Приложение

Перечень силовых распределительных шкафов, закупаемых в рамках реализации проекта «Поставка распределительных шкафов 0,4 кВ для техперевооружения собственных нужд».

| Номер типа | Марка | Наименование и техническая характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип 1 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 250А х2 шт, ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х4шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1200х750х200 | 28 |
| Тип 2 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 250 А х2 шт, ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х4шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1000х750х200 | 5 |
| Тип 3 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х6шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1000х750х200 | 75 |
| Тип 4 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х6шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1200х750х200 | 3 |
| Тип 5 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х8шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1000х750х200 | 10 |
| Тип 6 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х8шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1200х750х200 | 6 |
| Тип 7 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х10шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1000х750х200 | 2 |
| Тип 8 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х10шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1200х750х200 | 2 |
| Тип 9 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 250А х4 шт, ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х2шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1200х750х200 | 3 |
| Тип 10 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х12 шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1200х750х200 | 1 |
| Тип 11 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 250А х2 шт, ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х6 шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE». Размером 1200х750х200 | 3 |
| Тип 12 | ПР8503 | Пункт распределительный переменного тока, навесного исполнения, с 3-х полюсным автоматическим выключателем на вводе ВА57-35 (или аналог) на 400А; с автоматами распределения: ВА57-31-34 (или аналог) 250А х2 шт, ВА57-31-34 (или аналог) 100 А х8 шт. Степень защиты IP54, ввод кабелем сверху кабелем с пластмассовой изоляцией, напряжение сети 380 В, исполнение УХЛ2. С шинами «N» и «PE».Размером 1200х750х200 | 1 |
| Тип 6 | ЯВЗ | Ящик силовой с рубильником на 250 А и тремя предохранителями на 250 А, Iпл.вставки=200 А, 380 В. IP21 | 40 |
| Тип 7 | ЯВЗ | Ящик силовой с рубильником на 250 А и тремя предохранителями на 250 А, Iпл.вставки=200 А, 380 В. IP54 | 51 |

Допускается отклонение от заданных габаритных размеров.