Технические требования на поставку МТР

ОКПД2: 20.59.41.000 Поставка смазочных материалов и технических жидкостей в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область для нужд Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

### 2.1.2Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг...5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции………………………………5

2.2 Требования к качеству продукции………………………………………..……….6

Таблица 3. Требования к продукции………………………………………………………6

- Требования к документации по ценообразования на этапе закупки………………………………………………………………………………..…..28

- Приложения……………………………………………………………………………...29

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 20.59.41.000 Поставка смазочных материалов и технических жидкостей в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область для нужд Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»

#### Цель использования закупаемой продукции

#### Обеспечение проведения текущего ремонта и технического обслуживания транспортных средств Дальневосточного филиала АО «ТК «РусГидро» с использованием моторных масел, смазочных материалов.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бурейский транспортный участок, Амурская область, п. Талакан |  |  |
| 1.1 | ### Масло гидравлическое ВМГЗ-45 | шт | 30 |
| 1.2 | ### Масло моторное М10ДМ | шт | 14 |
| 1.3 | ### Масло моторное 10W40 | шт | 15 |
| 1.4 | ### Масло трансмиссионное ТАД-17 | шт | 16 |
| 1.5 | ### Масло трансмиссионное 80W-90 | шт | 8 |
| 1.6 | ### Масло трансмиссионное 75W90 | шт | 17 |
| 1.7 | ### Масло моторное 5W30 | шт | 60 |
| 1.8 | ### Масло синтетическое для АКПП | шт | 50 |
| 2 | Зейский транспортный участок, Амурская область, г. Зея |  |  |
| 2.1 | ### Масло моторное 10W40(H) | шт | 1 |
| 2.2 | ### Масло моторное 5W30 | шт | 2 |
| 2.3 | ### Масло трансмиссионное 75W90 | шт | 2 |
| 2.4 | Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | шт | 2 |
| 3 | Владивостокский строительный участок, Приморский край, г. Владивосток |  |  |
| 3.1 | ### Масло моторное 5W-40 | шт | 30 |
| 3.2 | ### Масло моторное 10W-40 | шт | 8 |
| 3.3 | ### Масло гидравлическое | шт | 8 |
| 3.4 | ### Масло трансмиссионное 80W-90 | шт | 4 |
| 3.5 | ### Смазка пластичная | шт | 400 |
| 3.6 | ### Масло трансмиссионное ATF DIII | шт | 20 |
| 3.7 | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (красная) | шт | 15 |
| 3.8 | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (зеленая) | шт | 8 |
| 4 | Хабаровский транспортный/строительный участок, Хабаровский край, г. Хабаровск |  |  |
| 4.1 | ### Масло моторное 10W-40 | шт | 15 |
| 4.2 | ### Масло трансмиссионное 75W-90 | шт | 10 |
| 4.3 | ### Масло гидравлическое HLP32 | шт | 25 |
| 4.4 | - Смазка литиевая высокотемпературная | шт | 100 |
| 4.5 | # Масло трансмиссионное | шт | 40 |
| 4.6 | Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | шт | 7 |
| 5 | Хабаровский участок расчистки просек, Хабаровский край, г. Хабаровск |  |  |
| 5.1 | ### Масло моторное 10W-40 | шт | 7 |
| 5.2 | ### Масло трансмиссионное 75W-90 | шт | 15 |
| 5.3 | ### Масло гидравлическое HLP32 | шт | 6 |
| 5.4 | - Смазка литиевая высокотемпературная | шт | 300 |
| 5.5 | # Масло трансмиссионное | шт | 20 |
| 5.6 | Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | шт | 2 |
| 5.7 | ### Масло моторное промывочное | шт | 4 |
| 5.8. | ### Масло двухтактное | шт | 150 |
| 6 | Партизанский строительный участок, Приморский край, г. Партизанск |  |  |
| 6.1 | ### Масло моторное 5W-40 | шт | 30 |
| 6.2 | ### Масло моторное 10W-40 | шт | 10 |
| 6.3 | ### Масло гидравлическое | шт | 10 |
| 6.4 | ### Масло трансмиссионное 85W-90 | шт | 4 |
| 6.5 | ### Смазка пластичная | шт | 600 |
| 6.6 | ### Масло трансмиссионное | шт | 3 |
| 6.7 | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (красная) | шт | 15 |
| 6.8 | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (зеленая) | шт | 15 |
| 7 | Усть-Среднеканский транспортный участок, Магаданская область, г. Магадан |  |  |
| 7.1 | ### Масло моторное полусинтетическое 5W30 | шт | 7 |
| 7.2 | ### Масло гидравлическое H32LP | шт | 8 |
| 7.3 | ### Масло трансмиссионное 75W-90 | шт | 3 |
| 7.4 | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | шт | 30 |
| 7.5 | ### Смазка литиевая высокотемпературная | шт | 400 |
| 8 | Колымский транспортный/строительный участок Магаданская область, г. Магадан |  |  |
| 8.1 | Масло моторное синтетическое 5W30 | шт | 4 |
| 8.2 | Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ-60 | шт | 20 |
| 8.3 | Масло трансмиссионное 10W | шт | 7 |
| 8.4 | Масло трансмиссионное 75W-90 | шт | 6 |
| 8.5 | Смазка пластичная | шт | 6 |
| 8.6 | Смазка пластичная Литол-24 | шт | 6 |
| 8.7 | Тосол | шт | 2 |
| 9 | Южно-Сахалинский участок расчистки просек Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск |  |  |
| 9.1 | ### Масло гидравлическое | шт | 7 |
| 9.2 | ### Масло моторное М10ДМ | шт | 26 |
| 9.3 | ### Масло моторное 10W-40 | шт | 4 |
| 9.4 | ### Масло трансмиссионное 75W-90 | шт | 4 |
| 9.5 | ### Масло трансмиссионное | шт | 150 |
| 9.6 | ### Масло моторное двухтактное | шт | 600 |
| 9.7 | ### Масло моторное 5W30 | шт | 16 |
| 9.8 | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | шт | 10 |
| 9.9 | Смазка литиевая высокотемпературная | шт | 200 |
| 10 | Нижне-Бурейский транспортный участок Амурская область, пгт. Новобурейский |  |  |
| 10.1 | Масло моторное 10W30 | шт | 5 |
| 10.2 | Масло моторное 10W40 | шт | 23 |
| 10.3 | Масло моторное М10ДМ | шт | 6 |
| 10.4 | Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ-60 | шт | 5 |
| 10.5 | Масло трансмиссионное ТАД-17 | шт | 11 |
| 10.6 | Смазка пластичная Литол-24 | шт | 2 |
| 10.7 | Тосол | шт | 1 |
| 10.8 | Антифриз -50C | шт | 34 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 20.59.41.000 Поставка смазочных материалов и технических жидкостей в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область для нужд Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро» | С даты поступления от Покупателя в адрес Поставщика заявки | в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления от Покупателя в адрес Поставщика заявки |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции ( позиции № 1.1.-1.8; 2.1-2.5; 3.1-3.10; 4.1-4.6; 5.1-5.8; 6.1-6.10; 7.1-.75; 8.1-8.10; 9.1-9.11Таблицы 1.1.):  ОКПД2: 20.59.41.000 Поставка смазочных материалов и технических жидкостей в Хабаровский край, Приморский край, Амурскую область, Магаданскую область, Сахалинскую область для нужд Дальневосточного филиала АО ТК «РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра | Требования заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1 | Место поставки: Бурейский транспортный участок, Амурская область, п. Талакан |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Масло гидравлическое ВМГЗ-45 | ВМГЗ-45 Вязкость кинематическая, мм2 (сСт): - при 50°С - не менее 10 сСт - при минус 30°С - не более 1500 сСт Индекс вязкости - не менее 100 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле - не менее 140°С Температура застывания - не менее -45°С Кислотное число - не более 0,4 мг КОН/г Плотность при 20°С - не более 880 кг/м3 Стабильность против окисления: массовая доля осадка - не более 0,05% Фасовка 20 л | 30 | указание характеристик | - |  |
| 1.2 | ### Масло моторное М10ДМ | М10ДМ Кинематическая вязкость, мм2/с: при 100 °С - не менее 11,4 Индекс вязкости, не менее 90 Содержание механических примесей, %, не более 0,025 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее 220 Температура застывания, °С, не менее -18 Щелочное число, мг КОН/г, не менее 8,2 Сульфатная зольность, %, не более 1,5 Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,905 Фасовка 50 л | 14 | указание характеристик | - |  |
| 1.3 | ### Масло моторное 10W40 | KIXX Dynamic Turbo 10W40 или эквивалент. Класс SAE - 10W-40 Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.8658 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 100.7 Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.99 Индекс вязкости не менее 156 Температура потери текучести, °C не менее -39 Температура вспышки, COC, °C не менее 225 Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11 Фасовка 20 л. | 15 | указание характеристик | - |  |
| 1.4 | ### Масло трансмиссионное ТАД-17 | ТАД-17 Класс качества API: GL-5 Температурный интервал использования: от -25°C до +50°C. Кинематическая вязкость (при 100°C): не менее 17,5 Индекс вязкости: не менее 90 Фасовка 10 л | 16 | указание характеристик | - |  |
| 1.5 | ### Масло трансмиссионное 80W-90 | 80W-90 API GL-5 Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052: не менее 0,901 Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92: не менее 222 Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445: не менее 14,3 Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445: не менее 131 Фасовка 4 л | 8 | указание характеристик | - |  |
| 1.6 | ### Масло трансмиссионное 75W90 | 75W90 GL-5 Класс SAE: 75W-90 Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.869 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 85.7 Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.56 Индекс вязкости не менее 178 Температура потери текучести, °C не менее -43 Температура вспышки, COC,°C не менее 225 Фасовка 4 л | 17 | указание характеристик | - |  |
| 1.7 | ### Масло моторное 5W30 | 5W30 или эквивалент. Плотность при 15 °С, г/мл - не менее 0,85 Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с - не менее 11,6 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - не менее 66,0 Индекс вязкости - не менее 173 Динамическая вязкость, CCS при -30 °С, мПа*с (сП) - не менее 5700 Температура застывания, °С - не менее -40 Температура вспышки, °С не - менее 204 Сульфатная зольность, % масс. - не более 1,0 Фасовка 4 л | 60 | указание характеристик | - |  |
| 1.8 | ### Масло синтетическое для АКПП | Dextron ATF III или эквивалент. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с: не менее 23.11 Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с: не менее 5.32 Индекс вязкости: не менее 171 Точка потери текучести, °С: не менее -44 Щелочное число, (TBN): не менее 6,00 Кислотное число (TAN): не менее 2,01 Цвет: Красный Фасовка 4 л | 50 | указание характеристик | - |  |
| 2 | Зейский транспортный участок, Амурская область, г. Зея |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ### Масло моторное 10W40(H) | Hyundai HD HCE GENUINE ENGINE OIL CL-4 10W40(H) или эквивалент. Класс SAE - 10W-40 Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.8658 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 100.7 Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.99 Индекс вязкости не менее 156 Температура потери текучести, °C не менее -39 Температура вспышки, COC, °C не менее 225 Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11 Фасовка не менее 200 л | 1 | указание характеристик | - |  |
| 2.2. | ### Масло моторное 5W30 | TEXACO Ursa Premium FE 5W30 или эквивалент. Плотность при 15 °С, г/мл - не менее 0,85 Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с - не менее 11,6 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - не менее 66,0 Индекс вязкости - не менее 173 Динамическая вязкость, CCS при -30 °С, мПа*с (сП) - не менее 5700 Температура застывания, °С - не менее -40 Температура вспышки, °С не - менее 204 Сульфатная зольность, % масс. - не более 1,0 Фасовка не менее 200 л | 2 | указание характеристик | - |  |
| 2.3 | ### Масло трансмиссионное 75W90 | Shantui Heavy Duty Gear Oil GL-5 75W90 или эквивалент. Класс SAE: 75W-90 Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.869 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 85.7 Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.56 Индекс вязкости не менее 178 Температура потери текучести, °C не менее -43 Температура вспышки, COC,°C не менее 225 Фасовка не менее 200 л | 2 | указание характеристик | - |  |
| 2.4 | Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | TEXACO HDAX ELC PREMIXED 50/50 или эквивалент. Плотность при 20°С, г/см3: 1,065-1,085 Температура начала кристаллизации, °С- не выше минус 40 Температура кипения, °С не менее 110 Фасовка не менее 200 л | 2 | указание характеристик | - |  |
| 3 | Владивостокский строительный участок, Приморский край, г. Владивосток |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ### Масло моторное 5W-40 | LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 5W-40 или эквивалент. вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 13,9 Индекс вязкости не менее 172 Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа· не более 5 900 Испаряемость по методу Ноака, % не менее 9,1 Сульфатная зольность, % не более 1,35 Температура вспышки в открытом тигле, °С не более 235 Температура застывания, °С не выше -48 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,5 Фасовка 20 л | 30 | указание характеристик | - |  |
| 3.2. | ### Масло моторное 10W-40 | LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 или эквивалент Плотность при 15 °С, кг/м3 не более 861 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 14,3 Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с не менее 6 350 Температура застывания, °С не выше –44 Испаряемость по методу Ноака, % не менее 8,6 Температура вспышки в открытом тигле, °С не более 236 Сульфатная зольность, % не менее 1,35 Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11 Фасовка не менее 200 л | 8 | указание характеристик | - |  |
| 3.3. | ### Масло гидравлическое | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46 или эквивалент Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 851 Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 42,4 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,9 Вязкость кинематическая при –20 °С, мм2/с не менее 2 099 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 232 Температура застывания, °С не выше –40 Воздухоотделение при 50 °С, мин не менее 5,8 Фасовка не менее 200 л | 8 | указание характеристик | - |  |
| 3.4. | ### Масло трансмиссионное 80W-90 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 80W-90 или эквивалент Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 16,6 Динамическая вязкость при -26 °C, мПа⋅с не менее 142 000 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 240 Температура застывания, °С не выше –32 Фасовка не менее 200 л | 4 | указание характеристик | - |  |
| 3.5. | ### Смазка пластичная | ЛУКОЙЛ УНИФЛЕКС EP 2-150 или эквивалент, Температура применения (°С min) от –30 Температура применения (°С max) до +120 Назначение смазки -Многоцелевая Водостойкая Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С не менее 135 Температура каплепадения не ниже °C 140 Тип базового масла: Минеральное масло Загуститель смазки: Кальциевое мыло Туба 400 гр | 400 | указание характеристик | - |  |
| 3.6. | ### Масло трансмиссионное ATF DIII | LUKOIL ATF DIII или эквивалент Внешний вид – Прозрачная жидкость красного цвета Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,6 Вязкость динамическая при -40 °С, мПа∙с не менее 10 600 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 231 Температура застывания, °С не выше -50 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 843,0 Фасовка 20 л | 20 | указание характеристик | - |  |
| 3.7. | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (красная) | ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12 или эквивалент Цвет от розового до малинового Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 075 Температура начала кристаллизации, °С не выше –40 Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,1 Щелочность, мл не менее 10 Фасовка 20 л | 15 | указание характеристик | - |  |
| 3.8. | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (зеленая) | ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN или эквивалент Цвет Зелёный Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 080 Температура начала кристаллизации, °С не выше –41 Температура кипения, °С не выше 110 Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,2 Щелочность, мл не менее 14,3 Фасовка 20 л | 8 | указание характеристик | - |  |
| 4 | Хабаровский транспортный/строительный участок, Хабаровский край, г. Хабаровск |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ### Масло моторное 10W-40 | LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 или эквивалент Плотность при 15 °С, кг/м3 не менее 861 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее14,3 Индекс вязкости не ниже 157 Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с не менее 6 350 Температура застывания, °С не выше –44 Испаряемость по методу Ноака, % не менее 8,6 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 236 Сульфатная зольность, % не менее 1,35 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,5 Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11 Фасовка не менее 200 л | 15 | указание характеристик | - |  |
| 4.2. | ### Масло трансмиссионное 75W-90 | ## Газпромнефть GL-5 75W-90 или эквивалент. Класс SAE: 75W-90 Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.869 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 85.7 Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.56 Индекс вязкости не менее 178. Фасовка не менее 200 л | 10 | указание характеристик | - |  |
| 4.3 | ### Масло гидравлическое HLP32 | # HLP 32 GAZPROMNEFT или эквивалент. Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 32 при 100 °С, мм2/с 5/5 Индекс вязкости 100 Температура вспышки в открытом тигле, °С 229 Температура застывания, °С -38 Кислотное число, мг KOH/г 0.6 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 872 Фасовка не менее 200 л | 25 | указание характеристик | - |  |
| 4.4. | - Смазка литиевая высокотемпературная | Grease LX EP-2 (синяя) GAZPROMNEFT или эквивалент (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках. Фасовка 18 кг | 100 | указание характеристик | - |  |
| 4.5. | # Масло трансмиссионное | GAZPROMNEFT ATF DEXRON III Standart GAZPROMNEFT или эквивалентность Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,3 Индекс вязкости не менее 164 Динамическая вязкость при -40 °С, мПа*с не менее 18000 Температура вспышки в открытом тигле, °С не более 232 Температура застывания, °С не более -46 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 856 Фасовка 1 л | 40 | указание характеристик | - |  |
| 4.6 | Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12 или эквивалент Цвет от розового до малинового Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 075 Температура начала кристаллизации, °С не выше –40 Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,1 Щелочность, мл не менее 10 Фасовка не менее 200 л | 7 | указание характеристик | - |  |
| 5 | Хабаровский участок расчистки просек, Хабаровский край, г. Хабаровск |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ### Масло моторное 10W-40 | LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 или эквивалент Плотность при 15 °С, кг/м3 не менее 861 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 14,3 Индекс вязкости не менее 157 Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с не менее 6 350 Температура застывания, °С не выше –44 Испаряемость по методу Ноака, % не более 8,6 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 236 Сульфатная зольность, % не менее 1,35 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,5 Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11 Фасовка не менее 200 л | 7 | указание характеристик | - |  |
| 5.2 | ### Масло трансмиссионное 75W-90 | ## Газпромнефть GL-5 75W-90 или эквивалент. Класс SAE: 75W-90 Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.869 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 85.7 Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.56 Индекс вязкости не менее 178. Фасовка 20 л | 15 | указание характеристик | - |  |
| 5.3 | ### Масло гидравлическое HLP32 | # HLP 32 GAZPROMNEFT или эквивалент. Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 32; при 100 °С, мм2/с не менее 5/5 Индекс вязкости не более 100 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 229 Температура застывания, °С не выше -38 Кислотное число, мг KOH/г не менее 0.6 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 872 Фасовка не менее 200 л | 6 | указание характеристик | - |  |
| 5.4. | - Смазка литиевая высокотемпературная | Многоцелевая смазка литиевая высокотемпературная Grease LX EP-2 или эквивалент цвет: синий (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках. Фасовка 0,4 кг | 300 | указание характеристик | - |  |
| 5.5. | # Масло трансмиссионное | GAZPROMNEFT ATF DEXRON III. или эквивалент Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2 /с не менее 7,24 Динамическая вязкость по Брукфильду при – 400С не более 16 000 Температура застывания, °С не выше — 48 Температура вспышки в открытом тигле, °С не более 213 Плотность, при 20 °С, г/см3 не менее 0,856 Фасовка 1 л. | 20 | указание характеристик | - |  |
| 5.6. | Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12 или эквивалент Цвет от розового до малинового Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 075 Температура начала кристаллизации, °С не выше –40 Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,1 Щелочность, мл не менее 10 Фасовка не менее 200 л | 2 | указание характеристик | - |  |
| 5.7. | ### Масло моторное промывочное | предназначенное для промывки системы смазки бензиновых и дизельных двигателей легковой, коммерческой, специальной и внедорожной техники Фасовка не менее 200 л | 4 | согласие с требованием | - |  |
| 5.8. | ### Масло двухтактное | 2T API-TA применение - бензопилы Вязкость кинематическая, мм2 (сСт): - при 50°С - не менее 6 сСт - при минус 30°С - не более 8800 сСт Индекс вязкости - не менее 90 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле - не менее 130°С Температура застывания - не менее -45°С Кислотное число - не более 3 мг КОН/г Плотность при 20°С - не более 890 кг/м3 Стабильность против окисления: массовая доля осадка - не более 0,05% Фасовка 1 л | 150 | указание характеристик | - |  |
| 6 | Партизанский строительный участок, Приморский край, г. Партизанск |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ### Масло моторное 5W-40 | LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 5W-40 или эквивалент. вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 13,9 Индекс вязкости не менее 172 Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с не менее 5 900 Испаряемость по методу Ноака, % не менее 9,1 Сульфатная зольность, % не менее 1,35 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 235 Температура застывания, °С не выше –48 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 896 Фасовка 20 л | 30 | указание характеристик | - |  |
| 6.2. | ### Масло моторное 10W-40 | LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 10W-40 или экивалент Плотность при 15 °С, кг/м3 не менее 861 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 14,3 Индекс вязкости не менее 157 Динамическая вязкость (CCS) при -25 °С, мПа·с не менее 350 Температура застывания, °С не выше –44 Испаряемость по методу Ноака, % не менее 8,6 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 236 Сульфатная зольность, % не менее 1,35 Щелочное число, мг КОН на 1 г масла не менее 11,5 Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11 Фасовка не менее 200 л | 10 | указание характеристик | - |  |
| 6.3. | ### Масло гидравлическое | ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ ЦФ 46 или эквивалент Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 851 Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 42,4 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,9 Вязкость кинематическая при –20 °С, мм2/с не менее 2 099 Индекс вязкости не менее 159 Температура вспышки в открытом тигле, °С не более 232 Температура застывания, °С не выше –40 Воздухоотделение при 50 °С, мин не менее 5,8 Фасовка не менее 200 л | 10 | указание характеристик | - |  |
| 6.4. | ### Масло трансмиссионное 85W-90 | ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-90 или эквивалент Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 16,6 Динамическая вязкость при -26 °C, мПа⋅с не менее 142 000 Индекс вязкости не менее 107 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 240 Температура застывания, °С не выше –32 Фасовка не менее 200 л | 4 | указание характеристик | - |  |
| 6.5. | ### Смазка пластичная | Цвет: от светло-желтого до темно-желтого цвета, гомогенная Диапазон рабочих температур С от –30 до +120 Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков) мм/10 от 265 до 295 Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С мм²/с от 120 до 150 фасовка туба 400 гр | 600 | указание характеристик | - |  |
| 6.6. | ### Масло трансмиссионное | LUKOIL ATF DIII или эквивалет Внешний вид – Прозрачная жидкость красного цвета Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с не менее 7,6 Индекс вязкости не менее 196 Вязкость динамическая при -40 °С, мПа∙с не менее 10 600 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 231 Температура застывания, °С не выше -50 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 843,0 Фасовка 20 л | 3 | указание характеристик | - |  |
| 6.7. | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (красная) | ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G12 или эквивалент Цвет ГОСТ 28084, 4.1 От розового до малинового Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 075 Температура начала кристаллизации, °С не выше –40 Температура кипения, °С не ниже 111,1 Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,1 Щелочность, мл не менее 10 Фасовка 20 л | 15 | указание характеристик | - |  |
| 6.8. | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость (зеленая) | ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN или эквивалент Цвет Зелёный Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 080 Температура начала кристаллизации, °С не выше –41 Температура кипения, °С не менее 110 Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,2 Щелочность, мл не менее 14,3 Фасовка 20 л | 15 | указание характеристик | - |  |
| 7 | УстьСреднеканский транспортный участок Магаданская область, г. Магадан |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ### Масло моторное полусинтетическое 5W30 | TEXACO Ursa Premium FE 5W30 или эквивалент. Плотность при 15 °С, г/мл - не менее 0,85 Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с - не менее 11,6 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - не менее 66,0 Индекс вязкости - не менее 173 Динамическая вязкость, CCS при -30 °С, мПа*с (сП) - не менее 5700 Температура застывания, °С - не менее -40 Температура вспышки, °С не - менее 204 Сульфатная зольность, % масс. - не более 1,0 Фасовка не менее 200 л | 7 | указание характеристик | - |  |
| 7.2. | ### Масло гидравлическое H32LP | # HLP 32 GAZPROMNEFT или эквивалент. Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 32, при 100 °С мм2/с не менее 5/5 Индекс вязкости не менее 100 Температура вспышки в открытом тигле, °С не выше 229 Температура застывания, °С не выше -38 Кислотное число, мг KOH/г не менее 0.6 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 872 Фасовка не менее 200 л | 8 | указание характеристик | - |  |
| 7.3. | ### Масло трансмиссионное 75W-90 | GEARTEC GL-5 75W-90"KIXX GEARTEC GL-5 или эквивалент Класс SAE: 75W-90 Плотность, кг/л при 15°C не ниже 0.869 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не ниже 85.7 Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°Cне ниже 14.56 Индекс вязкости не ниже 178 Температура потери текучести,°C не выше -43 Температура вспышки, COC,°C не ниже 225, Фасовка не менее 200 л | 3 | указание характеристик | - |  |
| 7.4. | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN или эквивалент Цвет ГОСТ 28084, 4.1 Зелёный Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 080 Температура начала кристаллизации, °С не выше –41 Температура кипения, °С не ниже 110 Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,2 Щелочность, мл не менее 14,3 Фасовка 20 л | 30 | указание характеристик | - |  |
| 7.5. | ### Смазка литиевая высокотемпературная | Многоцелевая смазка с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках. Фасовка 0,4 кг | 400 | согласие с требованием | - |  |
| 8 | Колымский транспортный/строительный участок, Магаданская область, г. Магадан |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Масло моторное синтетическое 5W30 | TEXACO Ursa Premium FE 5W30 или эквивалент. Плотность при 15 °С, г/мл - не менее 0,85 Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с - не менее 11,6 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - не менее 66,0 Индекс вязкости - не менее 173 Динамическая вязкость, CCS при -30 °С, мПа*с (сП) - не менее 5700 Температура застывания, °С - не менее -40 Температура вспышки, °С не - менее 204 Сульфатная зольность, % масс. - не более 1,0 Фасовка не менее 200 л | 4 | указание характеристик | - |  |
| 8.2. | Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ-60 | ВМГЗ -60 С С.N.R.G или эквивалент Тип базового масла: минеральное Индекс вязкости: не менее 124 Температура вспышки в открытом тигле, °С: не ниже 181 Температура застывания, °С: не выше -60 Зольность, %: не менее е0,078 фасовка 20 л. | 20 | указание характеристик | - |  |
| 8.3. | Масло трансмиссионное 10W | Масло трансмиссионное SAE 10W -Кинематическая вязкость при 100°C не менее 6.0 мм²/c - Индекс вязкости не менее 102 - Плотность не менее 0.886 кг/дм 3 - Температура вспышки не менее 225 °C - Температура застывания не менее -34 °C фасовка 20 л | 7 | указание характеристик | - |  |
| 8.4. | Масло трансмиссионное 75W-90 | GEARTEC GL-5 75W-90"KIXX GEARTEC GL-5 или эквивалент Класс SAE: 75W-90 Плотность, кг/л при 15°C не ниже 0.869 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не ниже 85.7 Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не ниже 14.56 Индекс вязкости не ниже 178 Температура потери текучести,°C не ниже -43 Температура вспышки, COC,°C не ниже 225, Фасовка не менее 200 л | 6 | указание характеристик | - |  |
| 8.5. | Смазка пластичная | ROLF GREASE M5 L180 EP-2 HDM5 L 180 EP-2 или эквивалент - Вязкость базового масла при 40 °C (мм²/с) не менее 180 - Температура каплепадения (°C) не менее 195 - Пенетрация при 25 °C после 60 циклов (0,1 мм) не менее 280 -Динамическая водостойкость при 79 °C (%(мм)) не менее 5 -Гидродинамическое давление при -20 °C (мБар) не менее 700 Фасовка 18 кг. | 6 | указание характеристик | - |  |
| 8.6. | Смазка пластичная Литол-24 | Литол-24 Температура каплепадения, °С не ниже 190 Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 10-1мм не ниже 240 Вязкость, Па·с, Коллоидная стабильность, % - не ниже 11 Фасовка 18 кг | 6 | указание характеристик | - |  |
| 8.7. | Тосол | Тосол А60М NORDEX или эквивалент. Плотность, при 20 °C, г/см3 не ниже 1,085, не ввше 1,100 Общее щелочное число (ASTM D2896) не ниже 10 Температура начала кристаллизации, °С, не выше -65 Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), °С, не ниже 100 Фасовка не менее 200 л | 2 | указание характеристик | - |  |
| 9 | Южно-Сахалинский участок расчистки просек, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ### Масло гидравлическое | TOTASCHI NIRO HD PREMIUM HYDRAULIC OIL NRO-Z 46 или эквивалент. Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с не менее 32, при 100 °С, мм2/с не менее 5/5 Индекс вязкости не менее 100 Температура вспышки в открытом тигле, °С не выше 229 Температура застывания, °С не выше -38 Кислотное число, мг KOH/г не менее 0.6 Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 872 Фасовка не менее 200 л | 7 | указание характеристик | - |  |
| 9.2 | ### Масло моторное М10ДМ | М10ДМ. Кинематическая вязкость, мм2/с: при 100 °С - не менее 11,4 Индекс вязкости, не менее 90 Содержание механических примесей, %, не более 0,025 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не менее 220 Температура застывания, °С, не менее -18 Щелочное число, мг КОН/г, не менее 8,2 Сульфатная зольность, %, не более 1,5 Плотность при 20 °С, г/см3, не более 0,905 Фасовка 50 л | 26 | указание характеристик | - |  |
| 9.3 | ### Масло моторное 10W-40 | ТОТАСHI NIRO HD Semi-Senthetic SAE 10W40 API CL-4/SL, ACEA E7 или эквивалент. Класс SAE - 10W-40 Плотность, кг/л при 15°C не менее 0.8658 Кинематическая вязкость, мм2/с при 40°C не менее 100.7 Кинематическая вязкость, мм2/с при 100°C не менее 14.99 Индекс вязкости не менее 156 Температура потери текучести, °C не менее -39 Температура вспышки, COC, °C не менее 225 Щелочное число, мг КОН/г не менее 9.11 Фасовка не менее 200 л | 4 | указание характеристик | - |  |
| 9.4 | ### Масло трансмиссионное 75W-90 | 75W-90 API GL-5 Totachi или эквивалент. Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052: не менее 0,901 Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92: не менее 222 Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445: не менее 14,3 Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445: не менее 131 Фасовка не менее 200 л | 4 | указание характеристик | - |  |
| 9.5 | ### Масло трансмиссионное | Dextron ATF III или эквивалент. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с: не менее 23.11 Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с: не менее 5.32 Индекс вязкости: не менее 171 Точка потери текучести, °С: не менее -44 Щелочное число, (TBN): не менее 6,00 Кислотное число (TAN): не менее 2,01 Цвет: Красный Фасовка 4 л | 150 | указание характеристик | - |  |
| 9.6 | ### Масло моторное двухтактное | ### TOTACHI NIRO ECO 2-STROKE TCW-3 или эквивалент Цвет: красный Кинематическая вязкость при 40°С не менее 55,08Ст, при 100°С не менее 9,05Ст Индекс вязкости не менее 144 Плотность при 30°С кг/л не менее 0,869 Температура вспышки °С не ниже 149 Температура застывания °С не выше -25 ### Фасовка 1л. | 600 | указание характеристик | - |  |
| 9.7 | ### Масло моторное 5W30 | ### TCL SP GF-6 5W30 или эквивалент Вид: синтетическое Температура вспышки в открытом тигле не менее 244 °С ### Температура застывания не выше -45С, температура вспышки Кливленда не выше 235С ### Фасовка 4 л. | 16 | указание характеристик | - |  |
| 9.8 | ### Охлаждающая низкозамерзающая жидкость | Цвет Зелёный Плотность при 20 °С, кг/м3 не менее 1 080 Температура начала кристаллизации, °С не выше –41 Температура кипения, °С не ниже 110 Водородный показатель (рН) при 20 °C не менее 8,2 Щелочность, мл не менее 14,3 фасовка 20 кг | 10 | указание характеристик | - |  |
| 9.9 | Смазка литиевая высокотемпературная | Многоцелевая смазка с противозадирным пакетом присадок (EP-присадок) на основе литиевого комплексного мыла для узлов трения, работающих в условиях высоких температур и сверхвысоких нагрузках. Фасовка 0,4 кг | 200 | согласие с требованием | - |  |
| 10 | Нижне-Бурейский транспортный участок Амурская область, пгт. Новобурейский |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Масло моторное 10W30 | Моторное масло Shell 10w30 или эквивалент Вязкость по SAE 10W-30 Кинематическая вязкость при 40°C не ниже 79.78 Кинематическая вязкость при 100°C не ниже 12.0 Динамическая вязкость не ниже 6730 Индекс вязкости не ниже 145 Щелочное число не ниже 10.6 Сульфатная зольность не ниже 1.5 Плотность при 15°C не ниже 867 Температура вспышки не ниже 228°C Температура застывания не ниже -42°C Фасовка 4 л | 5 | указание характеристик | - |  |
| 10.2 | Масло моторное 10W40 | Моторное масло Mobil 10W40 или эквивалент Класс SAE: 10W-40 Плотность при 15,6°C, г/мл не ниже 0,87 Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, не ниже 230 Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига при 150°C, 1x10(6) c(-1), мПа*с не ниже3,6 Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с не ниже 13.2 Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с не ниже 88,7 Температура застывания,°C не ниже -42 Индекс вязкости не ниже 150 Фасовка 4 л | 23 | указание характеристик | - |  |
| 10.3 | Масло моторное M10ДМ | Моторное масло М10ДМ или эквивалент Кинематическая вязкость, мм2/с: при 100 °С - не ниже 11,4 Индекс вязкости, не ниже 90 Содержание механических примесей, %, не выше 0,025 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже 220 Температура застывания, °С, не выше -18 Щелочное число, мг КОН/г, не ниже 8,2 Сульфатная зольность, %, не выше 1,5 Плотность при 20 °С, г/см3, не выше 0,905 Фасовка 50 л | 6 | указание характеристик | - |  |
| 10.4 | Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ | Масло гидравлическое всесезонное ВМГЗ или эквивалент Тип базового масла: минеральное Индекс вязкости: 124 Температура вспышки в открытом тигле, °С: 181 Температура застывания, °С: минус 60 Зольность, %: 0,078 фасовка 20 л | 5 | указание характеристик | - |  |
| 10.5 | Масло трансмиссионное ТАД-17 | Масло трансмиссионное ТАД-17 или эквивалент Соответствует классу качества API: GL-5 Температурный интервал использования: от -25°C до +50°C. Кинематическая вязкость (при 100°C): не ниже 17,5 Индекс вязкости: 90 Фасовка 10 л | 11 | указание характеристик | - |  |
| 10.6 | Смазка пластичная Литол-24 | Литол-24 Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка или эквивалент Температура каплепадения, °С не ниже 190 Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 10-1мм не ниже 240 Вязкость, Па·с, Коллоидная стабильность, % - не ниже 11 Фасовка 18 кг | 2 | указание характеристик | - |  |
| 10.7 | Тосол | Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Тосол 40А или эквивалент Температура защиты от замерзания: не ниже - 40; Показатель преломления при 20°С: не ниже 1,385-1,395; Температура кипения, °C: не ниже 108; Вспениваемость при 88°С, мл, не выше: 50, устойчивость пены, сек, не выше 5; Начало кристаллизации ASTM D1177: не ниже -37; Удельная масса (плотность) при 20°С: не ниже 1,069-1,074; Водородный показатель (pH) при 20°С: не ниже 7,5-9,0; Щелочность при 20°С, мл: 10-12; Внешний вид по ГОСТ 28084-89 п.4.1.: Однородная прозрачная жидкость синего цвета; Фасовка не менее 200 л | 1 | указание характеристик | - |  |
| 10.8 | Антифриз -50 | АНТИФРИЗ TCL LONG LIFE COOLANT RED −50 или эквивалент Цвет - Красный Плотность при 20 °С, кг/м3 – не ниже 1076 Температура начала кристаллизации, °С не ниже –50 Температура кипения, °С не ниже 110 Водородный показатель (рН) при 20 °C – не ниже 7,5 Щелочность, мл – не ниже 4 Фасовка 4 л | 34 | указание характеристик | - |  |
| 2. | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Безопасность продукции | Качество и безопасность товара должны соответствовать требованиям: ГОСТ ISO 12924-2013 «Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа X (пластичные смазки). Технические условия»; ГОСТ 10541-2020 «Масла моторные универсальные и для автомобильных карбюраторных двигателей. Технические условия»; ГОСТ 17479.2-2015 «Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение». |  | согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по следующим адресам: - Амурская область, п. Талакан - Амурская область, г. Зея; - Приморский край, г. Владивосток; - Хабаровский край, г. Хабаровск; - Приморский край, г. Партизанск; - Магаданская область, г. Магадан; - Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск - Амурская область, пгт. Новобурейский |  | согласие с требованием | - |  |
| 3.2 | Требования к упаковке | Продукция должна поставляться в упаковке, обеспечивающей защиту от внешних воздействующих факторов (в т.ч. климатических, механических) при транспортировании, хранении и погрузочно-разгрузочных работах. Маркировка и (или) упаковка продукции должна обеспечивать Заказчику возможность идентифицировать продукцию. Продукция, способная оказывать вредное воздействие на здоровье человека, окружающую среду, обладающая пожароопасными свойствами, должна иметь соответствующую предупредительную маркировку. |  | согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Требования к эксплуатации | Поставляемая Продукция должна быть новой, неиспользованной, невосстановленной, соответствовать нормативным значениям показателей качества. |  | согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Срок гарантии | Гарантийный срок на Товар, поставленный по Договору, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Товара. |  | согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик передает Заказчику товарную накладную (ТОРГ-12)/УПД, счет-фактуру |  | согласие с требованием | - |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

- Форма заявки на поставку товара.

Приложение № 1

к техническим требованиям

Заявка

на поставку Товара

(форма)

Заявка №___

на поставку Товара

по договору поставки №______________ от «____» _____201_ г.

| № п/п | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Количество | Единица измерения | Цена за единицу, руб. без НДС | НДС (___%), руб. | Стоимость, в том числе НДС, руб. | Место поставки | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН:

| Покупатель: _____________________/_____________ | Поставщик: _____________________/____________ |
| --- | --- |

(конец формы)