Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 33.12.11.000. Ремонт генераторов ГГУ ст. №1-5

Лот

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	5

2. Требования к продукции	5

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнения работ:	6

3. Требования к качеству работ …………………………………………………………… 7

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	7

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора …………………………………………………………………….  23

6. Приложения:	24

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ИТР | Инженерно-технический работник |
| --- | --- |
| МТР | Материально-технические ресурсы (материалы, оборудование, запасные части, инструменты, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, отделочные материалы, сырье, смазочные материалы и иные товары) |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ОТ | Охрана труда |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ППР | Проект производства работ |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| СТО | Стандарт организации |
| ТБ | Техника безопасности |
| ТТ | Технические требования |

1.2. Наименование закупаемой продукции

Ремонт генераторов ст. №1-5.

1.3. Цель выполнения работ

Целью работы по ремонту генераторов ст. №1-5 является выполнение регламента производителя (генераторов) и обеспечение дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации оборудования,

Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к ТТ).

1.4. Существующее положение

1.4.1. Ремонт генераторов ст. №1-5 (далее – Работы).

1.4.2. Основание проведения закупки: Годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2027 г.

1.4.3. Место выполнения Работ: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б, Газомоторная ТЭЦ.

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт генераторов ст. №1-5 | Газомоторная ТЭЦ, Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б | газогенераторные установки ст. №1-5 | Арендатор – АО «Чукотэнерго» Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» |

#### Характеристики оборудования.

| Генератор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| 1 | Тип |  | Бесщеточный, 6-полюсной, двухподшипниковый, с регулятором напряжения |
| 2 | Изготовитель |  | Kato Engineering Inc., США |
| 3 | Модель |  | АА27409000 |
| 4 | Заводские номера |  | 15240-02, 15240-03, 15240-05 |
| 5 | Год изготовления |  | 2003 |
| 6 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2005 |
| 7 | Номинальная активная мощность | кВт | 3650 |
| 8 | Напряжение | кВ | 6,3 |
| 9 | Частота вращения | об/мин | 1000 |
| 10 | приводной двигатель |  | Caterpillar G3616 |

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора:

1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора:

- место производства Работ, место (помещение) для складирования МТР;

- хозяйственно-бытовые помещения для размещения ремонтного персонала, помещения для принятия пищи на период технологических перерывов и т.д.

- коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), производственные помещения для нахождения персонала, если таковые имеются непосредственно на объекте, где выполняются Работы;

- техническую документацию (заводские и местные инструкции по эксплуатации, приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию последнего ремонта, заключения последних обследований).

1.5.2. Перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Подрядчика на срок выполнения Работ, указанного в таблице №3 ТТ без дополнительной оплаты.

1.5.3. Порядок предоставления услуг и ресурсов указаны в Договоре.

1.5.4.  Подрядчик для проведения работ использует собственные материалы, указанные в Приложении №3 к ТТ.

1.5.5. Инструмент и приспособления для выполнения Работ предоставляет Подрядчик на ремонтную площадку за свой счет.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Работы выполняются в помещении №103 (машинный зал) главного корпуса Газомоторной ТЭЦ, расположенной по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б.

1.6.2. Подрядчик формирует производственную бригаду в полном численном и профессиональном составе, согласно специфике технологии ремонта, объемов работ (Приложение №1 к ТТ), графика выполнения ремонта.

1.6.3. Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика.

1.6.4 Доставку инструмента, приспособлений и приборов контроля, принадлежащих Подрядчику к месту выполнения работ, и обратно осуществляет Подрядчик самостоятельно и за свой счет.

1.6.5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении Работ на Газомоторной ТЭЦ. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика.

1.6.6. Подрядчик обеспечивает самостоятельно проживание собственного персонала на весь период проведения ремонтных работ.

1.6.7. Доставка (в т.ч. погрузка и разгрузка) запасных частей и МТР от склада до места выполнения Работ на ремонтной площадке Заказчика производится персоналом Подрядчика с использованием транспорта (при необходимости) Заказчика за свой счет.

1.6.8. Подрядчик, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи СИЗ.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1. Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт генераторов ст.№1-5: - Работы по замене переднего и заднего подшипников генераторов; - центровка генератора и двигателя. | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.2. Требования к срокам поставки МТР, выполнения работ:

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ*

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт генераторов ст.№1-5 | С даты, следующей за датой заключения Договора | в течение 304 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора |

* Сроки окончания работ могут быть изменены по соглашению сторон, при невозможности вывода в ремонт оборудования, на котором требуется выполнить Работы, в указанные сроки.

3. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): ремонт генераторов ст.№1-5

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Требования к способам и технологиям выполнения работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Ремонт должен быть выполнен в соответствии с настоящим техническим требованием, графиком выполнения работ по объекту, проектами производства работ и (или) технологическими картами, разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком, действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; - Федерального закона № 116 ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116); - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022г. №1070); - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), издания 6 и 7-е в актуальной редакции; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013. - СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электростанций и сетей Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования; - ОСТ 34-38-445-83. «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Комплектность технологических документов»; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерством труда РФ от 15 декабря 2020 года № 903н; - СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; – ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам; - Типовыми проектами производства работ по ремонту вспомогательного оборудования (ППР), состоящих из комплекта технических и организационно-распорядительных документов; - Технические условия на ремонт, руководства по ремонту, технологические карты и проекты производства работ; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерством труда РФ от 27.11.2020 г. № 835н; - Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания, утвержденных Советом директоров АО «Чукотэнерго» от 26.05.2014г. № 07-14 - Положения об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергоремонтного производства АО «Чукотэнерго» |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.2. | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия | Не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта Подрядчик: - составляет (уточняет) ведомости инструмента, технологической оснастки, подъемные сооружения и механизмов, необходимых для выполнения производства работ. - согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень запасных частей, материалов и изделий, необходимых для выполнения производства работ. - совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ в соответствии с планом мероприятий подготовки к ремонту. - направляет Заказчику копии квалификационных удостоверений работников согласно утвержденного списка; - уточняет и согласовывает перечень исполнительной (отчетной) документации на ремонт. - назначает ответственных представителей для участия во входном контроле оборудования, запасных частей и материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта оборудования; - направляет Заказчику копии свидетельств о метрологической поверке средств измерений для выполнения работ; - направляет Заказчику копии доверенностей на лиц, имеющих право подписания Актов сдачи-приемки выполненных работ. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.2.2. | Мероприятия по допуску персонала Подрядчика | До начала ремонтных работ производственные бригады должны быть ознакомлены с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, графиком выполнения ремонтных работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего распорядка. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с нормативно-локальными документами Заказчика. Подготовку рабочих мест и допуск бригад к выполнению работ выполняет персонал Заказчика в соответствии с «Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок». |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.2.3. | Управление ИТР выполнением работ | Во время проведения работ инженерно-технические работники Подрядчика должны поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарные и противоаварийные мероприятия). На протяжении всего срока выполнения Работ на ремонтной площадке Заказчика, ИТР Подрядчика должен(ны) оформлять исполнительную (отчетную) документацию в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, в том числе требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013 На протяжении всего срока выполнения работ Подрядчик совместно с Заказчиком ведут в электронном виде фотофиксацию процесса выполнения работ; Фотофиксация осуществляется с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать фотоснимки, которые подробно отражают характерные параметры ремонтируемого оборудования и факт выполнения соответствующих работ; Фотофиксация выполняется: а) до начала выполнения работ; б) в процессе выполнения работ; в) по окончании выполнения работ. – Фотографии должны отвечать следующим требованиям: а) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10x15 см и не более 13x18 см; б) количество и качество фотографий должно давать исчерпывающее представление о составе, времени, месте и качестве проведения работ; в) на фотографиях обязательно наличие даты произведения фотосъёмки. Фотоотчет подлежит передаче Заказчику вместе с документами, которыми подтверждается выполнение работ (скрытых работ) и их приемка Заказчиком. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.3. | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым МТР | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ использует собственные, оборудование и материалы (далее – материалы), необходимые для выполнения Работ, согласно приложению №3 к настоящим Техническим требованиям. Излишки неиспользованных по завершении проведения ремонтных работ материалов Подрядчик передает Заказчику с составлением акта приема-передачи. |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.2. | Требования к используемым инструменту, оборудованию и приспособлениям | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные инструменты и оборудование. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.3.3. | Требования к контрольно- измерительному инструменту и приборам | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные контрольно-измерительные инструменты и приборы. Средства измерений и контроля должны быть поверенными и иметь действующие свидетельство о поверке и копии заводских паспортов. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.4. | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Контроль качества используемых МТР | Перед началом работ Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль оборудования и материалов по количеству и качеству, необходимых для выполнения работ, с составлением соответствующего Акта входного контроля МТР в соответствии «Регламентом входного контроля материально-технических ресурсов» (Предоставляется на этапе выполнения Работ после заключения Договора). Ответственность за качество используемых МТР несет Подрядчик. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.4.2. | Требование к МТР Подрядчика | До момента приёмки выполненных Работ, Подрядчик несёт ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств материалов. Материалы должны соответствовать установленным для данного вида Работ требованиям, иметь сертификаты соответствия качества и технические паспорта заводов изготовителей. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.4.3. | Контроль качества проведения работ | Ответственность за качество выполнения работ на весь период ремонта несет Подрядчик до момента сдачи работ Приемочной комиссии по приемке оборудования из ремонта, назначенной приказом Заказчика. Приемка из ремонта и испытания производятся только в присутствии представителя Заказчика. Заказчик обязан направлять своего представителя для контроля качества выполнения работ. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний в процессе производства работ. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.4.4. | Контроль качества демонтируемых МТР | Подрядчик совместно с Заказчиком, в ходе производства демонтажных работ, определяет пригодность демонтированных материалов и изделий для повторного использования и их возможности восстановления. В случае выявления пригодных для повторного использования и (или) восстановления МТР, Подрядчик передает их Заказчику по акту приема-передачи на месте демонтажных работ. Подрядчик обеспечивает сохранность демонтируемых узлов, деталей, материалов для возможности дальнейшего (повторного) использования. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 1.5. | Требования к персоналу Подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и деловой репутацией. Подрядчик должен иметь квалифицированных специалистов, аттестованных согласно действующим требованиям НТД: - СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»; – Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н); - Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 835н); - Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 (с изменениями 31.12.2020); - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022г. №1070) - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. N 461; - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116); Подрядчик должен иметь право допуска к выполнению соответствующих видов работ с записью в удостоверении. Подрядчик должен обеспечить на весь период выполнения работ трудовыми ресурсами в количественном составе и соответствующей квалификации по специфике выполнения работ согласно Приложению №1 к настоящим ТТ (Ведомость объемов работ). |  | Согласие с требованиями. | - |  |
| 1.6. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.6.1. | Требования к безопасности выполняемых работ | Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 339 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: - межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке; - государственных стандартов системы стандартов безопасности труда; - правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ; -государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Подрядчик обязан при производстве Работ соблюдать требования, действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «Чукотэнерго», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно: - соблюдение требований экологической политики АО «Чукотэнерго» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «Чукотэнерго» (предоставляется Подрядчику на этапе исполнения Договора); - по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг, протоколы проверки знаний, удостоверения о повышении квалификации, квалификационные удостоверения, удостоверения проверки знаний); - предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду; - в случае происшествия на Объекте, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию. В процессе производства работ Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. Подрядчик обязан проводить со своими работниками и субподрядчиками (в случае привлечения) мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «Чукотэнерго», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.). |  | Согласие с требованиями | - |  |
| 1.6.2. | Требования к средствам индивидуальной защиты персонала Подрядчика | Весь персонал Подрядчика, находящийся на ремонтной площадке и производственных цехах Заказчика, обязаны носить защитные каски, пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе специальной одеждой и обувью. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. |  | Согласие с требованиями | - |  |
| 2. | Требования к МТР, поставляемым Подрядчиком |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 37-Б, Газомоторная ТЭЦ |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 2.1.2. | Условия транспортирования | Транспортировка МТР должна осуществляться Подрядчиком, обеспечивая сохранность МТР от всякого рода механических повреждений и порче его при перевозке различными видами транспорта с учетом перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от различных атмосферных явлений. |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 2.1.3. | Требование к упаковке (таре) | МТР должны отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность МТР от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Упаковка МТР должны соответствовать требованиям ГОСТ-15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности», введенным в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.2004 (Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24.03.2003 № 91-ст), а также иными техническими нормами загрузки, правилами упаковки грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. (Правилами оказания услуг по перевалке грузов в морском порту (уст. приказом Министерства транспорта РФ от 09 июля 2014г. №182) и ГОСТ 14192-96). |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 2.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Одновременно с передачей оборудования по форме ТОРГ-12 передать документы по МТР, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - протоколы заводских испытаний (при необходимости) |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 3. | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1.1. | Результат работ | Результатом выполненных работ являться: - выполнение Подрядчиком заданного объёма работ в соответствии с ведомостью (Приложение №1 к ТТ) в договорные сроки и с надлежащим качеством. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 3.2. | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения договора, включая гарантируемые показатели |  |  | Согласие с требованиями | -//- | -//- |
| 3.2.1 | Гарантируемые эксплуатационные показатели |  | Обеспечение безотказной подшипников генераторов с температурами, не более 90 0С. |  |  |  |
| 3.3. | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.3.1. | ### Порядок приёмки выполненных работ | Приемка оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 3.3.2 | ### Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан передать Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, в том числе документацию в соответствии с перечнем указанным в Приложении №3 к ТТ и финансовую исполнительную документацию (Акты выполненных работ по форме КС-2, справку выполненных работах по форме КС-3, Акт ОС-3. В случае непредоставления Заказчику комплекта исполнительной (отчетной) документации, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения и подписания. |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 3.4. | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | ### Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ | После окончания работ Подрядчик обязан предоставить не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ в адрес Заказчика: Приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию по ремонту (Приложение № 3 к настоящему Техническому требованию) в 3-х (трех) экземплярах (экз. Заказчика, Подрядчика и Газомоторной ТЭЦ) на бумажном носителе, а также на электронных носителях в исходных форматах и в формате PDF. |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 4. | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к гарантийным срокам | Гарантийный срок качества выполненных работ на ремонтной площадке Заказчика составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 5. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | ### -//- | ### -//- |
| 5.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  | Согласие с требованиями | ### - |  |
| 6. | Прочие требования |  |  | -//- |  |  |
| 6.1. | Требования в отношении режима прохода на территорию Заказчика и поведения на ней. | По прибытии представителей Подрядчика на объект Заказчика для выполнения Работ Заказчик ознакамливает персонал Подрядчика с: - информацией о пропускном режиме на объекте Газомоторной ТЭЦ; - правилами внутреннего трудового распорядка на объекте Газомоторной ТЭЦ. Подрядчик (субподрядчик) обязан не позднее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения работ, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора предоставить в СП АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ ведущему специалисту отдела безопасности, или лицу его замещающему следующие документы: - сведения о лицах, которые должны быть указаны в письме по выполнению работ, подтверждающие принадлежность данных лиц к Подрядчику (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта, на которых указаны личные данные лица и его прописка; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (приложение №5 к ТТ); - согласие на обработку персональных данных (приложение №6 к ТТ). |  | Согласие с требованиями |  |  |

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

Требования при формировании коммерческого предложения участника:

В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

Сметная документация в состав заявки Участника не включается.

Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки Участника:

Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k+Кр,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена выполнения Работ по Договору;

k – единый понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки.

Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой. Единый понижающий коэффициент применяется к Расчету стоимости работ и Актам выполненных работ в отношении Работ, рассчитанных в соответствии с разделом 4 настоящих ТТ. Понижающий коэффициент указывается Участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

Кр – Сумма командировочных расходов, предусмотренная Заказчиком на весь период выполнения Работ.

Участник конкурентной процедуры не должен производить снижение цены за счет уменьшения ценовых показателей или физических объемов, учтенных в первоначальной смете.

5. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

5.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

5.1.1Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №4 к настоящим ТТ.

5.1.2 Сметная документация включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальной смете единым индексом после подведении итогов по выполняемым работам с учетом затрат на Материально-технических ресурсы.

5.1.3 Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.5.1.2., не допускается.

5.1.4 В сметной документации предусмотрены затраты на командировочные расходы согласно расчету, указанному в локально-сметном расчете. Предельные стоимости командировочных расходов (проезд, суточные, проживание) указаны в Приложении №4 к настоящим ТТ.

6. Приложения:

#### 6.1. 	Приложение № 1 – Ведомость объемов по ремонту генераторов ст.№1-5 Газомоторной ТЭЦ.

#### 6.2. 	Приложение № 2 – Перечень исполнительной документации.

#### 6.3. 	Приложение № 3 –Перечень материалов Подрядчика.

#### 6.4.       Приложение № 4 – Требования к оформлению и составлению сметной документации.

#### 6.5.       Приложение № 5 – Анкета.

#### 6.6.       Приложение №6 – Согласие на обработку персональных данных.