Технические требования

ОКПД2 25.62.20.000. ОКПД2 33.12.13.000 Оказание услуг по проточке мобильным станком деталей турбины и статорной части на месте установки в период проведения реконструкции гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС

Филиала ПАО «РусГидро» -Дагестанский филиал

Лот № 0062-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2026-ГРВКК-УМР

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| ГА | Гидроагрегат |
| ГГ | Гидрогенератор |
| ГТ | Блок генератор-трансформатор |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ПНР | Пусконаладочныеработы |
| ПД | Проектная документация |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РД | Рабочаядокументация |
| СД | Сметнаядокументация |
| ТЗ | Техническое задание |
| ППР | Проект производства работ |
| АКЗ | Антикоррозийная защита |
| ФЗ | Федеральный закон |
| СТО | Стандарт организации |
| РТН | Ростехнадзор |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| НПБ | Нормы промышленной безопасности |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПОТЭУ | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |
| АУВП | Автоматическая установка водяного пожаротушения распыленной водой |
| АУПТ | Автоматическая установка пожаротушения |
| АУПС | Автоматическая установка пожарной сигнализации |
| АСУГ | Автоматизированная система управления гидроагрегатом |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| РЗ | Релейная защита |
| РЗА | Релейная защита и автоматика |
| САУ | Система автоматического управления |
| УПЗ | Установка противопожарной защиты |
| УСЛ ШТ | «Условная штука» используется для услуг, не имеющих материального выражения. |

  - Наименование услуг

ОКПД2 25.62.20.000. ОКПД2 33.12.13.000 Оказание услуг по проточке мобильным станком деталей турбины и статорной части на месте установки в период проведения реконструкции гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» -Дагестанский филиал

  - Цель оказания услуг

Обеспечение прилегания нижнего кольца направляющего аппарата и крышки турбины к существующим фланцам статора турбины в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования в целях исполнения доходного договора от 28.11.2023 №1080-524-2023 «Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС, включая оборудования системы пневматического хозяйства и оборудования системы турбинного маслохозяйства», заключенного между ПАО «РусГидро»-Дагестанский филиал (далее – конечный Заказчик) и АО «Гидроремонт-ВКК»  (далее – Заказчик)

  - Существующее положение

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Чиркейская ГЭС | РФ, Респ.Дагестан, Буйнакский р-н, Чиркейская ГЭС | ГА №4 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при исполнении договора (перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - Перечень ресурсов, предоставляемых Заказчиком Исполнителю для оказания услуг по договору:

- электроэнергия.

-  вода.

-  сжатый воздух.

  - Иные требования и сведения общего характера

1.6.1Оказание услуг осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне оказания услуг одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

- стесненных условий для складирования материалов;

- действующего технологического оборудования;

- движения технологического транспорта

Оказание услуг осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением шахт, рудников, метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли.

- Требования к оказанию услуг

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к видам и объемам услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Услуги |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фрезеровка верхнего и нижнего фланца статора, устройство канавки под уплотнительный шнур в верхнем фланце статора турбины гидроагрегата №4 с метрологическим сопровождением, в т.ч.: |  |  |  |
| 1.1 | Фрезеровка нижнего фланца статора турбины, обеспечение горизонтальности и прилегания нижнего кольца направляющего аппарата в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования | усл.ед. | 1 |  |
| 1.2 | Фрезеровка существующей канавки на верхнем опорном фланце статора турбины под наплавление электродами в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования | усл.ед. | 1 |  |
| 1.3 | Фрезеровка верхнего фланца статора турбины, обеспечение горизонтальности и прилегания крышки турбины в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования | усл.ед. | 1 |  |
| 2 | Исправление уклона верхнего фланца статора турбины и устройство новой канавки под уплотнительный шнур, в т.ч.: |  |  |  |
| 2.1 | Фрезеровка верхнего фланца статора турбины после первичной наплавки электродами существующей канавки (съём наплавленного слоя) с метрологическим сопровождением, в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования. | усл.ед. | 1 |  |
| 2.2 | Фрезеровка новой канавки с метрологическим сопровождением после первичной наплавки, вскрытие дефектных участков, в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования. | усл.ед. | 1 |  |
| 2.3 | Фрезеровка новой канавки с метрологическим сопровождением после вторичного наплавления, в соответствии с требованиями завода – изготовителя турбинного оборудования. | усл.ед. | 1 |  |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД2 25.62.20.000. ОКПД2 33.12.13.000 Оказание услуг по проточке мобильным станком деталей турбины и статорной части на месте установки в период проведения реконструкции гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» -Дагестанский филиал | 17.11.2026 | 11.12.2026* |

* Начало оказания услуг по проточке мобильным станком деталей турбин и статорной части на месте установки в период проведения реконструкции Га №4 Чиркейской ГЭС обусловлено технологией проведения реконструкции агрегата. Услуги по проточке мобильным станком деталей турбин и статорной части содержатся в составе основных работ по рекоснтрукции гидроагрегата и должны быть проведены в данные сроки на основании календарного графика выполнения работ по доходному договору от 28.11.2023 №1080-524-2023

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: ОКПД2 25.62.20.000. ОКПД2 33.12.13.000 Оказание услуг по проточке мобильным станком деталей турбины и статорной части на месте установки в период проведения реконструкции гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» -Дагестанский филиал

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг | Услуги оказываются в соответствии с требованиями: - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда России от 19.12.2020 № 903н). - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2. - ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». - Правила по охране труда при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда от 16 ноября 2020 г. № 782н). - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». - РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения». - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». - Рабочей документации . 1.1.1. Услуги оказываются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без закупки дополнительных объемов продукции и работ. 1.1.2. Исполнитель должен обеспечить условия установки оборудования, указанные в настоящих требованиях и применяемых стандартах и относящиеся к уровню изоляции, нормальным и аварийным режимам работы, механической прочности и т.д. 1.1.3 Все услуги оказываются Исполнителем в полном объеме без привлечения персонала Заказчика. 1.1.4. По завершению оказания услуг оборудование должно иметь подписи в соответствии с рабочей документацией, выполненные нестираемой краской на элементах оборудования, доступных для обзора; 1.1.5. Испытания проводятся в соответствии с программами и методиками испытаний (ПМИ), разрабатываемыми Исполнителем. ПМИ должны быть в обязательном порядке согласованы с ответственными службами конечного Заказчика и утверждены Главным инженером ГЭС. Организация работ по согласованию ПМИ входит в обязанности Исполнителя. Испытания проводятся комиссией, в которую включаются представители конечного Заказчика, Исполнителя . Результаты испытаний оформляются Актом; 1.1.6. В случае выявления комиссией недостатков, связанных с качеством услуг, в обязанности Исполнителя по настоящему техническому заданию, входит поиск вариантов решений по устранению недостатков, согласование соответствующих изменений в рабочей документации с конечным Заказчиком, реализация изменений на объекте. 1.1.7. Услуги считаются оказанными после приёмки оборудования и передачи конечному заказчику необходимой технической и исполнительной приёмо-сдаточной документаций (паспортов на оборудование, паспортов метрологической аттестации, руководства по эксплуатации, протоколов наладки, исполнительных принципиальных и монтажных схем, актов по приёмке в промышленную эксплуатацию смонтированного оборудования). 1.1.8. Аналогичный опыт работ на фланцах большого диаметра. 1.1.9. Наличие собственной инженерно – технической и метрологической службы. 1.1.10. Возможность обработки всего радиуса фланца без перестановок оборудования для соблюдения точности обработки. 1.1.11. Возможность установки монтажной базы станка в конус отсасывающей трубы (диаметр 4500мм) 1.1.12. Наличие фрезерного плеча, позволяющего обрабатывать фланцы большого радиуса (более 6000мм). 1.1.13. Показатели точности лазертрекера в соответствии с допусками, обозначенными инструкцией по монтажу турбинного оборудования. 1.1.14. Равномерная осевая и радиальная регулировка фрезерно – токарного плеча для подбора необходимого режима работы станка. 1.1.15. Независимость точности обработки от пространственного положения станка. |  |
|  | Требования к организации Услуг |  |  |
|  | Требования к организации услуг | 1.2.1. Допуск к оказанию услуг разрешается только при наличии согласованного с Заказчиком и утверждённым конечным Заказчиком проекта производства работ (далее ППР); 1.2.2. Не менее чем за 30 календарных дней до начала оказания услуг разработать ППР и представить Заказчику для согласования; 1.2.3. Персонал Исполнителя и соисполнителей допускается к оказанию услуг в соответствии с Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». 1.2.4. Совместный с конечным Заказчиком входной контроль материалов по мере поступления на Чиркейскую ГЭС; 1.2.5. Определение и согласование со службами конечного Заказчика мест подключения временных коммуникаций; 1.2.6. Организация и проведение совместных технических совещаний с участием служб Заказчика и Исполнителя по вопросам осуществления контроля и технического надзора за ходом оказания услуг; 1.2.7. Оформление аренды помещений конечного Заказчика при наличии такой возможности), определение мест для складирования материалов и инструментов; 1.2.8. Подготовка рабочей площадки (устройств сетей энергоснабжения, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.); 1.2.9. Подготовка объекта к сдаче-приемке: демонтаж временных сетей, разборка ограждений и настилов, вывоз с территории оборудования, инструментов и строительного мусора; 1.2.10. Транспортировка демонтированного оборудования на склад Заказчика г. Кизилюрт, ул. Гагарина, база ГСО; 1.2.11. Утилизация отходов в соответствии с требованиями конечного Заказчика. |  |
|  | Разработка и согласование ППР | - разрешение на начало работ Исполнитель получает после согласования с Заказчиком проекта производства работ (ППР); - Исполнитель должен разработать и направить на согласование с Заказчиком проект производства работ (ППР) на услуги, предусмотренные данными техническими требованиями. - Исполнитель должен направить на согласование с Заказчиком проект производства работ (ППР) не позднее 20 дней до начала оказания услуг; - ППР на оказание услуг разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» и должен включать: - календарный план оказания услуг по виду услуг (устанавливается последовательность оказания услуг, а также указание выполнения совмещенных Работ); -ППР должен соответствовать требованиям СТО РусГидро 02.01.62-2021 и содержать комплект технических и организационно-распорядительных документов, необходимых для подготовки и оказания услуг, в том числе: календарный план оказания услуг (устанавливается последовательность оказания услуг, а также указание выполнения совмещенных работ, календарный план должен быть согласован с планами реконструкции основного оборудования ГЭС; |  |
|  | Осуществление авторского надзора | Авторский надзор осуществляется по отдельному договору между Генпроектировщиком (АО Ленгидропроект) и конечным Заказчиком. Авторский надзор организуется в соответствии с требованиями СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений». Положение об авторском надзоре. и осуществляется на весь период работ и приемки Объекта в эксплуатацию в целях обеспечения соответствия технологических, строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенного в эксплуатацию объекта реконструкции решениям и показателям, предусмотренным в утвержденном проекте, в том числе: - Своевременное решение возникающих в процессе работы вопросов по рабочей документации и требований руководящих и нормативных документов, а также внесение в установленном порядке дополнений и изменений в рабочую документацию. - Контроль за качеством и соблюдением технологии выполнения работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования. - Информирование Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов. - Ведение журнала авторского надзора с фиксированием выявленных при работе отступлений от рабочей документации и нарушений требований строительных норм и правил, технических условий по выполнению строительно-монтажных работ, а также сроки их устранения. - Отслеживание своевременного и качественного исполнения указаний, внесённых в журнал авторского надзора. - Участие в пуско-наладочных работах и проведении комплексного опробования нового оборудования. - Контроль за исполнением указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного надзора. - Контроль и принятие своевременных мер по устранению выявленных ошибок в рабочей документации. - Участие в приёмке всех скрытых работ в ходе выполнения работ. - Участие в приёмке законченного объекта от Исполнителя в составе рабочей комиссии и сдачи его эксплуатирующей организации. |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию, материалам | - При оказании услуг используются материалы в соответствии с Рабочей документацией. В случае, если на этапе исполнения договора Исполнителем, вместо материалов конкретных торговых знаков, марок и/или наименований, указанных в настоящих ТТ, будет применяться эквивалентная продукция (т.е. продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, указанных в ТТ и приложениях к ним, в т.ч. по гарантийным срокам и срокам эксплуатации). Исполнитель согласовывает замену материала с Заказчиком и Генпроектировщиком для внесения соответствующих изменений в рабочую и сметную документацию. - Материалы поставки Исполнителя должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Исполнитель обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений. Под новыми следует понимать материалы, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. - При оказании услуг должны использоваться сертифицированные материалы на основании: - №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»; - №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017); - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; - Материалы поставки Исполнителя должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами. - Гарантия на материалы, поставляемые Исполнителем, составляет срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. - Закупку и доставку материалов на место оказания услуг (выполняется не позднее чем за 30 рабочих дней до начала СМР; - Исполнитель письменно предупреждает Заказчика за 5 рабочих дней до поставки материалов на территории ГЭС. - Исполнитель за свой счет осуществляет транспортировку, приемку адресованных ему материалов, их выгрузку, складирование и хранение. (при необходимости, включая праздничные и выходные дни). |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |
|  | Требования к контролю качества материалов | Порядок осуществления строительного контроля регламентируется положениями статьи 53 Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ, СП 48.13330.2019 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства», Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. n 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» Контроль качества включает в себя: - входной контроль материалов, изделий и конструкций: - соответствие показателей качества применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации; - наличие паспортов качества, сертификатов, документов, подтверждающих качество материалов, изделий и конструкций. - операционный контроль при оказании услуг: - соответствие выполненных работ чертежам, нормам, правилам, стандартам; - соблюдение температурных режимов конструкций. - приемочный контроль бетонных конструкций проводится на основании входного контроля применяемых материалов, контрольных испытаний образцов материалов, результатов операционного контроля и результатов освидетельствования скрытых работ. Качество бетонной смеси оценивается при лабораторных испытаниях образцов бетона изготовленных из проб, отобранных из автобетоносмесителей (миксера) в соответствии с ГОСТ 10181-2014 («Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Методы испытаний») на соответствие проектным характеристиками по прочности на сжатие, водонепроницаемость, морозостойкость. - инспекционный контроль. Доставка материалов на объект должна осуществляется заблаговременно, учитывая потребности при выполнении работ по каждому этапу, без рисков увеличения сроков строительства или срыва определённого вида работ. Все материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, поставляет Исполнитель. Поставляемая Исполнителем продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектной и рабочей документацией, включая указания производителя продукции |  |
|  | Контроль качества услуг | - Исполнителю и Заказчику необходимо осуществлять строительный контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, с целью оценки соответствия строительно-монтажных работ, возводимых конструкций и систем инженерно-технического обеспечения здания или сооружения требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации. - При модернизации объекта будет осуществляться федеральный государственный строительный надзор и авторский надзор (по отдельному договору между Заказчиком и Автором проекта) - Все услуги должны оказываться в полном объёме в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также в соответствии с требованиями настоящих технических требований. В процессе оказания услуг Исполнитель имеет право предлагать внесение изменений в рабочую документацию, предоставленную Заказчиком. |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |  |
|  |  | - Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, прошедший проверку знаний в соответствии с РД 34.12.102-94 «Правила организации работы с персоналом на предприятиях и в учреждениях энергетического производства». - Работники Исполнителя (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии. - Исполнитель должен представить список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для выполнения работ, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава; - До начала выполнения работ на объекте Заказчика все работники Исполнителя должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту – допуску и графику совмещенных работ, а также пройти инструктаж в установленном порядке. - Все работники подрядных организаций должны иметь оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации трудовой договор/ договор гражданско-правового характера с данной организацией; - Персонал Исполнителя при оказании услуг на высоте должен пройти проверку знаний по охране труда и иметь соответствующую группу по безопасности работ на высоте согласно п.14 и п.15 Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н). - Для осуществления строительного контроля Исполнитель должен иметь специалиста, включенного в национальный реестр специалистов в области строительства. - До начала оказания услуг по требованию Заказчика в рамках исполнения договора, после его заключения Исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, группе по электробезопасности, о допуске к работам на высоте с приложением копий удостоверений. - При оказании услуг подрядная организация обеспечивает пожарную безопасность и соблюдение требований по охране труда в местах оказания услуг. - На территории ГЭС при оказании услуг Исполнитель должен соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину. - Круг лиц, имеющих право доступа на строительную площадку (место выполнения работ), ограничивается персоналом Исполнителя, а также персоналом нанятых им соисполнителей. Доступ на строительную площадку персонала Исполнителя, а также персонала нанятых им соисполнителей обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Заказчика, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим. - По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, выполняемой работы и иных сведений. Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках. - Исполнитель, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала (персонала нанятых Исполнителем соисполнителей). |  |
|  | Требования к безопасности услуг и охране труда |  |  |
|  | При оказании услуг соблюдать требования: | При оказании услуг соблюдать требования: - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - При выполнении высотных работ – правила по охране труда при работе на высоте, утверждённые приказом от 16.11.2020 г. №782н; - При выполнении монтажных работ – СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - При работах с применением грузоподъёмных машин и механизмов, а также погрузочно-разгрузочных работ – Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения»; - При выполнении электромонтажных и наладочных работ – СНиП 12-04-2002 и правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 г №903н; - При выполнении наладочных работ РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»; - При выполнении сварочных работ – ГОСТ 12.3.003-86*; - При выполнении погрузо-разгрузочных работ – СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - Постановление Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003 №102 «Об утверждении Порядка применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». - ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N63 (зарегистрировано Минюстом России 04.03.1999, per. N 1721) - «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2020 г. № 519, - РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 N 103 (зарегистрировано Минюстом России 20.06.2003, per. N4811); - Электродуговую сварку производить ручным способом электродами Э-42А: а) по ГОСТ 16037-80 для соединения трубопроводов; б) по ГОСТ 5264-80 для соединения металлоконструкций. |  |
|  | В своей повседневной деятельности Исполнитель руководствуются следующими нормативными документами по технике безопасности: | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003. - Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве. - Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму филиала. - Правила внутреннего трудового распорядка филиала. - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. - Правила устройства электроустановок. - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00. - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (ФНП ПС). - Федеральные норма и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» - Установленный противопожарный и внутриобъектовый режим на территории конечного Заказчика является обязательным для персонала Исполнителя и должен строго выполняться. |  |
|  | Санитарные требования и требования в области охраны окружающей среды | - Образовавшиеся в процессе оказания услуг отходы Исполнитель временно накапливает в месте оказания услуг в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). - По окончании услуг Исполнитель перемещает временно накопленные на месте оказания услуг отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории. - Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты в местах оказания услуг (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Исполнителем площадки. - Исполнитель при оказании услуг обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства. - Отходы лома чёрных и цветных металлов, складируется Исполнителем своими силами и за свой счет в места, указанные Заказчиком. Отходы лома чёрных и цветных металлов являются собственностью конечного Заказчика. |  |
|  | Требования к результатам услуг |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |  |
|  | Общие требования к результатам услуг | - Результатом оказания услуг должна быть выполнена фрезеровка верхнего и нижнего фланца статора, устройство канавки под уплотнительный шнур в верхнем фланце статора турбины гидроагрегата №4 с метрологическим сопровождением. |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов услуг |  |  |
|  | Приемка оказанных услуг | Приемка осуществляется в соответствии с: - Требованиями СТО 01.02.115-2019 Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства. - Инструкциями Изготовителей монтируемого оборудования - Временным положением об организации и проведении пусконаладочных работ систем технологического управления на объектах Группы РусГидро. - Приемку услуг производит комиссия Заказчика, персональный состав которой устанавливается приказом Заказчика (далее – Комиссия). Представитель Исполнителя также включается в состав комиссии. - Исполнитель не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания работ письменно уведомляет Заказчика о завершении оказания услуг по Объекту для организации Заказчиком приемки услуг. - Исполнитель предъявляет Комиссии необходимую документацию (исполнительную документацию). Исполнительная документация составляется в процессе оказания Услуг в соответствии с требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | Документацию выполнить в соответствии: - Приказ Минстрой РФ № 344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N1026/пр"Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" - Предоставить исполнительную документацию в соответствии с Приказом от 16 мая 2023 г. N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». -На все использованные материалы необходимо предоставить документы, подтверждающие качество, в том числе сертификаты соответствия качества, заводские паспорта качества. - Техническая документация, предъявляемая приемочной комиссии при сдаче объекта, включает в себя проектно-сметную документацию, исполнительные чертежи, журналы производства работ, технический отчет, акты скрытых работ - Общий журнал, специальные журналы работ учета работ с ежедневными записями о ходе работ ведется постоянно. - Сертификаты качества и паспорта на материалы предоставляются до начала работ (либо с поступлением первой партии материала). |
|  | Основные документы исполнительной документации, составляемые при оказании услуг и предъявляемые Комиссии при сдаче Услуг и приемке объекта в промышленную эксплуатацию: |  | Представить Заказчику с актами сдачи-приемки услуг исполнительную документацию, протоколы пусконаладочных работ и акты испытаний, акты скрытых работ и т.д. том числе: - проекты производства работ /планы производства работ / проекты организации работ; - общие журналы работ; - журналы сварочных работ; - журнал входного учета и качества получаемых деталей, материалов - акты на скрытые работы; - сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при выполнении монтажных работ; - акт готовности зданий, сооружений к выполнению монтажных работ; - акт об окончании монтажных работ; - акт освидетельствования скрытых работ; - акты об окончании монтажных работ; - сертификаты, технические паспорта, справки и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования; - заводские паспорта, инструкции и технические описания по монтажу и эксплуатации смонтированного оборудования; - свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ; - комплекты рабочих и конструкторских чертежей по реализованному проекту с внесенными в них изменениями, с проставлением подписи подрядной организации о выполнении работ (исполнительный чертеж); - монтажные и принципиальные схемы шкафов управления. |
|  | Оформление ИД в электронном виде |  | Оформление документов ИД в электронном виде: -Текстовые документы предоставляются в электронном виде в формате с возможностью правки. -В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4-А3 -Графическая часть (схемы, чертежи, графики) могут предоставляться в электронном виде с возможностью правки. -В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF. Формат предоставления А4, А3, А2,А1, А0 - Оформление документов ИД в электронном виде может производится на электронном портале в соответствии с распоряжением ПАО «РусГидро» от 14.08.2023 №358р «О порядке предоставления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро». |
|  | Оформление ИД в бумажном виде |  | - ИД предоставляются в бумажном виде с внесенными правками (при необходимости). - На ИД должна быть печать удостоверяющая, что данная документация является исполнительной. На печати должна быть указана следующая информация: дата, Ф, И.О., должность, организация. - В бумажном виде Исполнитель передает не менее 3 (трех) экземпляров ИД Заказчику. - Текстовые документы предоставляются в формате предоставления А4-А3 - Графическая часть (схемы, чертежи, графики) Формат предоставления А4, А3, А2, А1, А0 - Исполнительная Документация оформляется Исполнителем и передается Заказчику для проверки не позднее за 10 рабочих дней до проведения пробных пусков. - Исполнительная документация передается Заказчику официальном письмом. Передаваемая исполнительная документация должна быть оригинальной (копии протоколов. актов, сертификатов, технических отчетов) не допускается, исполнительная документация должна быть сшита и оформлена обложка. |
| 2.5 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |
| 2.5.1. | 1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды. 2. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 3. «Правила по охране труда при работе на высоте» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н. 4. «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н. 5. СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87 |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |
|  | Гарантийный срок на результат услуг | Гарантийный срок на результат оказания услуг составляет не менее 36 месяцев и начинается с даты подписания акта сдачи-приемки услуг. |  |
|  | Прочие требования к услугам |  |  |
|  | Прочие требования к услугам | Оперативное решение возникающих организационно-технических вопросов, связанных с диагностикой и качеством поставленного оборудования, обеспечения его замены (в случае выявления неисправностей) (выполняется постоянно в период действия Договора); Предложение об изменении в рабочую документацию по результатам монтажных работ (при необходимости) (выполняется постоянно в период действия Договора). |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

3.1. На этапе заключения (исполнения) договора расчет стоимости услуг производится на основе единичных расценок на каждый вид услуг и их предельного объема.

4. Техническая документация необходимая для оказания услуг расположена на облачном хранилище по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/qohxsr-v5xQzcg