«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора филиала –

Главный инженер

Чебоксарского филиала

АО "Гидроремонт-ВКК»

в г. Новочебоксарск

____________ А.В. Янов

«_____» __________2026г.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 28.14.13.

Поставка запорно-регулирующей арматуры

для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4

для нужд Чебоксарского Филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Новочебоксарск

1.	Общие сведения

1.1.	Наименование закупаемой продукции ОКПД 2: 28.14.13. Поставка запорно-регулирующей арматуры для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4 для нужд Филиала ПАО«РусГидро»-«Чебоксарская ГЭС».

#### 1.2.	Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора подряда № 1-Рем-2023-ЧебГЭС от 03.11.2023г. «Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий, сооружений», заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

2.	Требования к продукции

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка запорно-регулирующей арматуры для капитального ремонта гидроагрегата ст.№4 | - | - |
|  | Задвижка клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 50 мм | шт. | 5 |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 80 мм, | шт. | 6 |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, чугунная, номинальный диаметр 100 мм | шт. | 24 |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, чугунная, номинальный диаметр 150 мм | шт. | 4 |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, чугунная, номинальный диаметр 200 мм | шт. | 2 |
|  | Кран шаровой полнопроходной 11Б27п1, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 25мм, латунь, привод ручной (рычаг) | шт. | 4 |
|  | Кран шаровой неполнопроходной X1666 Danfoss 149B5213 DN25 PN63 сталь нержавеющая, привод ручной (рукоятка), кл.А, муфтовый, для масла | шт. | 2 |
|  | Фланец плоский приварной 200-10-01-1-В-Ст20-IV DN200 PN10 (прокладки, крепеж) ГОСТ 33259 | компл. | 4 |
|  | Фланец плоский 400-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259 | компл. | 4 |
|  | Клапан обратный с приемной сеткой 16ч42р Ду50 | шт. | 2 |
|  | Кран шаровой запорный КШТВГ 16-100нж, DN100, PN16, 12х18Н10Т, ручной (рукоятка), кл.А, фланцевый (КОФ) | шт. | 1 |
|  | Компенсатор осевой однолинзовый DN400 PN1МПа 1.0 (10)-400-1 29 ОСТ 34-10-569-93 под сварку | шт. | 3 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция в соответствии с Таблицей 1.1 Технических требований | с даты подписания договора | не позднее 16.01.2027 |

* Сроки поставки продукции могут быть изменены в связи с фактическим состоянием оборудования гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС».

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

- Наименование продукции (позиция №_1_Таблицы 1.1): Поставка запорно-регулирующей арматуры для капитального ремонта гидроагрегата ст.№ 4 для нужд Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск.

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31ч6бр, шт. |  | 5 | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
| 1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- |
| 1.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1,0 (10) |  |  |
| 1.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 50 |  |  |
| 1.1.3. | присоединение к трубопроводу |  | фланцевое |  |  |
| 1.1.4. | тип привода |  | ручное |  |  |
| 1.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |
| 1.2.1 | тип конструкции |  | клиновая двухдисковая с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1.2.2 | материал корпуса |  | чугун |  |  |
| 1.2.3. | материал уплотнения |  | бронза, латунь |  |  |
| 1.2.4 | рабочая среда |  | вода, пар при температуре до 225С |  |  |
| 1.2.5 | тип исполнения |  | запорный |  |  |
| 1.3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на единицу продукции) |  |  |  | -//- |
| 1.3.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, шт. |  | 6 |  | -//- |
| 2.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели) |  |  |  | -//- |
| 2.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1 (10) |  |  |
| 2.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 80 |  |  |
| 2.1.3. | присоединение к трубопроводу |  | фланцевое |  |  |
| 2.1.4. | тип привода |  | ручной |  |  |
| 2.1.5 | рабочая среда |  | вода, пар при температуре до 225С |  |  |
| 2.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |
| 2.2.1. | тип конструкции |  | параллельная с выдвижным шпинделем |  |  |
| 2.2.2. | материал корпуса |  | чугун |  |  |
| 2.2.3. | материал уплотнения |  | бронза, латунь |  |  |
| 2.3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 2.3.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, шт. |  | 24 |  | -//- |
| 3.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели) |  |  |  | -//- |
| 3.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1 (10) |  |  |
| 3.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 100 |  |  |
| 3.1.3. | присоединение к трубопроводу |  | фланцевое |  |  |
| 3.1.4. | тип привода |  | ручной |  |  |
| 3.1.5. | рабочая среда |  | вода, пар при температуре до 225С |  |  |
| 3.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |
| 3.2.1. | тип конструкции |  | параллельная с выдвижным шпинделем |  |  |
| 3.2.2. | материал корпуса |  | чугун |  |  |
| 3.2.3. | материал уплотнения |  | бронза, латунь |  |  |
| 3.3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 3.3.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, шт. |  | 4 |  | -//- |
| 4.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели) |  |  |  | -//- |
| 4.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1 (10) |  |  |
| 4.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 150 |  |  |
| 4.1.3. | присоединение к трубопроводу |  | фланцевое |  |  |
| 4.1.4. | тип привода |  | ручной |  |  |
| 4.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |
| 4.2.1. | тип конструкции |  | параллельная с выдвижным шпинделем |  |  |
| 4.2.1. | материал корпуса |  | чугун |  |  |
| 4.2.1. | материал уплотнения |  | бронза, латунь |  |  |
| 4.2.1. | рабочая среда |  | вода, пар при температуре до 225С |  |  |
| 4.2.1. | тип исполнения |  | запорный |  |  |
| 4.3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 4.3.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 30ч6бр, шт. |  | 2 |  | -//- |
| 5.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели) |  |  |  | -//- |
| 5.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1 (10) |  |  |
| 5.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 200 |  |  |
| 5.1.3. | присоединение к трубопроводу |  | фланцевое |  |  |
| 5.1.4. | тип привода |  | ручной |  |  |
| 5.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |
| 5.2.1. | тип конструкции |  | параллельная с выдвижным шпинделем |  |  |
| 5.2.1. | материал корпуса |  | чугун |  |  |
| 5.2.1. | материал уплотнения |  | бронза, латунь |  |  |
| 5.2.1. | рабочая среда |  | вода, пар при температуре до 225С |  |  |
| 5.2.1. | тип исполнения |  | запорный |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 5.3.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой полнопроходной 11Б27п1, шт. |  | 4 |  | -//- |
| 6.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели) |  |  |  | -//- |
| 6.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1,6 (16) |  |  |
| 6.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 25 |  |  |
| 6.1.3. | присоединение к трубопроводу |  | муфтовое |  |  |
| 6.1.4. | тип привода |  | ручной |  |  |
| 6.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |
| 6.2.1. | материал корпуса |  | латунь, бронза |  |  |
| 6.2.2. | материал уплотнения |  | пластмасса |  |  |
| 6.2.3. | рабочая среда |  | вода до температуры +150С |  |  |
| 6.3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 6.3.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой неполнопроходной X1666 Danfoss 149B5213, шт. |  | 2 |  | -//- |
| 7.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели) |  |  |  | -//- |
| 7.1.1. | Максимальное рабочее давление, бар |  | 63 |  |  |
| 7.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 25 |  |  |
| 7.1.3. | присоединение к трубопроводу |  | резьбовое (внутренняя резьба) |  |  |
| 7.1.4. | тип привода |  | ручка-рычаг |  |  |
| 7.1.5. | класс герметичности затвора |  | А |  |  |
| 7.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 7.2.1. | материал корпуса |  | нержавеющая сталь |  |  |
| 7.3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 7.3.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Фланец плоский приварной 200-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259, компл. |  | 4 |  | -//- |
| 8.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели) |  |  |  | -//- |
| 8.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 10 |  |  |
| 8.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 200 |  |  |
| 8.1.3. | тип фланца |  | 01 |  |  |
| 8.1.4. | вид фланца |  | плоский |  |  |
| 8.1.5. | исполнение |  | с соединительным выступом |  |  |
| 8.1.6. | материал |  | сталь 20 |  |  |
| 8.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 8.2.1. | Комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
| 8.2.2. | комплект прокладок и крепежа, компл. |  | 1 |  |  |
| 9. | Фланец плоский 400-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259, компл. |  | 4 |  | -//- |
| 9.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир. показатели) |  |  |  | -//- |
| 9.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 10 |  |  |
| 9.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 400 |  |  |
| 9.1.3. | тип фланца |  | 01 |  |  |
| 9.1.4. | вид фланца |  | плоский |  |  |
| 9.1.5. | исполнение |  | с соединительным выступом |  |  |
| 9.1.6. | материал |  | сталь 20 |  |  |
| 9.2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 9.2.1. | комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Клапан обратный с приемной сеткой 16ч42р, шт. |  | 2 |  | -//- |
| 10.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир.показатели) |  |  |  |  |
| 10.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1,0 (10) |  |  |
| 10.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 50 |  |  |
| 10.1.3. | присоединение к трубопроводу |  | фланцевое |  |  |
| 10,1.4. | температура окружающей среды |  | -30+50ºС |  |  |
| 10.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 10.2.1. | материал корпуса |  | чугун |  |  |
| 10.2.2. | материал уплотнения |  | резина |  |  |
| 10.3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 10.3.1. | комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Компенсатор однолинзовый 1.0 (10)-400-1 29 ОСТ 34-10-569-93 под сварку, шт. |  | 3 |  | -//- |
| 11.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир.показатели) |  |  |  | -//- |
| 11.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1,0 (10) |  |  |
| 11.1.2. | номинальный диаметр, мм |  | 400 |  |  |
| 11.1.3 | присоединение к трубопроводу |  | фланцевое |  |  |
| 11.1.4 | рабочая среда |  | пар, вода |  |  |
| 11.1.5 | рабочая температура не более, град |  | 425 |  |  |
| 11.1.6 | вид |  | осевой однолинзовый |  |  |
| 11.1.7. | материал |  | Ст3/Ст3сп5 |  |  |
| 11,2 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 11.2.1. | комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
|  | Кран шаровый КШТВГ 16-100 нж, шт. |  | 1 |  | -//- |
| 12.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантир.показатели) |  |  |  | -//- |
| 12.1.1. | номинальное давление, МПа (кгс/см²) |  | 1,6 (16) |  |  |
| 12.1.2 | номинальный диаметр, мм |  | 100 |  |  |
| 12.1.3 | присоединение к трубопроводу |  | фланцевое |  |  |
| 12.1.4 | рабочая среда |  | вода |  |  |
| 12.1.5 | рабочая температура, ºС |  | -40...+120 |  |  |
| 12.1.6 | класс герметичности |  | А |  |  |
| 12.2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  | -//- |
| 12.2.1. | материал корпуса |  | нержавеющая сталь (12х18Н10Т) |  |  |
| 12.3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией (на ед. продукции) |  |  |  | -//- |
| 12.3.1. | комплект ответных фланцев, прокладок и крепежа, компл. |  | 1 |  |  |
| 12.3.2. | комплект документации (паспорт, сертификаты соответствия и качества и т.д.), компл. |  | 1 |  |  |
| 13. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |
| 13.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34. |  |  |  |
| 13.3. | Приемка продукции | Продукция должна быть поставлена автотранспортом Поставщика, в герметичной таре и защищена от атмосферных осадков. Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 13.4. | Информация о транспорте | Информация о транспорте, на котором осуществляется поставка Продукции, предоставляется Поставщиком не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |
| 14. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- |
| 14.1. | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  |  |
| 15. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |
| 15.1. | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификат качества, технический паспорт, руководство по эксплуатации, документы в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 030/2012, товарно - транспортные накладные, товарную накладную ТОРГ-12 или УПД в 2-х экземплярах. |  |  |  |  |
| 16. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- |
| 16.1 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не должна быть восстановленной, не ранее 2026 года выпуска. |  |  |  |  |
| 16.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция должна соответствовать техническим параметрам, стандартам и требованиям для данной продукции, в том числе общеизвестным техническим параметрам, а также соответствовать стандартам и требованиям для данной продукции, установленных нормативными регламентами и законодательством Российской Федерации. В случае наличия особенностей производства продукции, особенности технических параметров продукции или отступления от стандартов Поставщик обязан согласовывать это с Покупателем. |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.