ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку серверного оборудования

| № п/п | Наименование объекта закупки | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер тип-1 | шт. | 1 |

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара, потребительским свойствам товара, размерам товара:

| № п/п | Наименование оборудования или эквивалент | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер тип-1 | 1 шт. | Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого сервера: Процессор: - Архитектура – x64 с поддержкой технологий: - аппаратной виртуализации ресурсов; - автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по мощности, температуре и току; - изолированного защищенного запуска и выполнения приложений; - при интенсивном использовании памяти обеспечивает ускорение работы виртуализированных приложений; - Количество поддерживаемых процессоров – не менее двух (2); - Количество установленных процессоров – не менее двух (2); - Характеристики каждого установленного процессора: - Базовая тактовая частота – не менее 2,4 ГГц; - Максимальная частота в режиме увеличения тактовой частоты – не менее 4,1 ГГц; - Количество ядер – не менее 12; - Количество потоков – не менее 24; - Размер кэша L3 – не менее 30 МБ; - Максимальная расчетная мощность – не более 150 Вт; - Поддержка расширения набора команд AVX 512; - Литография – не более 10 нм. Оперативная память: - Общее количество слотов DIMM – не менее 32; - Максимальный объем – не менее 8 TБ; - Объем установленной оперативной памяти с коррекцией ошибок – не менее 128 ГБ модулями памяти, с частотой не менее 4800 МГц; - Должно быть установлено не менее 4 (четырех) планок памяти, объем каждой планки - не менее 32 ГБ; - Поддержка установки типов памяти – DDR5 RDIMM; - Поддержка зеркалирования памяти; - Поддержка Advanced ECC. Внутренняя подсистема хранения данных: - Наличие не менее 12 отсеков для установки дисков с интерфейсом подключения SAS / SATA большого форм-фактора (3,5ꞌꞌ LFF) c фронтальной части корпуса и поддержкой функции «горячей» замены без приобретения дополнительных компонентов; - Наличие не менее 4 отсеков для установки дисков с интерфейсом подключения NVMe малого форм-фактора (2,5ꞌꞌ SFF) c задней части корпуса и поддержкой функции «горячей» замены без приобретения дополнительных компонентов. - Наличие не менее 2 (двух) установленных твердотельных накопителей с возможностью горячей замены, форм-фактора M.2, интерфейсом NVMe, емкостью не менее 480 ГБ и поддержкой организации аппаратного RAID-1; - Наличие не менее 2 (двух) установленных твердотельных накопителя с возможностью горячей замены, интерфейсом SATA и скоростью передачи данных не менее 6 Гбит/с, емкостью не менее 1920 ГБ и допустимым количеством перезаписи всего объема накопителя (DWPD) не менее 1 раза в день в комплекте поставки; Контроллер подсистемы хранения данных: - Наличие RAID контроллера с поддержкой уровней RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 и поддержкой интерфейсов не менее 12 Гбит/с SAS и не менее 6 Гбит/с SATA без каких-либо ограничений; - Серверный интерфейс – не менее x8 PCIe 4.0; - Не менее двух внутренних Slimline SAS x8 разъема (SFF-8654). - Объем кэш-памяти не менее 8 ГБ с защитой от сбоев электропитания; - Поддержка оперативного увеличения емкости; - Поддержка общего и раздельного горячего резервирования; Тип и количество слотов расширения PCI-Express: - Наличие слотов расширения PCIe 5.0 x8 – не менее 2 (двух); - Наличие слотов расширения PCIe 4.0 x16 – не менее 2 (двух). Тип и количество и портов: - Графические порты – не менее 1 (одного) на фронтальной панели и не менее 1(одного) на задней панели; - Порты стандарта USB 3.0 – не менее 1 (одного) на задней панели и не менее 1 (одного) внутреннего для подключения USB накопителя; - Порты стандарта USB 2.0 – не менее 1 (одного) на фронтальной панели и не менее 1 (одного) на задней панели сервера; - Поддержка прямого подключения к интегрированному контроллеру управления сервером через выделенный порт micro-USB на фронтальной панели сервера; Сетевой интерфейс: - Интегрированный на системной плате порт не менее 1 (одного) со скоростью передачи данных 1 Гб/c (тип порта RJ-45) для удаленного управления сервером. - Интегрированный сетевой контроллер, с количеством портов не менее 2 (двух), скорость передачи данных не менее 1 Гб/с на каждом порту и интерфейсом подключения RJ-45; - Наличие дополнительного сетевого контроллера с количество портов не менее 2 (двух), скорость передачи данных не менее 25 Гбит\с на каждом порту и интерфейсом подключения SFP28 не занимающий стандартных слотов расширения сервера (OCP NIC). В комплекте поставки не менее 2 (двух) оптических трансиверов двухволоконных, коннектор LC, поддерживающих скорость работы не менее 25 Гбит\с, длинной волны RX\TX 850 нм, предназначенный для работы с типом оптического волокна – MMF. Графический адаптер: - Количество установленных плат ускорителей или сопроцессоров – не менее 1 шт; - Поддержка микроархитектуры – Turing; - Наличие универсальных вычислительных ядер (CUDA Cores) – не менее 2560 шт; - Наличие тензорных ядер (Tensor Cores) – не менее 320 шт; - Наличие лучевых ядер (RT Cores) – не менее 40 шт; - Тип видеопамяти каждого установленного дискретного графического контроллера – GDDR6 с поддержкой ECC; - Объем видеопамяти каждого установленного дискретного графического контроллера – не менее 16 ГБ; - Разрядность шины каждого установленного дискретного графического контроллера – не менее 256 Бит; - Базовая частота каждого установленного дискретного графического контроллера – не менее 585 МГц (примечание: частота в режиме Boost — не менее 1590 МГц); - Максимальная пропускная способность памяти – не менее 320 ГБ/с; - Максимальная производительность одинарной точности (FP32) – не менее 8,1 TFLOPS; - Максимальная производительность смешанной точности (Tensor FP16) – не менее 65 TFLOPS; - Наличие поддержки системного интерфейса – PCI Express 3.0 x16; - Наличие интерфейсов вывода изображения – отсутствуют (для вычислений в ЦОД, вывод видеопотока осуществляется средствами сервера); - Максимальная тепловая мощность (TDP) – не более 70 Вт; - Поддержка охлаждения – пассивного типа (охлаждение осуществляется за счет воздушного потока сервера); - Форм-фактор печатной платы – однослотовый, низкопрофильный (Single Slot, Low Profile); Функции питания и охлаждения: - Поддержка резервирования вентиляторов; - Поддержка «горячей» замены вентиляторов; - Наличие не менее 6 установленных вентиляторов с поддержкой горячей замены в комплекте поставки; - Поддержка «горячей» замены блоков питания; - Наличие не менее двух блоков питания с поддержкой резервирования по схеме 1+1 в комплекте поставки: - мощность блока питания – не менее 1400 Вт; - эффективность блока питания – не менее 94%. Функции интегрированного процессора удаленного управления: - Наличие интегрированного контроллера удалённого управления и мониторинга сервером, использующий выделенный сетевой порт, пропускной способностью не менее 1Гб/с; - Поддержка обновления микрокодов, прошивок и драйверов для BIOSа сервера, контроллера удаленного доступа, RAID- контроллеров, сетевых карт, НЖМД/твердотельных накопителей, шасси сервера с возможностью возвращения на предыдущую версию при возникновении ошибок; Операции обновления возможны как в ручном режиме, так и по расписанию; - Поддержка мониторинг оборудования - температуры, напряжения, энергопотребления сервера в режиме реального времени, независимый от состояния операционной системы; - Поддержка автоматического информирования администратора о сбоях и предсказаниях нарушения функционирования дисковой подсистемы, модулей памяти, блоков питания, вентиляторов и процессоров при помощи электронной почты или выведения сообщения на консоль администратора; - Поддержка оповещения администраторов при помощи SNMP v3 и EMAIL уведомлений; - Возможность сохранения/воспроизведения видео последней загрузки сервера; - Поддержка протоколов управления: IPMI 2.0; Redfish, RESTful API, DCMI 1.5; Web-based GUI; RACADM command line (local/remote); SMASH-CLP (SSH-only); Telnet; SSH; WSMAN; Network Time Protocol; - Наличие удаленного доступа к консоли управления сервера через интерфейс веб-браузера с использованием стандарта HTML5 без необходимости использования плагинов и/или апплетов Java и ActiveX; - Поддержка удаленной перезагрузки, включение/выключение сервера; - Поддержка подключения через контроллер удаленного управления USB портов, CD/DVD носителей и файловых папок локального компьютера администратора; - Наличие виртуальной, независимая от операционной системы, текстовой и графической консоли (Virtual KVM) с одновременным подключением до 6 пользователей и взаимодействием в режиме обмена сообщениями (чат); - Возможность подключения к контроллеру удаленного доступа через ОС, даже если доступ к ОС и контроллеру удалённого доступа происходит из различных подсетей; - Наличие оповещения при открытии шасси сервера/защитной панели; - Поддержка удаленного выключения/включения отдельных USB- портов без перезагрузки сервера; - Наличие функционала предотвращения установки прошивок, драйверов, firmware, неподписанных сертификатом самого производителя; - Поддержка функционала предотвращения несанкционированного изменения конфигурации сервера, установленного ИТ- персоналом; - Оповещение ИТ- персонала при обнаружении, несанкционированного изменении конфигурации, прошивок, драйверов сервера; - Наличие функционала защищенной загрузки сервера – проверка достоверности образа BIOS, прошивок, драйверов при загрузке сервера; - Наличие двух защищенных версий BIOS – первичного и запасного, который используется при восстановлении сервера после подмены первичной версии BIOS сервера; - Поддержка авторизации пользователей во внешней базе Active Directory; - Поддержка двухфакторной аутентификации; - Поддержка ограничения доступа и авторизация по назначенным ролям; - Наличие встроенных средств диагностики программных и аппаратных неисправностей; - Запись событий консоли для диагностики неисправностей сервисной службой производителя сервера; - Встроенные средства инвентаризации аппаратных компонентов; - Воспроизведение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»; - Поддержка удаленного управления и конфигурация BIOS сервера, RAID- контроллеров, сетевых карт, адаптеров/контроллеров ввода/вывода; - Встроенный комплект драйверов ОС для дальнейшей установки операционной системы без использования внешних носителей информации или доступа в Интернет; - Поддержка удаленной загрузка операционной системы сервера, в том числе загрузка с оптического диска/ISO образа c компьютера администратора; - Опциональная поддержка функционала отслеживания состояния и управления вычислительного узла с использованием мобильных устройств, поддерживающих передачу данных с использованием стандартов Bluetooth / WiFi / NFC; - Возможность управления RAID-контроллерами, устанавливаемых внутри корпуса вычислительного узла, через веб-интерфейс или командный интерфейс модуля управления без необходимости установки агентского ПО в ОС. Как минимум должна обеспечиваться возможность: - Возможность управления RAID-контроллером без необходимости перезагрузки вычислительного узла; - Отслеживание состояния накопителей, подключенных к RAID-контроллеру; - Отслеживание состояния виртуальных дисков; - Создание, удаление и конфигурирование виртуальных дисков; - Изменение настроек RAID-контроллера; - Расширение ёмкости виртуальных дисков без прерывания доступа к ним; - Изменения уровня RAID виртуальных дисков без прерывания доступа к ним; - Наличие централизованной бесплатной консоли управления с функционалом обнаружения, настройки, конфигурации, автоматического развертывания серверов на основе шаблонов, администрирования, мониторинга состояния и оповещения персонала по электронной почте и через мобильное приложение для смартфонов/планшетов; - Наличие бесплатного клиентского приложения для централизованной консоли управления для мобильных устройств Android и IOS, для целей удаленного мониторинга состояния здоровья и производительности серверов. Требования к корпусу: - Сервер для установки в стойку (Rack); - Поддержка монтажа в стандартный серверный шкаф 19ꞌꞌ; - Комплект для монтажа в серверный шкаф в комплекте поставки; - Занимаемое пространство – не более 2U по высоте; - Наличие защитной передней панели, препятствующей несанкционированному извлечению жестких дисков. Техническая поддержка и гарантия. Наличие гарантийной и технической поддержки от производителя поставляемого оборудования, содержащей: - гарантийную и техническую поддержку производителя на территории РФ для всех компонентов поставляемого оборудования не менее чем на 3 года с момента поставки; - возможность обращения в службу поддержки в рабочее время (09-00 - 18-00), 5 дней в неделю (пн-пт), по бесплатному телефонному номеру, электронной почте, через web-портал, с временем реакции на обращение на следующий рабочий день (часовой пояс +3 GMT); - возможность подключения экспертов технической поддержки производителя, по удаленному каналу, для оперативного решения вопросов, исправления ошибок конфигурации с целью восстановления работоспособности системы; - предоставление доступных коррекционных патчей программного обеспечения. - Наличие сервисного портала у производителя для регистрации обращений заказчика со следующим функционалом: - Личный кабинет для заказчика; - Возможность видеть купленное оборудование с отображением установленных комплектующих; - Возможность видеть оставшийся срок гарантии на оборудование; - Возможность продлевать гарантию с помощью обращения через портал на конкретную модель оборудования; - Информирование заказчика об окончание сроков гарантии не позднее чем за 3 месяца до окончания − гарантии; - Возможность создавать тикеты и вести чат с сервисной службой по решению гарантийных вопросов; - Отображение сроков закрытия обращений по гарантии; - Возможность скачивать драйверы/инструкции и обновления с помощью личного кабинета на конкретную модель купленного оборудования; - Возможность проверять срок и тип гарантии по серийному номеру изделия. |