Технические требования

ОКПД2 26.20.14.100 Поставка оборудования и программного обеспечения для создания центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» в части ИТ и ИБ

(Q_0101-66)

Лот №0574-ТПИР ИТ-2026-ИА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5. Основание для выполнения работы	4

1.6. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена.	4

1.7. Иные требования и сведения общего характера	5

2. Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	6

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	6

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	16

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	16

5.	Приложения	16

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ДМЗ | Демилитаризованная зона |
| --- | --- |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| ИТ | Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| НМА | Нематериальные активы |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОС | Операционная система |
| ПО | Программное обеспечение |
| Поставщик | Участник закупки, получивший право на заключение договора |
| СХД | Система хранения данных |
| ТП | Техническая поддержка |
| ТТ | Технические требования |
| УПД | Универсальный передаточный документ |
| ЦОД | Центр обработки данных |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.14.100 Поставка оборудования и программного обеспечения для создания центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении «Саяно-Шушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего» в части ИТ и ИБ.

  - Цель использования закупаемой продукции

1.3.1 Целью мероприятия является поставка оборудования и программного обеспечения в части ИТ и ИБ для создания центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном здании щитового блока ОРУ-500 Филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

1.3.2. Задачами являются:

- поставка оборудования ИТ-инфраструктуры;

- передача неисключительных прав на использование ПО для возможности использования приобретаемого оборудования в ЦОД ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

  - Существующее положение

В настоящий момент производятся работы по созданию программно-технического комплекса «Центр обработки данных РусГидро на СШГЭС ИА (ИТ)».

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программно-технический комплекс Центр обработки данных СШГЭС ИА (ИТ) | Российская Федерация, Республика Хакасия, посёлок городского типа Черёмушки, Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего, здание щитового блока ОРУ-500 | Программно-технический комплекс Центр обработки данных СШГЭС ИА (ИТ) | Эксплуатирующая организация: ПАО «РусГидро» |

- 1.5. Основание для выполнения работы

Протокол совещания у Председателя Правления – Генерального директора Хмарина В. В. по вопросу производственной системы РусГидро (ПСР от 25.07.2025 № 13-пср).

- 1.6. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена.

1.6.1. Поставщик должен в полном объеме обладать всеми материально-техническими ресурсами необходимыми для качественного выполнения работ и достижения требуемого результата.

1.6.2. Заказчик по официально направленному запросу Поставщика предоставляет документацию компоновочных технических решений на создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении филиала «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», или иную запрашиваемую документацию

- 1.7. Иные требования и сведения общего характера

1.7.1. Дополнительная техническая документация и информация, необходимая Поставщику для передачи в собственность Покупателю оборудования и программного обеспечения, будет представляться по письменному запросу Поставщика к Заказчику.

1.7.2. Заказчик своевременно уведомляет Поставщика об изменениях требований НТД, которые необходимо учесть при выполнении работ, путем направления официального письма

1.7.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль за деятельностью Поставщика.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемых материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект №1. Оборудование сети передачи данных (тип 1) | компл. | 25 |
| 2. | Комплект №2. Оборудование сети передачи данных (тип 2) | компл. | 2 |
| 3. | Комплект №3. Оборудование сети передачи данных (тип 3) | компл. | 1 |
| 4. | Комплект №4. Материалы сети передачи данных | компл. | 1 |
| 5. | Сервер резервного копирования | шт. | 1 |
| 6. | Ленточная библиотека | шт. | 1 |
| 7. | Терминальный сервер | шт. | 1 |
| 8. | АРМ | шт. | 1 |
| 9. | Комплект №5. Система межсетевого экранирования | компл. | 1 |
| 10. | Комплект № 6. Модуль криптошифрования | компл. | 1 |
| 11. | Комплект №7. Средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак) | компл. | 1 |
| 12. | Комплект № 8. Брокер сетевых пакетов | компл. | 1 |
| 13. | Система хранения данных (тип 1) | шт. | 1 |
| 14. | Система хранения данных (тип 2) | шт. | 1 |
| 15. | Сервер виртуализации (тип 1) | шт. | 12 |
| 16. | Комплект № 9.Сервер виртуализации (тип 2) | компл. | 3 |

Таблица 1.2. Перечень и объем закупаемых нематериальных активов

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лицензия на операционную систему для сервера резервного копирования | шт. | 1 |
| 2. | Комплект №10. Лицензии на операционную систему для терминального сервера и АРМ | компл. | 1 |
| 3. | Программное обеспечение cредства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак) | шт. | 1 |
| 4. | Лицензия на операционную систему для cредства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак) | шт. | 1 |
| 5. | Лицензия на систему резервного копирования | шт. | 3 |
| 6. | Комплект №11. Лицензии и ПО системы межсетевого экранирования | компл. | 1 |
| 7. | Комплект №12. Лицензии модуля криптошифрования | компл. | 1 |
| 8. | Комплект №13. Лицензии на систему виртуализации | компл. | 1 |
| 9. | Комплект №14. Лицензии брокера сетевых пакетов | компл. | 1 |

Таблица 1.3. Перечень и объем закупаемой технической поддержки

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект №15. Техническая поддержка на оборудование сети передачи данных (тип 1) | компл. | 25 |
| 3. | Комплект №16.Техническая поддержка на оборудование сети передачи данных (тип 2) | компл. | 2 |
| 4. | Комплект № 17.Техническая поддержка на оборудование сети передачи данных (тип 3) | компл. | 1 |
| 5. | Комплект №18. Техническая поддержка на модуль криптошифрования | компл. | 1 |
| 6. | Комплект № 19.Техническая поддержка на систему резервного копирования | компл. | 1 |
| 7. | Комплект №20.Техническая поддержка на брокер сетевых пакетов | компл. | 1 |
| 8. | Комплект № 21. Техническая поддержка на сервер виртуализации (тип 2) | компл. | 3 |
| 9. | Комплект № 22.Техническая поддержка на систему виртуализации | компл. | 1 |

Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, указанной в настоящих Технических требованиях и структуре НМЦ, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке указать марку и подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции является причиной отклонения предложения Участника.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

.

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материально-технических ресурсы |  |  |  |
| 1. | Продукция из Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемых материально-технических ресурсов» | С даты, следующей за датой подписания договора | В течение 180 календарных дней с даты, следующей за датой подписания договора |
| Нематериальные активы |  |  |  |
| 2. | Продукция из Таблицы 1.2. «Перечень и объем закупаемых нематериальных активов» | С даты, следующей за датой подписания договора | В течение 180 календарных дней с даты, следующей за датой подписания договора |
| Техническая поддержка |  |  |  |
| 3. | Продукция из Таблицы 1.3. «Перечень и объем закупаемой технической поддержки» | С даты, следующей за датой подписания договора | В течение 180 календарных дней с даты, следующей за датой подписания договора |

Досрочная поставка осуществляется после предварительного официального согласования сроков поставки с Заказчиком.

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (все позиции Таблиц 1.1. и 1.2.): ОКПД2 26.20.14.100 Поставка оборудования и программного обеспечения на создание центра обработки данных ПАО «РусГидро» в производственном помещении  «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» (ИТ-инфраструктура).

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Функциональные характеристики | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям. Продукция должна соответствовать наименованию или параметрам эквивалентности | Согласие с требованием | Участник в заявке должен представить техническое предложение с указанием характеристик Продукции по форме Приложения №1 |  |
| 1.2 | Технические характеристики | Поставляемая продукция, включая ее отдельные детали, компоненты и составные части, должна быть новой, не восстановленной, не бывшей в употреблении, в исправном рабочем состоянии | Согласие с требованием | Участник в заявке должен представить техническое предложение с указанием характеристик Продукции по форме Приложения №1 |  |
| 2 | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Безопасность | Продукция должна соответствовать общим правилам безопасности, предъявляемым к продукции данного рода. Продукция должна соответствовать требованиям технической документации на данную продукцию и обеспечивать безопасность персонала при ее эксплуатации (использовании) | Согласие с требованием | - |  |
| 3 | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Материалы | Продукция должна быть произведена с использованием только высококачественных материалов и комплектующих, быть сертифицирована в установленном законодательством порядке и обеспечена гарантийными обязательствами производителя и/или поставщика | Согласие с требованием | - |  |
| 4 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Тара | Продукция должна поставляться упакованной в тару, обеспечивающую ее полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемой продукции, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Заказчиком | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2 | Упаковка | Продукция должна поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка и маркировка продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р71784-2024. Каждая единица поставляемой продукции должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3 | Маркировка | Каждая единица поставляемой продукции должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, производителя и другой предусмотренной производителем информации | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4 | Доставка | Доставка продукции осуществляется собственными силами Поставщика (включая подъём на этаж) по адресу Заказчика: - продукция из Таблиц 1.1 и 1.2 - по адресу согласно п. 1 Таблицы 1. | Согласие с требованием | - |  |
| 5 | Требования к происхождению поставляемой продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Страна происхождения | Требования к стране происхождения продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой Продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров, предусмотренных п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875, а также выписку (выписки) из реестра российской промышленной продукции, которая должна содержать сведения о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, в объеме, установленном Постановлением Правительства РФ №719 для закупаемой продукции на дату выдачи Минпромторгом России соответствующего заключения» |  |
| 6 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Гарантийный срок | Гарантийный срок производителя на поставляемую продукцию должен составлять для позиций Таблицы 1.1 не менее 36 (тридцати шести) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12/УПД. | Указание характеристик | - |  |
| 6.2 | Техническая поддержка | На всю продукцию должна предлагаться техническая поддержка производителя в рабочее время на весь срок гарантии. Для позиций Таблицы 1.1 техническая поддержка производителя предоставляется на срок не менее 36 месяцев в объеме: - работа горячей линии для приёма входящих обращений: в режиме 24х7 (круглосуточно, без праздников и выходных); - работа горячей линии дистанционной поддержки: в режиме 8х5 (в рабочее время); - предоставление обновлений микрокода: на протяжение всего срока поддержки; - доставка запасных частей по результатам диагностики: в течение 8 рабочих дней (для запросов, подтверждённых до 15:00); - выезд инженера для проведения ремонта; - неограниченное количество обращений и замен по обращению в техническую поддержку. Для всех позиций Таблицы 1.2 техническая поддержка производителя предоставляется на срок не менее 36 месяцев | Согласие с требованием | - |  |
| 7 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Документы, передаваемые вместе с поставляемой продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к ней документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества (в случае обязательной сертификации) в 1 экз.; - технические паспорта в 1 экз.; - руководства по эксплуатации в 1 экз.; - упаковочные листы, ярлыки в 1 экз.; - иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара, сертификат ФСТЭК России, сертификат ФСБ, формуляр и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой продукции в 1 экз.; - товарно-транспортную накладную формы № 1-Т в 2 экз.; - Накладная ТОРГ-12/УПД /Акт об исполнении обязательств по предоставлению прав использования ПО в 2 экз. | Согласие с требованием | -//- |  |

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик предложенной продукции требованиям настоящих ТТ предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное по форме Приложения №1 к настоящим ТТ, представленной в Документации о закупке, а также документы, указанные в столбце 5 Таблицы 3 «Требования к качеству продукции».

- Коммерческое предложение по форме, установленной Документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 и сведения о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, в объеме, установленном Постановлением Правительства РФ № 719 для закупаемой продукции на дату выдачи Минпромторгом России соответствующего заключения.

- В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- Приложения

Приложение № 1 – Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).

## Приложение № 1 к Техническим требованиям

Таблица 4. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Место поставки: 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки, здание щитового блока ОРУ-500

| № п/п | Требования Заказчика |  |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики (параметры аналогичности), не хуже |  | Ед.изм./Кол-во | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплект №1. Оборудование сети передачи данных (тип 1) (Позиция 1 Таблицы 1.1.) – 25 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ethernet-коммутатор MES5320-24 (с гарантийным обслуживанием, MES5320-24, не менее 36 месяцев) с опцией поддержки функционала BGP на коммутаторах 23хх, 2300хх, 33хх, 3300хх, 35xx, 3500xx, 53хх, 5400-xx, 5410, 5500, опцией поддержки функционала EVPN на коммутаторах MES53ххA, MES5310-xx, MES5400-xx, MES5410-xx, MES5500-xx и опцией ECCM-MES5320-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES5320-24 или эквивалент с характеристиками не хуже – 2 шт. | 1.1.1. Интерфейсы: - 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R(SFP+)/25GBASE-R (SFP28) не менее 24 шт. - 40GBASE-R4 (QSFP+)/100GBASE-R4 (QSFP28) не менее 2 шт. - 10/100/1000BASE-T (OOB) не менее 1 шт. - USB 2.0 не менее 1 шт. - Консольный порт RS-232 (RJ-45) не менее 1 шт. 1.1.2. Производительность: - Пропускная способность не менее 1,6 Тбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта не менее 406,25 MPPS - Объем буферной памяти не менее 8 МБ - Объем ОЗУ (DDR4) не менее 8 ГБ - Объем ПЗУ (embedded uSSD) не менее 8 ГБ - Таблица MAC-адресов не менее 131072 - Количество ARP-записей не менее 131005 - Таблица VLAN не менее 4094 - Количество L2 Multicast-групп не менее 2046 - Количество правил SQinQ не менее 1320 (ingress), 1320 (egress) - Количество правил MAC ACL не менее 6070 - Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast не менее 32733 - Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast не менее 8180 - Количество VRRP-маршрутизаторов не менее 127 - Максимальное количество ECMP-групп не менее 1024 - Максимальное количество путей в ECMP-группе не менее 64 - Стекирование не менее 8 устройств. 1.1.3. Электротехнические параметры: - Питание 100–240 В AC, 50–60 Гц, 36–72 В DC - Максимальная потребляемая мощность не более 155 Вт - Тепловыделение не более 155 Вт - Охлаждение не менее 4 вентиляторов, Front-to-Back. 1.1.4. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от 0 до +45 °С - Температура хранения от -50 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 1.1.5. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 440x44x309 мм. 1.1.6. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 1.1.7. Должна быть включена опция для поддержки функционала BGP на коммутаторах 23хх, 2300хх, 33хх, 3300хх, 35xx, 3500xx, 53хх, 5400-xx, 5410, 5500 1.1.8. Должна быть включена опция для поддержки функционала EVPN на коммутаторах MES53ххA, MES5310-xx, MES5400-xx, MES5410-xx, MES5500-xx 1.1.9. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания, MES5320-24, до 36 месяцев 1.1.10. Должна быть включена опция ECCM-MES5320-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES5320-24 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.2. | Модуль питания Ethernet-коммутатора Eltex PM165-220/12 для Ethernet-коммутатора MES5320-24 (с гарантийным обслуживанием, PM165-220/12, не менее 36 месяцев) или аналог с характеристиками не хуже – 4 шт | 1.2.1. Электротехнические параметры: - Максимальный диапазон входного напряжения АС 90–264 В - Номинальный диапазон входного напряжения АС 100–240 В AC - Входная частота 47–63 Гц - Пусковой ток не более 23 А - Выходное напряжение не менее 12 В - Максимальная выходная мощность не более 165 Вт. 1.2.2. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -40 до +70 °С - Температура хранения от -50 до +75 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 1.2.3. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 86x44x156 мм - Масса не более 0,5 кг. 1.2.4. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания, PM165-220/12, до 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.3. | Коммутатор Eltex MES2300B-24 (с гарантийным обслуживанием, MES2300B-24, не менее 36 месяцев) с опцией ECCM-MES2300B-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2300-24 или эквивалент с характеристиками не хуже – 1 шт | 1.3.1. Интерфейсы: - 10/100/1000BASE-T (RJ-45) не менее 24 шт. - 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) не менее 4 шт. - Консольный порт RS-232 (RJ-45) не менее 1 шт. 1.3.2. Производительность: - Пропускная способность не менее 128 Гбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта не менее 95,2 MPPS - Объем буферной памяти не менее 1,5 МБ - Объем ОЗУ (DDR4) не менее 2 ГБ - Объем ПЗУ (RAW NAND) не менее 512 МБ - Таблица MAC-адресов не менее 16384 - Количество ARP-записей не менее 1981 - Таблица VLAN не менее 4094 - Количество L2 Multicast-групп не менее 2048 - Количество правил SQinQ не менее 1320 (ingress), 654 (egress) / 654 (ingress), 1320 (egress) - Количество правил MAC ACL не менее 1974 - Количество правил IPv4/IPv6 ACL 1974/987 - Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast не менее 4063 - Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast не менее 1014 - Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM) не менее 1981 - Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM) не менее 505 - Количество VRRP-маршрутизаторов не менее 255 - Максимальное количество ECMP-групп не менее 1024 - Максимальное количество путей в ECMP-группе не менее 8 - Количество VRF не менее 16 (включая VRF по умолчанию) - Количество L3-интерфейсов не менее 2032 - Link Aggregation Groups (LAG) не менее 123, до 8 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS не менее 8 выходных очередей для каждого порта - Поддержка Jumbo-фреймов максимальный размер пакетов не более 10240 байт - Стекирование не менее 8 устройств. 1.3.3. Функциональные возможности: 1.3.3.1. Функции интерфейсов: - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back Pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) - Стекирование. 1.3.3.2. Функции при работе с МAC-адресами: - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические записи MAC (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping. 1.3.3.3. Поддержка VLAN: - Поддержка Voice VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP - Поддержка Subnet-based VLAN. 1.3.3.4. Функции L2 Multicast: - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Mullticast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе хоста/порта - Поддержка Pim-Snooping - Поддержка функции IGMP proxy-report - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier - Поддержка MVR. 1.3.3.5. Функции L2: - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE802.1s) - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Flex-link - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). 1.3.3.6. Функции L3: - Статические IP-маршруты IPv4 и IPv6 - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast) - Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS) - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка Proxy ARP - Policy-Based Routing (IPv4) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP - Балансировка нагрузки ECMP - Поддержка функции IP Unnumbered - Поддержка протокола GRE - Поддержка технологии VRF lite. 1.3.3.7. Функции Link Aggregation: - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm - Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG). 1.3.3.8. Поддержка IPv6: - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6. 1.3.3.9. Сервисные функции: - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet. 1.3.3.10. Функции обеспечения безопасности: - Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP - Snooping) - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - First Hop Security - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI - ACL (Списки управления доступом): - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes). 1.3.3.11. Основные функции качества обслуживания (QoS): - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка класса обслуживания 802.1p - Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast,multicast, unknown unicast) - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Классификация траффика на основе ACL - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Назначение меток VLAN на основании ACL - Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP - Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP - 802.3ah Ethernet Link OAM - 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков). 1.3.3.12. Основные функции управления: - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP/SFTP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol) - Клиент NTP (Network Time Protocol), cервер NTP, одноранговый узел NTP - Traceroute - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - LLDP (IEEE 802.1ab) - Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера - TACACS+ - Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS, TACACS+ - Сервер SSH, сервер Telnet - Клиент SSH, клиент Telnet - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка DHCP - DHCP Relay - DHCP Option 12 - Сервер DHCP - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование пароля - Восстановление пароля - Ping (поддержка IPv4/IPv6). 1.3.3.13. Функции мониторинга: - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON - Поддержка IP SLA - Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу - трафика - Мониторинг оперативной памяти (RAM) - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM. 1.3.3.14. Стандарты MIB/IETF: - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet - МЭК 61850 1.3.4. Электротехнические параметры: - Максимальная потребляемая мощность 50 Вт - Питание 100–240 В AC, 50–60 Гц, 12 В DC - Тепловыделение не более 27 Вт - Аппаратная поддержка Dying Gasp нет. 1.3.5. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50 °С - Температура хранения от -50 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата) - Охлаждение пассивное - Максимальный уровень акустического шума: - с передней панели, max < 33 дБ - с задней панели, max < 33 дБ. 1.3.6. Размеры: - Исполнение 19", 1U - Габариты (ШxВxГ) не более 430х44х204 мм - Масса не более 2,8 кг. 1.3.7. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 1.3.8. Должна быть включена опция системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2300-24 1.3.9. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания, MES2300B-24, до 3 лет |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.4. | Оптический трансивер FH-Q28SR4CDM01, совместимый с Ethernet-коммутатором MES5320-24 или эквивалент с характеристиками не хуже – 4 шт | 1.4.1. Тип модуля: многоволоконный 1.4.2. Скорость передачи данных: не менее 100 Гбит/с 1.4.3. Дальность передачи: не менее 100 м 1.4.4. Форм-фактор модуля: QSFP28 1.4.5. Разъём: MPO |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.5. | Оптический трансивер FH-SP852TCDL01, совместимый с Ethernet-коммутатором MES5320-24 или эквивалент с характеристиками не хуже - 20 шт. | 1.5.1. Тип модуля: Двухволоконный 1.5.2. Скорость передачи данных: не менее 25 Гбит/с 1.5.3. Дальность передачи: не менее 100 м 1.5.4. Форм-фактор модуля: SFP28 1.5.5. Разъём: LC |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.6. | Оптический патч-корд SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-3m или эквивалент с характеристиками не хуже - 20 шт. | 1.6.1. Тип соединения: LC-LC 1.6.2. Конструкция: duplex 1.6.3. Длина кабеля: не более 3 м 1.6.4. Полировка: UPC-UPC 1.6.5. Исполнение: многомодовый 1.6.6. Тип волокна: OM3 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 1.7. | Коммутационный шнур NMC-PC4UA55B-030-C-WT или эквивалент с характеристиками не хуже - 24 шт. | 1.7.1. Тип кабеля: U/UTP 1.7.2. Категория: не менее 6А 1.7.3. Длина кабеля: не более 3 м 1.7.4. Тип коннекторов: RJ45-RJ45 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2. | Комплект №2. Оборудование сети передачи данных (тип 2) (Позиция 2 Таблицы 1.1.) – 2 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ethernet-коммутатор MES5500-32 (с гарантийным обслуживанием, MES5500-32, не менее 36 месяцев) с опцией поддержки функционала BGP на коммутаторах 23хх, 2300хх, 33хх, 3300хх, 35xx, 3500xx, 53хх, 5400-xx, 5410, 5500 и опцией поддержки функционала EVPN на коммутаторах MES53ххA, MES5310-xx, MES5400-xx, MES5410-xx, MES5500-xx и опцией ECCM-MES5500-32 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES5500-32 или эквивалент с характеристиками не хуже - 5 шт. | 2.1.1. Интерфейсы: - 40GBASE-R4 (QSFP+)/100GBASE-R4 (QSFP28) не менее 32 шт. - 10GBASE-R (SFP+) не менее 2 шт. - 10/100/1000BASE-T (OOB) не менее 1 шт. - USB 2.0 не менее 1 шт. - Консольный порт RS-232 (RJ-45) не менее 1 шт. 2.1.2. Производительность: - Пропускная способность не менее 6,4 Тбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта не менее 1398 MPPS - Объем буферной памяти не менее 24 МБ - Объем ОЗУ (DDR4) не менее 8 ГБ - Объем ПЗУ (embedded uSSD) не менее 8 ГБ - Таблица MAC-адресов не менее 131072 - Количество ARP-записей не менее 65469 - Таблица VLAN не менее 4094 - Количество L2 Multicast-групп не менее 2046 - Количество правил SQinQ не менее 1320 (ingress), 1320 (egress) - Количество правил MAC ACL не менее 5089 - Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast не менее 294884 - Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast не менее 73688 - Количество VRRP-маршрутизаторов не менее 127 - Максимальное количество ECMP-групп не менее 12288 - Максимальное количество путей в ECMP-группе не менее 64 - Максимальное количество VRF не менее 251 - Максимальное количество L3-интерфейсов не менее 2050 - Максимальное количество VXLAN не менее 4093 - Максимальное количество MPLS-туннелей всех типов не менее 4362 - Максимальное количество LAG не менее 128, до 32 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS не менее 8 выходных очередей для каждого порта - Размер Jumbo-фреймов не менее 10240 байт - Стекирование не менее 8 устройств. 2.1.3. Электротехнические параметры: - Питание 100–240 В AC, 50–60 Гц, 36–72 В DC - Максимальная потребляемая мощность не более 400 Вт - Тепловыделение не более 400 Вт - Охлаждение не менее 5 сдвоенных вентиляторов, Front-to-Back. 2.1.4. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от 0 до +45 °С - Температура хранения от -50 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 2.1.5. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 440x44x534 мм. 2.1.6. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 2.1.7. Функциональные возможности: 2.1.7.1. Функции интерфейсов: - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) - Стекирование 2.1.7.2. Функции при работе с МAC-адресами: - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические MAC-адреса (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping 2.1.7.3. Поддержка VLAN: - Поддержка Voice VLAN - Поддержка IEEE 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP - Поддержка Subnet-based VLAN. 2.1.7.4. Функции L2 Multicast: - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP Snooping fast-leave на основе хоста/порта - Поддержка PIM Snooping - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier. 2.1.7.5. Функции L2: - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection (LBD) - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Flex-link - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). 2.1.7.6. Функции L3: - Поддержка статических маршрутов IPv4 и IPv6 - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP¹ (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast) - Address Resolution Protocol (ARP) - Policy-Based Routing (IPv4) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP - Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS) - Поддержка функции IP Unnumbered - Поддержка протокола GRE - Поддержка технологии VRF lite. 2.1.7.7. Технология EVPN/VXLAN: - Поддержка сервисов L2VPN - Поддержка сервисов L3VPN (symmetric IRB) - Ingress replication - Multicast replication - EVPN multihoming - Anycast gateway - ARP suppression - IPv4 gateway address (для маршрутов type 5) - MAC mobility 2.1.7.8. Технология MPLS: - Поддержка LDP (Label Distribution Protocol) - Поддержка сервисов L3VPN: - Поддержка L3VPN для AFI/SAFI VPNv4 Unicast - Назначение меток в режиме label-per-vrf 2.1.7.9. Функции Link Aggregation: - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm - Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG). 2.1.7.10. Поддержка IPv6: - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6. 2.1.7.11. Сервисные функции: - Диагностика оптического трансивера 2.1.7.12. Функции обеспечения безопасности: - DHCP Snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MACадреса - Проверка подлинности на основе IEEE 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI 2.1.7.13. ACL (Списки управления доступом): - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP 2.1.7.14. Основные функции качества обслуживания (QoS): - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing) - Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority (SP)/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Назначение меток VLAN на основании ACL - Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP - Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP. 2.1.7.15. Синхронизация времени: - Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol) - Клиент NTP (Network Time Protocol), сервер NTP, одноранговый узел NTP 2.1.7.16. Основные функции управления: - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SFTP/SCP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - Traceroute - Ping (поддержка IPv4/IPv6) - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - LLDP (IEEE 802.1ab) - Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+ - Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей - Списки контроля доступа (Management ACL) - Блокировка интерфейса управления Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Сервер и клиент Telnet - Сервер и клиент SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка DHCP - DHCP Relay (Option 82) - DHCP Option 12 - Сервер DHCP - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование паролей - Восстановление пароля. 2.1.7.17. Функции мониторинга: - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON - Мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM. 2.1.7.18. Стандарты MIB/IETF: - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571-2574 SNMP - RFC 826 ARP - МЭК 61850 2.1.8. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания, MES5500-32 до 3 лет 2.1.9. Должна быть включена опция ECCM-MES5500-32 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES5500-32 2.1.10. Должна быть включена опция для поддержки функционала BGP на коммутаторах 23хх, 2300хх, 33хх, 3300хх, 35xx, 3500xx, 53хх, 5400-xx, 5410, 5500 2.1.11. Должна быть включена опция для поддержки функционала EVPN на коммутаторах MES53ххA, MES5310-xx, MES5400-xx, MES5410-xx, MES5500-xx |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.2. | Комплект из пяти вентиляционных панелей 4WIRE-2FAN1 с воздушным потоком Front-to-Back для коммутаторов MES5410-48 и MES5500-32 или эквивалент с характеристиками не хуже - 5 шт. | 2.2.1. Тип вентиляции: Front-to-Back |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.3. | Модуль питания Ethernet-коммутатора Eltex PM600-220/12 для коммутатора MES5500-32 (с гарантийным обслуживанием, PM600-220/12, не менее 36 месяцев) или эквивалент с характеристиками не хуже 10 шт. | 2.3.1. Электротехнические параметры: - Максимальный диапазон входного напряжения АC 176–264 В - Номинальный диапазон входного напряжения АС 200–240 В - Входная частота 47–63 Гц - Выходное напряжение 12 В - Максимальная выходная мощность 600 Вт. 2.3.2. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -10 до +50 °С - Температура хранения от -40 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 2.3.3. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 55x40x354 мм 2.3.4. Масса не более 1,05 кг. 2.3.5. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания PM600-220/12 до 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.4. | Коммутатор Eltex MES2300B-48 (с гарантийным обслуживанием, MES2300B-48, не менее 36 месяцев) с опцией ECCM-MES2300B-48 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2300-24 или эквивалент с характеристиками не хуже - 1 шт. | 2.4.1. Интерфейсы: - 10/100/1000BASE-T (RJ-45) не менее 48 шт. - 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) не менее 4 шт. - Консольный порт RS-232 (RJ-45) не менее 1 шт. 2.4.2. Производительность: - Пропускная способность не менее 176 Гбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта не менее 130,95 MPPS - Объем буферной памяти не менее 3 МБ - Объем ОЗУ (DDR4) не менее 2 ГБ - Объем ПЗУ (RAW NAND) не менее 512 МБ - Таблица MAC-адресов не менее 16384 - Количество ARP-записей не менее 1981 - Таблица VLAN не менее 4094 - Количество L2 Multicast-групп не менее 2048 - Количество правил SQinQ не менее 1320 (ingress), 654 (egress) / 654 (ingress), 1320 (egress) - Количество правил MAC ACL не менее 1974 - Количество правил IPv4/IPv6 ACL 1974/987 - Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast не менее 4063 - Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast не менее 1014 - Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM) не менее 1981 - Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM) не менее 505 - Количество VRRP-маршрутизаторов не менее 255 - Максимальное количество ECMP-групп не менее 1024 - Максимальное количество путей в ECMP-группе не менее 8 - Количество VRF не менее 16 (включая VRF по умолчанию) - Количество L3-интерфейсов не менее 2032 - Link Aggregation Groups (LAG) не менее 123, до 8 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS не менее 8 выходных очередей для каждого порта - Поддержка Jumbo-фреймов максимальный размер пакетов не более 10240 байт - Стекирование не менее 8 устройств. 2.4.3. Функциональные возможности: 2.4.3.1. Функции интерфейсов: - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back Pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) - Стекирование. 2.4.3.2. Функции при работе с МAC-адресами: - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические записи MAC (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping. 2.4.3.3. Поддержка VLAN: - Поддержка Voice VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP - Поддержка Subnet-based VLAN. 2.4.3.4. Функции L2 Multicast: - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Mullticast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе хоста/порта - Поддержка Pim-Snooping - Поддержка функции IGMP proxy-report - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier - Поддержка MVR. 2.4.3.5. Функции L2: - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE802.1s) - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Flex-link - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). 2.4.3.6. Функции L3: - Статические IP-маршруты IPv4 и IPv6 - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast) - Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS) - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка Proxy ARP - Policy-Based Routing (IPv4) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP - Балансировка нагрузки ECMP - Поддержка функции IP Unnumbered - Поддержка протокола GRE - Поддержка технологии VRF lite. 2.4.3.7. Функции Link Aggregation: - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm - Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG). 2.4.3.8. Поддержка IPv6: - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6. 2.4.3.9. Сервисные функции: - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet. 2.4.3.10. Функции обеспечения безопасности: - Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP Snooping) - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI 2.4.3.11. ACL (Списки управления доступом): - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes). 2.4.3.12. Основные функции качества обслуживания (QoS): - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка класса обслуживания 802.1p - Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast,multicast, unknown unicast) - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Классификация траффика на основе ACL - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Назначение меток VLAN на основании ACL - Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP - Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP 2.4.3.13. OAM - 802.3ah Ethernet Link OAM - 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков). 2.4.3.14. Синхронизация времени - Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol) - Клиент NTP (Network Time Protocol), cервер NTP, одноранговый узел NTP 2.4.3.15. Основные функции управления: - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP/SFTP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - Traceroute - Ping (поддержка IPv4/IPv6) - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - LLDP (IEEE 802.1ab) - Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера - TACACS+ - Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей - Списки контроля доступа (Management ACL) - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Сервер и клиент SSH - Сервер и клиент Telnet - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка по DHCP - DHCP Relay (поддержка IPv4) DHCP Option 12 - Сервер DHCP - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование паролей - Восстановление пароля. 2.4.3.16. Функции мониторинга: - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON - Поддержка IP SLA - Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу трафика - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM. 2.4.3.17. Стандарты MIB/IETF: - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3289 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571-2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet - МЭК 61850 2.4.4. Электротехнические параметры: - Максимальная потребляемая мощность 55 Вт - Питание 100–240 В AC, 50–60 Гц, 12 В DC - Тепловыделение не более 43 Вт - Аппаратная поддержка Dying Gasp. 2.4.5. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50 °С - Температура хранения от -50 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата) - Охлаждение – 2 вентилятора - Максимальный уровень акустического шума: - с передней панели, max < 52,1 дБ - с задней панели, max < 53,7 дБ. 2.4.6. Размеры: - Исполнение 19", 1U - Габариты (ШxВxГ) не более 440х44х280 мм - Масса не более 4,1 кг. 2.4.7. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 2.4.8. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания MES2300B-48 до 36 месяцев 2.4.9. Должна быть включена опция ECCM-MES2300B-48 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2300-24 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.5. | Оптический трансивер FH-Q28SR4CDM01 для коммутатора Eltex MES5500-32 или эквивалент с характеристиками не хуже - 160 шт. | - Тип модуля: многоволоконный - Скорость передачи данных: не менее 100 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 100 м - Форм-фактор модуля: QSFP28 - Разъём: MPO |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.6. | Оптический трансивер FH-SP851TCDL03 для коммутатора Eltex MES5500-32 или эквивалент с характеристиками не хуже - 4 шт. | - Тип модуля: Двухволоконный - Скорость передачи данных: не менее 10 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 300 м - Форм-фактор модуля: SFP+ - Разъём: LC - Длина волны: 850 нм |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.7. | Патч-корд FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-03 или эквивалент с характеристиками не хуже -20 шт. | - Тип соединения: MPO-MPO (FF) - Длина кабеля: не более 3 м - Полировка: UPC-UPC - Исполнение: многомодовый - Тип волокна: OM3 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 2.8. | Коммутационный шнур NMC-PC4UA55B-030-C-WT эквивалент с характеристиками не хуже - 48 шт. | - Тип кабеля: U/UTP - Категория: не менее 6А - Длина кабеля: не более 3 м - Тип коннекторов: RJ45-RJ45 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3. | Комплект №3. Оборудование сети передачи данных (тип 3) (Позиция 3 Таблицы 1.1.) - 1 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ethernet-коммутатор MES5400-24 (с гарантийным обслуживанием, MES5400-24, не менее 36 месяцев) с опцией поддержки функционала BGP на коммутаторах 23хх, 2300хх, 33хх, 3300хх, 35xx, 3500xx, 53хх, 5400-xx, 5410, 5500, опцией поддержки функционала EVPN на коммутаторах MES53ххA, MES5310-xx, MES5400-xx, MES5410-xx, MES5500-xx и опцией ECCM-MES5400-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES5400-24 или эквивалент с характеристиками не хуже -2 шт. | 3.1.1. Интерфейсы: - 40GBASE-R4 (QSFP+)/100GBASE-R4 (QSFP28) не менее 6 шт. - 10GBASE-R (SFP+) не менее 24 шт. - 10/100/1000BASE-T (OOB) не менее 1 шт. - USB 2.0 не менее 1 шт. - Консольный порт RS-232 (RJ-45) не менее 1 шт. 3.1.2. Производительность: - Пропускная способность не менее 1,68 Тбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта не менее 878,3 MPPS - Объем буферной памяти не менее 12 МБ - Объем ОЗУ (DDR4) не менее 8 ГБ - Объем ПЗУ (embedded uSSD) не менее 8 ГБ - Таблица MAC-адресов не менее 65536 - Количество ARP-записей не менее 32701 - Таблица VLAN не менее 4094 - Количество L2 Multicast-групп не менее 4092 - Количество правил SQinQ не менее 1320 (ingress), 1320 (egress) - Количество правил MAC ACL не менее 6070 - Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast не менее 32735 - Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast не менее 8181 - Количество VRRP-маршрутизаторов не менее 127 - Максимальное количество ECMP-групп не менее 6144 - Максимальное количество путей в ECMP-группе не менее 64 - Максимальное количество VRF не менее 251 - Максимальное количество L3-интерфейсов не менее 2050 - Максимальное количество VXLAN не менее 4093 - Максимальное количество MPLS-туннелей всех типов не менее 4362 - Максимальное количество LAG не менее 128, до 32 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS не менее 8 выходных очередей для каждого порта - Размер Jumbo-фреймов не менее 10240 байт - Стекирование не менее 8 устройств. 3.1.3. Электротехнические параметры: - Питание 100–240 В AC, 50–60 Гц, 36–72 В DC - Максимальная потребляемая мощность не более 150 Вт - Тепловыделение не более 150 Вт - Охлаждение не менее 4 вентиляторов, Front-to-Back. 3.1.4. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от 0 до +45 °С - Температура хранения от -50 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 3.1.5. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 440x44x321 мм. 3.1.6. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 3.1.7. Функциональные возможности: 3.1.7.1. Функции интерфейсов: - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) - Стекирование 3.1.7.2. Функции при работе с МAC-адресами: - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические MAC-адреса (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping 3.1.7.3. Поддержка VLAN: - Поддержка Voice VLAN - Поддержка IEEE 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP - Поддержка Subnet-based VLAN. 3.1.7.4. Функции L2 Multicast: - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP Snooping fast-leave на основе хоста/порта - Поддержка PIM Snooping - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier. 3.1.7.5. Функции L2: - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection (LBD) - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Flex-link - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ 3.1.7.6. Функции L3: - Поддержка статических маршрутов IPv4 и IPv6 - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP¹ (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast) - Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS) - Address Resolution Protocol (ARP) - Policy-Based Routing (IPv4) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP - Поддержка функции IP Unnumbered - Поддержка протокола GRE - Поддержка технологии VRF lite. 3.1.7.7. Технология EVPN/VXLAN: - Поддержка сервисов L2VPN - Поддержка сервисов L3VPN (symmetric IRB) - Ingress replication - Multicast replication - EVPN multihoming - Anycast gateway - ARP suppression - IPv4 gateway address (для маршрутов type 5) - MAC mobility 3.1.7.8. Технология MPLS: - Поддержка LDP (Label Distribution Protocol) - Поддержка сервисов L3VPN: - Поддержка L3VPN для AFI/SAFI VPNv4 Unicast - Назначение меток в режиме label-per-vrf 3.1.7.9. Функции Link Aggregation: - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm - Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG). 3.1.7.10. Поддержка IPv6: - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6. 3.1.7.11. Сервисные функции: - Диагностика оптического трансивера 3.1.7.12. Функции обеспечения безопасности: - DHCP Snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности на основе IEEE 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI 3.1.7.13. ACL (Списки управления доступом): - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP 3.1.7.14. Основные функции качества обслуживания (QoS): - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing) - Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority (SP)/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Назначение меток VLAN на основании ACL - Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP - Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP. 3.1.7.15. Синхронизация времени: - Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol) - Клиент NTP (Network Time Protocol), сервер NTP, одноранговый узел NTP 3.1.7.16. Основные функции управления: - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SFTP/SCP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - Traceroute - Ping (поддержка IPv4/IPv6) - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - LLDP (IEEE 802.1ab) - Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+ - Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей - Списки контроля доступа (Management ACL) - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Сервер и клиент Telnet - Сервер и клиент SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка DHCP - DHCP Relay (Option 82) - DHCP Option 12 - Сервер DHCP - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование паролей - Восстановление пароля. 3.1.7.17. Функции мониторинга: - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON - Мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM. 3.1.7.18. Стандарты MIB/IETF: - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571-2574 SNMP - RFC 826 ARP - МЭК 61850 3.1.8. Должна быть включена опция для поддержки функционала BGP на коммутаторах 23хх, 2300хх, 33хх, 3300хх, 35xx, 3500xx, 53хх, 5400-xx, 5410, 5500 3.1.9. Должна быть включена опция пция для поддержки функционала EVPN на коммутаторах MES53ххA, MES5310-xx, MES5400-xx, MES5410-xx, MES5500-xx 3.1.10. Должна быть включена опция ECCM-MES5400-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES5400-24 3.1.11. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания MES5400-24 до 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.2. | Модуль питания Ethernet-коммутатора Eltex PM165-220/12 для коммутаторов Eltex MES5400-24 (с гарантийным обслуживанием, PM165-220/12, не менее 36 месяцев) или эквивалент с характеристиками не хуже - 4 шт. | 3.2.1. Электротехнические параметры: - Максимальный диапазон входного напряжения АС 90–264 В - Номинальный диапазон входного напряжения АС 100–240 В AC - Входная частота 47–63 Гц - Пусковой ток не более 23 А - Выходное напряжение не менее 12 В - Максимальная выходная мощность не более 165 Вт. 3.2.2. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -40 до +70 °С - Температура хранения от -50 до +75 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 3.2.3. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 86x44x156 мм Масса не более 0,5 кг. 3.2.4. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания PM165-220/12 до 3 лет |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.3. | Коммутатор Eltex MES2300B-24 (с гарантийным обслуживанием, MES2300B-24, не менее 36 месяцев) с опцией ECCM-MES2300B-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2300-24 или эквивалент с характеристиками не хуже - 3 шт. | 3.3.1. Интерфейсы: - 10/100/1000BASE-T (RJ-45) не менее 24 шт. - 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) не менее 4 шт. - Консольный порт RS-232 (RJ-45) не менее 1 шт. 3.3.2. Производительность: - Пропускная способность не менее 128 Гбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта не менее 95,2 MPPS - Объем буферной памяти не менее 1,5 МБ - Объем ОЗУ (DDR4) не менее 2 ГБ - Объем ПЗУ (RAW NAND) не менее 512 МБ - Таблица MAC-адресов не менее 16384 - Количество ARP-записей не менее 1981 - Таблица VLAN не менее 4094 - Количество L2 Multicast-групп не менее 2048 - Количество правил SQinQ не менее 1320 (ingress), 654 (egress) / 654 (ingress), 1320 (egress) - Количество правил MAC ACL не менее 1974 - Количество правил IPv4/IPv6 ACL 1974/987 - Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast не менее 4063 - Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast не менее 1014 - Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM) не менее 1981 - Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM) не менее 505 - Количество VRRP-маршрутизаторов не менее 255 - Максимальное количество ECMP-групп не менее 1024 - Максимальное количество путей в ECMP-группе не менее 8 - Количество VRF не менее 16 (включая VRF по умолчанию) - Количество L3-интерфейсов не менее 2032 - Link Aggregation Groups (LAG) не менее 123, до 8 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS не менее 8 выходных очередей для каждого порта - Поддержка Jumbo-фреймов максимальный размер пакетов не более 10240 байт - Стекирование не менее 8 устройств. 3.3.3. Функциональные возможности: 3.3.3.1. Функции интерфейсов: - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back Pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) - Стекирование. 3.3.3.2. Функции при работе с МAC-адресами: - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические записи MAC (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping. 3.3.3.3. Поддержка VLAN: - Поддержка Voice VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP - Поддержка Subnet-based VLAN. 3.3.3.4. Функции L2 Multicast: - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Mullticast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе хоста/порта - Поддержка Pim-Snooping - Поддержка функции IGMP proxy-report - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier - Поддержка MVR. 3.3.3.5. Функции L2: - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE802.1s) - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Flex-link - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). 3.3.3.6. Функции L3: - Статические IP-маршруты IPv4 и IPv6 - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast) - Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS) - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка Proxy ARP - Policy-Based Routing (IPv4) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP - Балансировка нагрузки ECMP - Поддержка функции IP Unnumbered - Поддержка протокола GRE - Поддержка технологии VRF lite. 3.3.3.7. Функции Link Aggregation: - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm - Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG). 3.3.3.8. Поддержка IPv6: - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6. 3.3.3.9. Сервисные функции: - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet. 3.3.3.10. Функции обеспечения безопасности: - Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP - Snooping) - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - First Hop Security - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI - ACL (Списки управления доступом): - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes). 3.3.3.12. Основные функции качества обслуживания (QoS): - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка класса обслуживания 802.1p - Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast,multicast, unknown unicast) - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Классификация траффика на основе ACL - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Назначение меток VLAN на основании ACL - Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP - Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP - 802.3ah Ethernet Link OAM - 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков). 3.3.3.13. Основные функции управления: - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP/SFTP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol) - Клиент NTP (Network Time Protocol), cервер NTP, одноранговый узел NTP - Traceroute - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - LLDP (IEEE 802.1ab) - Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера - TACACS+ - Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS, TACACS+ - Сервер SSH, сервер Telnet - Клиент SSH, клиент Telnet - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка DHCP - DHCP Relay - DHCP Option 12 - Сервер DHCP - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование пароля - Восстановление пароля - Ping (поддержка IPv4/IPv6). 3.3.3.14. Функции мониторинга: - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON - Поддержка IP SLA - Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу - трафика - Мониторинг оперативной памяти (RAM) - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM. 3.3.3.15. Стандарты MIB/IETF: - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet - МЭК 61850 3.3.4. Электротехнические параметры: - Максимальная потребляемая мощность 50 Вт - Питание 100–240 В AC, 50–60 Гц, 12 В DC - Тепловыделение не более 27 Вт - Аппаратная поддержка Dying Gasp нет. 3.3.5. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50 °С - Температура хранения от -50 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата) - Охлаждение пассивное - Максимальный уровень акустического шума: - с передней панели, max < 33 дБ - с задней панели, max < 33 дБ. 3.3.6. Размеры: - Исполнение 19", 1U - Габариты (ШxВxГ) не более 430х44х204 мм - Масса не более 2,8 кг. 3.3.7. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 3.3.8. Должна быть включена опция ECCM-MES2300B-24 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент MES2300-24 3.3.9. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания MES2300B-24 до 3 лет |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.4. | Маршрутизатор Eltex ESR-3200 (с гарантийным обслуживанием, ESR-3200, не менее 36 месяцев) с опцией ECCM-ESR-3200 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент ESR-3200 или эквивалент с характеристиками не хуже - 2 шт. | - 3.4.1. Интерфейсы: - 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+)/25GBASE-R (SFP28) не менее 12 шт. - Консоль RS-232 (RJ-45) не менее 1 шт. - USB 2.0 не менее 1 шт. - OOB не менее 1 шт. - Слот для microSD-карт не менее 1 шт. - 3.4.2. Производительность: - Производительность Firewall/ маршрутизации (фреймы 1518B) не менее 47,6 Гбит/с, 3,92M пакетов/с - Производительность Firewall/ маршрутизации (IMIX) не менее 21,6 Гбит/с, 3,93M пакетов/с - Производительность AppFirewall (EMIX) не менее 7,88 Гбит/с - Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B) не менее 33,6 Гбит/с; 2,77 М пакетов/с - Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B) не менее 6,99 Гбит/с, 600k пакетов/с - Производительность IPsec (IMIX) не менее 3,65 Гбит/с, 685k пакетов/с - Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456В) не менее 346 Мбит/с, 29,7 k пакетов/с - Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX) не менее 183 Мбит/с; 34,1k пакетов/с - Производительность IPS/IDS 10k правил (IMIX) не менее 2,15 Гбит/с; 389k пакетов/с - Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX) не менее 17,1 Гбит/с; 3,14M пакетов/с - Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX) не менее 16,8 Гбит/с, 3,09M пакетов/с - Максимальное количество одновременных подключений к RA L2TP-серверу не менее 170. - 3.4.3. Сетевые и сервисные функции: 3.4.3.1. Управление L2: - VLAN - LAG/LACP - Bridge - Зеркалирование SPAN/RSPAN - Семейство протоколов STP: rstp, vstp, mstp 3.4.3.2. Маршрутизация: - BGP - OSPFv3 - IS-IS - RIP(ng). 3.4.3.3. Туннелирование: - GRE - DMVPN - IPsec VPN 3.4.3.4. Удаленный доступ: - PPTP, Open VPN, WireGuard, L2TP over Ipsec - Поддержка PPPoE-/PPTP-/L2TP-клиента. 3.4.3.5. Безопасность: - ACL - Zone-based Firewall - Защита от DoS-/DDoS-/Spoof-атак - IPS/IDS - Фильтрация по приложениям. 3.4.3.6. Резервирование и кластеризация: - VRRP - Tracking - DHCP/Firewall failover - MultiWAN - Кластер по схеме 1+1. 3.4.3.7. Мониторинг: - Netflow - SNMP - Zabbix - SLA - Поддержка Syslog 3.4.3.8. Управление сервисами и качеством: - DHCP - NAT - QOS - HTTP/HTTPS Proxy 3.4.4. Физические характеристики: - RAM не менее 24 ГБ DDR4 - Flash-память не менее 8 ГБ eMMC. 3.4.5. Электротехнические параметры: - Максимальная потребляемая мощность 117 Вт - Питание 100–240 В AC, 50–60 Гц. 3.4.6. Эксплуатационные параметры: - Интервал рабочих температур от -10 до +45 °С - Интервал температуры хранения от -40 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 3.4.7. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 430x44x330 мм - Масса не более 5 кг. 3.4.8. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 3.4.9. Должна быть включена опция ECCM-ESR-3200 системы управления Eltex ECCM для управления и мониторинга сетевыми элементами Eltex: 1 сетевой элемент ESR-3200 3.4.10. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания ESR-3200 до 3 лет 3.4.11. Должны быть включены SFP-трансиверы для 10/100/1000 BASE-T (FH-ST2) в кол-ве 5 шт |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.5. | Модуль питания Ethernet-коммутатора Eltex PM165-220/12 для маршрутизаторов Eltex ESR-3200 (с гарантийным обслуживанием, PM165-220/12, не менее 36 месяцев) или эквивалент с характеристиками не хуже - 4 шт. | 3.5.1. Электротехнические параметры: - Максимальный диапазон входного напряжения АС 90–264 В - Номинальный диапазон входного напряжения АС 100–240 В AC - Входная частота 47–63 Гц - Пусковой ток не более 23 А - Выходное напряжение не менее 12 В - Максимальная выходная мощность не более 165 Вт. 3.5.2. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -40 до +70 °С - Температура хранения от -50 до +75 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 3.5.3. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 86x44x156 мм 3.5.4. Масса не более 0,5 кг. 3.5.5. Должно быть включено продление гарантийного обслуживания PM165-220/12 до 3 лет |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.6. | Оптический трансивер FH-Q28SR4CDM01 для коммутаторов Eltex MES 5400-24 или эквивалент с характеристиками не хуже - 8 шт. | - Тип модуля: многоволоконный - Скорость передачи данных: не менее 100 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 100 м - Форм-фактор модуля: QSFP28 - Разъём: MPO |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.7. | Оптический трансивер FH-SP851TCDL03 для коммутаторов Eltex MES5400-24 и маршрутизаторов Eltex ESR-3200 или эквивалент с характеристиками не хуже - 104 шт. | - Тип модуля: Двухволоконный - Скорость передачи данных: не менее 10 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 300 м - Форм-фактор модуля: SFP+ - Разъём: LC - Длина волны: 850 нм |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.8. | Патч-корд SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-3m или эквивалент с характеристиками не хуже - 100 шт. | - Тип соединения: LC-LC - Длина кабеля: не более 3 м - Полировка: UPC-UPC - Исполнение: многомодовый - Тип волокна: OM3 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3.9. | Коммутационный шнур NMC-PC4UA55B-030-C-WT или эквивалент. с характеристиками не хуже - 48 шт. | - Тип кабеля: U/UTP - Категория: не менее 6А - Длина кабеля: не более 3 м - Тип коннекторов: RJ45-RJ45 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4. | Комплект №4. Оборудование сети передачи данных Позиция 4 Таблицы 1.1 - 1 компл. |  | В составе: |  |  |  |  |
| 4.1. | Патч-корд SNR-PC-LC/UPC-MM-DPX-5m или эквивалент с характеристиками не хуже - 30 шт. | - Тип соединения: LC-LC - Длина кабеля: не более 5 м - Полировка: UPC-UPC - Исполнение: многомодовый - Тип волокна: OM3 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.2. | Коммутационный шнур NMC-PC4UA55B-050-C-WT или эквивалент с характеристиками не хуже - 30 шт. | - Тип кабеля: U/UTP - Категория: не менее 6А - Длина кабеля: не более 5 м - Тип коннекторов: RJ45-RJ45 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.3. | Оптический трансивер FH-S8512CDL05 для маршрутизаторов Eltex ESR-3200 или эквивалент с характеристиками не хуже - 4 шт. | - Тип модуля: двухволоконный (MM) - Скорость передачи данных: не менее 1 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 550 м - Форм-фактор модуля: SFP - Разъём: LC |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.4. | SFP-трансивер FH-ST2 для маршрутизаторов Eltex ESR-3200 или эквивалент с характеристиками не хуже - 4 шт. | - Скорость передачи данных: не менее 1 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 100 м - Форм-фактор модуля: SFP - Разъём: RJ-45 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.5. | Оптический трансивер FH-SP851TCDL03 для коммутаторов Eltex MES5400-24 и маршрутизаторов Eltex-3200 или эквивалент с характеристиками не хуже - 24 шт. | - Тип модуля: Двухволоконный - Скорость передачи данных: не менее 10 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 300 м - Форм-фактор модуля: SFP+ - Разъём: LC - Длина волны: 850 нм |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.6. | Оптический трансивер FH-SP852TCDL01 для коммутаторов Eltex MES5500-32, Eltex MES5400-24, Eltex MES5320-24 или эквивалент с характеристиками не хуже - 24 шт. | - Тип модуля: Двухволоконный - Скорость передачи данных: не менее 25 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 100 м - Форм-фактор модуля: SFP28 - Разъём: LC |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.7. | Коммутационный шнур NMC-PC4UA55B-030-C-WT или эквивалент с характеристиками не хуже - 12 шт. | - Тип кабеля: U/UTP - Категория: не менее 6А - Длина кабеля: не более 3 м - Тип коннекторов: RJ45-RJ45 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.8. | Модуль питания Ethernet-коммутатора Eltex для коммутаторов Eltex MES5320-24 PM165-220/12 или эквивалент с характеристиками не хуже - 2 шт. | 4.8.1. Электротехнические параметры: - Максимальный диапазон входного напряжения АС 90–264 В - Номинальный диапазон входного напряжения АС 100–240 В AC - Входная частота 47–63 Гц - Пусковой ток не более 23 А - Выходное напряжение не менее 12 В - Максимальная выходная мощность не более 165 Вт. 4.8.2. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -40 до +70 °С - Температура хранения от -50 до +75 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 4.8.3. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 86x44x156 мм - Масса не более 0,5 кг. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.9. | Вентиляционная панель 4WIRE-2FAN1 с воздушным потоком Front-to-Back для коммутаторов MES5410-48 и MES5500-32 или эквивалент с характеристиками не хуже - 10 шт. | - Тип вентиляции: Front-to-Back |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.10. | Модуль питания Ethernet-коммутатора Eltex для коммутаторов Eltex MES5500-32 PM600-220/12 или эквивалент с характеристиками не хуже - 2 шт. | 4.10.1. Электротехнические параметры: - Максимальный диапазон входного напряжения АC 176–264 В - Номинальный диапазон входного напряжения АС 200–240 В - Входная частота 47–63 Гц - Выходное напряжение 12 В - Максимальная выходная мощность 600 Вт. 4.10.2. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -10 до +50 °С - Температура хранения от -40 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата). 4.10.3. Размеры: - Габариты (ШxВxГ) не более 55x40x354 мм - Масса не более 1,05 кг. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.11. | Коммутатор Eltex MES2300B-24 или эквивалент с характеристиками не хуже - 5 шт. | 4.11.1. Интерфейсы: - 10/100/1000BASE-T (RJ-45) не менее 24 шт. - 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) не менее 4 шт. - Консольный порт RS-232 (RJ-45) не менее 1 шт. 4.11.2. Производительность: - Пропускная способность не менее 128 Гбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта не менее 95,2 MPPS - Объем буферной памяти не менее 1,5 МБ - Объем ОЗУ (DDR4) не менее 2 ГБ - Объем ПЗУ (RAW NAND) не менее 512 МБ - Таблица MAC-адресов не менее 16384 - Количество ARP-записей не менее 1981 - Таблица VLAN не менее 4094 - Количество L2 Multicast-групп не менее 2048 - Количество правил SQinQ не менее 1320 (ingress), 654 (egress) / 654 (ingress), 1320 (egress) - Количество правил MAC ACL не менее 1974 - Количество правил IPv4/IPv6 ACL 1974/987 - Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast не менее 4063 - Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast не менее 1014 - Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast (IGMP Proxy, PIM) не менее 1981 - Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast (IGMP Proxy, PIM) не менее 505 - Количество VRRP-маршрутизаторов не менее 255 - Максимальное количество ECMP-групп не менее 1024 - Максимальное количество путей в ECMP-группе не менее 8 - Количество VRF не менее 16 (включая VRF по умолчанию) - Количество L3-интерфейсов не менее 2032 - Link Aggregation Groups (LAG) не менее 123, до 8 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS не менее 8 выходных очередей для каждого порта - Поддержка Jumbo-фреймов максимальный размер пакетов не более 10240 байт - Стекирование не менее 8 устройств. 4.11.3. Функциональные возможности: 4.11.3.1. Функции интерфейсов: - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back Pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (SPAN, RSPAN) - Стекирование. 4.11.3.2. Функции при работе с МAC-адресами: - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические записи MAC (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping. 4.11.3.3. Поддержка VLAN: - Поддержка Voice VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP - Поддержка Subnet-based VLAN. 4.11.3.4. Функции L2 Multicast: - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Mullticast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе хоста/порта - Поддержка Pim-Snooping - Поддержка функции IGMP proxy-report - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier - Поддержка MVR. 4.11.3.5. Функции L2: - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE802.1s) - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Flex-link - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT). 4.11.3.6. Функции L3: - Статические IP-маршруты IPv4 и IPv6 - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS (IPv4 Unicast) - Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS) - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка Proxy ARP - Policy-Based Routing (IPv4) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP - Балансировка нагрузки ECMP - Поддержка функции IP Unnumbered - Поддержка протокола GRE - Поддержка технологии VRF lite. 4.11.3.7. Функции Link Aggregation: - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm - Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG). 4.11.3.8. Поддержка IPv6: - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6. 4.11.3.9. Сервисные функции: - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet. 4.11.3.10. Функции обеспечения безопасности: - Защита от несанкционированных DHCP-серверов (DHCP - Snooping) - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - First Hop Security - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI - ACL (Списки управления доступом): - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes). 4.11.3.11. Основные функции качества обслуживания (QoS): - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка класса обслуживания 802.1p - Поддержка Storm Control для различного трафика (broadcast,multicast, unknown unicast) - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Классификация траффика на основе ACL - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Назначение меток VLAN на основании ACL - Настройка приоритетов 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP - Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP - 802.3ah Ethernet Link OAM - 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков). 4.11.3.12. Основные функции управления: - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP/SFTP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol) - Клиент NTP (Network Time Protocol), cервер NTP, одноранговый узел NTP - Traceroute - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - LLDP (IEEE 802.1ab) - Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера - TACACS+ - Управление доступом к коммутатору — уровни привилегий для пользователей - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS, TACACS+ - Сервер SSH, сервер Telnet - Клиент SSH, клиент Telnet - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка DHCP - DHCP Relay - DHCP Option 12 - Сервер DHCP - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование пароля - Восстановление пароля - Ping (поддержка IPv4/IPv6). 4.11.3.13. Функции мониторинга: - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON - Поддержка IP SLA - Поддержка мониторинга загрузки CPU по задачам и по типу - трафика - Мониторинг оперативной памяти (RAM) - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM. 4.11.3.14. Стандарты MIB/IETF: - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet - МЭК 61850 4.11.4. Электротехнические параметры: - Максимальная потребляемая мощность 50 Вт - Питание 100–240 В AC, 50–60 Гц, 12 В DC - Тепловыделение не более 27 Вт - Аппаратная поддержка Dying Gasp нет. 4.11.5. Эксплуатационные параметры: - Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50 °С - Температура хранения от -50 до +70 °С - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата) - Охлаждение пассивное - Максимальный уровень акустического шума: - с передней панели, max < 33 дБ - с задней панели, max < 33 дБ. 4.11.6. Размеры: - Исполнение 19", 1U - Габариты (ШxВxГ) не более 430х44х204 мм - Масса не более 2,8 кг. 4.11.7. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.12. | Кабель FH-DP10T30QQ03 для коммутаторов Eltex MES5500-32 или эквивалент с характеристиками не хуже - 4 шт. | - Тип кабеля: DAC - Скорость передачи данных: не менее 100 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 3 м - Форм-фактор модуля: QSFP28 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.13. | 13. Кабель FH-DP10T30QS02 для коммутаторов Eltex MES5500-32 или эквивалент с характеристиками не хуже - 4 шт. | - Тип кабеля: DAC Breakout - Скорость передачи данных: не менее 100 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 2 м - Форм-фактор модуля: QSFP28 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 4.14. | Оптический патч-корд FH-SX-MMF-MPO-UPC-OM3-03 или эквивалент с характеристиками не хуже - 10 шт. | - Тип патч-корда: Female - Дальность передачи: не менее 3 м - Разъем: MPO - Тип полировки: UPC/UPC |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 5. | Сервер резервного копирования Позиция 5 Таблицы 1.1 - 1 шт. | Сервер RS202A-52C 2CHB8MBC1NQS2NCT1SBG3DAM1ODK1OAO2ODG4OEW1OAC1W3R или эквивалент с характеристиками не хуже: 5.1.1. Серверная платформа: - Исполнение: для монтажа в 19” серверную стойку - Монтажная высота: не более 2U - Монтажная глубина: не более 815 мм и 40 мм на элементы крепления - Симметричное расположение блоков питания по разным сторонам продольной оси серверного шасси для оптимизации охлаждения - Максимальное количество установленных процессоров: не менее 2 шт. - Поддержка процессоров с максимальным количеством ядер: не менее 192 шт. - Максимальное количество накопителей форм-фактора 2.5” (SFF): не менее 28 шт. - Интерфейс поддерживаемых накопителей SATA, SAS, NVMe - Поддержка SAS-4 24G - Возможность подключения накопителей SATA форм-фактора 2.5” (SFF) без использования дополнительных контроллеров: не менее 4 шт. - Возможность подключения накопителей NVMe стандарта U.2 без использования дополнительных контроллеров: не менее 4 шт. - Количество свободных разъёмов M.2 для устройств форм-факторов 2280 или 22110: не менее 2 шт. - Количество слотов, поддерживающих карты расширения PCIe x16, шт. (включая слоты OCP): не менее 6 шт. - Слоты стандарта OCP 3.0 PCIe x16: не менее 2 шт. - Встроенные сетевые порты 1 Гбит/c, не занимающие слоты расширения PCIe не менее 3 шт. - Выделенный разъем для мониторинга и управления сервером, поддерживающего коннектор 8P8C - Количество портов USB 3.2 на передней панели: не менее 2 шт. - Количество портов USB 3.2 на задней панели: не менее 2 шт. - Выделенный порт типа Mini DisplayPort - Поддержка D-Sub - Светодиоды на передней панели отображающие: активность сервера, состояние сервера, идентификация сервера, активность накопителей, активность сетевых интерфейсов - Аппаратная кнопка для немаскируемого прерывания (NMI) на передней панели: - Аппаратное резервирование микросхемы BMC - Аппаратное резервирование микросхемы базовой системы ввода-вывода (BIOS) - Замена микросхемы базовой системы ввода-вывода (BIOS) без замены материнской платы. 5.1.2. Вычислительная подсистема: - Количество установленных процессоров: не менее 2 шт. - Количество ядер одного установленного процессора: не менее 128 шт. - Количество вычислительных потоков одного установленного процессора: не менее 256 шт. - Базовая частота установленного процессора без учета динамического повышения частоты: не менее 2,7 ГГц - Размер кэш-памяти одного установленного процессора: не менее 512 МБ. 5.1.3. Подсистема оперативной памяти - Поддержка оперативной памяти DDR5 ECC - Количество слотов для установки модулей памяти: не менее 24 шт. - Максимальный общий объем оперативной памяти, поддерживаемый сервером: не менее 6 ТБ - Максимальная частота модулей памяти, поддерживаемая сервером: не менее 6400 МГц - Количество установленных модулей памяти: не менее 8 шт. - Объем одного установленного модуля памяти: не менее 128 ГБ - Частота установленных модулей памяти: не менее 5600 МГц. 5.1.4. Подсистема хранения: - Установленный накопитель - Количество установленных SFF накопителей не менее 3 шт. - Объем каждого установленного накопителя не менее 480 ГБ - Стандарт установленного накопителя: SATA, SSD - Количество перезаписей в день для установленного накопителя: не менее 1. 5.1.5. Контроллер подсистемы хранения данных: - Выделенный аппаратный контроллер подсистемы хранения данных - Возможность прямого подключения накопителей без коммутирующего устройства (плата), обеспечивающего подключение нескольких накопителей к одному интерфейсу контроллера подсистемы хранения данных - Интерфейс подключения контроллера PCIe x8 - Интерфейс накопителей, поддерживаемых контроллером: SATA, SAS, NVMe - Разъемы для подключения накопителей на контроллере SFF-8654. 5.1.6. Контроллер ЛВС тип 1 – не менее 2 шт.: - Интерфейс не хуже PCI Express 4x8 - Типоразмер контроллера ЛВС: OCP 3.0 - Количество портов на контроллере должно быть не менее 2 шт. типа SFP28 - Поддерживаемые протоколы сетевого порта – Ethernet - Поддержка режима ПДП (RDMA или RoCE v2) - Скорость каждого сетевого порта Ethernet не менее 25 Гбит/c - В составе контроллера ЛВС должны быть установлены оптические модули типа SFP28 с поддержкой скорости 25 Гбит/с – не менее 2 шт. 5.1.7. Адаптер Fiber Channel – не менее 1 шт.: - Наличие установленных оптических модулей типа Fiber Channel с поддержкой скорости 16 Гбит/с 5.1.8. Подсистема охлаждения: - Количество модулей охлаждения: не менее 4 шт. - Резервирование модулей охлаждения по схеме N+1 - Возможность замены модулей охлаждения без выключения питания и остановки работы сервера - Автоматическое управление модулями охлаждения - Поддержка процессоров с TDP до 500 Вт включительно без перегрева и снижения производительности. 5.1.9. Подсистема электрического питания: - Количество установленных блоков питания: не менее 2 шт. - Резервирование блоков питания по схеме N+1 - Возможность замены блоков питания без выключения питания и остановки работы сервера - Индикация состояния блоков питания - Мощность используемого блока питания: не менее 2000 Вт - Подключение блока питания к материнской плате без использования внутренних проводов - Уровень энергоэффективности блока питания Platinum. 5.1.10. Подсистема удаленного управления: - Доступ к консоли удаленного управления через web-браузер без использования дополнительных надстроек и расширений по протоколу http или https - Поддержка протоколов контроллером удаленного управления: RedFish, IPMI 2.0, SNMP 3.0, SSH - Поддержка контроллером удаленного управления методов авторизации: LDAP, AD - Поддержка службы отправки сервисных сообщений по протоколу SMTP - Сбор информации о встроенном программном обеспечении CPLD, PCIe устройств, BMC и BIOS - Удалённая графическая консоль сервера, доступная не зависимо от наличия и типа установленной на сервер операционной системы - Аудит действий пользователей (Audit log) - Отслеживание событий установки и деинсталляции компонентов «горячей» замены - Возможность создания локальных пользователей с предопределенными правами доступа: не менее 16 - Поддержка служб инвентаризации компонентов сервера - Возможность использования собственного SSL сертификата безопасности - Доступ к удаленной консоли на основе Java и VNC клиентов - Возможность обновления, встроенного ПО компонентов сервера - Аппаратное резервирования микросхем хранения встроенного программного обеспечения контроллера удалённого управления - Тактовая частота микроконтроллера управления: не менее 1 ГГц - Объем поддерживаемой памяти микроконтроллером управления: не менее 2 ГБ 5.1.11. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 5.1.12. Должна быть включена техническая поддержка сроком не менее 3 лет. 5.1.13. Должен быть включен кабель питания C13-C14 длиной не менее 1,8 м в кол-во 2 шт. 5.1.14. Должен быть включен кабель Slimline x8 to 2x Slimline x4 (OAO, Tri-mode) в кол-во 1 шт. 5.1.15. Должны быть включены рельсы полного выдвижения – 1U/2U RS_02 или эквивалент с характеристиками не хуже 5.1.16. Должен быть включен кабельный органайзер, 5.1.17. Должен быть включен Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 4, PCIe без ФДСЧ, A7, сертификат ФСТЭК России (Sobol-4 PCIe A7 FSTEC-NORNG-SP1Y) в кол-ве 1 шт. 5.1.18. Должны быть включены идентификаторы Rutoken ЭЦП (ID-Rutoken-ECP) в кол-ве 2 шт. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Ленточная библиотека, Позиция 6 Таблицы 1.1 - 1 шт. | Ленточная библиотека Mobius MS-TL LTO Auto-loader или эквивалент с характеристиками не хуже: 6.1.1. Базовый модуль: - высота основного корпуса не более 3U - шасси - роботизированная рука - привод - базовый модуль контроллера - ленточный магазин. 6.1.2. Привод: - Half-height LTO 9 driver не менее 3 шт. - Интерфейс – Fiber Channel - Наличие установленных оптических модулей типа Fiber Channel с поддержкой скорости 8Гбит/с – не менее 3 шт. 6.1.3. Картридж: - Ultrium 9 data не менее 80 шт. - Емкость 1 картриджа не менее 18 ТБ 6.1.4. Чистящий картридж: - Чистящий картридж LTO не менее 3 шт. 6.1.5. Сетевой кабель: - Тип кабеля LC/LC - Количество кабелей не менее 6 шт. 6.1.6. Питание: - Шнур питания не менее 4,3 м - Количество не менее 2 шт - Тип вилки в сеть- европейская - Номинальный ток не менее 10 А - Номинальное напряжение не более 250 В - Тип вилки в устойство- C13-C14 6.1.7. Связь с сервером резервного копирования: - Контроллер HBA Fiber Chanel 8 Гбит/с: не менее 4 портов. 6.1.8. Наличие установленных оптических модулей типа Fiber Channel с поддержкой скорости 8 Гбит/с – не менее 3 шт. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Терминальный сервер, Позиция 7 Таблицы 1.1 - 1 шт. | Сервер ГРАВИТОН С2041И (1xS4210R-1x16GD4-1x8IRAID2-2x6TB7,2R3T-1xSTR-2x450W-3YST) или эквивалент с характеристиками не хуже: Процессор: 1 x 2nd Gen Intel Xeon Scalable 2 (Intel Xeon Silver 4210R) Чипсет: Intel С621 Сокет: 2 x LGA 3647 TDP: до 165 Вт Тип оперативной памяти: 16 x DIMM DDR4 Registered ECC Поддерживаемые модули: DDR4 RDIMM: 64 ГБ, 32 ГБ, 16 ГБ, 8 ГБ; LRDIMM: 128 ГБ, 64 ГБ Кол-во модулей оперативной памяти: 1x16 Гб DDR4 RDIMM Форм-фактор: 1U Слоты расширения: 2 x PCI-E 3.0 х8 низкопрофильный Модуль управления: BMC Aspeed AST2500; Выделенный порт IPMI (RJ45) Сеть: 4 х 1 Гбит/с RJ-45 (Marvell 88E1543); Выделенный порт управления (1 Гбит/с RJ-45) Дисковая подсистема: 4 х 3.5/2.5" SATA/SAS hot-swap на передней панели; microSD слот под гипервизор Порты на задней панели: 1 х VGA; 4 х USB 3.0; 1 x COM; 5 х RJ45; UID-кнопка Дополнительные разъемы: М.2 E-key (тип 2230/2242/2260/2280); NMI; Внутренний USB 2.0 Type A Подсистема охлаждения: 4 x 40 мм вентилятора штатно с возможностью установки еще 2-ух дополнительных вентиляторов Передняя панель: Кнопка включения питания; UID-кнопка; 2 x USB 3.0; Индикатор питания; 2 индикатора сетевой активности; Индикатор UID; Индикатор активности HDD; Индикатор состояния системы. Адаптер питания: 2 х 450Вт 80+ Gold, с поддержкой горячей замены Поддерживаемые ОС и системы виртуализации: Astra Linux; RedOS; BaseALT; ROSA; zVirt Габариты изделия: 660 x 438.5 x 43.5 мм |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 8. | АРМ, Позиция 8 Таблицы 1.1 - 1 шт. | Ноутбук Гравитон Graviton N15i (15,6”/1920 x 1080/ i5-10210U / 32 ГБ DDR4 SO-DIMM /1 х М.2 SSD) или эквивалент с характеристиками не хуже: Диагональ дисплея: 15,6″ Тип матрицы: IPS Разрешение: 1920 x 1080 FHD Антибликовое покрытие Процессор: Intel Core i5-10210U Модель видеокарты: Intel UHD Graphics 620 Объем оперативной памяти: 32 ГБ Тип оперативной памяти: DDR4 SO-DIMM, 2 слота Объем накопителя SSD: 512 ГБ Тип накопителя: Твердотельный накопитель SSD M.2 NVMe Слоты расширения: 1 x HDD/SSD 2,5″ до 2 ТБ; 1 х M.2 2230 (поддержка АПМДЗ) Веб-камера: 2 Мп Аудиосистема: 2 динамика по 1 Вт Сеть: 1 Гбит/с Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11aс + Bluetooth 4.2 Порты: • 3 х USB 3.2 Gen 1 • 1 x USB 3.1 Type-C (с поддержкой питания) • 1 x HDMI v2.0 • 1 x VGA • 1 x RJ-45 • 1 x кардридер • 1 x комбинированный аудиоразъем 3,5 мм Безопасность: Кнопка выключения питания камеры; Кнопка моментального выхода из сессии пользователя; Разъем для замка Kensington® Lock Аккумулятор: Литий-ионный, 6000 мА·ч, 45,6 Вт·ч, 7,6 В Адаптер питания: 19 В * 2,1 А, 40 Вт Габариты изделия: 372,6 x 250,5 x 24,8 мм Вес: 1,7 кг В комплект поставки должен входить блок питания с кабелем. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 9. | Комплект №5. Система межсетевого экранирования, Позиция 9 Таблицы 1.1 - 1 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Аппаратный межсетевой экран UG-NGFW-HW-E3010 (с гарантией для аппаратного межсетевого экрана не менее 36 месяцев (UG-NGFW-WE-E3010-C1-2Y)) или эквивалент с характеристиками не хуже - 2 шт. | - 9.1.1. Параметры межсетевого экранирования: - FW L3/L4, трафик UDP 1518 байт: не менее 100 Гбит/с - FW L3/L4, трафик EMIX: не менее 95 Гбит/с - FW L3/L4, максимальное кол-во новых сессий в секунду: не менее 320 000 - FW L3/L4, максимальное кол-во сессий для протокола TCP: не менее 14 000 000 - FW L7, трафик EMIX: не менее 40 Гбит/с - FW L7, максимальное кол-во новых сессий в секунду: не менее 115 000 - FW L7+IPS, трафик EMIX: не менее 13,5 Гбит/с - FW L7+IPS, максимальное кол-во новых сессий в секунду: не менее 78 000 - FW L7+IPS+CF, трафик HTTP, размер ответа 256 КБ: не менее 8,2 Гбит/с - FW L7+IPS+CF, трафик HTTPS (TLSv1.2), размер ответа 256 КБ: не менее 5,5 Гбит/с - NGFW, трафик EMIX: не менее 2,6 Гбит/с 9.1.2. Аппаратная конфигурация: - Центральный процессор не менее 1 х CPU, 24 ядра, 2,85–4 ГГц - Оперативная память не менее 8 х DDR4, 8 ГБ, ECC, REG - Запоминающее устройство не менее 1 х SSD 1 ТБ. 9.1.3. Интерфейсы: - RJ45 для передачи данных не менее 8 шт. (8 c bypass) - RJ45 для консоли RS-232 не менее 1 шт. - RJ45 для IPMI не менее 1 шт. - USB 3.0 Type-A не менее 2 шт. - VGA не менее 1 шт. - Дополнительные слоты для установки сетевых карт (NIC) не менее 3 шт. 9.1.4. Электропитание: - Количество блоков питания не менее 2 шт., встроенные - Наличие функции «горячей замены» - Напряжение не менее 220 В - Потребляемая мощность не более 550 Вт. 9.1.5. Охлаждение: - Вентиляторы не менее 5 шт. 9.1.6. Размеры: - Габариты (ШхВхГ) не более 438х610х44 мм 9.1.7. Эксплуатационные параметры: - Температура 0 – +40 С⁰ - Относительная влажность при эксплуатации не более 80 % (без образования конденсата) 9.1.8. Количество пользователей не более 1 500. 9.1.9. Должно быть включено продление гарантии для аппаратного межсетевого экрана на 24 месяца UG-NGFW-WE-E3010-C1-2Y, 9.1.10. Должна быть включена Сетевая карта 4*10 Гб/c для UserGate D200, D500, E1000, E3000 и F8000 (UG-HDW-NCS410) в кол-ве 1 шт. |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 9.2. | Сетевая карта для аппаратного межсетевого экрана 4*10 Гбит/c UG-HDW-NCS410 или эквивалент (для аппаратного межсетевого экрана UG-NGFW-HW-E3010) - 2 шт. | Сетевая карта для аппаратного межсетевого экрана 4*10 Гбит/c UG-HDW-NCS410 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 9.3. | Модуль оптический UG-HDW-TSR или эквивалент (для сетевой карты) с характеристиками не хуже - 16 шт. | - Тип SFP модуля: DDM - Скорость передачи данных: не менее 10 Гбит/с - Дальность передачи SFP: не менее 500 м - Длина волны SFP: не менее 850 нм - Разъём: LC |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 10. | Комплект №6. Модуль криптошифрования, Позиция 10 Таблицы 1.1 - 1 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 10.1. | - Комплекс безопасности «Континент». Версия 4. Узел безопасности. Аппаратная платформа IPC-R3000. KC2 (K4-R3000-HW-KC2-SP1Y) или эквивалент с характеристиками не хуже - 2 шт. | - 10.1.1. Производительность: - L3 VPN (Трафик UDP, средний размер пакета 1500 байт): не менее 9 000 Мбит/сек - L3 VPN (HTTP, 250 кбайт): не менее 8 000 Мбит/сек - IPsec ГОСТ Р 34.12 (Магма) (Трафик UDP, средний размер пакета 1500 байт): не менее 6 000 Мбит/сек - IPsec ГОСТ Р 34.12 (Магма) (HTTP, 250 кбайт): не менее 5 200 Мбит/сек - IPsec RSA-AES (Трафик UDP, средний размер пакета 1500 байт): не менее 4 600 Мбит/сек - IPsec RSA-AES (HTTP, 250 кбайт): не менее 5 200 Мбит/сек - Максимальное количество одновременных TCP-сессий: не менее 10 000 000 - Количество новых подключений в секунду: не менее 157 000 10.1.2. Технические характеристики: - Форм-фактор: 1U - Накопитель: SSD 960 ГБ - Общее количество сетевых интерфейсов: 8x10/100/1000BASE-T RJ45; 8x 10G SFP+ - USB порты: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 - Другие интерфейсы: 1x COM порт RJ45; 1x VGA для монитора (D-Sub); 1x порт с разъемом RJ12 для подключения считывателя iButton - Блок питания: 2 х 300 Вт с функцией горячего резервирования, ~100-240 В, 3-5 А, 50-60 Гц - Температурный режим: от 5˚С до 45˚С - Допустимая относительная влажность: от 5% до 85% - Допустимое атмосферное давление: от 84 до 107 кПа - Габаритные размеры (мм): 500 x 430 x 44 10.1.3. Сертификаты: - Сертификат ФСТЭК России: УД 4 - Сертификат ФСБ России: СКЗИ класса КС2 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 10.2. | - Комплекс безопасности "Континент". Версия 4. Узел безопасности. Аппаратная платформа IPC-R1000. ЦУС или эквивалент с характеристиками не хуже – 2 шт. | - 10.2.1. Производительность: - Межсетевой экран (L4): до 40 000 Мбит/сек - Межсетевой экран (L7): до 22 500 Мбит/сек - NGFW: до 7 000 Мбит/сек - Threat Protection: до 4 900 Мбит/сек - L2 IPS: до 7 000 Мбит/сек - L3 VPN (Трафик UDP, средний размер пакета 1500 байт): не менее 8 000 Мбит/сек - L3 VPN (HTTP, 250 кбайт): не менее 7 000 Мбит/сек - IPsec ГОСТ Р 34.12 (Магма) (Трафик UDP, средний размер пакета 1500 байт): не менее 4 300 Мбит/сек - IPsec ГОСТ Р 34.12 (Магма) (HTTP, 250 кбайт): не менее 4 100 Мбит/сек - IPsec RSA-AES (Трафик UDP, средний размер пакета 1500 байт): не менее 3 800 Мбит/сек - IPsec RSA-AES (HTTP, 250 кбайт): не менее 4 700 Мбит/сек - Максимальное количество одновременных TCP-сессий: не менее 10 000 000 - Количество новых подключений в секунду: не менее 156 000 - Подключения ЦУС: не менее 500 устройств 10.2.2. Технические характеристики: - Форм-фактор: 1U - Накопитель: SSD 480 ГБ - Общее количество сетевых интерфейсов: 8x10/100/1000BASE-T RJ45; 4x 10G SFP+ - USB порты: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 - Другие интерфейсы: 1x COM порт RJ45; 1x VGA для монитора (D-Sub); 1x порт с разъемом RJ12 для подключения считывателя iButton - Блок питания: 2 х 300 Вт с функцией горячего резервирования, ~100-240 В, 3-5 А, 50-60 Гц - Температурный режим: от 5˚С до 45˚С - Допустимая относительная влажность: от 5% до 85% - Допустимое атмосферное давление: от 84 до 107 кПа - Габаритные размеры (мм): 500 x 430 x 44 10.2.3. Сертификаты: - Сертификат ФСТЭК России: NGFW, МЭ А4, МЭ Б4, МЭ Д4, СОВ 4, УД 4 - Сертификат ФСБ России: СКЗИ класса КС2 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 10.3. | - Комплекс безопасности «Континент». Версия 4. Узел безопасности. Аппаратная платформа IPC-R1000. KC2 (K4-R1000-HW-KC2-SP1Y) или эквивалент с характеристиками не хуже 1 шт. | - 10.3.1. Производительность: - Межсетевой экран (L4): до 40 000 Мбит/сек - Межсетевой экран (L7): до 22 500 Мбит/сек - NGFW: до 7 000 Мбит/сек - Threat Protection: до 4 900 Мбит/сек - L2 IPS: до 7 000 Мбит/сек - L3 VPN (Трафик UDP, средний размер пакета 1500 байт): не менее 8 000 Мбит/сек - L3 VPN (HTTP, 250 кбайт): не менее 7 000 Мбит/сек - IPsec ГОСТ Р 34.12 (Магма) (Трафик UDP, средний размер пакета 1500 байт): не менее 4 300 Мбит/сек - IPsec ГОСТ Р 34.12 (Магма) (HTTP, 250 кбайт): не менее 4 100 Мбит/сек - IPsec RSA-AES (Трафик UDP, средний размер пакета 1500 байт): не менее 3 800 Мбит/сек - IPsec RSA-AES (HTTP, 250 кбайт): не менее 4 700 Мбит/сек - Максимальное количество одновременных TCP-сессий: не менее 10 000 000 - Количество новых подключений в секунду: не менее 156 000 - Подключения ЦУС: не менее 500 устройств 10.3.2. Технические характеристики: - Форм-фактор: 1U - Накопитель: SSD 480 ГБ - Общее количество сетевых интерфейсов: 8x10/100/1000BASE-T RJ45; 4x 10G SFP+ - USB порты: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 - Другие интерфейсы: 1x COM порт RJ45; 1x VGA для монитора (D-Sub); 1x порт с разъемом RJ12 для подключения считывателя iButton - Блок питания: 2 х 300 Вт с функцией горячего резервирования, ~100-240 В, 3-5 А, 50-60 Гц - Температурный режим: от 5˚С до 45˚С - Допустимая относительная влажность: от 5% до 85% - Допустимое атмосферное давление: от 84 до 107 кПа - Габаритные размеры (мм): 500 x 430 x 44 10.3.3. Сертификаты: - Сертификат ФСТЭК России: NGFW, МЭ А4, МЭ Б4, МЭ Д4, СОВ 4, УД 4 - Сертификат ФСБ России: СКЗИ класса КС2 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 10.4. | Установочный комплект. «Континент ZТN Клиент», КС1, КС2, КС3, исполнение 1, 2, 3, 5, 7 (HSEC-ZTN-WIN-DISK-KC1_КС2_КС3-1) или эквивалент с характеристиками не хуже - 1 шт. | Установочный комплект. «Континент ZТN Клиент», КС1, КС2, КС3, исполнение 1, 2, 3, 5, 7 (HSEC-ZTN-WIN-DISK-KC1_КС2_КС3-1) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 10.5. | Установочный комплект «Континент ZТN Клиент», КС1, КС2, КС3 исполнение 8, 9, 10 (HSEC-ZTN-LIN-DISK-KC1_КС2_КС3-1) или эквивалент с характеристиками не хуже - 1 шт. | Установочный комплект «Континент ZТN Клиент», КС1, КС2, КС3 исполнение 8, 9, 10 (HSEC-ZTN-LIN-DISK-KC1_КС2_КС3-1) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 10.6. | Модуль трансивера SC-SFP+-SR -10G или SFP+-SR-0.5-D (SFP+-SR-10G-0.5-D.) или эквивалент с характеристиками не хуже - 20 шт. | Модуль трансивера SC-SFP+-SR -10G или SFP+-SR-0.5-D (SFP+-SR-10G-0.5-D.) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 11. | Комплект №7. Средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак), Позиция 11 Таблицы 1.1 - 1 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Сервер «Аквариус» T50 D212AC (АМПР.466539.182) (RC2S/2xS4316/16DDR4R_16G_2R8/2SSD480_RI/8SSD7T6_SAS_RI/RAID_G4_24P_8G/CVM/mNIC_OCP3_1G4P_RJ45/DCI_S_S2Y/DCI_OL_S1Y/PRAIL2U/2PSU1200P/2CBL_C13C14_3M) или эквивалент с характеристиками не хуже - 1 шт. | 11.1.1. Шасси: - Тип корпуса: Стоечный - Тип шасси: 12 LFF. 11.1.2. Процессоры: - Семейство процессоров: Xeon Scalable 3-го поколения - Максимальное количество процессоров: 2 - Процессоры: Intel Xeon Silver 4316 в кол-ве 2 шт. - Термопакет: до 270 Вт - Набор микросхем: C621A - Аппаратная поддержка виртуализации: Да - Поддерживаемая архитектура набора команд процессора: х86-64 11.1.3. Оперативная память: - Кол-во слотов оперативной памяти: 32 - Стандарт: DDR4 - Форм-фактор: DIMM - Тип: LRDIMM; RDIMM - Макс. скорость передачи данных (МТ/с): 3200 - Макс. объем оперативной памяти (DDR): 8 TB (32 x 256 GB) 11.1.4. Накопители информации: - Максимально доступное количество накопителей: 20 - Накопители на передней панели: 12 × LFF/SFF (SAS/SATA/NVMe) с горячей заменой - Накопители на задней панели: не более 4 x SFF (SAS/SATA или NVME) с горячей заменой - Накопители внутренние: 2 × M.2 Key M 2242/2280/22110 SATA/PCIe Gen3 x2 - Интегрированный дисковый контроллер: VROC SATA RAID 0, 1, 5, 10 11.1.5. Сетевая подсистема - Встроенный сетевой адаптер: 1 x 2.5GBASE-T (I225/226) 11.1.6. Слоты расширения - Общее количество слотов расширения: 9 - Слоты расширения PCIe: 1 x PCIe Gen3 x8 LP; 2 × PCIe Gen4 x8 (FH¾L); 4 × PCIe Gen4 x8 (x16) FHFL - Слоты расширения OCP: 2 x OCP 3.0 SFF (PCIe Gen4 x16) - Слоты расширения M.2: 1 x M.2 Key A для установки АПМДЗ форм-фактора M.2 A-E 2230 11.1.7. Конфигурация слотов расширения (райзеров) - Возможность установки плат стандарта PCIe: 4.0 - Количество слотов для установки райзеров: 3 - Корзина для накопителей: 2 или 4 × SFF HDD/SSD - Графические ускорители: не более 4 × однослотовых адаптеров 75 Вт, форм-фактора FH ¾L или не более 2 × двухслотовых адаптеров 300 Вт, форм-фактора FHFL 11.1.8. Графическая подсистема - Встроенный графический контроллер: Aspeed AST2500 11.1.9. Порты ввода-вывода - Внутренние: 2 × USB 3.0 Type-A - Фронтальные: 1 × USB 3.0 Type-A; 1 × USB 2.0 Type-C - Задняя панель: 1 × MicroSD для BMC; 1 × VGA; 1 × последовательный порт с интерфейсом mini-USB Type-B; 1 × USB 2.0 Type-C; 2 × USB 3.0 Type-A 11.1.10. Система охлаждения - Тип системы охлаждения: Активная - Кол-во вентиляторов: 6 - Тип вентиляторов: Общая съемная корзина вентиляторной группы. Двухроторные вентиляторы с горячей заменой (60мм), PWM управление, мониторинг скорости вращения и индикатор отказа - Уровень резервирования установленных блоков охлаждения: N+1 11.1.11. Блоки питания - Тип системы питания: Внутренняя - Количество: 2 - Тип электропитания: AC / DC / HVDC - Номинальная мощность одного блока питания для AC: 1200 Вт, напряжение 230 В - Функции: Активный PFC - Энергоэффективность: 80 PLUS Platinum / Titanium с горячей заменой - Поддержка BBU: Да 11.1.12. Индикация - 1 × Состояние питания (передняя и задняя панели) - 1 × Активность сетевых интерфейсов в том числе BMC (передняя и задняя панели) - 1 × Состояние (передняя и задняя панели) - 1 × Идентификация (передняя и задняя панели) - 1 × Активность накопителей (общая) - 12 × Активность и статус накопителей (для каждого накопителя с горячей заменой) 11.1.13. Управление - Контроллер: Аквариус Командир (AST2500) - Протоколы: IPMI 2.0, SNMP 3.0, Redfish - Графический интерфейс: Аквариус Командир (KVMoIP, Remote media redirection) - Выделенный порт удалённого управления сервером: 1 × 1000BASE-T - Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления: Автоматическое уведомление о событиях по электронной почте; Видеозапись с экрана действий администратор; Доступ к основным характеристикам состоянию сервера; Дублирование загрузочного образа контроллера сервера; Обеспечение перенаправления графической консоли по сети; Поддержка веб-интерфейса; Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO) 11.1.14. Физические характеристики - Габариты (В x Ш x Г), мм: 87,4 x 448 x 815,1 - Форм-фактор: 2U 11.1.15. Поддержка операционных систем - Astra Linux 1.7.5 и выше - Альт Сервер 10 - РЕД ОС 7.3 и выше 11.1.16. Диапазон температур - Во время работы: от 10 °C до 35 °C 11.1.17. Относительная влажность (без конденсации) - Во время работы: от 40 до 80 % при плюс 25 °С |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 12. | Комплект №8. Брокер сетевых пакетов, Позиция 12 Таблицы 1.1 - 1 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 12.1. | - Брокер сетевых пакетов DS Integrity-40G EVO, с двумя сменными блоками питания AC 220В (DSI-40EVO-B00) или эквивалент с характеристиками не хуже - 1 шт. | - 12.1.1. Пропускная способность: 1,44 Тбит/с - 12.1.2. Поддерживаемые интерфейсы: 1/10 G: 48 шт. 40 G: 6 шт. - 12.1.3. Функциональные возможности: Агрегация: 32 группы Фильтрация на основе внешних и вложенных заголовков Балансировка с индивидуальными правилами распределения Репликация в режимах one-to-one, one-to-many, many-to-one и many-to-many Модификация заданного количества байтов/поля данных Дедупликация с установкой временного интервала и набора полей L2-L4 для идентификации дубликата Защита от всплесков с объемом буферизации до 8 Гбайт Удаление туннельных заголовков (ERSPAN, VXLAN, GRE, MPLS) Обрезка пакетов, обрезка сессий Туннелирование по протоколу GRE sFlow v.5 JumboFrame: 16 000 байт - 12.1.4. Управление и мониторинг: WEB-интерфейс SSH v2 Syslog Telnet SNMP v2c/v3 и SNMP Trap NTP - 12.1.5. Интерфейсы управления: USB Type C, RS-232 для локального доступа RJ-45 для удаленного управления - 12.1.6. Аутентификация и права доступа: Поддержка ролевой модели доступа Поддержка протоколов аутентификации LDAP, TACACS+, RADIUS - 12.1.7. Физические параметры: - Потребляемая мощность до 250 Вт - 2 блока питания 220 В AC / 48 B DC c возможностью горячей замены - 4 блока вентиляторов с возможностью горячей замены, резервированные по схеме N+1 - Форм-фактор 1U, 555x483x44 мм |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 12.2. | Модуль SFP RJ-45 10/100/1000 Мбит/с (DS-SFP-Copper-10-1000) или эквивалент с характеристиками не хуже - 6 шт. | - Скорость передачи данных: не менее 1 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 100 м - Форм-фактор модуля: SFP - Разъём: RJ-45 |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 12.3. | Оптический модуль FH-QSFP4TCDM01 или эквивалент с характеристиками не хуже - 6 шт. | - Тип волокна: многомодовое - Скорость передачи данных: не менее 40 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 100 м - Форм-фактор модуля: QSFP+ - Разъём: MPO |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 12.4. | Оптический модуль SFP 1G 1310nm SM LC (10 км) (DS-SFP-LX-1,25-13-10D) или эквивалент с характеристиками не хуже - 16 шт. | - Тип модуля: Двухволоконный - Тип волокна: одномодовое - Скорость передачи данных: не менее 1 Гбит/с - Дальность передачи: не менее 10000 м - Форм-фактор модуля: SFP - Разъём: LC |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 13. | Система хранения данных (тип 1) Позиция 13 Таблицы 1.1 – 1 шт. | Система хранения данных TATLIN.UNIFIED Gen2 (Y16SYSBAS201A_F41CB3) или аналог с характеристиками не хуже: 13.1.1. Компоненты: - Контроллеры хранения: 2 шт. - Контроллерное шасси: 1 шт. - Дисковые полки расширения: до 6 DBS 13.1.2. Общие характеристики: - Минимум/максимум накопителей: SSD – 12/574; HDD – 24/574. - Процессоры: 2 - Кэш-память: 1024 Гб - Максимальная неразмеченная емкость: 17 ПБ - Интерфейс подключения дисков: SAS 3.0 - Доступ к данным: Блочный, файловый - Поддержка ОС/гипервизоров: • CentOS 7.9 / 8.2 • VMware ESXi 6.5 Update 3 /7.0 Update 3F / 6.7 Update 3 • Rocky Linux 8.6 / 8.7 / 9.0 / 9.1 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 / 12 SP5 / 15 / 15SP1 / 15SP2 • Ubuntu 18.04 5 LTS / 20.04 3 LTS / 22.04 • Astra Linux SE 1.7 / 1.8 • Oracle Linux 7.9 / 8.6 / 8.7 / 9.0 / 9.1 • AIX 7.1 TL5 / 7.2 TL5 / 7.2 TL4 • Space VM 6.5 • Sberlinux 8.9 / 9.3 • Keystack 2024.3 • ALD Pro 2.4.0 • Accentos 2.0 • РЕД ОС 7.3 / 7.3.1 / 8.0 • Кибер Бэкап 18 • РЕД Виртуализация 7.3 • Brocade 9.x • Sharx DC 5.10 • ECP Veil 5.19 • zVirt 3.0 / 4.0 / 4.2 / MAX 3.0/4.3/4.4 / 4.5 • Горизонт-ВС 1.5 ФСТЭК • Альт Сервер 10.2 СП • Альт Сервер Виртуализация 10 • Basis Digital Energy 3.8.8 • Basis DynamiX Standart 2.4.2 • Basis.DynamiX Enterprise 4.1 /4.3 • ROSA Virtualization 2.1 v2 / 3.0 • VK Private Cloud • RuBackup 2.3 • Мос.ОС Серверная 15.5 • NOVA Container Platform 5.1.2 • Deckhouse Kubernetes Platform - Интеграция со сторонними приложениями: Zabbix 5.x / 6.x / 7.х, OpenStack Cinder driver (версии Train, Victoria, Zed, Yoga, Antelope, Bobcat, Caracal, Dalmatian, Epoxy), Prometheus 2.33 / 2.55, Grafana 9.1.5 и выше / 10.х / 11.х /12.х, Glaber 3.429 и выше, AIX 7.1 TL5 / 7.2 TL4/ 7.2 TL5, Ansible 2.16 / 2.17 / 2.18, Saymon 3.15.90, YADRO CSI driver 25.12, YADRO Monitoring Appliance 25.12, CLI 0.11.2 - Максимальное количество пулов: 100 - Максимальный размер пула: 5 ПБ - Максимальное количество дисков в пуле: 500 - Максимальный объем резервного пространства в пуле: 20x объем накопителя - Максимальное количество ресурсов на 16 физических портов: 500 - Максимальное количество ресурсов на пул SSD: 2 000 - Максимальное количество ресурсов на пул HDD: 700 - Максимальное количество ресурсов на систему: 2 000 - Максимальное количество физических портов на ресурс: 16 (8 логических) - Максимальное количество FC-портов: 40 - Максимальное количество Ethernet-портов: 20 - Максимальное количество NVMe-подсистем: 256 - Поддержка накопителей: • SAS SSD 1 DWPD 1,92 ТБ, 3,84 ТБ, 7,68 ТБ, 15,36 ТБ, 30,72 ТБ 2,5” • SAS SSD 3 DWPD 1,6 ТБ, 3,2 ТБ, 6,4 ТБ 2,5” • SAS 10K 1,2 TБ, 1,8 TB, 2,4 ТБ 2,5” • NL-SAS 7.2K 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ, 14 ТБ, 16 ТБ 3,5” 13.1.3. Программные возможности для блочного доступа: - Поддерживаемые протоколы доступа: FC, iSCSI, NVMe/TCP - Максимальное количество хостов: 1 000 - Максимальное количество логических связей «ресурс/логический порт» на систему: 4 000 - Максимальное количество инициаторов на хост: 32 - Максимальное количество хост-групп: 500 - Максимальный размер блочного ресурса: 5 ПБ 13.1.4. Программные возможности для файлового доступа: - Поддерживаемые протоколы доступа: • SMB 2.1, SMB 3.0, SMB 3.1 • NFS v3.0, NFS v4.0, NFS v4.1, NFS v4.2 - Максимальное число подключений: 13 500 - Максимальное число одновременно открытых файлов: 200 000 - Максимальное количество файлов на файловую систему: 250 млн, но не более 8 млн на 1 ТБ полезной емкости - Максимальный размер файла: 16 ТБ - Количество подсетей: 30 - Максимальное количество объектов подсети: 1 024 - Максимальный размер файлового ресурса: 500 ТБ 13.1.5. Возможности синхронной репликации: - Количество массивов для репликации: 2 - Поддерживаемые модели массивов для репликации: • TATLIN.UNIFIED Gen1 • TATLIN.UNIFIED Gen2 • TATLIN.UNIFIED.SE - Тип ресурсов для репликации: Блочный - Протоколы репликации: FC, ISCSi - Двунаправленная репликация: Да - Максимальное количество реплицируемых ресурсов: 100 - Максимальный размер реплицируемого ресурса (SSD): 500 ТБ - Максимальное количество выделенных репликационных портов:8 13.1.6. Возможности мгновенных снимков: - Максимальное количество пулов с косвенной адресацией: 10 - Максимальное количество ресурсов с косвенной адресацией на систему: 2 000 - Максимальное количество мгновенных снимков на ресурс: 16 (15 в OpenStack) - Максимальное количество ресурсов на группу ресурсов: 10 - Максимальное количество мгновенных снимков на систему: 32 000 (30 000 в OpenStack) 13.1.7. Остальные программные возможности: - Возможности системы хранения: • Поддержка «тонких» томов (thin provisioning) • Параллельная запись на все накопители для максимизации пропускной способности • Объединение накопителей в единый отказоустойчивый пул хранения • Quality of Service для блочного доступа на уровне ресурсов • Расширение пула «на ходу» от 1 диска и автоматическая балансировка для равномерной нагрузки • Возможность создания/удаления множества ресурсов одновременно • Опция выключения кэш-памяти для определенных ресурсов • Наличие распределенного резервного пространства в пуле хранения, вместо выделенных резервных дисков • Отсутствие привязки логических разделов к конкретным дискам • MultiPath • Symmetric Active-Active режимы работы контроллеров • Отображение сессий от инициатора до портов контроллеров системы хранения данных • Read-only клоны • Root-no-squash для NFS • LACP на виртуальных портах для файлового доступа • VLAN на виртуальных портах для блочного и файлового доступа - Управление: • Web HTML5 • CLI • Swordfish API — для управления репликацией - Мониторинг: • Анализ производительности и состояния в реальном времени по загрузке, времени отклика, IOPS, bandwidth • Расширенные отчеты по более чем 20 параметрам за заданный интервал времени без установки вспомогательного ПО с глубиной до 1 года • Интерфейс состояний ключевых компонентов • Уведомления о нештатных ситуациях - Оповещение: • SNMP v2, v3 (функционал SNMP get) • Syslog • SMTP • Call Home - Локальная защита целостности данных: • Защита целостности на основе кодов Рида-Соломона (Erasure coding) • Гибкие политики избыточности от 1D+1P до 8D+8P • Защита от отказа до 8 дисков в рамках единого пула • Проверка целостности данных в фоновом режиме - Контроль доступа: • LDAP/AD • Поддержка RBAC • Возможность создания локальных пользователей - Поддержка внешних сервисов: NTP, DNS, iSNS - Обновление встроенного ПО: Без прерывания доступа к данным и управлению СХД - Лицензионная политика: Весь программный функционал входит в базовую поставку системы - Языковые пакеты GUI: русский 13.1.8. Характеристики контроллера хранения: - Форм-фактор: Для установки в контроллерное шасси - Процессоры: 1 - Сеть соединения между контроллерами хранения: RDMA 100 Гб/с, 2 порта - Сеть управления: • Скорость: 1 Гб/с, 100 Мб/с • Стандарты: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab 13.1.9. Характеристики контроллерного шасси: - Форм-фактор: 3U - Максимальное количество FE-карт расширения: 10 - Типы карт для слотов расширения: • Карта 10/25 Гб/с Ethernet, 2 порта • Карта 16 Гб/с FC, 4 порта • Карта 32 Гб/с FC, 2 порта - Подключение дисковых полок расширения: карта SAS 3.0, 4 порта - Максимальное количество портов FC на систему: 40 - Максимальное количество портов Ethernet на систему: 20 - Блоки питания: 2 × 1 600 Вт с резервированием 1+1 и поддержкой горячей замены 13.1.10. Характеристики дисковой полки расширения SIDK BAY SAS (DBS): - Форм-фактор: 4U - Неразмеченная емкость: До 2 949 ТБ (96 SAS SSD 2.5” × 30,72 ТБ) - Интерфейсы: 4 × SAS 3.0 - Блоки питания: 2 × 2 000 Вт с резервированием 1+1 и поддержкой горячей замены 13.1.11. Климатические условия эксплуатации: - Температура: от 15 до 32 °С - Относительная влажность: от 20 до 80% 13.1.12. В комплектации должны быть включены следующие позиции: - Контроллерное шасси TATLIN.UNIFIED Gen2 - Расширение кэш-памяти на 512 ГБ- 1 шт. - Дисковая полка расширения 96 отсеков Disk Bay SAS (DBS) с 2 системными накопителями- 1 шт. - Твердотельный накопитель SAS 15.36 ТБ, 1DWPD, 2.5 дюйма- 30 шт. - Заглушка отсека карты ввода/вывода- 4 шт. - Карта ввода/вывода Ethernet, 10/25Gb, 2 порта 25GBase-SR- 4 шт. - ПО системы хранения TATLIN.UNIFIED Gen2- 1 шт. - Техническая документация- 1 шт. - Сертификат на гарантированное время отправки запчастей для СХД TATLIN.UNIFIED Gen.2, 24 часа, 5 лет, Территория R- 1 шт. - Сертификат на стандартную инсталляцию СХД TATLIN.UNIFIED Gen.2, Территория 2- 1 шт. - Сертификат на техническую поддержку СХД TATLIN.UNIFIED Gen2, программа Расширенная, 5 лет, Территория 2- 1 шт. |  |  |  |  |  |
| 14. | Система хранения данных (тип 2), Позиция 14 Таблицы 1.1 - 1 шт. | Система хранения данных TATLIN.BACKUP.M ЯДРВ.466535.024 (Y19K2S128W2P9_14EE8A) или эквивалент с характеристиками не хуже: 14.1.1. Характеристики аппаратной платформы: - Контроллер хранения: 1 - Модули расширения: 1–4 модуля L12 - Максимум накопителей для данных пользователей: 54 - Поддерживаемые накопители: NL-SAS 7.2K LFF: 8 ТБ, 16 ТБ - Процессоры (на контроллер хранения / на систему): 2 / 2 - Память (на контроллер хранения): 1,5 или 2 ТБ - Базовый кэш для метаданных 6 × 7,68 ТБ - Расширенный кэш для метаданных 6 × 15,36 ТБ - Интерфейс подключения накопителей: SAS 3.0 - Порты Front-End (трансиверы в комплекте): 4 × 10/25GbE 14.1.2. Программные возможности: - Лицензионная политика: • Лицензия с привязкой к полезной емкости системы с гранулярностью по ТБ • Весь функционал системы доступен по умолчанию без дополнительной платы и лицензий, кроме T-BOOST • T-BOOST — единоразовая лицензия на систему без привязки к объему - Лицензирование логических снимков (snapshots): Без дополнительной платы и лицензий: • Basic Snapshot • Snapshot Retention Лицензируется отдельно: • Secure Snapshot • Locked Snapshot - Доступ к данным: Файловый - Технологии защиты данных: • Копирование при записи • Защита корректности записей (T10 PI) • Проверка целостности записанных данных • Упреждающая журнализация - Технология дедупликации: в режиме реального времени блоком переменной длины, определяемой хэш-функцией - Возможности расширения хранилища: от 1 накопителя - Уровни защиты RAID: Защита от отказа до 2 накопителей - Дополнительные функции защиты данных: Защита от скрытого повреждения данных, фоновое сканирование целостности - Файловые протоколы доступа: NFS (NFS v3, v4.0, v4.1 и v4.2 без Kerberos), SMB (v2, v3) - Интерфейс управления: CLI, Web GUI - Уведомления: SMTP, SNMP v3, Remote Syslog - Подтвержденная совместимость: • Alt Linux 9.2 / 10.0 / 10.1 • Astra Linux CE «Смоленск» 1.6 / SE «Орел» 2.12.40 • CentOS 7.6 / 8 • Platform V Pangolin SE • Postgres Pro Standard 16 / Postgres Pro Enterprise 16.1.1 • RHEL 7.6 / 7.7 / 8.1 / 8.2 • RuBackup 2.3 • Suse 12 SP5 / 15 SP1 / 15 SP2 • Platform V CopyWala • SberLinux OS 8 / 9 • Ubuntu 18.04 LTS / 18.04 1-5 LTS / 20.04 LTS / 20.04 1 LTS / 22.04 • VMware vSphere 6.7 / 7 • Береста 24.3.2 • Кибер Бэкап 16.5 / 17.2 • РЕД ОС 7.2 / 7.3 / 7.3.1 • РОСА 42772 / 43899 • Tantor SE 16.8.0 • MIND Guard #platform Protect 1.7 14.1.3. Характеристики дедупликационного протокола T-BOOST: - Эффективная скорость передачи данных: до 45 ТБ/ч - Сетевой протокол доступа: TCP/IP - Настройка порта: Гибкая конфигурация - Поддерживаемые ОС: Astra Linux / Debian / Ubuntu / РЕД ОС / SberLinux OS 14.1.4. Лимиты: - Максимальный размер файла: • 16 ТБ — NFS • 15,99 ТБ — SMB / CIFS • Без ограничений — T-BOOST (v1.3) - Максимальный размер файловой системы: Без ограничений - Максимальное количество виртуальных файловых систем: 64 - Максимальное число локальных пользователей: 59 000 - Максимальное число внешних пользователей: Без ограничений - Максимальное число логических снимков: 1 024 на систему - Максимальная длина имени файла: 255 байт - Максимальное число NFS-соединений: 1 024 - Максимальное число файлов на одну директорию: 100 000 - Максимальное число директорий: 500 - Максимальное количество потоков на запись: 400 - Максимальное количество потоков на чтение: 200 - Ограничения NFSv4: Без поддержки дополнительного функционала (pNFS, delegations и т.п.) - Количество VLAN на каждом интерфейсе: 256 14.1.5. Характеристики контроллера хранения: - Форм-фактор: 2U - Сеть управления на контроллер: 4 × 1 Гб/с 14.1.6. Характеристики дискового модуля расширения L12: - Форм-фактор: 2U - Отсеки для накопителей 12 × LFF 14.1.7. Климатические условия эксплуатации: - Температура: от +15 до +32 °С - Относительная влажность: от 20 до 80% 14.1.8. В комплектацию должны быть включены следующие позиции или эквиваленты с характеристиками не хуже: - Контроллер хранения TATLIN.BACKUP.M 2 TB RAM - 1 шт.; - Дисковый модуль расширения L12 - 3 шт.; - Дисковый накопитель 16 ТБ 7200 об/мин SAS, 3.5 дюйма - 30 шт.; - Расширенный кэш для метаданных - 1 шт.; - Активированная опция ПО TATLIN.BACKUP - 0-150TB - 150 шт.; - Активированная опция ПО TATLIN.BACKUP - 151-300 TB- 150 шт.; - Активированная опция ПО TATLIN.BACKUP - 301+ TB- 71 шт.; - Активированная опция ПО TATLIN.BACKUP - T-BOOST- 1 шт.; - Активированная опция расширения локальной безопасности- 1 шт.; - Предустановленное программное обеспечение системы хранения TATLIN.BACKUP (ПО TATLIN.BACKUP)- 1 шт.; - Техническая документация- 1 шт.; - Сертификат на гарантированное время отправки запчастей для СХД TATLIN.BACKUP.M, 24 часа, 5 лет, Территория R- 1 шт.; - Сертификат на стандартную инсталляцию СХД TATLIN.BACKUP.M, Территория 2- 1 шт.; - Сертификат на техническую поддержку СХД TATLIN.BACKUP.M, программа Расширенная, 5 лет, Территория 2- 1 шт. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 15. | Сервер виртуализации (тип 1), Позиция 15 Таблицы 1.1 - 12 шт. | Сервер RS202A-52C 2CHB8MBC2NCT1SBG3DAM1ODK1OAO2ODG4OEW1OAC1W3R или эквивалент с характеристиками не хуже: 15.1. Серверная платформа: - Исполнение: для монтажа в 19” серверную стойку - Монтажная высота: не более 2U - Монтажная глубина: не более 815 мм и 40 мм на элементы крепления - Симметричное расположение блоков питания по разным сторонам продольной оси серверного шасси для оптимизации охлаждения - Максимальное количество установленных процессоров: не менее 2 шт. - Поддержка процессоров с максимальным количеством ядер: не менее 192 шт. - Максимальное количество накопителей форм-фактора 2.5” (SFF): не менее 28 шт. - Интерфейс поддерживаемых накопителей SATA, SAS, NVMe - Поддержка SAS-4 24G - Возможность подключения накопителей SATA форм-фактора 2.5” (SFF) без использования дополнительных контроллеров: не менее 4 шт. - Возможность подключения накопителей NVMe стандарта U.2 без использования дополнительных контроллеров: не менее 4 шт. - Количество свободных разъёмов M.2 для устройств форм-факторов 2280 или 22110: не менее 2 шт. - Количество слотов, поддерживающих карты расширения PCIe x16, шт. (включая слоты OCP): не менее 6 шт. - Слоты стандарта OCP 3.0 PCIe x16: не менее 2 шт. - Встроенные сетевые порты 1 Гбит/c, не занимающие слоты расширения PCIe не менее 3 шт. - Выделенный разъем для мониторинга и управления сервером, поддерживающего коннектор 8P8C - Количество портов USB 3.2 на передней панели: не менее 2 шт. - Количество портов USB 3.2 на задней панели: не менее 2 шт. - Выделенный порт типа Mini DisplayPort - Поддержка D-Sub - Светодиоды на передней панели отображающие: активность сервера, состояние сервера, идентификация сервера, активность накопителей, активность сетевых интерфейсов - Аппаратная кнопка для немаскируемого прерывания (NMI) на передней панели: - Аппаратное резервирование микросхемы BMC - Аппаратное резервирование микросхемы базовой системы ввода-вывода (BIOS) - Замена микросхемы базовой системы ввода-вывода (BIOS) без замены материнской платы. 15.2. Вычислительная подсистема: - Количество установленных процессоров: не менее 2 шт. - Количество ядер одного установленного процессора: не менее 128 шт. - Количество вычислительных потоков одного установленного процессора: не менее 256 шт. - Базовая частота установленного процессора без учета динамического повышения частоты: не менее 2,7 ГГц - Размер кэш-памяти одного установленного процессора: не менее 512 МБ. 15.3. Подсистема оперативной памяти - Поддержка оперативной памяти DDR5 ECC - Количество слотов для установки модулей памяти: не менее 24 шт. - Максимальный общий объем оперативной памяти, поддерживаемый сервером: не менее 6 ТБ - Максимальная частота модулей памяти, поддерживаемая сервером: не менее 6400 МГц - Количество установленных модулей памяти: не менее 8 шт. - Объем одного установленного модуля памяти: не менее 128 ГБ - Частота установленных модулей памяти: не менее 5600 МГц. 15.4. Подсистема хранения: - Установленный накопитель - Количество установленных SFF накопителей не менее 3 шт. - Объем каждого установленного накопителя не менее 480 ГБ - Стандарт установленного накопителя: SATA, SSD - Количество перезаписей в день для установленного накопителя: не менее 1. 15.5. Контроллер подсистемы хранения данных: - Выделенный аппаратный контроллер подсистемы хранения данных - Поддержка объединения накопителей в избыточный массив независимых (самостоятельных) дисков (RAID) - Поддерживаемые уровни избыточных массивов для независимых дисков 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 - Возможность прямого подключения накопителей без коммутирующего устройства (плата), обеспечивающего подключение нескольких накопителей к одному интерфейсу контроллера подсистемы хранения данных - Интерфейс подключения контроллера PCIe x8 - Интерфейс накопителей, поддерживаемых контроллером: SATA, SAS, NVMe - Кэш-память контроллера: не менее 4 ГБ - Защита кэш-памяти контроллера при потере питания - Разъемы для подключения накопителей на контроллере SFF-8654. 15.6. Контроллер ЛВС тип 1 – не менее 1 шт.: - Интерфейс не хуже PCI Express 4x8 - Типоразмер контроллера ЛВС: OCP 3.0 - Количество портов на контроллере должно быть не менее 2 шт. типа SFP28 - Поддерживаемые протоколы сетевого порта – Ethernet - Поддержка режима ПДП (RDMA или RoCE v2) - Скорость каждого сетевого порта Ethernet не менее 10/25 Гбит/c - В составе контроллера ЛВС должны быть установлены оптические модули типа SFP28 с поддержкой скорости 25 Гбит/с – не менее 2 шт. 15.7. Контроллер ЛВС тип 2 – не менее 1 шт.: - Интерфейс не хуже PCI Express 3x8 - Типоразмер контроллера ЛВС: OCP 3.0 - Количество портов на контроллере должно быть не менее 4 шт. типа SFP+ - Поддерживаемые протоколы сетевого порта – Ethernet - Поддержка режима ПДП (RDMA или RoCE v2) - Скорость каждого сетевого порта Ethernet не менее 10/25 Гбит/c - В составе контроллера ЛВС должны быть установлены оптические модули типа SFP+ с поддержкой скорости 10 Гбит/с – не менее 4 шт. 15.8. Подсистема охлаждения: - Количество модулей охлаждения: не менее 4 шт. - Резервирование модулей охлаждения по схеме N+1 - Возможность замены модулей охлаждения без выключения питания и остановки работы сервера - Автоматическое управление модулями охлаждения - Поддержка процессоров с TDP до 500 Вт включительно без перегрева и снижения производительности. 15.9. Подсистема электрического питания: - Количество установленных блоков питания: не менее 2 шт. - Резервирование блоков питания по схеме N+1 - Возможность замены блоков питания без выключения питания и остановки работы сервера - Индикация состояния блоков питания - Мощность используемого блока питания: не менее 2000 Вт - Подключение блока питания к материнской плате без использования внутренних проводов - Уровень энергоэффективности блока питания Platinum. 15.10. Подсистема удаленного управления: - Доступ к консоли удаленного управления через web-браузер без использования дополнительных надстроек и расширений по протоколу http или https - Поддержка протоколов контроллером удаленного управления: RedFish, IPMI 2.0, SNMP 3.0, SSH - Поддержка контроллером удаленного управления методов авторизации: LDAP, AD - Поддержка службы отправки сервисных сообщений по протоколу SMTP - Сбор информации о встроенном программном обеспечении CPLD, PCIe устройств, BMC и BIOS - Удалённая графическая консоль сервера, доступная не зависимо от наличия и типа установленной на сервер операционной системы - Аудит действий пользователей (Audit log) - Отслеживание событий установки и деинсталляции компонентов «горячей» замены - Возможность создания локальных пользователей с предопределенными правами доступа: не менее 16 - Поддержка служб инвентаризации компонентов сервера - Возможность использования собственного SSL сертификата безопасности - Доступ к удаленной консоли на основе Java и VNC клиентов - Возможность обновления, встроенного ПО компонентов сервера - Аппаратное резервирования микросхем хранения встроенного программного обеспечения контроллера удалённого управления - Тактовая частота микроконтроллера управления: не менее 1 ГГц - Объем поддерживаемой памяти микроконтроллером управления: не менее 2 ГБ 15.11. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 15.12. В комплект поставки должны быть включены: - кабель питания C13-C14 длиной не менее 1,8 м в кол-ве 2 шт. - кабель Slimline x8 to 2x Slimline x4 (OAO, Tri-mode) в кол-ве 1 шт. - рельсы полного выдвижения – 1U/2U RS_02 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 16. | Комплект №9. Сервер виртуализации (тип 2), Позиция 16 Таблицы 1.1 | В составе: |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Сервер RS202A-52C 2CHB8MBC2NCT1SBG3DAM1ODK1OAO2ODG4OEW1OAC1W3R или эквивалент с характеристиками не хуже - 1 шт. | 16.1.1. Серверная платформа: - Исполнение: для монтажа в 19” серверную стойку - Монтажная высота: не более 2U - Монтажная глубина: не более 815 мм и 40 мм на элементы крепления - Симметричное расположение блоков питания по разным сторонам продольной оси серверного шасси для оптимизации охлаждения - Максимальное количество установленных процессоров: не менее 2 шт. - Поддержка процессоров с максимальным количеством ядер: не менее 192 шт. - Максимальное количество накопителей форм-фактора 2.5” (SFF): не менее 28 шт. - Интерфейс поддерживаемых накопителей SATA, SAS, NVMe - Поддержка SAS-4 24G - Возможность подключения накопителей SATA форм-фактора 2.5” (SFF) без использования дополнительных контроллеров: не менее 4 шт. - Возможность подключения накопителей NVMe стандарта U.2 без использования дополнительных контроллеров: не менее 4 шт. - Количество свободных разъёмов M.2 для устройств форм-факторов 2280 или 22110: не менее 2 шт. - Количество слотов, поддерживающих карты расширения PCIe x16, шт. (включая слоты OCP): не менее 6 шт. - Слоты стандарта OCP 3.0 PCIe x16: не менее 2 шт. - Встроенные сетевые порты 1 Гбит/c, не занимающие слоты расширения PCIe не менее 3 шт. - Выделенный разъем для мониторинга и управления сервером, поддерживающего коннектор 8P8C - Количество портов USB 3.2 на передней панели: не менее 2 шт. - Количество портов USB 3.2 на задней панели: не менее 2 шт. - Выделенный порт типа Mini DisplayPort - Поддержка D-Sub - Светодиоды на передней панели отображающие: активность сервера, состояние сервера, идентификация сервера, активность накопителей, активность сетевых интерфейсов - Аппаратная кнопка для немаскируемого прерывания (NMI) на передней панели: - Аппаратное резервирование микросхемы BMC - Аппаратное резервирование микросхемы базовой системы ввода-вывода (BIOS) - Замена микросхемы базовой системы ввода-вывода (BIOS) без замены материнской платы. 16.1.2. Вычислительная подсистема: - Количество установленных процессоров: не менее 2 шт. - Количество ядер одного установленного процессора: не менее 128 шт. - Количество вычислительных потоков одного установленного процессора: не менее 256 шт. - Базовая частота установленного процессора без учета динамического повышения частоты: не менее 2,7 ГГц - Размер кэш-памяти одного установленного процессора: не менее 512 МБ. 16.1.3. Подсистема оперативной памяти - Поддержка оперативной памяти DDR5 ECC - Количество слотов для установки модулей памяти: не менее 24 шт. - Максимальный общий объем оперативной памяти, поддерживаемый сервером: не менее 6 ТБ - Максимальная частота модулей памяти, поддерживаемая сервером: не менее 6400 МГц - Количество установленных модулей памяти: не менее 8 шт. - Объем одного установленного модуля памяти: не менее 128 ГБ - Частота установленных модулей памяти: не менее 5600 МГц. 16.1.4. Подсистема хранения: - Установленный накопитель - Количество установленных SFF накопителей не менее 3 шт. - Объем каждого установленного накопителя не менее 480 ГБ - Стандарт установленного накопителя: SATA, SSD - Количество перезаписей в день для установленного накопителя: не менее 1. 16.1.5. Контроллер подсистемы хранения данных: - Выделенный аппаратный контроллер подсистемы хранения данных - Поддержка объединения накопителей в избыточный массив независимых (самостоятельных) дисков (RAID) - Поддерживаемые уровни избыточных массивов для независимых дисков 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 - Возможность прямого подключения накопителей без коммутирующего устройства (плата), обеспечивающего подключение нескольких накопителей к одному интерфейсу контроллера подсистемы хранения данных - Интерфейс подключения контроллера PCIe x8 - Интерфейс накопителей, поддерживаемых контроллером: SATA, SAS, NVMe - Кэш-память контроллера: не менее 4 ГБ - Защита кэш-памяти контроллера при потере питания - Разъемы для подключения накопителей на контроллере SFF-8654. 16.1.6. Контроллер ЛВС тип 1 – не менее 2 шт.: - Интерфейс не хуже PCI Express 4x8 - Типоразмер контроллера ЛВС: OCP 3.0 - Количество портов на контроллере должно быть не менее 2 шт. типа SFP28 - Поддерживаемые протоколы сетевого порта – Ethernet - Поддержка режима ПДП (RDMA или RoCE v2) - Скорость каждого сетевого порта Ethernet не менее 25 Гбит/c - В составе контроллера ЛВС должны быть установлены оптические модули типа SFP28 с поддержкой скорости 25 Гбит/с – не менее 2 шт. 16.1.7. Подсистема охлаждения: - Количество модулей охлаждения: не менее 4 шт. - Резервирование модулей охлаждения по схеме N+1 - Возможность замены модулей охлаждения без выключения питания и остановки работы сервера - Автоматическое управление модулями охлаждения - Поддержка процессоров с TDP до 500 Вт включительно без перегрева и снижения производительности. 16.1.8. Подсистема электрического питания: - Количество установленных блоков питания: не менее 2 шт. - Резервирование блоков питания по схеме N+1 - Возможность замены блоков питания без выключения питания и остановки работы сервера - Индикация состояния блоков питания - Мощность используемого блока питания: не менее 2000 Вт - Подключение блока питания к материнской плате без использования внутренних проводов - Уровень энергоэффективности блока питания Platinum. 16.1.9. Подсистема удаленного управления: - Доступ к консоли удаленного управления через web-браузер без использования дополнительных надстроек и расширений по протоколу http или https - Поддержка протоколов контроллером удаленного управления: RedFish, IPMI 2.0, SNMP 3.0, SSH - Поддержка контроллером удаленного управления методов авторизации: LDAP, AD - Поддержка службы отправки сервисных сообщений по протоколу SMTP - Сбор информации о встроенном программном обеспечении CPLD, PCIe устройств, BMC и BIOS - Удалённая графическая консоль сервера, доступная не зависимо от наличия и типа установленной на сервер операционной системы - Аудит действий пользователей (Audit log) - Отслеживание событий установки и деинсталляции компонентов «горячей» замены - Возможность создания локальных пользователей с предопределенными правами доступа: не менее 16 - Поддержка служб инвентаризации компонентов сервера - Возможность использования собственного SSL сертификата безопасности - Доступ к удаленной консоли на основе Java и VNC клиентов - Возможность обновления, встроенного ПО компонентов сервера - Аппаратное резервирования микросхем хранения встроенного программного обеспечения контроллера удалённого управления - Тактовая частота микроконтроллера управления: не менее 1 ГГц - Объем поддерживаемой памяти микроконтроллером управления: не менее 2 ГБ 16.1.10. Продукция должна быть включена в реестры, предусмотренные п. 3 Постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875 16.1.11. Должна быть включена техническая поддержка сроком не менее 3 лет. 16.1.12. Должен быть включен кабель питания C13-C14 длиной не менее 1,8 м в кол-во 2 шт. 16.1.13. Должен быть включен кабель Slimline x8 to 2x Slimline x4 (OAO, Tri-mode) в кол-во 1 шт. 16.1.14. Должны быть включены рельсы полного выдвижения – 1U/2U RS_02 или эквивалент с характеристиками не хуже |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 16.2. | Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 4, PCIe без ФДСЧ, A7, сертификат ФСТЭК России или эквивалент с характеристиками не хуже - 1 шт. | 16.2.1. Габариты: 57,5 х 80,7 мм 16.2.2. Интерфейсы: PCI Express Разъём RJ12 для подключения внешнего считывателя идентификатора iButton Разъём JST PH-2 для подключения внутреннего считывателя идентификатора iButton 16.2.3. Совместимые персональные идентификаторы: iButton: DS1992, DS1993, DS1994, DS1995, DS1996, SC Button 92 USB-ключи: eToken PRO, eToken PRO (Java), ESMART Token 64k, Rutoken (S), Rutoken RF, Rutoken 2151, Rutoken ЭЦП 2.0/3.0, Rutoken Lite, Рутокен ЭЦП 2.0 2100 (RF), JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta SF/ГОСТ, Guardant-ID, Guardant-ID 2 Смарт-карты: ФОРОС, eToken PRO, eToken PRO (Java), JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, Rutoken ЭЦП 2.0, Рутокен 2151, Rutoken Lite, персональная электронная карта (ПЭК) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 16.3. | Идентификатор Rutoken ЭЦП или эквивалент с характеристиками не хуже - 2 шт. | Поддержка ОС: - GNU/Linux, в том числе отечественные |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 16.4. | Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации или эквивалент с характеристиками не хуже - 1 шт. | Базовый пакет для сертифицированной версии программного комплекса Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации (CB4337virtACert) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 17. | Лицензия на операционную систему для сервера резервного копирования, Позиция 1 Таблицы 1.2 - 1 шт. | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов или 1 виртуальный сервер, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес." (OS2101X8618DSKSKTSV01-PO36) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 18. | Комплект №10. - 1 компл. Лицензии на операционную систему для терминального сервера и АРМ, Позиция 2 Таблицы 1.2 | В составе комплекта: |  |  |  |  |  |
| 18.1. | Лицензия на операционную систему для терминального сервера - 1 шт. | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов или 1 виртуальный сервер, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. (OS2101X8618DSKSKTSV01-PO36) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 18.2. | Лицензия на операционную систему для АРМ - 1 шт. | Лицензия на ОС СН Astra Linux Special Edition для 64-х разр платф на базе x86-64, ур. защиты Смоленск, РУСБ.10015-01, ФСТЭК, электронная, для рабочей станции, сроком на 36 мес., с обнов Тип 2 на 36 мес. (OS2101X8618DIG000WS02-PO36) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 19. | Программное обеспечение cредства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак), Позиция 3 Таблицы 1.2 - 1 шт. | Программное обеспечение Positive Technologies Network Attack Discovery. Конфигурация Network Attack Discovery All-in-One, до 1 000 Мбит/с, обновления в течение 36 (тридцати шести) месяцев (PT-NAD-AIO-1000-M36) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 20. | Лицензия на операционную систему для средства обнаружения и/или предотвращения вторжений (атак), Позиция 4 Таблицы 1.2 - 1 шт. | Лицензия на операционную систему специального назначения «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64, уровень защищенности «Максимальный» («Смоленск»), РУСБ.10015-01 (ФСТЭК), способ передачи диск, серверная до 2 сокетов или 1 виртуальный сервер, на срок действия исключительного права, с включенными обновлениями Тип 2 на 36 мес. (OS2101X8618DSKSKTSV01-PO36) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 21. | Лицензия на систему резервного копирования, Позиция 5 Таблицы 1.2 - 3 шт. | Лицензия на право использования Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации (FVACNL) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22. | Комплект №11. Лицензии и ПО системы межсетевого экранирования, Позиция 6 Таблицы 1.2 - 1 компл. | В составе комплекта: |  |  |  |  |  |
| 22.1. | 1. Лицензия без ограничения числа пользователей для аппаратного межсетевого экрана (кластер, 1-й узел) UG-NGFW-BL-E3010-C1 - 1 шт. | -для аппаратного межсетевого экрана UG-NGFW-HW-E3010 (бессрочная). Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22.2. | Лицензия без ограничения числа пользователей для аппаратного межсетевого экрана (кластер, 2-й узел) UG-NGFW-BL-E3010-C2 - 1 шт. | - для аппаратного межсетевого экрана UG-NGFW-HW-E3010 (бессрочная). Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22.3 | Модуль Advanced Threat Protection на 12 месяцев для аппаратного межсетевого экрана UG-NGFW-AT-E3010-C1 без ограничения числа пользователей - 1 шт. | -для аппаратного межсетевого экрана UG-NGFW-HW-E3010, Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22.4 | Продление модуля Advanced Threat Protection на 24 месяца для аппаратного межсетевого экрана UG-NGFW-AT-E3010-C1-2Y без ограничения числа пользователей. - 1 шт. | Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22.5 | Продление подписки Security Updates на 24 месяца для аппаратного межсетевого экрана (кластер из 2 узлов) UG-NGFW-SU-E3010-C2-2Y без ограничения числа пользователей - 1 шт | - для аппаратного межсетевого экрана UG-NGFW-HW-E3010, Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22.6 | Сенсор для подключения Log Analyzer (кластер, 2 узла) UG-LA-ED-E3010-C2 - 1 шт. | - для аппаратного межсетевого экрана UG-NGFW-HW-E3010 (бессрочно), Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22.7 | Лицензия Log Analyzer UG-LA-BL ( | -для Сенсора для подключения Log Analyzer (бессрочно), Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22.8 | Продление подписки Security Updates на сенсор для подключения Log Analyzer (кластер, 2 узла) - 1 шт. | на 24 месяца UG-LA-SU-E3010-C2-2Y (для Сенсора для подключения Log Analyzer) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22.9 | Сенсор для подключения UserGate Management Center UG-MC-ED-E3010-C2 (кластер, 2 узла) - 1 шт. | - для аппаратного межсетевого экрана UG-NGFW-HW-E3010, (бессрочно), Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 22.10 | Продление подписки Security Updates на сенсор для подключения UserGate Management Center (кластер, 2 узла) на 24 месяца UG-MC-SU-E3010-C2-2Y - 1 шт. | для сенсора для подключения UserGate Management Center, Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 23. | Комплект №12. Лицензии модуля криптошифрования, Позиция 7 Таблицы 1.2 - 1 компл. | В составе комплекта: |  |  |  |  |  |
| 23.1. | Право на использование ПО «Комплекс безопасности «Континент». Версия 4.» на платформе IPC-R3000: Узел безопасности. Лицензия на активацию. КС2 (K4-R3000-base-KC2-SP1Y) (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R3000) - 2 шт. | Право на использование ПО «Комплекс безопасности «Континент». Версия 4.» на платформе IPC-R3000: Узел безопасности. Лицензия на активацию. КС2 (K4-R3000-base-KC2-SP1Y) (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R3000) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 23.2. | Право на использование ПО «Комплекс безопасности «Континент». Версия 4» на платформе IPC-R3000: L2VPN. КС2 (K4-R3000-L2VPN-KC2-lic) (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R3000) - 2 шт. | Право на использование ПО «Комплекс безопасности «Континент». Версия 4» на платформе IPC-R3000: L2VPN. КС2 (K4-R3000-L2VPN-KC2-lic) (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R3000) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 23.3. | Право на использование ПО «Комплекс безопасности «Континент». Версия 4.» на платформе IPC-R1000: Узел безопасности. Лицензия на активацию без ограничения числа пользователей (K4-R1000-base-SP1Y) (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R1000) - 2 шт. | Право на использование ПО «Комплекс безопасности «Континент». Версия 4.» на платформе IPC-R1000: Узел безопасности. Лицензия на активацию без ограничения числа пользователей (K4-R1000-base-SP1Y) (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R1000) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 23.4. | Право на использование ПО "Комплекс безопасности "Континент". Версия 4." на платформе IPC-R1000: Узел безопасности. Лицензия на активацию. КС2. (K4-R1000-base-KC2-SP1Y) (для комплекса безопасности "Континент". Версия 4. Платформа IPC-R1000) - 1 шт. | Право на использование ПО "Комплекс безопасности "Континент". Версия 4." на платформе IPC-R1000: Узел безопасности. Лицензия на активацию. КС2. (K4-R1000-base-KC2-SP1Y) (для комплекса безопасности "Континент". Версия 4. Платформа IPC-R1000) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 23.5. | Право на использование ПО "Континент ZТN Клиент для ОС" (1 дополнительное подключение пользователя "Континент ZТN Клиент для ОС" к СД) (HSEC-4-ACS-ZTN-WIN-lic-SP1Y) - 100 шт. | Право на использование ПО "Континент ZТN Клиент для ОС" (1 дополнительное подключение пользователя "Континент ZТN Клиент для ОС" к СД) (HSEC-4-ACS-ZTN-WIN-lic-SP1Y) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 23.6. | Право на использование ПО «Континент ZТN Клиент для Linux» (1 дополнительное подключение пользователя «Континент ZТN Клиент для Linux» к СД) (HSEC-4-ACS-ZTN-LIN-lic-SP1Y) - 900 шт. | Право на использование ПО «Континент ZТN Клиент для Linux» (1 дополнительное подключение пользователя «Континент ZТN Клиент для Linux» к СД) (HSEC-4-ACS-ZTN-LIN-lic-SP1Y) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 24. | Комплект №13. Лицензии на систему виртуализации, Позиция 8 Таблицы 1.2 - 1 компл. | В составе комплекта: |  |  |  |  |  |
| 24.1. | Лицензия на Программное обеспечение «Защищенная среда виртуализации zVirt Max» на физический сервер с максимально 2 CPU (ZV-RED-MAX-2CPU-LIC-BASE) - 1 шт. | Лицензия на Программное обеспечение «Защищенная среда виртуализации zVirt Max» на физический сервер с максимально 2 CPU (ZV-RED-MAX-2CPU-LIC-BASE) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 24.2. | Лицензия на Программное обеспечение «Защищенная среда виртуализации zVirt Max» на физический сервер с максимально 2 CPU, лицензия расширения (ZV-RED-MAX-2CPU-LIC-EXT) - 2 шт. | Лицензия на Программное обеспечение «Защищенная среда виртуализации zVirt Max» на физический сервер с максимально 2 CPU, лицензия расширения (ZV-RED-MAX-2CPU-LIC-EXT) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 24.3. | Лицензия на ПО "Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt", а также лицензия на ПО "Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt. Модуль Metrics" на физический сервер с максимально 2 CPU (ZV-MTR-2CPU-LIC) - 12 шт. | Лицензия на ПО "Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt", а также лицензия на ПО "Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt. Модуль Metrics" на физический сервер с максимально 2 CPU (ZV-MTR-2CPU-LIC) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 25. | Комплект №14. Лицензии брокера сетевых пакетов, Позиция 9 Таблицы 1.2 - 1 компл. | В составе комплекта: |  |  |  |  |  |
| 25.1. | Неисключительная лицензия на функцию удаления дублирующихся пакетов. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-DD) - 1 шт. | Неисключительная лицензия на функцию удаления дублирующихся пакетов. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-DD) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 25.2. | Неисключительная лицензия на функцию sFlow. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-FLOW) – 1 шт. | Неисключительная лицензия на функцию sFlow. ВПО брокера сетевых пакетов DS Integrity (DSI-EVO-L-FLOW) Замена продукции на эквивалентную не допускается в связи с требованиями Технической политики по ИТ Группы РусГидро, а именно: приобретение неисключительных прав тех же типов и правообладателей, которые уже используются у Заказчика, с целью унификации типизации элементов ИТ-инфраструктуры Группы РусГидро (для снижения общей стоимости владения) и обеспечения соответствия их целевой архитектуре |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 26. | Комплект №15. Техническая поддержка на оборудование сети передачи данных (тип 1), Позиция 1 Таблицы 1.3 - 25 компл. | В составе комплекта: |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES5320-24 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев или эквивалент с характеристиками не хуже. - 2 шт. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES5320-24 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 26.2. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES2300B-24 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев или эквивалент с характеристиками не хуже. - 1 шт. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES2300B-24 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 27. | Комплект №16. Техническая поддержка на оборудование сети передачи данных (тип 2), Позиция 2 Таблицы 1.3 -2 компл. | В составе : |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES5500-32 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев или эквивалент с характеристиками не хуже. - 5 шт. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES5500-32 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 27.2. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES2300B-48 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев или эквивалент с характеристиками не хуже. - 1 шт. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES2300B-48 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 28. | Комплект №17. Техническая поддержка на оборудование сети передачи данных (тип 3), Позиция 3 Таблицы 1.3 - 1 компл. | В составе комплекта: |  |  |  |  |  |
| 28.1. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES5400-24 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев или эквивалент с характеристиками не хуже. - 2 шт. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES5400-24 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 28.2. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES2300B-24 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев или эквивалент с характеристиками не хуже. - 3 шт. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - MES2300B-24 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 28.3. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - ESR-3200 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев или эквивалент с характеристиками не хуже. - 2 шт. | Сертификат на консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования Eltex - ESR-3200 - безлимитное количество обращений 8х5, 36 месяцев |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 29. | Комплект №18. Техническая поддержка на модуль криптошифрования, Позиция 4 Таблицы 1.3 - 1 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 29.1. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для Континент 4, К4-R3000-HW -KC2-SP1Y или эквивалент (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R3000) - 4 шт. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для Континент 4, К4-R3000-HW -KC2-SP1Y (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R3000) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 29.2. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для Континент 4, K4-R1000-HW-SUP-ST или эквивалент (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R1000) - 4 шт. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для Континент 4, K4-R1000-HW-SUP-ST (для комплекса безопасности «Континент». Версия 4. Платформа IPC-R1000) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 29.3. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4 (K4-R1000-HW-SUP-KC2-ST) или эквивалент (для комплекса безопасности "Континент". Версия 4. Платформа IPC-R1000) - 2 шт. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для Континент 4 (K4-R1000-HW-SUP-KC2-ST). (для комплекса безопасности "Континент". Версия 4. Платформа IPC-R1000) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 29.4. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для ПО «Континент ZТN Клиент» (HSEC-4-ACS-ZTN-WIN-lic-SUP-ST) или эквивалент с характеристиками не хуже. - 200 шт. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для ПО «Континент ZТN Клиент» (HSEC-4-ACS-ZTN-WIN-lic-SUP-ST) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 29.5. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для ПО «Континент ZТN Клиент» (HSEC-4-ACS-ZTN-LIN-lic-SUP-ST) или эквивалент с характеристиками не хуже. - 1800 шт. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня «Стандартный» для ПО «Континент ZТN Клиент» (HSEC-4-ACS-ZTN-LIN-lic-SUP-ST) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 30. | Комплект №19. Техническая поддержка на систему резервного копирования, Позиция 5 Таблицы 1.3 - 1 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 30.1. | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации (FVACNL-S) или эквивалент с характеристиками не хуже - 3 шт. | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации (FVACNL-S) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 30.2. | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации – Продление на 24 месяца (FVACRN2) или эквивалент с характеристиками не хуже - 3 шт. | Сертификат на сопровождение ПО Кибер Бэкап Расширенная редакция для платформы виртуализации – Продление на 24 месяца (FVACRN2) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 31. | Комплект №20. Техническая поддержка на брокер сетевых пакетов, Позиция 6 Таблицы 1.3 - 1 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 31.1. | Сертификат на стандартную техническую поддержку с расширенной заменой оборудования в режиме 8x5 на 12 месяцев (DSI-EVO-S-B01) или эквивалент с характеристиками не хуже – 2 шт. | Сертификат на стандартную техническую поддержку с расширенной заменой оборудования в режиме 8x5 на 12 месяцев (DSI-EVO-S-B01) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 32. | Комплект №21. Техническая поддержка на сервер виртуализации (тип 2), Позиция 7 Таблицы 1.3 - 3 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 32.1. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для ПАК "Соболь", Sobol-4 PCIe A7 FSTEC-NORNG-SP1Y или эквивалент с характеристиками не хуже. - 2 шт. | Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня "Стандартный" для ПАК "Соболь", Sobol-4 PCIe A7 FSTEC-NORNG-SP1Y |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 33. | Комплект № 22. Техническая поддержка на систему виртуализации, Позиция 8 Таблицы 1.3 - 1 компл. | В составе: |  |  |  |  |  |
| 33.1. | Сертификат на Техническую поддержку базовой лицензии уровень "Продуктивный" и доступ к обновлениям на ПО «Защищенная среда виртуализации zVirt Max» на физический сервер с максимально 2 CPU на 36 месяцев (ZV-RED-MAX-2CPU-PSUP-3Y) или эквивалент с характеристиками не хуже - 1 шт. | Сертификат на Техническую поддержку базовой лицензии уровень "Продуктивный" и доступ к обновлениям на ПО «Защищенная среда виртуализации zVirt Max» на физический сервер с максимально 2 CPU на 36 месяцев (ZV-RED-MAX-2CPU-PSUP-3Y) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 33.2. | Сертификат на Техническую поддержку лицензии расширения уровень "Продуктивный" и доступ к обновлениям на ПО «Защищенная среда виртуализации zVirt Max» на физический сервер с максимально 2 CPU на 36 месяцев (ZV-RED-MAX-2CPU-EXT-PSUP-3Y) или эквивалент с характеристиками не хуже - 2 шт. | Сертификат на Техническую поддержку лицензии расширения уровень "Продуктивный" и доступ к обновлениям на ПО «Защищенная среда виртуализации zVirt Max» на физический сервер с максимально 2 CPU на 36 месяцев (ZV-RED-MAX-2CPU-EXT-PSUP-3Y) |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 33.3. | Сертификат на Техническую Поддержку уровня "Продуктивный" и доступ к обновлениям на ПО "Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt", а также на ПО "Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt. Модуль Metrics" на физический сервер с максимально 2CPU на 36 месяцев (ZV-MTR-2CPU-PSUP-3Y) или эквивалент с характеристиками не хуже - 12 шт. | Сертификат на Техническую Поддержку уровня "Продуктивный" и доступ к обновлениям на ПО "Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt", а также на ПО "Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt. Модуль Metrics" на физический сервер с максимально 2CPU на 36 месяцев (ZV-MTR-2CPU-PSUP-3Y) |  |  | Указание характеристик |  |  |