ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по предоставлению каналов связи для нужд филиала ПАО «ЕГП» - «Дагэнергосбыт»

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Пользователь – ПАО «ЕГП»
Оператор – лицензированный оператор связи, с которым заключен Договор.
Услуги(а) – телекоммуникационные услуги, оказываемые по Договору в соответствии с настоящим Техническим заданием.
Бланк заказа - формализованный документ (далее – Заказ), подписываемый Пользователем и Оператором для изменения либо дополнения состава оказываемых Услуг в течение срока действия Договора. В Заказе конкретизируется заказываемая Пользователем Услуга, определяются Тарифы, сроки оказания и другие существенные условия оказания Услуги, наряду с существенными условиями, установленными в настоящем Техническом задании.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Срок начала оказания услуг в течении 1 дня с момента подписания договора.

  - Срок оплаты - в течении 7 рабочих дней с даты подписания УПД.

  - Срок действий договора – 12 месяцев

  - В стоимость включены: расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также инфляционные ожидания и финансовые риски.

  - Предоставляемые услуги должны обеспечить возможность передачи данных Пользователя между объектами, указанными в Таблице 1 в соответствии с заданной топологией организуемой сети каналов связи телекоммуникационной подсистемы.

  - Наименования и адреса объектов, пропускная способность, режим работы канала связи, тип интерфейса и стоимость Услуг за 1 (один) календарный месяц - определены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Адреса точек подключения | Пропускная способность | Количество каналов связи | Режим работы канала связи | Тип интерфейса/ Тип канала | Предельная стоимость услуг в мес., руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Ахтынский район, с Ахты, ул. Коммунистическая, 9 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Буйнакск, ул. Промышленная, д.1 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Тарумовский район, с. Тарумовка, ул. Пионерская | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г.Южно-Сухокумск, ул. Комарова, 4 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Избербаш, ул. Буйнакского, д.30 | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Хасавюрт, пос.Энергетиков, П/С «Северных Электросетей» | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. пос. Шамхал, подстанция Шамхал | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Ахвахский район, с. Карата, подстанция | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Кизилюрт, ул. Гамзата Цадаса, д.5«а» Кизилюртовское ГОЭ | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Кизляр, ул. Туманяна, д.27 | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Бежтинский район, с. Бежта | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Махачкала, ул. Аскерханова, 5 | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Рутульский район, с. Рутул | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Махачкала, ул. М-Тагирова, 161г (рядом с аптекой МФС) | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Гунибский район, с.Гуниб, ул.Пирогова, 34 Гунибское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Каякентский район, с. Каякент, ул. Новая, 23 «А», Каякентское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Ногайский район, с.Терекли-Мектеб, ул.Шора Батыра, 10 п/ст Ногайское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Сергокалинский район, с. Сергокала, ул.Саида Омарова 1, подстанция Сергокалинских элетросетей Сергокалинское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 Центральный аппарат (Энергосбыт) 2.Унцукульский район, с. Унцукуль Унцукульское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Тляратинский район, с. Тлярата Тляратинское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Гумбетовский район, с. Мехельта, подст. «Мехельта» Гумбетовское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Гергебильский район, с. Курми Гергебильское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Шамильский район, с. Хебда, ул. Шамиля Шамильское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Цумадинский район, с. Агвали Цумадинское ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г.Хасавюрт, пос. Энергетиков, подстанция «Северных эл.сетей» Северное ОЭ | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Хасавюрт, Махачкалинское шоссе, 16 Хасавюртовское ГО | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. РД, Акушинский район, с. Акуша | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. РД Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Беймурзаева, д.1 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Республика Дагестан, Ботлихский район, с. Ботлих, микрорайон | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Буйнакск, ул. М. Ярагского, д. 2 «а» | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Дахадаевский район, с.Уркарах | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г.Дербент, ул.Гагарина, 18 «а» | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г.Дербент, ул. Эмиргамзаева, д.23б | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Кайтагский район, с. Маджалис, ул. Батырая, 44 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Карабудахкентский р-н, с.Карабудахкент, п.Энергетиков | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Сулейман Стальский район с.Касумкент ул.Мира, д 21 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Кизилюрт, пр. Шамиля, д. 40 | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г.Махачкала, ул.Дахадаева, 73 Центральный аппарат (Энергосбыт) 2. г.Кизляр, ул.Д.Бедного, д. 15 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Лакский район, с. Кумух, ул. Манарова | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Левашинский район, с. Леваши, ул. Гамидова | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Табасаранский район, с. Хучни, ул. Больничная д. 1 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Хунзахский район, с. Хунзах, ул. Магомедхана Эльдарова, д.58 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 Центральный аппарат (Энергосбыт) 2.г. Махачкала, Степной поселок, 52 "а" | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Магарамкентский район, с.Магарамкент, ул. Лезгинцева, д. 6 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Чародинский район, с.Цуриб | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Казбековский район, с. Дылым, ул. Шамиля 15 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Докузпаринский район, с.Усухчай, ул.Багишева | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Агульский район, с. Тпиг | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Хивский район, с. Хив, ул. Советская 5 | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Курахский район, с. Курах | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Гергебильский район, с.Курми | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. Цунтинский район, с.Кидеро | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г.Махачкала, ул. Камаева, д.20А | 10 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |
|  | 1. г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 2. г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, 3 | 20 Мбит/с | один канал | круглосуточно | 1. RJ-45/FE 2. RJ-45/FE |  |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ

3.1 Перечень требований к Оператору:

- частные виртуальные сети предоставить с использованием технологии многопротокольной коммутации меток (IP VPN (MPLS)) по волоконно-оптическим линиям связи;

- работы должны быть выполнены собственными силами, привлечение субподрядчиков не допускается;

- подключение абонентов организовать по технологии «точка-точка»;

- в целях обеспечения безопасности предоставляемых услуг, Оператор должен иметь лицензию в области связи Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи, действующую в субъектах РФ нахождения филиала Заказчика;

- передача данных должна осуществляться по протоколу MPLS (Multi Protocol Label IP-Switching или многопротокольная коммутации по меткам), реализующему коммутацию IP-пакетов на магистральной сети Оператора;

- в рамках услуги для передачи разнородного трафика в разной степени критичного к параметрам качества, таким, как «круговая» сетевая задержка (round trip network delay), процент потерь IP-пакетов (% of packet loss), вариация сетевой задержки (jitter), должны быть предусмотрены три класса обслуживания (Class Of Service); классификация трафика в соответствии с указанными классами обслуживания производится на оборудовании Пользователя

- предоставлять услугу с требуемым качеством;

- обеспечить отказоустойчивость системы;

- обеспечить техническую безопасность системы.

3.2 Плановые профилактические работы с перерывом связи должны проводится до 6 раз в год с перерывом связи до 4 часов каждый. Оператор должен сообщать Пользователю о проведении данных работ и согласует их проведение во время, наиболее удобное для Пользователя.

3.3. При наличии аварийной ситуации в зоне ответственности Оператора, Оператор должен принять все доступные меры для ее устранения в течение до 6 часов с момента обращения Пользователя. Оператор должен информировать Пользователя о ходе проведения работ и сроках их завершения.

3.4.	На магистральной IP-сети Оператора должны поддерживаться следующие значения основных параметров качества для классов обслуживания:

1 класс – круговая задержка до 160мс, процент потерь IP-пакетов до 3%, неравномерность сетевых задержек не нормируется;

2 класс - круговая задержка до 160мс, процент потерь IP-пакетов до 1%, неравномерность сетевых задержек не нормируется;

3 класс - круговая задержка до 160мс, процент потерь IP-пакетов до 0,5%, неравномерность сетевых задержек до 50мс;

Коэффициент доступности услуги IP VPN должен быть до 99,58%. Коэффициент доступности Услуги рассчитывается по следующей формуле:

| Коэффициент доступности = | (24 часа х 30 дней) – (Время Прерывания предоставления Услуги) |
| --- | --- |
|  | (24 часа х 30 дней) |

- где Время Прерывания предоставления Услуги – это общее время (в часах) в течение 1 (одного) календарного месяца, в течение которого Услуга не предоставлялась. Прерывание предоставления Услуги начинается с момента обнаружения проблемы Оператором или обращения Пользователя в службу технической поддержки сети Оператора и завершается в момент решения проблемы.

3.5.  Оператор должен обеспечить предоставление услуг со скоростями не менее указанных в Таблице №1.

3.6. Оператор должен обеспечить предоставление услуг с интерфейсами, указанными в Таблице №1.

3.7. Требования по безопасности информации:

Возможность выполнения без дополнительных затрат требований по обеспечению защиты информации на магистральной IP сети по классу 1Г (РД Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования о защите информации»).

4. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА:

4.1. Оператор должен осуществлять техническую поддержку двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без перерывов, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических и/или регламентных работ, которые будут планироваться на время, когда это может нанести наименьший ущерб Пользователю. О времени проведения таких работ Пользователь будет уведомляться не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до их начала с указанием их продолжительности. Общий период продолжительности ремонтных и профилактических работ не может превышать 4 часов в месяц. При превышении указанного периода время проведения указанных работ признается перерывом связи и не оплачивается.

4.2. Оператор учитывает, что работы должны выполняться без перерыва действующей связи.

### 4.3  В случае обращения Пользователя при возникновении перерыва в оказании услуг связи Оператор обязуется:

- зарегистрировать факт перерыва в журнале регистрации перерывов в оказании услуг связи;

- незамедлительно приступить к выяснению и устранению причины перерыва в оказании услуг связи;

- подписать с Пользователем Акт, подтверждающий факт перерыва с указанием даты, времени начала и завершения перерыва, а также причины перерыва;

- период перерыва в оказании услуг исчисляется с момента получения Оператором уведомления от Пользователя (в соответствии с настоящим контрактом) и заканчивается в момент восстановления оказания услуг.

4.4. Оператор обязуется по согласованию с Пользователем установить необходимое оборудование для оказания услуг. Факт передачи оборудования Пользователю фиксируется в Акте приема-передачи оборудования, в котором указывается перечень оборудования и его стоимость.

4.5. Все оборудование, используемое для исполнения контракта, должно быть сертифицировано соответствующим образом.

  - Оператор обязуется проводить профилактическое обслуживание оборудования в соответствии с требованиями действующих правил технической эксплуатации.

4.7. Оператор гарантирует качество услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации в области Связи и условиями осуществления деятельности на основании лицензий, выданных соответствующими органами.

4.8. Оператор должен представить график завершения работ по всем объектам и выполнять работы не превышая сроки данного графика.

Начальник управления
информационных технологий		А.Д. Кузнецов