Утверждаю:

Директор Центрального филиала

АО «ТК РусГидро»

М.В. Нешев

«____» _________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на поставку подъемника четырех стоечного (для 3D сход развала), для нужд

Загорского транспортного участка

- Наименование закупаемой продукции

Поставка подъемника четырех стоечного (для 3D сход развала), для нужд Загорского транспортного участка.

- Покупатель

Акционерное общество «Транспортная компания РусГидро» (АО «ТК РусГидро») для нужд Загорского транспортного участка Центрального филиала АО «ТК РусГидро» находящегося по адресу: 141342, Московская область, Сергиево-Посадский район, р.п. Богородское

- Цели и задачи.

Подъемник предназначен для поднятия транспортных средств, позволяющий уменьшить время и трудоемкость слесарных, диагностических работ и проведения работ по регулировке углов установки колес.

4.	Требования к закупаемой продукции (технические и иные характеристики)

4.1. Продукция должна быть новой, не восстановленной, заводского производства, пригодной к эксплуатации, соответствовать техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом требовании, принадлежать Участнику на праве собственности, не состоять под залогом и арестом. Год производства – не ранее 2026 г.

4.2. В комплект поставки должны быть включены: руководство пользователя на русском языке, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»(Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки скан копию указанного сертификата/декларации со всеми приложениями в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)).

4.3. Качество и безопасность поставляемой продукции должны соответствовать действующим стандартам и условиям, утвержденными на данный вид товара, оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором.

4.4. Гарантийный срок на поставляемый подъемник должен быть не менее гарантийного срока производителя и составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной формы ТОРГ 12.

4.5. Комплектность поставки должна обеспечить возможность использования продукции по прямому назначению.

5. Требования к Участнику.

  - Участник должен иметь опыт поставки электрогидравлических подъемников, при этом за последние 3 года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, Участником должны быть исполнены обязательства (осуществлена поставка)) в общем/совокупном объеме не менее 100% от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении. (Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» Документации о закупке. При этом Заказчик вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов сдачи-приемки, ТОРГ-12, УПД, подписанных с обеих сторон)). Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

  - Приложение №1 к ТТ обязательно к заполнению Участником и предоставляется в составе технического предложения.

6. Требования к документации по ценообразованию.

6.1. В цену продукции должны быть включены все затраты, связанные с исполнением обязательств по поставке продукции, в том числе, все налоги, сборы и пошлины, расходы на доставку Продукции до места поставки, погрузку и разгрузку, иные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

6.2. Цена остается фиксированной и не подлежит изменению с момента подведения итогов закупочных процедур и на все время действия договора.

Приложение:

Приложение №1- Требования к закупаемой Продукции;

Приложение №1

к Техническим требованиям

Требования к закупаемой Продукции

| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| - Технические характеристики |  |  |  |
|  | Тип подъемника | Электрогидравлический |  |
|  | Грузоподъемность, кг | Не менее 5 000 |  |
|  | Длина c заездными трапами, мм | Не менее 6 000 |  |
|  | Длина без заездных трапов, мм | Не менее 5000 |  |
|  | Общая ширина подъёмника, мм | Не менее 3 410 |  |
|  | Высота подъемника, мм | Не менее 2 200 |  |
|  | Высота трапов, мм | Не менее 230 |  |
|  | Высота подъема, мм | Не менее 1800 |  |
|  | Ширина трапа, мм | Не менее 500 |  |
|  | Время подъема, сек | Не более 60 |  |
|  | Мощность привода, кВт | Не менее 3,0 |  |
|  | Напряжение, В | 380 |  |
|  | Высота траверсы (регулируемое), мм | Не менее 80 не более 450 |  |
|  | Расстояние между трапами (регулируемое), мм | Не менее 860 не более 1200 |  |
|  | Постановка на стопоры колонн | В автоматическом режиме |  |
| - Требования к комплектации |  |  |  |
|  | Комплект поставки | - Колонна подъемника с ребрами жесткости – 4 шт. - Балка поперечная – 2шт. - Колпак пластиковый на колонну – 4шт. - Гидростанция – 1 шт. - Трапы автомобильные продольные – 2 шт. - Трос оцинкованный – 2 шт. - Шланг гидравлический – 1 шт. - Траверса гидравлическая г/п 2,0 т. – 1 шт. - Проставки из вспененного материала – 2шт. - Ограничитель заезда – 2 шт. - Башмаки противооткатные – 4шт. - Трапы заездные – 2шт. - Болты анкерные – 16 шт. - Переходники, гайки, болты – 1 компл. - Инструкция по эксплуатации – 1шт. - Поворотные круги — 2 шт |  |
| - Прочее |  |  |  |
|  | Безопасность | - Пневматическая система безопасности с электронным контролем. - Многопозиционный регулируемый замок безопасности у трапов синхронизирует трапы по высоте. - Дублирующие замки безопасности у трапов. - Механизм защиты от обрыва троса |  |
|  | Год выпуска | Не ранее 2026 г. в. |  |
| - Количество и место поставки. |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки | Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский район, р.п. Богородское Загорский транспортный участок |  |
| 4.2. | Количество, ед. | 1 |  |
| 4.3. | Способ транспортировки до места поставки | Доставка Продукции до места поставки (п.п. 4.1) осуществляется силами Поставщика |  |
| 4.4. | Срок поставки продукции | В течении 45 (сорок пять) календарных дней с даты выплаты авансового платежа |  |