| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |
| Представление национального режима в соответствии с ПП1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 13.94.12.190 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | Запрет |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

Главный инженер филиала

«Владимирэнерго»

_____________________ А.С. Гурин

“____” __________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на поставку «Раскрепляющего устройства для лестниц»

# для нужд ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжья».

# Лот № 401R

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» производит закупку «раскрепляющего устройства для лестниц», для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку раскрепляющего устройства для лестниц на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Точка поставки | Срок поставки * | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| Владимирская обл. Суздальский р-н, п. Боголюбово, ул. Пушкина 3а | С момента заключения Договора по 30.12.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 20 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика | 16 |

*в календарных днях, с даты заключения договора, но не позднее 30.12.2026

- Технические требования к продукции.

Технические данные раскрепляющих устройств, должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование ТМЦ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Устройство, раскрепляющее для подъема на опору | Шт. | 16 |

| Наименование | Технические требования | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство, раскрепляющее для подъема на опору | Канатная растяжка с карабинами и механизмом натяжки Материал каната Устойчивость к УФ | Длинна 12 м Диаметр каната 12мм Полипропилен влагостойкий, диэлектрический Да | 2шт. |
|  | Материал карабина Статическая прочность вдоль основной оси Ширина раскрытия Тип защёлки | Сталь с автоматической муфтой 8 кН 20 мм Keylock | 2шт. |
|  | Страховочное приспособление на гибкой анкерной линией Температура эксплуатации Ширина рабочей ленты Материал Статическая прочность Вес нетто Длина ленты | # от -40 до +54 °С # 12 мм # полиамид/оцинкованная сталь # 15 кН # 1.4 кг # 10 м | 1шт. |
|  | Стропа для закрепления на тетиву Материал Тип Грузоподъемность Длина Ширина ТУ | полиэстер петлевой 1 т 1м 30 мм РД 24-СЗК-01-01 | 4шт. |
|  | Кронштейн сварной на упор. | Толщина стенки 2мм., профиль25х25 мм. | 2шт. |
|  | Защита верхней ступени. материал противоскользящая толщина | алюминий ДА 0,3мм. | 3шт. |
|  | Серия |  | ЛСПСО |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются приспособления (и комплектующие к ним), отвечающие следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

  - наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - В комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата изготовления производителем должна быть не более года до даты поставки

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые приспособления (и комплектующие) не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок хранения не менее 1 года.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна отвечать требованиям:

- Правил по охране труда при работе на высоте в России регламентирующийся Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (в редакции от 29.04.2025)

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения инвентаря должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя (комплектующих к ним) и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия «устройства, раскрепляющего для подъема на опору» должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Место и сроки поставки

Поставка Товара осуществляется по наименованию и в количестве, указанном в заявке Покупателя. Заявка подается Покупателем в письменной форме и направляется по электронной почте.

Место поставки: 601270, Владимирская область, Суздальский район, посёлок Боголюбово, улица Пушкина, д.3-А.

Срок поставки:

Начало поставки: с даты заключения договора.

Окончание поставки: 30.12.2026 года.

Заместитель начальника управления распределительных сетей                                       Д.В. Петрышов