Приложение к Условиям процедуры Мониторинг Рынка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (аварийный запас) для нужд филиала ПАО

«РусГидро» - «Камская ГЭС»

Оглавление

Общие сведения……………………………………………………………………………………………..3

1.1 Обозначения и сокращения……………………………………………………………………………..3

1.2 Наименование закупаемой продукции	4

1.3 Цель использования закупаемой продукции	4

2. Требование к продукции	…4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	…4

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции	5

2.2 Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………………………………………………………………………………………...35

1. Общие сведения.

1.1 Обозначения и сокращения

| АЗ | Аварийный запас |
| --- | --- |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| ТО | Техническое обслуживание |

1.2 Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.12.40.000 Поставка части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры (аварийный запас) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» (далее – СРЗАиМ).

1.3 Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки АЗ является снижение времени простоя основного оборудования при отказах и дефектах РЗА, ПА, технологической автоматики в процессе эксплуатации или при выявлении дефекта при проведении ТО.

Задача - приобретение АЗ для производственных нужд СРЗАиМ.

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Видеокамера IP Beward SV81715-R23 | шт. | 3 |
|  | Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ | шт. | 2 |
|  | Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К20 | шт. | 9 |
|  | Вихретоковый преобразователь перемещений ВК-316ОС.01 | шт. | 3 |
|  | Магнитоэлектрический прибор со встроенным варпреобразователем (мегаварметр) WQ96-c | шт. | 1 |
|  | Магнитоэлектрический прибор со встроенным ваттпреобразователем (мегаваттметр) WQ96-c | шт. | 1 |
|  | Квадратный электромагнитный прибор (килоамперметр) EQ96-x | шт. | 3 |
|  | Квадратный электромагнитный прибор (киловольтметр) EQ96-x | шт. | 2 |
|  | Одинарный стрелочный частотомер FQ96-x | шт. | 2 |
|  | Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ96-x | шт. | 1 |
|  | Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ96-x | шт. | 1 |
|  | Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ144-xc | шт. | 1 |
|  | Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ144-xc | шт. | 1 |
|  | Квадратный магнитоэлектрический прибор DQ144-xc | шт. | 1 |
|  | Контрольный синхроноскоп CSQ-3-115V-Land | шт. | 1 |
|  | Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ | шт. | 1 |
|  | Блок усилителя мощности для ПВЗУ-Е УСК.102.020.00-051 | шт. | 1 |
|  | Блок усилителя мощности для УПАСК (АКА Кедр) УКС.104.020.00-01 Э3 | шт. | 1 |
|  | Блок преобразователя напряжения для ПВЗУ-Е УКС.102.030.00-04 или УКС.102.030.00-052 | шт. | 1 |
|  | Блок преобразователя напряжения для УПАСК (АКА Кедр) УКС.104.030.00-32 Э3 | шт. | 1 |
|  | Элемент настройки с диапазоном частоты 490-550 кГц ЭН-2,0 | шт. | 1 |
|  | Модуль контроля скорости вращения IM21-14-CDTRI | шт. | 3 |
|  | Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2653 | шт. | 1 |
|  | Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2652 | шт. | 1 |
|  | Плата индикации для 200 терминала Э4201 | шт. | 3 |
|  | Панельный компьютер BECKHOFF CP6203-0001-0035 | шт. | 1 |
|  | Сенсорный цветной терминал HMIGTO2310 | шт. | 1 |
|  | Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141 | шт. | 3 |

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1-28 | Поставка запасных частей и оборудования для эксплуатации СРЗАиМ | С даты подписания договора | До 30.11.2026 г. |

#### 2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1):  Видеокамера IP Beward SV81715-R23 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | IP видеокамера уличная | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8" Sony Starvis. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Чувствительность: | 0,002 лк (день) / 0,001 лк (ночь). | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Угол обзора: | по горизонтали примерно 3–58°, по вертикали 1,7–33°. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Степень защиты | IP66 (защита от пыли и влаги). | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2. | Системы микроклимата | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -40 до +60 °C | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Видеокамера IP Beward SV81715-R23 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.2 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1):  Преобразователь давления измерительный АИР-10Н-ДГ-1540/Зонд27/P20/12V/t2570/А01/0…15000 мм вод.ст./IP68/ГП/ТУ  или эквивалент1

| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), параметры эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Вид измеряемого давления | гидростатическое | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 |  | Диапазон измерений (установленный) | 0...15000 мм вод. ст. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 |  | Диаметр погружного зонда, не более | 27 мм | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Исполнение по материалам, не хуже |  | мембрана – нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 (316L); корпус - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т; оболочка кабеля – фторопласт; уплотнительные кольца – витон | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Климатическое исполнение, не хуже |  | от -25°С до +70°С | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Предел допускаемой основной приведенной погрешности, не хуже |  | 0,1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Выходной сигнал |  | 4…20 мА | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Длина «мокрого» кабеля, не менее |  | 20 м | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Степень защиты |  | IP68 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Межповерочный интервал, не менее |  | 3 года | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2. | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.3. | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 2.4. | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии |  | Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке: 1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска; 2.Руководство по эксплуатации (бумажная или электронная версия); 3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия); 4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки (на каждую единицу); 5. Методика поверки (бумажная или электронная версия) | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Применение эквивалентов закупаемой продукции |  | В случае предложения участником эквивалентной продукции участник гарантирует, что предложенная эквивалентная продукция сохраняет все эксплуатационные свойства и функции оригинального продукта, а в случае возникновения конфликта между эксплуатируемым оборудованием и поставляемой участником продукцией, участник обязан незамедлительно и за свой счет заменить оборудование на другое. | Согласие с требованием |  |  |

Таблица 3.3 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1.1):  Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К20 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Преобразователь виброперемещений | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон рабочих частот, не хуже: | 0,8…200 Гц; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон измерения виброперемещений (ампл.): | ±500 мкм; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Выходной сигнал: 4…20 мА | 12±8 мА | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц: | 16 мкА/мкм; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, не хуже | ±5%; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Питание | ±12…15 В (при 4-х проводной схеме подключения) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8 | Тип подключения | 2РМГ14БПИШ1В1 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -10…+70 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Комплект поставки | Преобразователь виброперемещений ИВП-08/200.4х.Т.К20 | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 7.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 7.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.4 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1.1): Вихретоковый преобразователь перемещений ВК-316ОС.01 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Преобразователь перемещений | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | 1. Диапазон рабочих частот, не хуже: | 0,8…200 Гц; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон измерения виброперемещений (ампл.): | ±500 мкм; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | 3. Выходной сигнал; | 4…20 мА | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Коэффициент преобразования на базовой частоте 45 Гц: | 16 мкА/мкм; | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Неравномерность АЧХ в рабочем диапазоне частот, не хуже: ±5%; | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конструктивное исполнение корпуса | IP68 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур не менее, градусов 0С | -10...+70 | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Вихретоковый преобразователь перемещений ВК-316ОС.01 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.5 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1.1): Магнитоэлектрический прибор со встроенным варпреобразователем (мегаварметр) WQ96-c

или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Мегаварметр щитовой стрелочный прибор. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения реактивной мощности: | -35 до +35 Мвар | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Коэффициент трансформации трансформатора тока: | 2000/5 А | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Номинальное напряжение: | 10 000/100 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Класс точности: | 1,5 |  |  |  |
| 1.6 | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц |  |  |  |
| 1.7 | Диапазон входного напряжения: | 100–440 В с допуском ±20% |  |  |  |
| 1.8. | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. |  |  |  |
| 1.9. | Шкала измерений | Линейная шкала 240 град. |  |  |  |
| 1.10 | Тип подключения | 2Var4 (двухпроводное включение, четырёхзажимное подключение). |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Мегаварметр WQ96-c | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.6 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1.1): Магнитоэлектрический прибор со встроенным ваттпреобразователем (мегаваттметр) WQ96-c

или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Мегаваттметр квадратный щитовой стрелочный прибор. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения мощности: | От 0 до +35 Мт | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Коэффициент трансформации трансформатора тока: | 2000/5 А | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Измеряемое напряжение: | 10 000/100 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Класс точности: | 1,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Диапазон входного напряжения: | 100–440 В с допуском ±20% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8. | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9. | Тип подключения: | 2W4 (двухпроводное включение, четырёхзажимное подключение). | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Линейная шкала: | 240° | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Мегаваттметр WQ96-c | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.7 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1.1): Квадратный электромагнитный прибор (килоамперметр) EQ96-x или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Килоамперметр квадратный щитовой стрелочный прибор. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения тока: | От 0 до +2 кА | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Коэффициент трансформации трансформатора тока: | 2000/5 А | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 1,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Килоамперметр EQ96-x | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.8 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1.1): Квадратный электромагнитный прибор киловольтметр EQ96-x или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Щитовой стрелочный прибор киловольтметр | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения тока: | От 0 до +12 кВ | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Коэффициент трансформации трансформатора напряжения: | 10000/100 В переменного напряжения | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 1,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Киловольтметр EQ96-x | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.9 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 9  Таблицы 1.1): Одинарный стрелочный частотомер FQ96-x или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Щитовой стрелочный прибор частотомер | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения частоты: | От 45 до 55 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное напряжение: | 100…230 В AC с допустимым отклонением ±15%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Частотомер FQ96-x | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.10 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №10  Таблицы 1.1): Квадратный магнитоэлектрический миллиамперметр DQ96-x или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Щитовой стрелочный прибор миллиамперметр | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения тока: | От 0 до 1500 А | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное входной ток: | 4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Миллиамперметр DQ96-x | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.11 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №11  Таблицы 1.1): Квадратный магнитоэлектрический прибор милливольтметр DQ96-x или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Щитовой стрелочный прибор милливольтметр | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения тока: | От 0 до 500 В | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное входной ток: | 4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 90° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Милливольтметр DQ96-x | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.12 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №12  Таблицы 1.1): Квадратный магнитоэлектрический прибор мегаварметр DQ144-xc или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Щитовой стрелочный прибор мегаварметр | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения: | -35…0…+35 Mvar | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное входной ток: | 4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 240° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Мегаварметр DQ144-xc | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.13 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 13 Таблицы 1.1):  Квадратный магнитоэлектрический прибор мегаваттметр DQ144-xc или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Щитовой стрелочный прибор мегаваттметр | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения: | 0…35 МВт | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное входной ток: | 4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 240° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Мегаваттметр DQ144-xc | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.14 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 14 Таблицы 1.1):  Квадратный магнитоэлектрический прибор килоамперметр DQ144-xc  или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Щитовой стрелочный прибор килоамперметр | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон измерения: | 0…2 кА | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное входной ток: | 4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 240° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Килоамперметр DQ144-xc | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.15 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 15 Таблицы 1.1):  Контрольный синхроноскоп CSQ-3-115V-Land или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Щитовой синхроноскоп контрольный микропроцессорный для контроля синхронизации | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Входное напряжение | 100–127 В переменного тока (AC) с допуском ±20%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное входной ток: | 4…20 мА AC с допустимым отклонением ±15%. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Класс точности: | 0,5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Диапазон рабочих частот: | 45–65 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Линейная шкала: | 240° | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Дополнительная погрешность из-за температуры: | не более ±0,2% на каждые 10 °C в пределах рабочих условий. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8. | Точность измерения разности фаз. | ±2 электрических градуса. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Разрешение индикации разности фаз. | 10 электрических градусов. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Коммутационная способность выходного реле. | 250 В / 8 А. | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Габариты (лицевая панель): | 96 х 96 мм | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Вырез в щите: | 92 х 92 мм |  |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Синхроноскоп CSQ-3-115V-Land | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.16 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 16 Таблицы 1.1):  Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Преобразователь для измерения параметров трёхфазной электрической сети: ток и напряжение по трём фазам, активная мощность, частота, фазный угол, ведения учета электроэнергии и контроля качества | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Измеряемые каналы | 3 входных измерительных канала тока и 3 измерительных канала напряжения конфигурируемые | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Синхронизация по времени | Наличие функции | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Энергонезависимая память для хранения архива измерений | Наличие функции | Согласие с требованием | - |  |
| 1.5. | Интерфейс связи | Ethernet 100 Мб/с | Согласие с требованием | - |  |
| 1.6 | Относительная погрешность: напряжение | ±0,1% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.7 | Относительная погрешность ток | ±0,1% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.8. | Относительная погрешность активная мощность | ±0,2% | Согласие с требованием | - |  |
| 1.9 | Относительная погрешность частоты (при наличии сигнала PPS) | ±0,001 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.10 | Питание от однофазной сети переменного тока, либо от сети постоянного тока 220 В. | 220 В, 50 Гц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.11 | Питание от однофазной сети от сети постоянного тока 220 В. | 220 В | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ установки | На рейку DIN | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Преобразователь многофункциональный измерительный МИП-02-30.02 ЛКЖТ2.721.004 ТУ | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.17 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 17 Таблицы 1.1):  Блок усилителя мощности для ПВЗУ-Е УСК.102.020.00-051. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок усилителя мощности для приемопередатчика высокочастотных защит универсальный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон рабочих частот | До 200 кГц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Входное сопротивление (Zвх) ВЧ канала в Ом, | От 65 до 85 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Длительно допустимая мощность, Вт (дБ) | 31 (45) | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ установки | В блок ПВЗУ-Е | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок усилителя мощности для ПВЗУ-Е УСК.102.020.00-051 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.18 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 18 Таблицы 1.1):  Блок усилителя мощности для УПАСК (АКА Кедр) УКС.104.020.00-01 Э3.  Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок усилителя мощности для приемопередатчика высокочастотных защит универсальный | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Диапазон рабочих частот | До 200 кГц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Входное сопротивление (Zвх) ВЧ канала в Ом, | От 65 до 85 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Длительно допустимая мощность, Вт (дБ) | 31 (45) | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ установки | В устройство УПАСК (АКА Кедр) | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок усилителя мощности для ПВЗУ-Е УСК.102.020.00-051 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.19 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 19 Таблицы 1.1):  Блок преобразователя напряжения для ПВЗУ-Е УКС.102.030.00-04 или  УКС.102.030.00-052.  Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок преобразователя напряжения для приемопередатчика высокочастотных защит универсальный | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ установки | В устройство ПВЗУ-Е | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок преобразователя напряжения для ПВЗУ-Е УКС.102.030.00-04 или УКС.102.030.00-052. | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.20 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 20 Таблицы 1.1):  Блок преобразователя напряжения для УПАСК (АКА Кедр) УКС.104.030.00-32 Э3.  Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Блок преобразователя напряжения для приемопередатчика команд релейных защит | Согласие с требованием | - |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ установки | В устройство УПАСК (АКА Кедр) | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочий диапазон температур | Не нормируется |  | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 15 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Блок преобразователя напряжения для УПАСК (АКА Кедр) УКС.104.030.00-32 Э3 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.21 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 21 Таблицы 1.1):  Элемент настройки с диапазоном частоты 490-550 кГц ЭН-2,0 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Элемент настройки для ВЧ заградителя с рабочего диапазона частот 490-550 кГц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Индуктивность реактора | 2,0 мГн. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон заграждаемых частот | 490-550 кГц | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Тип элемента настройки | ЭН-1250-2,0 УД УХЛ1 (20-55) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Номинальный ток | 1250 А | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Рабочая частота | 24-52 кГц |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Для установки на ВЧ заградитель |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -50…+65 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Элемент настройки ЭН-2,0 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.22 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 22 Таблицы 1.1):  Модуль контроля скорости вращения IM21-14-CDTRI или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Модуль контроля скорости вращения | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Вход: | Универсальный для датчика NAMUR (EN 60947-5-6), 3-проводные датчики, внешние источники сигнала (5–30 В DC) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Диапазон измерений | 0,06–600 000 мин⁻1 (1 мГц–10 кГц) | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Выходы | 2 релейных, транзисторный (PNP), токовый (4–20 мА) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Питание | 20–250 В AC или 24 В DC | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Способ монтажа | на DIN-рейку | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 0…+45 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Модуль контроля скорости вращения IM21-14-CDTRI | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.23 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 23 Таблицы 1.1):  Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2653. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Совместимость | Совместимость с терминалом 200 ЭКРА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок эксплуатации до списания |  | Не менее 5 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Комплект поставки |  | Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2653 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.24 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 24 Таблицы 1.1):  Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2652. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Совместимость | Совместимость с терминалом 200 ЭКРА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок эксплуатации до списания |  | Не менее 5 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Комплект поставки |  | Плата логики для 200 терминала ЭКРА Л2652 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.25 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 25 Таблицы 1.1):  Плата индикации для 200 терминала Э4201. Данная позиция не предусматривает закупку эквивалента другого производителя, так как закупаемый товар используется во взаимодействии с оборудованием в составе системы, уже использующейся заказчиком.

| № п/п |  | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. |  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 |  | Совместимость | Совместимость с терминалом 200 ЭКРА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, ул. Соликамская 329 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Транспортировка и упаковка оборудования |  | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Информация о дате и времени поставки |  | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Доставка оборудования |  | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Срок эксплуатации до списания |  | Не менее 5 лет |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок гарантии поставщика |  | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Комплект поставки |  | Плата индикации для 200 терминала Э4201 |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  |  |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.26 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 26 Таблицы 1.1):  Панельный компьютер BECKHOFF CP6203-0001-0035 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Конденсатор электролитический алюминиевый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Ёмкость, мкФ | 4700 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Номинальное рабочее напряжения, В | 63 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Максимальная рабочая температура, °C | 105 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Допуск номинальной емкости,% | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Конденсатор радиальный |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: -20…+65 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Конденсатор электролитический алюминиевый 4700 мкФ, 63В, 105°C | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.27 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 27 Таблицы 1.1):  Сенсорный цветной терминал HMIGTO2310 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Сенсорный цветной терминал | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Встраиваемый панельный ПК | Наличие | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Размер диагонали дисплея | 19-дюймовый | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4 | Разрешение дисплея | 1280 x 1024 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Количество памяти DDR3-RAM | 4 ГБ | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Тип ЦПУ | Intel Celeron ULV 722 1,2 гHz, 1 ядро (TC3: 50) |  |  |  |
| 1.7 | Объем памяти DDR3 | 2048 Мб |  |  |  |
| 1.8 | Флэш память Cfast ADATA | 16 Gb |  |  |  |
| 1.9 | Питание | 24 В постоянного тока |  |  |  |
| 1.10 | Порт Ehernet | 10/100/1000 — 2 шт. |  |  |  |
| 1.11 | порт выхода | DVI |  |  |  |
| 1.12 | Количество USB портов | 4 шт. |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Встраиваемый терминал |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающей среды: 10…+40 °С; | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 4.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 4.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Комплект поставки | Сенсорный цветной терминал HMIGTO2310 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |

Таблица 3.28 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 28 Таблицы 1.1):  Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141 или эквивалент1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели), показатели эквивалентности |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Технология | Бесконтактный индукционный датчик | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2. | Минимальная дальность обнаружения металла, мм | 5 | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3. | Тип выхода | NAMUR | Согласие с требованием | - |  |
| 1.4. | Экранирование | Наличие |  |  |  |
| 1.5 | Тип клеммы | 4-хконтактный разъем М12 |  |  |  |
| 1.6 | Напряжение питания постоянного тока, В | 8,2 |  |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Степень защиты, IP | 67 | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |  |
| 3.2. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |  |
| 3.3. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |  |
| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Оборудование | Датчик скорости Ni5-EM12-Y1X-H1141 | Согласие с требованием | - |  |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.2. | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |  |
| 8.3. | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |  |