Техническое задание

на поставку отделочных материалов для нужд УФПС Республики Башкортостан

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 2 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 3 | СП | Свод правил |
| 4 | СанПиН | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы |
| 5 | Покупатель | АО «Почта России» в лице УФПС Республики Башкортостан |
| 6 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором. |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка отделочных материалов для ремонта (далее – товар).

Снабжение почтамтов строительными товарами для текущего ремонта объектов недвижимости УФПС Республики Башкортостан.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2026 года, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование Товара | Ед. Изм. | Кол-во | Код ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура для бачка | Штука | 45,00000 | 28.14.12.110 |
| 2 | Арматура для бачка | Штука | 45,00000 | 28.14.12.110 |
| 3 | Арматура | Штука | 6,00000 | 24.10.62.211 |
| 4 | Арматура | Штука | 6,00000 | 24.10.62.211 |
| 5 | Бак расширительный | Штука | 17,00000 | 25.30.12.118 |
| 6 | Вентиль | Штука | 4,00000 | 28.14.12.110 |
| 7 | Вилка | Штука | 90,00000 | 27.33.13.140 |
| 8 | Выключатель автоматический | Штука | 20,00000 | 27.33.11.140 |
| 9 | Выключатель автоматический | Штука | 100,00000 | 27.33.11.140 |
| 10 | Выключатель автоматический | Штука | 60,00000 | 27.33.11.140 |
| 11 | Выключатель одноклавишный | Штука | 15,00000 | 27.33.13.140 |
| 12 | Выключатель одноклавишный | Штука | 15,00000 | 27.33.13.140 |
| 13 | Гипсокартонные листы | Штука | 8,00000 | 23.62.10.000 |
| 14 | Затирка эластичная | Штука | 4,00000 | 23.64.10.110 |
| 15 | Кабель - канал | Штука | 50,00000 | 27.33.13.130 |
| 16 | Клеммник | Штука | 54,00000 | 27.33.13.120 |
| 17 | Коробка распределительная | Штука | 56,00000 | 27.33.14.000 |
| 18 | Коробка установочная | Штука | 29,00000 | 27.33.14.000 |
| 19 | Клей плиточный | Штука | 21,00000 | 23.64.10.110 |
| 20 | Кисть Флейцевая | Штука | 69,00000 | 32.91.19.120 |
| 21 | Кран букса | Штука | 40,00000 | 28.14.12.110 |
| 22 | Кран букса | Штука | 40,00000 | 28.14.12.110 |
| 23 | Прокладка (паронит) 50 | Штука | 10,00000 | 28.14.20.230 |
| 24 | Прокладка (паронит) 80 | Штука | 10,00000 | 28.14.20.230 |
| 25 | Прокладка (паронит) 100 | Штука | 10,00000 | 28.14.20.230 |
| 26 | Розетка с заземлением наружная одинарная | Штука | 270,00000 | 27.33.13.110 |
| 27 | Розетка с заземлением наружная двойная | Штука | 50,00000 | 27.33.13.110 |
| 28 | Розетка с заземлением наружная тройная | Штука | 136,00000 | 27.33.13.110 |
| 29 | Смеситель для раковины | Штука | 50,00000 | 28.14.12.110 |
| 30 | Смесители для кухни | Штука | 58,00000 | 28.14.12.110 |
| 31 | Плитка тротуарная | М2 | 70,00000 | 23.61.11.120 |
| 32 | Цементно-песчаная смесь | Штука | 42,00000 | 23.64.10.110 |
| 33 | Цементная штукатурка | Штука | 20,00000 | 23.64.10.110 |
| 34 | Уайт спирит | Штука | 25,00000 | 19.20.23.110 |
| 35 | Умывальник | Штука | 7,00000 | 23.42.10.120 |
| 36 | Унитаз | Штука | 20,00000 | 23.42.10.190 |
| 37 | Штукатурка гипсовая | Штука | 47,00000 | 23.64.10.110 |
| 37 | Штукатурка фасадная | Штука | 12,00000 | 23.64.10.110 |
| 38 | Щит распределительный навесной | М2 | 10,00000 | 27.12.40.000 |

  - Основные характеристики товара

| № п/п | Наименование Товара | Описание (характеристики) товара | Требование к упаковке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арматура для бачка | для смывного бочка С нижней подачей воды. Отверстие для присоединения-1/2, в комплекте с наполнительным клапаном, пластиковым штуцером, выпускным клапаном, с ручкой, комплектом крепежа, прокладкой между бачком и унитазом, Материал корпуса-пластик. |  |
| 2 | Арматура для бачка | для смывного бочка С боковой подачей воды. Отверстие для присоединения-1/2, в комплекте с наполнительным клапаном, пластиковым штуцером, выпускным клапаном, с ручкой, комплектом крепежа, прокладкой между бачком и унитазом, Материал корпуса-пластик. |  |
| 3 | Арматура | Фактура – рифлёная, диаметр 10 мм, длина 5,85 м |  |
| 4 | Арматура | Фактура – рифлёная, диаметр 12 мм, длина 5,85 м |  |
| 5 | Бак расширительный | Тип бака – закрытый, материал – сталь, диаметр соединения, дюйм -3/4" |  |
| 6 | Вентиль | Муфтовый, резьба 1/2, Тип резьбы - внутренняя, материал корпуса -латунь, ручка - барашек, давление - 16 бар, диаметр 15 мм |  |
| 7 | Вилка | Номинальный ток 16А, степень защиты -ip20, цвет белый |  |
| 8 | Выключатель автоматический | Уровень сопротивления 1 фаза. Номинальный ток-10 А, характеристика электромагнитного расцепления С, степень защиты Ip20, количество полюсов-один |  |
| 9 | Выключатель автоматический | Уровень сопротивления 1 фаза. Номинальный ток-16 А, характеристика электромагнитного расцепления - С, степень защиты Ip20, количество полюсов-один |  |
| 10 | Выключатель автоматический | Уровень сопротивления 1 фаза. Номинальный ток - 40 А, характеристика электромагнитного расцепления - С, степень защиты Ip20, количество полюсов-один |  |
| 11 | Выключатель одноклавишный | Одноклавишный в комплекте с рамкой, номинальный ток-10 А, тип установки-скрытая, цвет-белый. |  |
| 12 | Выключатель одноклавишный | Одноклавишный в комплекте с рамкой, номинальный ток-10 А, тип установки-открытая, цвет-белый. |  |
| 13 | Гипсокартонные листы | Размер Длина: 2 500 мм, Ширина 1200, Толщина 12,5 мм, Влагостойкость-да, вид кромки-ПЛУК, группа горючести Г1. Вес: 26.4 кг |  |
| 14 | Затирка эластичная | Влагостойкость – да, цвет – серебро, | 1 ведро -2 кг |
| 15 | Кабель-канал | Материал короба- ПВХ, размер короба 25*16 мм, длина 2 м. |  |
| 16 | Клеммник | Тип ЗВИ-10 2,5-6мм 2 ПВХ. (Количество пар-12 пар Цвет- прозрачный цвет, Материал изделия-полиэтилен, Тип изделия-зажим) |  |
| 17 | Коробка распределительная | Размер 70ммх70мм*40мм (степень защиты-ip55, способ установки-открытая установка, цвет-серый, количество воодов-6,форма квадратная) |  |
| 18 | Коробка установочная | Тип изделия – коробка для скрытого монтажа, количество вводов – от 6 до 8, диаметр 65 мм, |  |
| 19 | Клей плиточный | Влагостойкий для керамогранита, цвет серый, морозостойкость f100 | 1 Мешок 25 кг |
| 20 | Кисть малярная, 50 мм | Ширина кисти 50 мм, искусственная щетина, ручка деревянная |  |
| 21 | Кран-букса | Резьба 3/8", уплотнения - резина, количество шлицов - 20, материал - латунь |  |
| 22 | Кран-букса | Для смесителя 1/2" квадрат под крест керамика, Материал - латунь Максимальное давление - 12 Бар Максимальная рабочая температура - 90С Посадочный размер кран-буксы: 1/2". Угол поворота: 180°. Дополнительная резьба на юбке. Подсоединение маховика 7х7 мм. Керамические диски. |  |
| 23 | Прокладка (паронит) ДУ 50 | Тип изделия – прокладка уплотнительная, материал – паронит, ДУ - 50 мм |  |
| 24 | Прокладка (паронит) ДУ 80 | Тип изделия – прокладка уплотнительная, материал – паронит, ДУ - 80 мм |  |
| 25 | Прокладка (паронит) ДУ 100 | Тип изделия – прокладка уплотнительная, материал – паронит, ДУ - 100 мм |  |
| 26 | Розетка с заземлением наружная одинарная | Розетка силовая стационарная наружная, номинальный ток 16А, напряжение 250 В, степень защиты IP20, способ монтажа – открытый. |  |
| 27 | Розетка с заземлением наружная двойная | Розетка силовая стационарная наружная, номинальный ток 16А, напряжение 250 В, степень защиты IP20, способ монтажа – открытый. Количество гнезд - 2 |  |
| 28 | Розетка с заземлением наружная тройная | Розетка силовая стационарная наружная, номинальный ток 16А, напряжение 250 В, степень защиты IP20, способ монтажа – открытый. Количество гнезд - 3 |  |
| 29 | Смеситель для раковины | для умывальника Основной материал - (Латунь), Длина излива 24,1 см, Резьба на входе М8 мм, Тип - Двухвентильный смеситель, Цвет - хром, Общая высота 24,1см, Высота излива 18,9см, Вес 0,742 кг, Тип слива - Без донного клапана, Механизм - Керамический картридж на 1/2 оборота, Гибкая подводка - Шланги для водоснабжения 45 см в комплекте. |  |
| 30 | Смеситель для кухни | Кухонный смеситель Основной материал - (Латунь), Длина излива 24,1 см, Резьба на входе М8 мм, Тип - Двухвентильный смеситель, Цвет - хром, Общая высота 250.5см, Высота излива 197.5 см, Вес 0,85 кг, Тип слива - Без донного клапана, Механизм - Керамический картридж на 1/2 оборота, Гибкая подводка - Шланги для водоснабжения 45 см в комплекте. |  |
| 31 | Плитка тротуарная | Размер, мм: 300±2x300±2x8±0,5, Форма: квадрат, Цвет: соль-перец, Морозостойкость: да |  |
| 32 | Цементно-песчаная смесь | Марка прочности: М 200, Вяжущий материал: цемент для строительных растворов, Заполнитель: песок для строительных работ, | 1 мешок 30 кг |
| 33 | Цементная штукатурка | Основа - цемент Место применения: Снаружи/внутри | 1 мешок 25 кг |
| 34 | Уайт спирит | Тип продукта- Растворитель, Масса 4,219 кг | 1 банка - 5 литров |
| 35 | Умывальник | Габариты (ш*г*в) подвесная. 47x39x15 см. Материал - Фарфор. |  |
| 36 | Унитаз | Керамический, цвет белый, тип выпуска-косой, тип установки-напольный, подвод воды с правой или левой стороны ширина не менее 35,3см, высота не менее 79,5см, глубина не менее 60 см, в комплекте с сиденьем унитаза с механизмом микролифт и с арматурой для смывного бачка, Объём слива 3/6 |  |
| 37 | Штукатурка гипсовая | Основа – гипс, место применения – внутри помещения | 1 мешок 25 кг |
| 38 | Штукатурка фасадная | Основа - цемент Место применения: Снаружи/внутри, влагостойкость - да | 1 мешок 25 кг |
| 39 | Щит распределительный навесной | модульный Для автоматических выключателей, настенный, типоразмер: 1 ряд, 4 модуля, 140х89х83 мм, IP30, цвет белый. |  |

  - Комплектность товара

Конструктивные требования к единице товара и его составным частям, требования к основным характеристикам товара указаны в п. 3.3 Технического задания.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров

Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом качества:

- "ГОСТ IEC 60947-2-2021. Межгосударственный стандарт. Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели"

- "ГОСТ 15167-93. Межгосударственный стандарт. Изделия санитарные керамические. Технические условия"

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.

Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. На упаковку (тару) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Маркировка товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка Товара должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Маркировка должна включать в себя следующее: позиции №, грузополучатель, адрес грузополучателя, место №, вес нетто, вес брутто. В случае, когда ГОСТом предусмотрен иной порядок маркировки. В зависимости от специфики Товара, требующего специального обращения, на упаковку наносится дополнительная маркировка, такая как «осторожно», «верх», «не бросать», а также другие обозначения.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Потребительская и транспортная тара, упаковочные материалы и скрепляющие средства, используемые для упаковывания и укупоривания продукта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства, и других нормативных и правовых актов, устанавливающих возможность их применения для упаковки, документам, по которым они изготовлены.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

Адрес поставки: г. Уфа, Привокзальная площадь, 1

Срок поставки: в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Срок поставки начинает исчисляться с момента заключения договора.

  - Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.

Поставщик обязан предупредить Покупателя о времени доставки Товара не менее чем за 2 рабочих дня до момента доставки, путем уведомления Покупателя по указанным в Договоре средствам связи.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки Товара на склад Покупателя.

При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, упаковке, маркировки установленным условиям Договора и Спецификации.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Товар поставлен в соответствии с условиями Договора подлежит приемке. Покупателем подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12/УПД;

Товар поставлен с нарушением условий Договора о количестве, комплектности, ассортименте, безопасности Товара. Покупатель устанавливает Поставщику срок для устранения выявленных недостатков. Покупатель составляет Акт о расхождении товарно-материальных ценностей по форме № ТОРГ-2;

Товар поставляется с соответствующими сертификатами. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и удостоверяться сертификатом (паспортом, актом) качества (сертификатом соответствия), техническим паспортом (актом технической годности).

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Поставка Товара осуществляется путем ее доставки Поставщиком.

Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному в п. 6.1 Технического задания.

Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

Разгрузочные работы в месте доставки Товара осуществляются силами Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение осуществляется согласно требованию к каждому товару по паспорту или спецификации.