Технические требования на поставку МТР

(ЛОТ №______________)

ОКПД2: 42.99.19.140  Поставка материалов для ремонта основного ограждения АГЭС для нужд Северо-Кавказского филиала

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения…………………………………………………………………………….... 3

1.1. Наименование закупочной продукции ……………………………………………………3

1.2. Цель использования закупаемой продукции ……………………………………………..3

2. Требования к продукции……………………………………………………………………...3

2.1. Требования к объёмам и срокам поставки………………………………………………...3

2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции ……………………………………………...3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции ……………………………………………..3

2.2. Требования к качеству продукции ………………………………………………………...3

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки……………………..7

- Общие сведения

1.1 Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2: 42.99.19.140  Поставка материалов для ремонта основного ограждения АГЭС для нужд Северо-Кавказского филиала

1.2 Цель использования закупаемой продукции.

Продукция закупается с целью выполнения работ в рамках договора №1170-3894-2026 от 02.09.2026г. «Корректировка рабочей документации и модернизация комплексной системы безопасности Аушигерской ГЭС, Кашхатау ГЭС и Баксанской ГЭС Филиала ПАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский филиал»

- Требования к продукции.

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x2 мм, L= 3100 мм, под бетонирование (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Зеленый мох RAL 6005) | шт | 16 |
| 2 | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) | шт | 52 |
| 3 | Проволока вязальная оцинкованная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм | м | 184 |
| 4 | ПББ из АКЛ: D бухты 900 мм, витков в п.м. = 5; ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.) | шт | 65,7 |
| 5 | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм | м | 1732 |
| 6 | Зажим для крепления струны (Антикорр. защита: оцинкованный прокат; Вариант исполнения: стандарт) | шт | 312 |
| 7 | Комплект метизов "Б" для крепления скобы F24 (Болт М6х100 DIN 603 А2 - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 A2 - 4 шт., Гайка антивандальная M6 A2 - 4 шт., Гайка M6 DIN 934 A2 - 4 шт. ) | шт | 78 |
| 8 | Шпилька анкерная из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 220 мм | компл | 152 |
| 9 | Двухкомпонетный химический анкер на основе эпоксидной смолы | л | 7 |
| 10 | Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый мох RAL 6005) | шт | 104 |
| 11 | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) | шт | 52 |
| 12 | Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) | шт | 52 |
| 13 | СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 6,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.) | шт | 18 |
| 14 | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 2200 мм, с фланцем (250x250x8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Зеленый мох RAL 6005) | шт | 36 |
| 15 | Калитка серии PROM FENCE для ограждения H 2,2 м. под установку доборной панели (проход HxS 2 000х1000), на фланце (160x160x6), с перемычкой 1 шт., замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет: Зеленый мох RAL 6005) | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2: 42.99.19.140 Поставка материалов для ремонта основного ограждения АГЭС для нужд Северо-Кавказского филиала | с даты подписания договора | не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |

      - 2.2. Требования к качеству продукции

      - Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1«Перечень и объем закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  | Участник должен предоставить технико- коммерческое предложение в соответствии с настоящими техническими требованиями" |  |
| 1.1. | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x2 мм, L= 3100 мм, под бетонирование (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнение: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Зеленый мох RAL 6005) |  |  |  |  |  |  |  |
| тип изделия |  |  |  |  |  | столб ограждения (под насадку |  |  |
| тип установки |  |  |  |  |  | бетонирование |  |  |
| цвет стандарт: |  |  |  |  |  | RAL 6005 (Зеленый мох) |  |  |
| высота |  |  |  |  |  | 3100мм |  |  |
| диаметр сечения |  |  |  |  |  | 80х80мм |  |  |
| толщина стенки |  |  |  |  |  | 2 мм |  |  |
| производитель |  |  |  |  |  | FENSYS (ТМ) |  |  |
| 1.2 | Пластиковая заглушка 80х80 (Цвет: Черный RAL 9005) |  |  |  |  |  |  |  |
| тип |  |  |  |  |  | внутренняя заглушка |  |  |
| Форма сечения |  |  |  |  |  | квадрат |  |  |
| размер профиля |  |  |  |  |  | 80х80мм |  |  |
| цвет |  |  |  |  |  | черный |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | пластик |  |  |
| наружный размер |  |  |  |  |  | 80мм |  |  |
| производитель |  |  |  |  |  | FENSYS (ТМ) |  |  |
| 1.3 | Проволока вязальная оцинкованная для крепления СББ/ПББ d 1,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр |  |  |  |  |  | 1,6мм |  |  |
| покрытие |  |  |  |  |  | цинк |  |  |
| стандарт на оцинкованную проволоку |  |  |  |  |  | ГОСТ 3282-74 |  |  |
| производитель |  |  |  |  |  | FENSYS (ТМ) |  |  |
| 1.4 | ПББ из АКЛ: D бухты 900 мм, витков в п.м. = 5; ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (рабочая длина бухты 10 м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр витка в собранном состоянии |  |  |  |  |  | 900 мм |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 263 мм |  |  |
| длина бухты (ограждаемый периметр) |  |  |  |  |  | 10 м |  |  |
| толщина ленты АКЛ |  |  |  |  |  | 0,55 мм |  |  |
| диаметр армирующей проволоки |  |  |  |  |  | 2,5 мм |  |  |
| стандарт на оцинкованную проволоку |  |  |  |  |  | ГОСТ 3282-74 |  |  |
| количество витков в погонном метре |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| производитель |  |  |  |  |  | FENSYS (ТМ) |  |  |
| 1.5 | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметр струны |  |  |  |  |  | 3мм |  |  |
| покрытие |  |  |  |  |  | цинк |  |  |
| стандарт на оцинкованную проволоку |  |  |  |  |  | ГОСТ 3282-74 |  |  |
| длина бухты |  |  |  |  |  | 400м |  |  |
| производитель |  |  |  |  |  | FENSYS (ТМ) |  |  |
| 1.6 |  |  |  |  | Зажим для крепления струны (Антикорр. защита: оцинкованный прокат; Вариант исполнения: стандарт) |  |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 6мм |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 6мм |  |  |
| толщина |  |  |  |  |  | 1мм |  |  |
| диаметр отверстия |  |  |  |  |  | 6мм |  |  |
| производитель |  |  |  |  |  | FENSYS (ТМ) |  |  |
| 1.7 |  |  |  |  | Комплект метизов "Б" для крепления скобы F24 (Болт М6х100 DIN 603 А2 - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 A2 - 4 шт., Гайка антивандальная M6 A2 - 4 шт., Гайка M6 DIN 934 A2 - 4 шт. ) |  |  |  |
| 1.7.1 |  |  |  |  | Болт М6х100 DIN 603 А2 |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| диаметр резьбы |  |  |  |  |  | М6 |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 100мм |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | сталь |  |  |
| DIN |  |  |  |  |  | 603 |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |  |  | 7802-81 |  |  |
| 1.7.2 |  |  |  |  | Шайба D6 DIN 125 A2 |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| резьба метиза |  |  |  |  |  | М6 |  |  |
| внутренний диаметр |  |  |  |  |  | 6,4мм |  |  |
| внешний диаметр |  |  |  |  |  | 12мм |  |  |
| DIN |  |  |  |  |  | 125 |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |  |  | 11371-78 |  |  |
| 1.7.3 |  |  |  |  | Гайка антивандальная M6 A2 |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| диаметр резьбы |  |  |  |  |  | М6 |  |  |
| направление резьбы |  |  |  |  |  | правая |  |  |
| размер под ключ |  |  |  |  |  | 10мм |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | нержавеющая сталь |  |  |
| класс прочности |  |  |  |  |  | А2-70 |  |  |
| 1.7.4 |  |  |  |  | Гайка M6 DIN 934 A2 |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| диаметр резьбы |  |  |  |  |  | М6 |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |  |  | 5915-70 |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | нержавеющая сталь А2 |  |  |
| 1.8 |  |  |  |  | Шпилька анкерная из нержавеющей стали для клеевых анкеров в комплекте с гайкой и шайбой, наружная резьба М16, длина шпильки 220 мм |  |  |  |
| диаметр резьбы |  |  |  |  |  | М16 |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 220мм |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | сталь гальванически оцинкованная |  |  |
| DIN |  |  |  |  |  | 976 |  |  |
| 1.9 |  |  |  |  | Двухкомпонетный химический анкер на основе эпоксидной смолы |  |  |  |
| тип |  |  |  |  |  | инжекционная масса |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | эпоксидная смола |  |  |
| объем баллона |  |  |  |  |  | 500мл |  |  |
| min вырывающая сила (бетон B25) |  |  |  |  |  | 7,4Кн |  |  |
| 1.10 |  |  |  |  | Насадка L серии F, ус 325 (Антикорр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: st; Цвет: Зеленый мох RAL 6005) |  |  |  |
| антикор защита |  |  |  |  |  | горячеоцинкованный прокат + полимер |  |  |
| цвет |  |  |  |  |  | RAL 6005 (зеленый мох) |  |  |
| производитель |  |  |  |  |  | FENSYS (ТМ) |  |  |
| 1.11 |  |  |  |  | Комплект крепления СББ к насадке (Болт М6х25 DIN 933 оц - 4 шт., Зажим для крепления струны/проволоки - 4 шт., Шайба D6 DIN 125 оц. - 4 шт., Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц. - 4 шт.) |  |  |  |
| 1.11.1 |  |  |  |  | Болт М6х25 DIN 933 оц |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| диаметр резьбы |  |  |  |  |  | М6 |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 25мм |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | сталь |  |  |
| DIN |  |  |  |  |  | 633 |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |  |  | 7802-81 |  |  |
| 1.11.2 |  |  | Зажим для крепления струны/проволоки |  |  |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 6мм |  |  |
| ширина |  |  |  |  |  | 6мм |  |  |
| толщина |  |  |  |  |  | 1мм |  |  |
| диаметр отверстия |  |  |  |  |  | 6мм |  |  |
| 1.11.3 |  |  | Шайба D6 DIN 125 оц |  |  |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| резьба метиза |  |  |  |  |  | М6 |  |  |
| внутренний диаметр |  |  |  |  |  | 6,4мм |  |  |
| внешний диаметр |  |  |  |  |  | 12мм |  |  |
| DIN |  |  |  |  |  | 125 |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |  |  | 11371-78 |  |  |
| 1.11.4 |  |  |  | Гайка М6 кл.8.0 DIN 934 оц |  |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| диаметр резьбы |  |  |  |  |  | М6 |  |  |
| ГОСТ |  |  |  |  |  | 5915-70 |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | нержавеющая сталь А2 |  |  |
| 1.12 |  |  | Комплект метизов "В" для крепления скобы из нержавеющей стали (Винт М8х30 ISO 7380 А2 - 4 шт., Шайба D8 DIN 125 А2-70 - 4 шт.) |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 |  |  | Винт М8х30 ISO 7380 А2 |  |  |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| диаметр резьбы |  |  |  |  |  | М8 |  |  |
| длина |  |  |  |  |  | 30мм |  |  |
| материал |  |  |  |  |  | Нержавеющая сталь А2 |  |  |
| 1.12.2 |  |  | Винт М8х30 ISO 7380 А2 |  |  |  |  |  |
| количество в комплекте |  |  |  |  |  | 4шт |  |  |
| резьба метиза |  |  |  |  |  | М6 |  |  |
| внутренний диаметр |  |  |  |  |  | 6,4мм |  |  |
| внешний диаметр |  |  |  |  |  | 12мм |  |  |
| DIN |  |  |  |  |  | 125 |  |  |
| 1.13 |  |  | СББ из АКЛ: D бухты 600 мм, витков в п.м. = 6,2; 5 клепки, ГОСТ 3282-74 (0,55/2,5) (Рабочая длина бухты 10 м.) |  |  |  |  |  |
| Рабочая длина бухты |  |  |  |  |  | 10м |  |  |
| Лезвия-шипы, толщина |  |  |  |  |  | 0,5-0,55мм |  |  |
| Материал основы |  |  |  |  |  | ГОСТ 9850, ГОСТ 3282-74, пружинная ГОСТ 9389 или стальная канатная - ГОСТ 7372 |  |  |
| Материал шипа |  |  |  |  |  | Лента оцинкованная из стали тонколистовой ГОСТ 14918 |  |  |
| покрытие |  |  |  |  |  | цинк |  |  |
| Диаметр основы |  |  |  |  |  | 2,5мм |  |  |
| 1.14 |  |  |  | Столб ограждения (под насадку): профиль 80x80x3 мм, L= 2200 мм, с фланцем (250x250x8) (Антикорр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: сквозные отверстия под болтовое крепление; Цвет: Зеленый мох RAL 6005) |  |  |  |  |
| тип изделия |  |  |  |  |  | столб ограждения (под насадку) |  |  |
| тип установки |  |  |  |  |  | на фланец |  |  |
| размеры фланца |  |  |  |  |  | 250х250х8 |  |  |
| цвет стандарт: |  |  |  |  |  | RAL 6005 (Зеленый мох) |  |  |
| высота |  |  |  |  |  | 2200мм |  |  |
| диаметр сечения |  |  |  |  |  | 80х80мм |  |  |
| толщина стенки |  |  |  |  |  | 3 мм |  |  |
| производитель |  |  |  |  |  | FENSYS (ТМ) |  |  |
| 1.15 |  | Калитка серии PROM FENCE для ограждения H 2,2 м. под установку доборной панели (проход HxS 2 000х1000), на фланце (160x160x6), с перемычкой 1 шт., замок CISA, рег. петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение стандарт; Цвет: Зеленый мох RAL 6005) |  |  |  |  |  |  |
| цвет |  |  |  |  |  | RAL 6005 (Зеленый мох) |  |  |
| высота, мм |  |  |  |  |  | 2,2м |  |  |
| ширина прохода в калитку |  |  |  |  |  | 1м |  |  |
| фланец |  |  |  |  |  | 160х160х6мм |  |  |
| замок |  |  |  |  |  | CISA |  |  |
| производитель |  |  |  |  |  | FENSYS (ТМ) |  |  |
| 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Гарантия |  |  |  |  | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 (тридцати шести) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме Торг-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
| 2.2. | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Паспорт качества |  |  |  | 1 экземпляр |  |  |  |
| 3.2. | Сертификат соответствия (декларация соответствия) |  |  |  | 1 экземпляр |  |  |  |
| 3.3. | Сертификат страны происхождения |  |  |  | 1 экземпляр |  |  |  |
| 3.4. | Упаковочный лист |  |  |  | 1 экземпляр |  |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Место поставки |  |  |  |  | На склад Покупателя по адресу: Северо-Кавказский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в с. Заюково, Кабардино-Балкарская Респ., Баксанский м.р-н, Заюково с.п., Заюково с., Кирова ул., д. 546, литера А. в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| 4.2. | Условия поставки |  |  |  |  | за счет средств Поставщика |  |  |
| 4.3. | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |  |  |  |  |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2.	Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.