Опросной лист для заказа: Высоковольтная измерительная установка «УПУ-21/2».

Назначение: «УПУ-21/2» предназначен для испытания электрической прочности изоляции напряжением постоянного или переменного тока, а также для оценки тока утечки изоляции испытываемых объектов по постоянному току.

Отличительные особенности:

- испытательное напряжение до 10 кВ;

- широкий диапазон измерения тока утечки;

- высокая точность измерения напряжения и тока;

- выходная мощность 1200 Вт;

- переключение рода тока переменный /постоянный;

- удобные, надежные металлические ручки для переноски.

Количество: Аппарат «УПУ-21/2» - 1 комплект.

В комплект входит:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка высоковольтная измерительная (испытательная) УПУ-21/2 | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 | Методика поверки | 1 |
| 4 | Кабель УШЯИ.685641.009 | 1 |
| 5 | Кабель УШЯИ.685641.012 | 1 |
| 6 | Шнур сетевой SCZ-1 | 1 |
| 7 | Вилка 2РМ14КПН4Ш1В1 ГЕ0.364.126ТУ | 1 |
| 8 | Переключатель AZ7311 | 1 |
| 9 | Вставка плавкая ВП2Б-1 В 6,3А 250В | 1 |
| 10 | Ящик | 1 |

Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Выходное постоянное напряжение, кВ | 0 - 3 0 - 10 |
| Выходное переменное напряжение, кВ | 0 - 3 0 - 10 |
| Измерение тока утечки | 0 - 100 мА |
| Амплитудное значение пульсаций выходного напряжения относительно установленного напряжения при токе нагрузке 1 мА | ≤5% |
| Погрешность установки выходного напряжения | ≤3% |
| Ток срабатывания защиты, мА | 100 - 120 |
| Выходная мощность, Вт | 1200 |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры (HxWxD) | 280х480х475 мм |
| Масса, кг | 42 |
| Рабочая температура | 5°С - 40°С |
| Влажность | 80% при 25 °С |