Опросной лист для заказа: Аппарат автоматический «АИМ-90А».

Назначение: «АИМ-90А» предназначен для измерения пробивного напряжения трансформаторного масла при испытаниях напряжением переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц по ГОСТ 6581-75.

Отличительные особенности: Главной отличительной особенностью аппарата «АИМ-90А» является малое время отключения высокого напряжения при пробое (сократилось до 10 микросекунд), что означает отсутствие образования нагара между электродами измерительной ячейки. Аппарат компактен и эргономичен, вся необходимая информация отображается на ярком шестидюймовом дисплее, имеется встроенный принтер для печати протоколов испытаний.

Количество: Аппарат «АИМ-90А» - 6 комплектов.

В комплект входит:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат АИМ-90А | 1 |
| 2 | Ячейка измерительная | 2 |
| 3 | Кабель сетевой, 220В, 10А, длина не менее 4 м | 1 |
| 4 | Провод заземления | 1 |
| 5 | Шаблон калибр | 1 |
| 6 | Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний 10х12 ГОСТ 2839-80 | 2 |
| 7 | Вставка плавкая ВП-2Б-5А | 2 |
| 8 | Магнит постоянный пруток | 2 |
| 9 | Комплект эксплуатационных документов | 1 |

Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наибольшее пробивное напряжение (действующее значение) | 90 кВ |
| Наибольшая потребляемая мощность | 0,5 кВА |
| Объем измерительной ячейки | 400 куб. см. |
| Напряжение питания | (220±22) В, 50 Гц |
| Время горения дуги при пробое | 10 мкс |
| Вес аппарата | 33 кг |