Опросной лист для заказа: Аппарат автоматический «АТВ-21».

Назначение: «АТВ-21» предназначен для определения температуры вспышки в закрытом тигле (ГОСТ 6356-75, ISO 2719-88(A), ASTM D-93).

Отличительные особенности:

-	ведение журнала испытаний обеспечивает хранение до 100 результатов испытаний и 100 последних графиков;

-	автоматическое перемешивание образца и программное повышение температуры продукта с заданной скоростью;

-	возможность включения предварительного нагрева продукта, с целью уменьшения времени испытания для продуктов с высокой температурой вспышки;

-	расчет среднего значения температуры вспышки;

-	удобное интуитивно понятное меню выбора программы анализа, навигации в журнале испытаний, диагностики и настройки аппарата;

-	автоматическая поправка на барометрическое давление в диапазоне от 630 до 810 мм рт. ст;

-	система полной самодиагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее;

-	остановка процесса испытания по окончанию анализа со звуковой сигнализацией;

-	цветной сенсорный ЖК-дисплей используется одновременно как устройство ввода (клавиатура) и вывода информации;

-	возможность обновления программного обеспечения аппарата удалённо;

-	проведение испытаний по методу «Экспресс» для продуктов с неизвестной температурой вспышки.

Количество: Аппарат «АТВ-21» - 3 комплекта.

В комплект входит:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат АТВ-21 | 1 |
| 2 | Тигель с крышкой | 2 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 4 | Паспорт | 1 |
| 5 | Программа и методика аттестации | 1 |

Технические характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Температуры вспышки | Автоматическое определение вспышки в диапазоне температур от +12 до +370 °C |
| Нагрев | Автоматический нагрев продукта и поддержание скорости нагрева в соответствии с выбранной программой испытания |
| Поджиг | Автоматический поджиг при помощи электрической искры, контролируемой мощности для полной имитации газового шарика диаметром 4 мм |
| Мешалка | Скорость перемешивания соответствуют требованиям выбранной программы испытаний и поддерживается автоматически |
| Потребляемая мощность | не более 750 Вт (в режиме ожидания, не более 120 Вт) |
| Габаритные размеры (с установленным тиглем), ширина х высота х глубина | 420 х 310 х 455 мм |
| Масса | не более 15 кг |
| Температура окружающего воздуха | от +15 до +35 °C |
| Относительная влажность воздуха | не более 80 % |
| Напряжение | от 198 до 242 В |
| Частота | от 49 до 51 Гц |
| Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |