Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке дизайн-проекта, концепции для шоурума, визуализации и детального проекта внутренней отделки помещений мебельного шоурум «ULTRALAM» по адресу г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, ул. Архитектора Щусева, 4к2, 94,3 м2

Разработка дизайн концепции для шоурума, с возможностью масштабируемости на другие объекты

- Мебельный шоурум «ULTRALAM» по адресу г. Москва, ЮАО, р-н Даниловский, ул. Архитектора Щусева, 4к2, общая расчетная площадь проектирования интерьера составляет 132,02 м² (включая первый ярус и площадь антресоли)

1.	Разработка дизайна интерьера Шоурума (мебельный шоурум «ULTRALAM») для масштабирования розничной сети

2.	Разработка планировочных решений Шоурума.

3.	Осуществление Авторского надзора по проекту интерьера шоурума.

- Исходная документация: План БТИ, фото объекта, брендбук.

- Срок исполнения 21 календарный день с даты заключения Договора

-Дизайн-проект Шоурума площадью 132,02 м

Общая площадь помещения по первому ярусу (полу) составляет 94,3 м². Техническим заданием предусмотрено проектирование антресольного этажа (не более 40% от площади пола — до 37,72 м²).

Исполнитель представит в адрес Заказчика полный комплект проекта интерьера Шоурума на основе исходных данных и пожеланий Заказчика. Интерьер Шоурума должен быть запроектирован полностью готовым к эксплуатации с элементами декора “под ключ”.

- Общие требования и концепции:

Масштабируемость: Разрабатываемый дизайн-проект должен быть универсальным модульным решением (флагманским концептом). В дальнейшем концепция, стилистика и основные узлы интерьера будут адаптироваться под новые шоурумы бренда при открытии в других городах.

Специфика московского шоурума: Отличительной чертой данного пространства является необходимость создания второго уровня (антресоли из LVL-бруса), где можно организовать полноценную рабочую зону для офисных сотрудников.

Продукция и материалы

При разработке дизайн-проекта необходимо предусмотреть интеграцию и демонстрацию продукции собственного производства. Важно показать изделия не только как функциональные элементы интерьера и экстерьера, но и как самостоятельные образцы продукции, которые будут представлены в выставочном формате.

Продукция включает в себя:

Двери
Дверная продукция собственного производства должна быть органично интегрирована в пространство и одновременно представлена как самостоятельный продуктовый образец.

Стеновые панели

Необходимо предусмотреть варианты применения стеновых панелей в отделке пространства, а также возможность их демонстрации в качестве образцов материалов и фактур.

Различная мебель для интерьера и экстерьера

В ассортимент входят:

шкафы;

тумбы;

консоли;

комоды;

кровати;

уличные кресла;

обеденные столы для использования на открытом воздухе и т.д. (более подробно вы можете ознакомиться с нашими коллекциями в каталоге)

Офисная мебель

В проекте необходимо учесть офисную мебель собственного производства, предназначенную для рабочих пространств сотрудников компании. Она должна быть функционально интегрирована в офисную часть объекта и при этом демонстрировать возможности собственного производства.

LVL и OSB

В рамках проекта также важно учитывать, что компания самостоятельно производит инженерные древесные материалы - LVL и OSB.

Ключевая задача проекта - показать возможности предприятия через само пространство.

Продукция и материалы должны быть представлены в двух взаимодополняющих форматах:

- как часть готового пространства - использование в реальных интерьерных и архитектурных решениях;

- как выставочная экспозиция - отдельные изделия, образцы материалов, фактур, конструктивных решений и коллекций представлены таким образом, чтобы посетитель мог подробно ознакомиться с продукцией.

При этом выставочная часть не должна восприниматься как набор разрозненных образцов. Необходимо создать целостное пространство, в котором продукция собственного производства органично сочетается между собой и демонстрирует широкий спектр возможностей предприятия.

Для более детального ознакомления с ассортиментом будут предоставлены каталоги продукции и коллекций. Также будет предоставлен брендбук, который необходимо использовать при разработке визуальной концепции и учитывать фирменный стиль компании, включая цветовые решения, графические элементы и принципы визуальной коммуникации.

Зонирование (может быть скорректировано Исполнителем)

При разработке дизайн-проекта шоурума необходимо предусмотреть следующие зоны (с использованием площади антресоли) в помещении:

- Презентационная зона шоурума с расстановкой продукции компании, экспозиция мебели и решений бренда.

- Зона переговоров с клиентами.

- Рабочая зона сотрудника зала (Касса, ноутбук).

- Техническое помещение / склад для нужд шоурума.

- 2 санузла

- Лестница

- Пространство под микроволновую печь, холодильник, кофемашину, чайник, посуду для сотрудников

- По возможности предусмотреть небольшую площадь, для размещения экрана и проектора.

- Рабочее пространство для штатных сотрудников с использованием мебели Ultralam DCR. 10 мест

- Переговорная комната для сотрудников

- Антресоль из LVL

- Зона образцов

- Вывеска и витрина

Антресоль

Конструктив: Несущие конструкции антресоли проектируются из LVL-бруса. Площадь: не более 40% от площади помещения. Конструктив и несущая способность лестничного марша рассчитываются силами Заказчика. Разработка конструктивных решений (КР/КМ), расчет нагрузок на перекрытия и фундамент здания для антресоли и лестницы в объем работ Исполнителя не входят и выполняются силами Заказчика. Исполнитель обязуется выдать дизайн-проект в увязке с техническими параметрами, предоставленными инженерами Заказчика.

Этапы работ (может корректироваться в ходе переговоров с Исполнителем):

1 этап

Сбор информации, составление мудборда, замеры, обмерный план, зонирование, подготовка планировочных решений (не менее 2-х) с расстановкой мебели и важных для концепции элементов отделки и декора, утверждение

2 этап

Подготовка концепции, визуализации (pdf, не менее 4 ракурсов), обоснование концепции и описание дизайнерских решений:

  - визуализация входной группы и витрины визуализация основных залов с подзонами

  - визуализация офисной зоны на антресоли

  - визуализация 2 туалетных комнат визуализация зоны хранения утверждение

3 этап

Подготовка чертежей, технических документов:

1. Демонтаж и возведение конструкций

- План демонтажа стен и перегородок (с ведомостью демонтажных работ)

- План возводимых перегородок

- Ведомость возводимых перегородок

2. Планировочное решение и маркировка

- План расстановки мебели с размерами и маркировками (ведомость мебели)

- Маркировочный план помещений

3. Инженерные коммуникации (Отопление и Сантехника)

- План расположения сантехнических приборов (с ведомостью сантехоборудования)

- План теплого пола и расположения приборов отопления (с ведомостью отопительных приборов)

4. Электрика и Освещение

- План расстановки осветительных приборов (с ведомостью освещения)

- План-схема организации групп подключения освещения

- План расстановки розеток, выключателей и размещения электроприборов

5. Отделочные работы (Полы, Потолки, Стены)

- План полов и ведомость отделки полов

- План потолков и ведомость отделки потолков

- План отделки стен и ведомость отделки стен

- Развертки стен

6. Заполнение проемов и спецификации

- Ведомость заполнения дверных проемов (план дверей)

- Заказная мебель: техническое задание (ТЗ) для производителя и ведомость заказных позиций

Подготовка Спецификации:

- Общая таблица

- Сантехника

- Электрооборудование

- Мебель покупная, мебель заказная

- Чистовая отделка

- Техника

- Свет

- Текстиль и декор

Авторское сопровождение

Авторское сопровождение осуществляется автором дизайн-проекта (или уполномоченным сотрудником исполнителя) с целью обеспечения соответствия строительно-отделочных работ утвержденным проектным решениям.

Выезды на объект: регулярное посещение строительной площадки Исполнителем не менее 1 раза в неделю для проверки хода работ и консультированию строительной бригады.

Ведение журнала авторского сопровождения в бумажном или согласованном электронном виде, с фиксацией даты визита и выявленных отклонений от дизайна проекта и сроков их устранения

Корректировка чертежей: Оперативное внесение изменений и дополнений в рабочие чертежи дизайн проекта, если в процессе демонтажа или строительства вскрылись неучтенные особенности помещения.

Дистанционные консультации строительного подрядчика и представителей Заказчика по телефону/мессенджерам/электронной почте в рабочее время по вопросам реализации проекта.

Исполнитель имеет право приостановить проведение отдельных видов отделочных работ, если они выполняются с явным нарушением дизайн-проекта и могут повлечь за собой визуальный или функциональный брак интерьера, с немедленным письменным уведомлением Заказчика. При этом, в случае приостановки отдельных видов отделочных работ и строительных работ не по вине Исполнителя, оплата авторского надзора приостанавливается.

Для каждого этапа предусмотрены 2 итерации по субъективным пожеланиям Заказчика. При этом, если замечания Заказчика связаны с несоответствием Техническому заданию, Брендбуку, а также нарушениями строительных, санитарных и пожарных норм (СНиП, ГОСТ, СанПиН), Исполнитель обязан вносить соответствующие правки без ограничения по количеству итераций и без дополнительной оплаты до полного устранения нарушений.