УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора

Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

__________________О.Н. Захаров

«_____»_____________________2026г

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 23.61.12.165 Поставка аэродромных плит для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро"»

ЛОТ №___________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

2.	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………….….3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции…………………………………….Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг..4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции………………………………...4

Таблица 3. Требования к продукции………………………………………………………...Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………...5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ 25912-2015 | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ «Плиты железобетонные предварительно напряжённые для аэродромных покрытий. Технические условия» |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 23.61.12.165 Поставка аэродромных плит для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро"»

#### Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение объектов строительства  пиломатериалом для нужд Загорского строительного участка  в целях выполнения строительно монтажных работ по доходным договорам.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями (далее ТТ)

#### Иные требования и сведения общего характера

1.5.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении

1.5.2 Приёмка Товара осуществляется в рабочие дни, в нерабочие дни по согласованию с Покупателем

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Плита перекрытия ПАГ-14 | шт | 16 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | #### Срок поставки по заявке: «ОКПД2 23.61.12.165 Поставка аэродромных плит для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"» | С даты предоставления Покупателем заявки и оплаты аванса | В течение 3 (трех) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки |
| 2. | #### Срок поставки по договору: «ОКПД2 23.61.12.165 Поставка аэродромных плит для нужд Загорского строительного участка Центрального филиала АО "ТК РусГидро"» | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

# Наименование услуг/этапа услуг (позиция №1 Таблицы 1.1.) «ОКПД2 23.61.12.165 Поставка аэродромных плит для нужд Загорского строительного участка  Центрального филиала АО "ТК РусГидро"»АО "ТК РусГидро

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | Участник должен поставить Товар, полностью соответствующий настоящим техническим требованиям | - |
| 1.1 | Плита перекрытия ПАГ-14 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Длинна |  |  | 6000 мм |  |  |
| 1.1.2 | Ширина |  |  | 2000 мм |  |  |
| 1.1.3 | Высота |  |  | 140 мм |  |  |
| 1.1.4 | Бетон не ниже |  |  | В25 F200 W4 |  |  |
| 1.2.5 | Соответствие стандартам |  |  | ГОСТ 25912-2015 |  |  |
| 2 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Место поставки |  | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское |  |  |  |
| 3.2 | Требование к транспортировке товара |  | В соответствии с ГОСТ 25912-2015 |  |  |  |
| 3.3 | Приемка |  | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества |  |  |  |
| 4 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром |  | Паспорт качества; -сертификат; - товарно-транспортная накладная; -УПД/ТОРГ12 |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение .

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2).

#### Начальник ЗСУ ______________________А.Ю. Козлов