Техническое требование на оказание услуг

ОКПД2 80.20.10.000 Техническое обслуживание и проведение наладочных работ системы пожарной сигнализации для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование оказываемых услуг	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.Требования к услугам	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг:	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ)	10

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АО | Акционерное общество |
| --- | --- |
| СП | Структурное подразделение |
| НТД | Нормативный технический документ |
| ЛНА | Локальный нормативный акт |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ТБ | Техника безопасности |
| ОТ | Охрана труда |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| МТР | Материально-технические ресурсы (материалы, запасные части, строительные конструкции, детали, комплектующие изделия, инвентарь, и иные товары) |
| ИТР | Инженерно-технический работник |
| ТТ | Техническое требование |
| ГЩУ | Главный щит управления |

Наименование оказываемых услуг

«Техническое обслуживание и проведение наладочных работ системы пожарной сигнализации для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС»

Цель оказания услуг

Выявление и устранение возникших отказов и изменений параметров устройств с целью обеспечения круглосуточной работоспособности в автоматическом режиме средств сигнализации.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 689201, РФ, Чукотский автономный округ, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1 | Пожарная сигнализация | - |

Существующее положение

Вид деятельности: Техническое обслуживание, наладка.

В эксплуатации в СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС находится система пожарной сигнализации со следующими техническими характеристиками: Охранно-пожарная система bolid в состав которой входит:

-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Сигнал-20П;

-Приборы приемно-контрольные С2000М;

-Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Сигнал-10;

-Блоки индикации С2000-БИ;

-Радиомодем Интеграл-433/2400С;

-Антенны АН7-433;

-Блоки питания ИВЭПР 12/5 исп К1;

-Радиоканальные повторитель интерфейсов С2000-РПИ;

-Извещатели пожарные дымовые ИП212-85;

-Извещатели пожарные ручные ИПР-513-10Э;

-Световые пожарные указатели ОПОП1-8М – табло ВЫХОД;

-Звуковые оповещатели ОПОП2-35;

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Исполнитель использует собственное оборудование, инструменты и программное обеспечение, необходимое для оказания услуг.

Доставка собственного оборудования и инструмента, необходимых для оказания услуг, до места оказания услуг на площадке Заказчика производится Исполнителем за свой счет.

Заказчик предоставляет Исполнителю на этапе исполнения договора:

- место оказания услуг, место (помещение) для складирования оборудования и инструмента;

- техническую и конструкторскую документацию (технический паспорт, заводскую и местную инструкции по эксплуатации, технологические чертежи, схемы, приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию при необходимости).

Основания, в соответствии с которыми выполняются работы:

Основанием для реализации мероприятия является Федеральный закон от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»

Условия оказания услуг:

- производство работ в существующих зданиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования;

Иные требования и сведения общего характера

Работы выполняются на предоставляемой Исполнителю площадке, в месте оказания услуг, расположенном по адресу: 689201, Чукотский автономный округ, Иультинский район, МО Эгвекинот, рп. Эгвекинот-1, структурное подразделение АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС.

Исполнитель обеспечивает свой персонал средствами связи, персональными компьютерами, выходом в глобальную компьютерную сеть самостоятельно и за свой счет.

Исполнитель обеспечивает проживание собственного персонала на весь период оказания услуг самостоятельно.

Исполнитель обеспечивает собственный персонал спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спецобуви своими силами и за свой счет.

Требования к услугам

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг:

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Техническое обслуживание и проведение наладочных работ системы пожарной сигнализации |  |  |  |
| 1 | Организационные и подготовительные работы | В соответствии с настоящим Техническим требованиями и проектом |  |
| 1.1. | Осмотр и опробование системы пожарной сигнализации |  |  |
| 1.2. | Составление актов |  |  |
| 2 | Средства автоматики |  |  |
| 2.1. | Обслуживание, наладка, проверка приемно-контрольных приборов Сигнал-20П, С2000М, Сигнал-10, С2000-БИ |  |  |
| 2.2. | Обслуживание и наладка шлейфов |  |  |
| 2.3. | Контроль и проверка индикации |  |  |
| 2.4. | Контроль и проверка исполнительных реле |  |  |
| 2.5. | Очистка конструктивных внутренних элементов |  |  |
| 2.6 | Протяжка контактных соединений |  |  |
| 3 | Блоки резервного питания |  |  |
| 3.1. | Обслуживание внутренних элементов блоков |  |  |
| 4 | Акустическая система |  |  |
| 4.3. | Обслуживание линий связи |  |  |
| 4.4. | Обслуживание, наладка, проверка звуковых оповевщателей ОПОП2-35 |  |  |
| 5 | Извещатели пожарные |  |  |
| 5.1. | Обслуживание, наладка, проверка извещателей ИП212-85 |  |  |
| 5.2. | Обслуживание, наладка, проверка извещателей ИПР-513-10Э |  |  |
| 6 | Световые указатели |  |  |
| 6.1. | Обслуживание, наладка, проверка световых пожарных указателей ОПОП1-8М |  |  |
| 7 | Радиоканальные повторители интерфейсов, радиомодемы |  |  |
| 7.1. | Обслуживание, наладка, проверка С2000-РПИ |  |  |
| 7.2. | Обслуживание, наладка, проверка Интеграл-433/2400С |  |  |
| 8 | Замеры сопротивлений |  |  |
| 8.1 | Замеры сопротивления и сопротивления изоляции шлейфов |  |  |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Техническое обслуживание и проведение наладочных работ системы пожарной сигнализации для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | С даты заключения договора | Не позднее ноября 2027г. |

Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Услуги по техническому обслуживанию и проведению наладочных работ системы пожарной сигнализации проводятся в целях проверки исправности и поддержанию системы в исправном состоянии для защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму; защиту имущества предприятия от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Также услуги выполняются для осуществления настройки и поддержание корректной работы программного обеспечения систем.

Наименование услуг/этапа услуг: Техническое обслуживание и проведение наладочных работ системы пожарной сигнализации для нужд СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к наличию разрешительных документов на оказание услуг | Исполнителю необходимо предоставить заверенные копии: -разрешительных документов на соответствующие виды деятельности с наличием лицензии на монтаж, техническое обслуживание и ремонте средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений -удостоверений, подтверждающих компетентность работников, на оказание услуг; Во исполнение требований письма УФСБ России по Чукотскому АО от 11.03.2024 № 159/3/8-2097 «Об усилении антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ТЭК» для получения доступа на территорию СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС необходимо направить не позднее чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения услуг, либо не позднее 3 рабочих дней с даты заключения договора следующие документы: - письмо на руководителя структурного подразделения с перечнем лиц, которые будут выполнять работы на территории объекта; - сведения о лицах из указанного перечня, подтверждающего принадлежность данных лиц к Исполнителю (копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу); - копию страниц паспорта; - справку об отсутствии судимости; - заполненную анкету (форма в Приложении № 1 к Техническому требованию) - согласие на обработку персональных данных (форма в Приложении № 2 к Техническому требованию) | Согласие с требованием | - |
| 1.1.3. | Требование к безопасности оказания услуг | Исполнитель, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спец. обувью согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи спецодежды и спец. обуви. При проведении технического обслуживания, наладки должны выполняться требования нормативных документов, правил по технике безопасности труда, правил по охране природы, «Правил противопожарного режима в Российской федерации» №390, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г., «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (СНиП 21-01-97*),- РД 153-34.0-03.301-00 | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требование к способам оказания услуг | Работы выполнить в соответствии с программой, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком в один этап; До начала оказания услуг (за 14 календарных дней) Исполнитель предоставляет Заказчику письмо о допуске персонала для оказания услуг с указанием сведений о содержании, объеме, сроках оказания услуг, их должности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. 28.09.2010 г) | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | До начала работ Исполнитель должен быть ознакомлен с объемом оказываемых услуг, сроком предоставления услуг, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями. Допуск персонала Исполнителя для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с локальными нормативными документами Заказчика. Подготовку рабочих мест и допуск бригад к выполнению работ производит персонал Заказчика в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда РФ от 15.12.2020 года № 903н. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |
| 1.4.1. | Требования к применяемым при оказании услуг, оборудованию и материалам | При выполнении работ должны использоваться приборы и оборудование Исполнителя, прошедшие в установленном порядке метрологическое обслуживание (при необходимости) в соответствии с требованиями государственных стандартов; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу исполнителя | Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объектах Заказчика обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности; Наличие соответствующей квалификации, допусков к данным видам работ и удостоверений; Обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом; | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результатом технического обслуживания, наладки системы автоматической пожарной сигнализации является безотказная работа устройств по заводским параметрам. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг | Сдача-приемка услуг осуществляется в сроки, определенные настоящим Техническим требованием путем подписания Акта об оказании услуг; По завершению оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Заказчику: - акт об оказании услуг; - счет; счет-фактуру (при необходимости), оформленные в соответствии с п.п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137 (с изменениями). Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя, с указанием срока и порядка их устранения | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг | - Результаты работ оформляются техническими отчётами и актами, протоколами. - Результаты выполненных испытаний и наладки оформляются техническими актами, протоколами испытаний. - Технические акты, отчеты и протоколы оформляются Исполнителем не позднее двух дней после полного окончания работ на месте оказания услуг. При завершении работ Исполнитель передает Заказчику согласованный технический отчёт, в котором должно быть отражены все выполненные работы и заключение. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | ### Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) | Услуги необходимо оказать в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими и руководящими документами, в том числе: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ - ГОСТ Р 59638-2021 - ГОСТ Р 57974-2017 - ГОСТ Р 59639-2021 - ГОСТ Р 71554-2024 - ГОСТ 34698 - ГОСТ 18322 | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя | - Гарантийный срок на результат услуг должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Акта приемки оказанных услуг; - Надлежащее качество оказания услуг в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим требованием, РД, методиками и другой действующей нормативно-технической документацией; - Надлежащее оформление документации по оказанной услуге. - Выполнение всех работ в установленные сроки; - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям (сооружениям) Заказчика в размере затрат на восстановление. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Прочие требования к оказываемым услугам |  | -//- | -//- |
| 5.1. | Прочие требования к оказываемым услугам | Наличие у Исполнителя совокупного опыта (в рамках одного или нескольких договоров) оказания услуг по техническому обслуживанию и наладке системы пожарной сигнализации за последние 3 (три) года. | Согласие с требованием | - |

3. Список Приложений

Приложение № 1: Анкета (для организации доступа на территорию объекта СП АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС);

Приложение № 2: Согласие на обработку персональных данных