Технические требования на

«ОКПД2 [43.39.19.190] Выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений здания ГЭС для размещения МОГ»

Лот № 0000-……………………-ГРВКК-ЖигФ

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| Заказчик | ПАО «РусГидро», Красноярский край, г. Красноярск, филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Вехневолжских ГЭС», Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская, д.33 |
| --- | --- |
| Генеральный подрядчик | АО «Гидроремонт-ВКК» Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, ПУ в г.Углич |
| Субподрядчик | Исполнитель Работ |
| ТТ | технические требования |
| СТО | стандарт организации |
| ВСП | Водосливная плотина |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ППР | проект производства работ |
| ИТР | инженерно-технический работник |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 [43.39.19.190] Выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений здания ГЭС для размещения МОГ»

  - Цель выполнения работ

Целью работы является исполнение договоров подряда: № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений филиала ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС», заключенный между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО «РусГидро».

1.4. Существующее положение

1.4.1. Работа на территории Филиала ПАО «РусГидро» - «Угличская ГЭС».

1.4.2. Перечень работ согласно ведомости планируемых работ № 178326 «Текущий ремонт внутренних помещений здания ГЭС для размещения МОГ», (приложение№1);

1.4.3. Условия производства работ:

- производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Угличская ГЭС | 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Углич, ул. Спасская, д.33. | Текущий ремонт внутренних помещений здания ГЭС для размещения МОГ | ПАО «РусГидро»-«Каскад Верхневолжских ГЭС» |

1.5       Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при  подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Субподрядчик закупает материалы и комплектующие указанные в Приложении №1 к настоящим техническим требованиям за свой счет.

1.5.2. Генеральный подрядчик предоставляет право на объекте ознакомиться с местом производства работ, в рамках объемов выполнения работ.

15.4.   Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ОАО «РусГидро» №300 от 28.04.2023г.)» (приложение №5) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Угличской ГЭС.

1.6        Иные требования и сведения общего характера

Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, комплектующих и работ, выявленных в процессе работ. Работы считаются выполненными после приемки объекта комиссией филиала ПАО «РусГидро»-«Угличская ГЭС» с оформлением отчётной и исполнительной документации со стороны Субподрядчика.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | «Текущий ремонт внутренних помещений здания ГЭС для размещения МОГ» | Усл. Ед. |  | 1 |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | «ОКПД2 [43.99.90.190] Выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений здания ГЭС для размещения МОГ» | С даты заключения Договора* | не позднее 30.10.2026г.* |
| *в соответствии с производственным графиком по договору подряда № 1200-205-2022 от 03.11.2023г. |  |  |  |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ / этапа работ: «ОКПД2 [43.39.19.190] Выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений здания ГЭС для размещения МОГ» в соответствии с Таблицей 2 «Перечень выполняемых работ».

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общие требования к выполнению работ. |  |  |  |  |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
| 1.1.1. | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов |  |  |  | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1). Работы должны выполняются в соответствии с настоящими техническими требованиями, требованиями правил, стандартов и федеральных законов: Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее 116-ФЗ) «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 года №1070; № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» в редакции от 19.12.2022; Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утверждённые приказом Минтруда России от 27.11.2020г. №835н.; Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года №903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок РД 153-34.03.301.00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н; «Правил по охране труда при выполнении окрасочных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 849н; «Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020г. N 833н; РД 153 -34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; Инструкции по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»; Инструкций о мерах пожарной безопасности на объектах Филиала ПАО «РусГидро»-«Угличская ГЭС»; Приказа «Об организации режима курения на филиале ПАО «РусГидро»- «Угличская ГЭС»; Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №5); ГОСТ Р 72193-2025 «Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания». (Приложение №2) С соблюдением правил внутреннего трудового распорядка предприятия Заказчика, правил техники безопасности, правил охраны труда, правил Ростехнадзора, правил противопожарной безопасности, промышленной санитарии и охраны окружающей среды. |  |  |  |
| 1.2 | Требования к организации работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Требования к организации работ |  |  |  | Работы выполняются в соответствии НТД, указанными в Таблице 4, п. 1.1.1 настоящего ТТ. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР) или технологической картой (ТК). Все необходимые работы (включая необходимое оборудование и технику, материалы, аппаратуру), работы с применением грузоподъёмных механизмов (включая работы, связанные с транспортировкой, разгрузкой на территории и доставкой на место работы) выполняются силами и средствами Субподрядчика. Утилизация отходов должна производиться в соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства и потребления филиала ПАО «РусГидро» – «Угличская ГЭС», которая будет предоставлена Субподрядчику до начала работ. Субподрядчик должен: - назначить из числа своих работников представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ, а также ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в месте производства Работ. Полномочия указанного представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленным документом, передаваемым Генеральному подрядчику по его письменному запросу; -принять у Генерального подрядчика техническую и иную документацию; -обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Заказчика и Генерального подрядчика; - -использовать в работе собственный (Субподрядчика) или арендованный инструмент, приспособления и механизмы; - -обеспечить наличие собственной площадки для размещения и хранения закупаемой продукции; - -проводить совместные технические совещания с участием служб Генерального подрядчика, Заказчика по вопросам организации и осуществления строительного контроля, технического надзора за ходом работ; - -обеспечить подготовку объекта к сдаче-приемке, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборку объекта. Технический контроль должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций; Приемочный контроль, Перечень этапов и видов работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Генеральным подрядчиком. |  |  |  |
| 1.2.2 | Подготовительные работы: |  |  |  | - Оформление организационно-технической документации. - Разработка и согласование с Генеральным подрядчиком календарного плана производства работ. Календарный план производства работ по виду работ (устанавливается последовательность выполнения работ, а также указание производства совмещенных работ) - Перед началом работ разработка и согласование с Генеральным подрядчиком Проекта производства работ или Технологической карты (в соответствии с Приложением №3) - Согласование со службой эксплуатации Жигулевской ГЭС мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях. - Оформление акта-допуска на передачу территории для производства работ и наряда-допуска. - Проведение организационно-технических мероприятий по допуску персонала к выполнению работ. |  |  |  |
| 1.2.3 | Основные работы: |  |  |  | - Закупка материалов в соответствии с Ведомостями планируемых работ, транспортировка и доставка материалов на место проведения работ. - Организация, проведение контроля качества производства работ со стороны Эксплуатирующей организации и обеспечение со стороны Заказчика: - Входной контроль материалов, изделий и конструкций с занесением информации в Журнал входного контроля материалов или составлением Акта входного контроля. - Операционный контроль производственных операций. - Выполнение ремонтных работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ, планом производства работ и Ведомости планируемых работ. - Уборка рабочих мест, вывоз и утилизация мусора и отходов. |  |  |  |
| 1.2.4 | Заключительные работы: |  |  |  | - Оформление и согласование с Генеральным подрядчиком исполнительной документации. - Передача исполнительной документации Генеральному подрядчику. - Сдача выполненных работ Генеральному подрядчику. |  |  |  |
| 1.3 | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Требования к процедурам выполнения работ |  | Субподрядчик обеспечивает соблюдение требований охраны труда при выполнении работ, требований к квалификации персонала. Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с приказом «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022г. с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. Эксплуатирующая организация осуществляет согласование c производственно-технической службой Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). При выполнении работ на территории филиала ПАО «РусГидро»-«Угличская ГЭС» Субподрядчик соблюдает: - Правила внутреннего трудового распорядка и требования пропускного и внутриобъектового режима предприятия Заказчика. - Требования в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала (Приложение №4). - Требования нормативных документов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Требования к контролю качества работ и материалам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Требования к контролю качества работ и материалам | Субподрядчик своими силами и за свой счёт обеспечивает: закупку, приемку, транспортировку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов, несет ответственность за сохранность всех материалов. Все закупаемые и применяемые материалы должны быть новыми и не использованными ранее. Субподрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации»; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. Организацию и проведение контроля качества работ выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ |  |  |  | Выполнение работ должно осуществляться силами квалифицированного персонала с правом проведения работ на высоте: Руководителя работ (мастера) – с группой допуска по электробезопасности не ниже III; должен быть аттестован по промышленной безопасности: основы промышленной безопасности (А1). Предоставление списка персонала, имеющего право быть ответственными лицами при выполнении работ по наряду-допуску или распоряжению согласно Приказу Минтруда и социальной защиты, Российской Федерации от 15 декабря 2020 года №903н об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения подрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (работ с электроинструментом) (возможно совмещение специальностей) |  |  |  |
| 1.6 | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  | Технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР) или технологической картой (ТК). Допуск персонала подрядчика для выполнения Работ осуществляется на основании Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение №5) Субподрядчик должен: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, указанные в п.1.1 настоящих ТТ; - Субподрядчик обязан направлять на объект работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |
| 2. | Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Требования к приемке результата работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Результат работ |  |  | Результатом выполненных работ является выполнение всех работ в полном соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1) и приемка их представителями Генерального подрядчика. По завершении Работ Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику Акт о приемке выполненных работ в отношении основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ по Объекту |  |  |  |  |
| 2.2. | Требования к документации, описывающей результат работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Оформление документации |  |  |  | Генеральному подрядчику (эксплуатирующей организации), после выполнения работ по текущему ремонту, предоставляется исполнительная документация, в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 1026/ПР от 02.12.2022: - Журнал входного контроля (Акт входного контроля) применяемых материалов (с приложением сертификатов и паспортов качества); - Акты освидетельствования ответственных конструкций; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Исполнительные схемы с указанием привязок мест устраненных дефектов и отклонений. - Вся документация готовится в трех экземплярах на бумажном носителе, а также в одном экземпляре на электронном носителе в электронном виде *.pdf и/или *.word. |  |  |  |
| 2.3 | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Срок гарантии на результаты работ |  |  |  | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 36 месяцев с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ в отношении основного средства в составе Объекта (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ. |  |  |  |
| 3. | Требования к субподрядчику (и субсубподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Требования к субсубподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ |  |  |  | В случае привлечения к выполнению работ субсубподрядных организаций Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику, на момент согласования договора, документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Расчет стоимости составляется и оформляется в соответствии с Требования к оформлению и составлению документации с начислением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП участника, с которым принято решение заключить договор.

5. Приложения

Приложение № 1: Ведомость объемов работ № 178326.

Приложение № 2: ГОСТ Р 72193—2025

Приложение № 3: Методические указания по разработке проектов производства работ

Приложение № 4: Требования в области охраны окружающей среды

Приложение № 5: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества