УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Центрального филиала АО «ТК РусГидро»

_____________________М.В. Нешев

«_____»_____________________2026г

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

ЛОТ №___________________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	6

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	14

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	14

2.2. Требования к качеству работ	15

Таблица 4. Требования к качеству работ	15

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

4. Приложения	20

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

#### 1.2.1. Цель выполнения работ

#### Выполнение комплекса строительно-монтажных и иных работ по строительству сооружений Загорской ГАЭС-2. Станционный узел.

#### 1.3. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

- 1.3.1 Товар должен соответствовать требованиям, установленным настоящими Техническими требованиями.

#### 1.4. Иные требования и сведения общего характера

1.4.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| #### Комплекс строительно-монтажных и иных работ по строительству сооружений Загорской ГАЭС-2. Станционный узел. |  |  |  |
| 1 | #### Дорожная плита 2П30.18-30 | шт | 38 |
| 2 | #### Дорожная плита 1П30.18-10 | шт | 5 |
| 3 | #### Лоток Б-7 | шт | 440 |
| 4 | #### Лоток Л1-8/2 | шт | 380 |
| 5 | #### Лоток Л1д-8 | шт | 66 |
| 6 | #### Лоток Л-3-7 | шт | 6 |
| 7 | #### Лоток Л-2-7 | шт | 2 |
| 8 | #### Лоток Л4-8/2 | шт | 1163 |
| 9 | #### Лоток Л2-8/2 | шт | 48 |
| 10 | #### ФБС 24.4.6-С | шт | 340 |
| 11 | #### ФБС 12.4.6-С | шт | 38 |
| 12 | #### ФБС 9.4.6-С | шт | 5 |
| 13 | #### ФБС 4.4.6-С | шт | 7 |
| 14 | #### Ж/б кольцо КС15.18 | шт | 1 |
| 15 | #### Ж/б кольцо КС15.6 | шт | 4 |
| 16 | #### Ж/б кольцо КС7.9 | шт | 2 |
| 17 | #### Кольцо опорное КО6 | шт | 3 |
| 18 | Плита перекрытия 1 ПП 15-1 | шт | 3 |
| 19 | #### Ж/б плита днища ПН20 | шт | 23 |
| 20 | Ж/б кольцо КС20.9 | шт | 40 |
| 21 | #### Плита перекрытия 1 ПП 10-1 | шт | 4 |
| 22 | #### Плита перекрытия 1 ПП 20-1 | шт | 13 |
| 23 | #### Ж.б. труба Д500 ТБ50.50-3 | шт | 3 |
| 24 | #### Ж.б. труба Д500 ЗК 1.100 | шт | 52 |
| 25 | #### Ж.б. труба Д800 ЗК 2.100 | шт | 40 |
| 26 | #### Ж.б. труба Д800 ЗК 2.300 | шт | 42 |
| 27 | #### Прямоугольная водопрорускная труба ЗП 20.100 | шт | 3 |
| 28 | #### Локальный блок ЛБТ-8 | шт | 140 |
| 29 | #### Портальная стенка СТК2 | шт | 11 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка по заявке: ОКПД2 — 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | С даты предоставления Покупателем заявки | В течение 10 (десяти) календарных дней с даты предоставления Покупателем заявки |
| 2. | Поставка по договору: ОКПД2 — 23.61.12.169 Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро" | С даты подписания договора | В течение 12 (двенадцати) месяцев, либо до исчерпания предельной суммы по Договору, в зависимости что наступит ранее |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции Поставка ж/б изделий для нужд ЗСУ Центрального филиала АО "ТК РусГидро"

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Дорожная плита 2П30.18-30 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Длинна |  |  | 3000 мм | -//- | -//- |
| 1.2 | Ширина |  |  | 1750 мм | -//- | -//- |
| 1.3 | Высота |  |  | 170 мм | -//- | -//- |
| 1.4 | Бетон |  |  | В30 F200 W6 | -//- | -//- |
| 1.5 | Стандарт |  |  | ГОСТ 21924-2024 | -//- | -//- |
| 2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Дорожная плита 1П30.18-10 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Длинна |  |  | 3000 мм | -//- | -//- |
| 2.2 | Ширина |  |  | 1750 мм | -//- | -//- |
| 2.3 | Высота |  |  | 170 мм | -//- | -//- |
| 2.4 | Бетон |  |  | В30 F200 W6 | -//- | -//- |
| 2.5 | Стандарт |  |  | ГОСТ 21924-2024 | -//- | -//- |
| 3 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Лоток Б-7 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Длинна |  |  | 1500 мм | -//- | -//- |
| 3.2 | Ширина в широкой части |  |  | 888 мм | -//- | -//- |
| 3.3 | Ширина в узкой части |  |  | 716 мм | -//- | -//- |
| 3.4 | Высота в широкой части |  |  | 400 мм | -//- | -//- |
| 3.5 | Высота в узкой части |  |  | 340 мм | -//- | -//- |
| 3.6 | Бетон |  |  | В22,5 F200 W4 | -//- | -//- |
| 3.7 | Нормативный документ |  |  | Серия 3.503.1-66 | -//- | -//- |
| 4 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Лоток Л1-8/2 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1 | Длинна |  |  | 2970 мм | -//- | -//- |
| 4.2 | Ширина |  |  | 420 мм | -//- | -//- |
| 4.3 | Высота |  |  | 360 мм | -//- | -//- |
| 4.4 | Бетон |  |  | В15 F300 W4 | -//- | -//- |
| 4.5 | Нормативный документ |  |  | серия 3.006.1-2.87 | -//- | -//- |
| 5 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Лоток Л1д-8 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1 | Длинна |  |  | 720 мм | -//- | -//- |
| 5.2 | Ширина |  |  | 420 мм | -//- | -//- |
| 5.3 | Высота |  |  | 360 мм | -//- | -//- |
| 5.4 | Бетон |  |  | В15 F100 W2 | -//- | -//- |
| 5.5 | Нормативный документ |  |  | серия 3.006.1-2.87 | -//- | -//- |
| 6 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Лоток Л-3-7 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1 | Длинна |  |  | 2400 мм | -//- | -//- |
| 6.2 | Ширина |  |  | 490 мм | -//- | -//- |
| 6.3 | Высота |  |  | 290 мм | -//- | -//- |
| 6.4 | Бетон |  |  | В22,5 F200 W6 | -//- | -//- |
| 6.5 | Нормативный документ |  |  | Серия 3.503.1-66 ГОСТ 24587-81 | -//- | -//- |
| 7 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Лоток Л-2-7 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Длинна |  |  | 1200 мм | -//- | -//- |
| 7.2 | Ширина |  |  | 480 мм | -//- | -//- |
| 7.3 | Высота |  |  | 260 мм | -//- | -//- |
| 7.4 | Бетон |  |  | В15 F150 W4 | -//- | -//- |
| 7.5 | Нормативный документ |  |  | Серия 3.503.1-66 ГОСТ 24587-81 | -//- | -//- |
| 8 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Лоток Л4-8/2 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | Длинна |  |  | 2970 мм | -//- | -//- |
| 8.2 | Ширина |  |  | 780 мм | -//- | -//- |
| 8.3 | Высота |  |  | 530 мм | -//- | -//- |
| 8.4 | Бетон |  |  | В15 F300 W4 | -//- | -//- |
| 8.5 | Нормативный документ |  |  | серия 3.006.1-2.87 | -//- | -//- |
| 9 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Лоток Л2-8/2 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1 | Длинна |  |  | 2970 мм | -//- | -//- |
| 9.2 | Ширина |  |  | 570 мм | -//- | -//- |
| 9.3 | Высота |  |  | 360 мм | -//- | -//- |
| 9.4 | Бетон |  |  | В15 F100 W2 | -//- | -//- |
| 9.5 | Нормативный документ |  |  | серия 3.006.1-2.87 | -//- | -//- |
| 10 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### ФБС 24.4.6-С |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 10.1 | Длинна |  |  | 2380 мм | -//- | -//- |
| 10.2 | Ширина |  |  | 400 мм | -//- | -//- |
| 10.3 | Высота |  |  | 580 мм | -//- | -//- |
| 10.4 | Нормативный документ |  |  | серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78 | -//- | -//- |
| 11 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### ФБС 12.4.6-С |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 11.1 | Длинна |  |  | 1180 мм | -//- | -//- |
| 11.2 | Ширина |  |  | 400 мм | -//- | -//- |
| 11.3 | Высота |  |  | 580 мм | -//- | -//- |
| 11.4 | Нормативный документ |  |  | серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78 | -//- | -//- |
| 12 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### ФБС 9.4.6-С |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 12.1 | Длинна |  |  | 880 мм | -//- | -//- |
| 12.2 | Ширина |  |  | 400 мм | -//- | -//- |
| 12.3 | Высота |  |  | 580 мм | -//- | -//- |
| 12.4 | Нормативный документ |  |  | серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78 | -//- | -//- |
| 13 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### ФБС 4.4.6-С |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 13.1 | Длинна |  |  | 380 мм | -//- | -//- |
| 13.2 | Ширина |  |  | 400 мм | -//- | -//- |
| 13.3 | Высота |  |  | 580 мм | -//- | -//- |
| 13.4 | Нормативный документ |  |  | серия 1.116.1-8, ГОСТ 13579-78 | -//- | -//- |
| 14 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Ж/б кольцо КС15.18 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 14.1 | Высота |  |  | 1790 мм | -//- | -//- |
| 14.2 | Внутренний диаметр |  |  | 1500 мм | -//- | -//- |
| 14.3 | Толщина стенки |  |  | 90 мм | -//- | -//- |
| 14.4 | Бетон |  |  | В15 или выше | -//- | -//- |
| 14.5 | Нормативные документы |  |  | серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016. | -//- | -//- |
| 15 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Ж/б кольцо КС15.6 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 15.1. | Высота |  |  | 600 мм | -//- | -//- |
| 15.2 | Внутренний диаметр |  |  | 1500 мм | -//- | -//- |
| 15.3 | Толщина стенки |  |  | 90 мм | -//- | -//- |
| 15.4 | Бетон |  |  | В15 | -//- | -//- |
| 15.5 | Нормативные документы |  |  | серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-2016. | -//- | -//- |
| 16 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Ж/б кольцо КС7.9 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 16.1 | Высота |  |  | 890 мм | -//- | -//- |
| 16.2 | Внутренний диаметр |  |  | 700 мм | -//- | -//- |
| 16.3 | Толщина стенки |  |  | 70 мм | -//- | -//- |
| 16.4 | Бетон |  |  | В15 | -//- | -//- |
| 16.5 | Нормативные документы |  |  | серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90 | -//- | -//- |
| 17 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Кольцо опорное КО-6 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 17.1 | Наружный диаметр |  |  | 840 мм | -//- | -//- |
| 17.2 | Высота |  |  | 70 мм | -//- | -//- |
| 17.3 | Бетон |  |  | В15 F100 W4 | -//- | -//- |
| 17.4 | Нормативные документы |  |  | серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90 | -//- | -//- |
| 18 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) Плита перекрытия 1 ПП 15-1 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 18.1 | Внешний диаметр |  |  | 1680 мм | -//- | -//- |
| 18.2 | Внутренний диаметр |  |  | 700 мм | -//- | -//- |
| 18.3 | Высота |  |  | 150 мм | -//- | -//- |
| 18.4 | Бетон |  |  | В15 F100 W4 | -//- | -//- |
| 18.5 | Нормативные документы |  |  | серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90 | -//- | -//- |
| 19 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Ж/б плита днища ПН20 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 19.1 | Внешний диаметр |  |  | 2500 мм | -//- | -//- |
| 19.2 | Высота |  |  | 120 мм | -//- | -//- |
| 19.3 | Бетон |  |  | В15 F100 W4 | -//- | -//- |
| 19.4 | Нормативные документы |  |  | серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90 | -//- | -//- |
| 20 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) Ж/б кольцо КС20.9 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 20.1 | Внутренний диаметр |  |  | 2000 мм | -//- | -//- |
| 20.2 | Внешний диаметр |  |  | 2200 мм | -//- | -//- |
| 20.3 | Толщина стенки |  |  | 100 мм | -//- | -//- |
| 20.4 | Бетон |  |  | В15 F150 W4 | -//- | -//- |
| 20.5 | Нормативные документы |  |  | серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90 | -//- | -//- |
| 21 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Плита перекрытия 1 ПП 10-1 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 21.1 | Внутренний диаметр |  |  | 700 мм | -//- | -//- |
| 21.2 | Внешний диаметр |  |  | 1160 мм | -//- | -//- |
| 21.3 | Высота |  |  | 150 мм | -//- | -//- |
| 21.4 | Бетон |  |  | В15 F100 W4 | -//- | -//- |
| 21.5 | Нормативные документы |  |  | серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90 | -//- | -//- |
| 22 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Плита перекрытия 1 ПП 20-1 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 22.1 | Внутренний диаметр |  |  | 700 мм | -//- | -//- |
| 22.2 | Внешний диаметр |  |  | 2200 мм | -//- | -//- |
| 22.3 | Высота |  |  | 160 мм | -//- | -//- |
| 22.4 | Бетон |  |  | В15 F100 W4 | -//- | -//- |
| 22.5 | Нормативные документы |  |  | серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90 | -//- | -//- |
| 23 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Ж.б. труба Д500 ТБ50.50-3 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 23.1 | Внутренний диаметр |  |  | 500 мм | -//- | -//- |
| 23.2 | Наружный диаметр |  |  | 620 мм | -//- | -//- |
| 23,.3 | Диаметр раструба |  |  | 834 мм | -//- | -//- |
| 23.4 | Толщина стенки |  |  | 60 мм | -//- | -//- |
| 23.5 | Полезная длинна |  |  | 5000 мм | -//- | -//- |
| 23.6 | Полная длинна |  |  | 5160 мм | -//- | -//- |
| 23.7 | Бетон |  |  | В30 F100 W4 | -//- | -//- |
| 23.8 | Нормативные документы |  |  | ГОСТ 6482-2011 | -//- | -//- |
| 24 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Ж.б. труба Д500 ЗК 1.100 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 24.1 | Внутренний диаметр |  |  | 500 мм | -//- | -//- |
| 24.2 | Наружный диаметр |  |  | 660 мм | -//- | -//- |
| 24.3 | Толщина стенки |  |  | 80 мм | -//- | -//- |
| 24.4 | Длинна |  |  | 1000 мм | -//- | -//- |
| 24.5 | Бетон |  |  | В30 F300 W6 | -//- | -//- |
| 24.6 | Нормативные документы |  |  | ОСТ 35-27.1-85, серия 3.501.1-144 | -//- | -//- |
| 25 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Ж.б. труба Д800 ЗК 2.100 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 25.1 | Внутренний диаметр |  |  | 800 мм | -//- | -//- |
| 25.2 | Наружный диаметр |  |  | 960 мм | -//- | -//- |
| 25.3 | Толщина стенки |  |  | 80 мм | -//- | -//- |
| 25.4 | Длинна |  |  | 1000 мм | -//- | -//- |
| 25.5 | Бетон |  |  | В30 F300 W6 | -//- | -//- |
| 25.6 | Нормативные документы |  |  | серия 3.501.1-144 | -//- | -//- |
| 26 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Ж.б. труба Д800 ЗК 2.300 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 26.1 | Внутренний диаметр |  |  | 800 мм | -//- | -//- |
| 26.2 | Наружный диаметр |  |  | 960 мм | -//- | -//- |
| 26.3 | Толщина стенки |  |  | 80 мм | -//- | -//- |
| 26.4 | Длинна |  |  | 3000 мм | -//- | -//- |
| 26.5 | Бетон |  |  | В30 F300 W6 | -//- | -//- |
| 26.6 | Нормативные документы |  |  | серия 3.501.1-144 | -//- | -//- |
| 27 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Прямоугольная водопрорускная труба ЗП 20.100 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 27.1 | Длинна |  |  | 1000 мм | -//- | -//- |
| 27.2 | Наружная ширина |  |  | 4420 мм | -//- | -//- |
| 27.3 | Наружная высота |  |  | 3170 мм | -//- | -//- |
| 27.4 | Размер отверстия (ширина в свету) |  |  | 4000 мм | -//- | -//- |
| 27.5 | Размер отверстия (высота в свету) |  |  | 2500 мм | -//- | -//- |
| 27.6 | Толщина боковой стенки |  |  | 210 мм | -//- | -//- |
| 27.7 | Толщина ригеля (верхней плиты) |  |  | 300 мм | -//- | -//- |
| 27.8 | Бетон |  |  | В30 F200 W6 | -//- | -//- |
| 27.9 | Нормативные документы |  |  | Серия 3.501.1-177.93 | -//- | -//- |
| 28 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Локальный блок ЛБТ-8 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 28.1 | Длинна |  |  | 2250 мм | -//- | -//- |
| 28.2 | Ширина |  |  | 1060 мм | -//- | -//- |
| 28.3 | Высота |  |  | 330 мм | -//- | -//- |
| 28.4 | Радиус лекальной выемки |  |  | 500 мм (под звено d=1000 мм) | -//- | -//- |
| 28.5 | Бетон |  |  | В20 F200 W6 | -//- | -//- |
| 28.6 | Нормативные документы |  |  | серия 3.501.1-144 | -//- | -//- |
| 29 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) #### Портальная стенка СТК2 |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 29.1 | Длинна |  |  | 2350 мм | -//- | -//- |
| 29.2 | Ширина |  |  | 2260 мм | -//- | -//- |
| 29.3 | Высота |  |  | 300 мм | -//- | -//- |
| 29.4 | Диаметр отверстия |  |  | 750 мм | -//- | -//- |
| 29.5 | Бетон |  |  | В30 F200 W6 | -//- | -//- |
| 29.6 | Нормативные документы |  |  | серия 3.501.1-144 | -//- | -//- |
| 30 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 30.1 | Место поставки | Московская область, Сергиево-Посадский район, рабочий поселок Богородское |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 30.2 | Требование к транспортировке товара | В соответствии с ГОСТ 23735-2014 |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 30.3 | Приемка | При приёмке Товара в обязательном порядке силами Покупателя с привлечением специализированной лаборатории производится контрольная проверка качества (входной контроль) принимаемой партии Товара на соответствие предоставляемому паспорту качества |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |
| 31 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 31.1 | Состав пакета документов, передаваемых вместе с товаром | Паспорт качества; -сертификат; - товарно-транспортная накладная; -результат радиационно-гигиенической оценки поставляемой продукции. |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.