|  | Приложение № 1 к техническому заданию по закупке №______лот___ Приложение № 1-6/9 К Приказу «Об учетной политике АО «ДРСК» |
| --- | --- |

Организация 	АО ДРСК

Филиал 		ХЭС

СП  ЦЭС 		Служба Линий

- Объект 		ВЛ-35 кВ ХЭС-М, Инв №НВ009965, (снята с бухгалтерского учета 30.09.2010г)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Комиссия провела обследование  ВЛ-35кВ Т-11 ХЭС-М,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж провода марки АС-95 в пролётах опор № 1-10 и грозотроса марки С-35 в пролётах опор № 6-10, 12-13. | Км линии |  | 0,187 |  | Демонтаж провода марки АС-95 в пролётах опор № 9 -10. |
|  |  | Км линии |  | 0,116 |  | Демонтаж грозотроса марки С-35 в пролётах опор № 12-13. |
|  | Транспортировка демонтированных проводов, тросов, комплектов изоляторов и сцепной арматуры на базу СП ЦЭС. | т |  | 0,39 |  | Погрузочно-разгрузочные работы Провод марки АС-95 Грозотрос марки С-35 |
|  |  | т |  | 0,39 |  | Перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированного материала (Провод, грозотрос, изоляторы) |
|  | Демонтаж опор. | опора/ т |  | 3/ 5,434 |  | Демонтаж тросостоек и анкерной металлической опоры марки У35-1 с помощью газового резака и использованием вышки с краном Опоры №15,16,17 |
|  | Транспортировка демонтированных опор | км/ тн |  | 11/ 5,434 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированных опор |
|  | Демонтаж | опора/ т |  | 6/ 1,499 |  | Демонтаж тросостоек и промежуточной металлической опоры марки П-35, с помощью газового резака и использованием вышки с краном Опорf №14. |
|  | Транспортировка демонтированных опор | км/ тн |  | 11/ 1,499 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 11 км (на базу ЦЭС) демонтированных опор |
|  | Демонтаж фундаментов демонтированных анкерных металлических опор № 15,16,17. | котлован/ м³ |  | 3/ 132 |  | Откопка фундаментов марки Ф1-А с помощью экскаватора. Объем одного котлована для фундаментов марки Ф1-А -44 м³ (анкерные металлические опоры №1,2,3,4,6,7,10,12,15,16,17) |
|  |  | т |  | 224,4 |  | Вывоз разработанного грунта на расстояние 10 км |
|  |  | фундамент/м3 |  | 12/12 |  | Измельчение ж/б фундаментов при помощи электрического (или пневматического) отбойного молотка - Фундаменты марки Ф1-А |
|  |  | км/ тн |  | 80/ 30 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 80 км для утилизации измельчённого бетона. |
|  |  | шт/т |  | 24/384 |  | Срезание стальных шпилек с фундамента с помощью газового резака. |
|  | Демонтаж фундаментов демонтированных промежуточных металлических опор № 14. | котлован/ м³ |  | 1/ 3 |  | Откопка монолитных фундаментов с помощью экскаватора Объем котлована вокруг одного фундамента -3 м³ (промежуточные металлические опоры № 14) |
|  |  | т |  | 30,6 |  | Вывоз разработанного грунта на расстояние 10 км |
|  |  | фундамент/м3 |  | 1/6,75 |  | Измельчение ж/б фундаментов при помощи электрического (или пневматического) отбойного молотка. |
|  |  | км/ тн |  | 80/ 14,85 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 80 км для утилизации измельчённого бетона. |
|  |  | шт/т |  | 8/0,128 |  | Срезание стальных шпилек фундамента с помощью газового резака. |
|  | Сопутствующие работы | шт/га |  | 4/0,0102 |  | Расчистка банкеток опор вручную № 14,15,16,17 (S=6×6м). |
|  |  | т/м3 |  | 62,05/36 |  | Погрузка и перевозка на расстояние 10 км ранее разработанного грунта для засыпки котлована |
|  |  | котлован/ м³ |  | 4/ 118 |  | Засыпка котлованов ранее разработанным грунтом ( и привозным непросадочным грунтом) с уплотнением и планировкой под уровень поверхности земли с помощью экскаватора -привозной непосадочный грунт-66,53м3 - ранее разработанный грунт-51,53 м3 |
|  |  | м3 |  | 287,52 |  | Работа на отвале вывезенного грунта |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропан 50 |  | м3/баллон |  | 5,6/8 |  |
|  | Кислород 40 |  | м3/Баллон |  | 51,2/8 |  |
|  | Непосадочный грунт |  | м³ |  | 282,75 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ. |  | км |  | 11 |  |
|  | Доставка непосадочного грунта от карьера до места производства работ |  | км |  | 45 |  |
|  | Вывоз строительного мусора, порубочных остатков |  | км |  | 80 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосадочный грунт |  | м³/ т |  | 282,75/ 565,5 |  |
|  | Демонтированный материал |  |  |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  | т |  | 9,11 |  |
|  | Провод марки АС-95 грозотрос марки С-35 |  | т |  | 0,39 |  |
|  | Фундаменты |  | т |  | 46,85 |  |
|  | Порубочные остатки |  | т |  | 0,21 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| Работы демонтажу металлических опор проводить в период: август-декабрь. Работа выполняется в стеснённых условиях в черте города и частном секторе. Уборка порубочных остатков производится в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах» измельчением либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |  |  |