Технические требования

- ОКПД2: 14.12.30 Поставка средств индивидуальной защиты от механических воздействий  (истирания) для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»

- Оглавление

2. Общие сведения	3

2.1. Обозначения и сокращения	3

2.2. Наименование закупаемой продукции	3

2.3. Цель использования закупаемой продукции	3

3. Требования к продукции	3

3.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

3.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

3.1.2. Требования к срокам поставки продукции	3

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	3

3.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к СИЗ для защиты от механических воздействий (истирания) и ОПЗ	4

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	23

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| Филиал | филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» |
| ОПЗ | общие производственные загрязнения |
| Ми | Механические истирания |

#### Наименование закупаемой продукции

Поставка СИЗ от механических воздействий и общих производственных загрязнений для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

Комплексная защита персонала предприятия от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Тип мужской/ женский | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 14.12.1 Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР (куртка/брюки) | шт. | мужской | 4 |
|  | ОКПД2 14.12.1 Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР (куртка/брюки) | шт. | мужской | 2 |
|  | ОКПД2 14.12.2 Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР (куртка/брюки) | шт. | женский | 2 |
|  | ОКПД2 14.12.1 Куртка демисезонная для защиты от механических воздействий и ОПЗ для ИТР (куртка/брюки) | шт. | мужской | 4 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | СИЗ для защиты от механических воздействий и ОПЗ в соответствии с Таблицей 1 настоящих ТТ | Со дня, следующего за днем заключения договора | 30.11.2026 |

Продукция поставляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к СИЗ для защиты от механических воздействий и ОПЗ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Общие требования к продукции |  | -//- | -//- |
|  | - Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного типовыми нормами и соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. - Размер предоставляемых СИЗ должен соответствовать антропометрическим измерениям работников, в соответствии с размерами. Спецодежда должна быть удобной в эксплуатации. - Поставляемые костюмы должны быть новыми и ранее не использованными изготовлены не ранее года, предшествующего году поставки. |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к ткани | - Костюмы для защиты от механических воздействий и ОПЗ, должны быть изготовлены из тканей, произведенных в Российской Федерации. - С целью снижения риска поставок контрафактной продукции и упрощения контроля за используемыми при пошиве спецодежды тканями и материалами, при пошиве костюмов для защиты от механических воздействий и ОПЗ должны быть использованы ткани с нанесением на изнаночную сторону специальной несмываемой маркировки – фирменного логотипа производителя ткани. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к швам, фурнитуре спецодежды и спецобуви | - Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н (п. 4.3 ТР ТС 019/2011). Метод определения по ГОСТ 28073-89 «Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах». - Устойчивость окраски по ГОСТ 11209-2014 «Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний». - Допускаемое отклонение размеров деталей нижних настилов не должно превышать отклонений в сторону уменьшения 1,5-2 мм. - Концы швов должны быть закреплены путем прошивания взад-вперед или снабжены закрепкой (с учетом особенностей оборудования). - Входы в карман, разрезы, застежки и др. должны быть дополнительно скреплены на специальных закрепочных машинах, для обеспечения безупречного внешнего вида и продления срока эксплуатации этих элементов. - Все отделочные и закрепляющие строчки не должны быть прерваны или рассечены по лицевой стороне. - Количество стежков и виды применяемых строчек при пошиве изделия должны соответствовать ГОСТ 12807-2003 и ГОСТ 29122-91. - Изделие должно быть укомплектовано запасной пуговицей и лоскутом (-тами) ткани 10*10 см для ремонта изделия. - Фурнитура (нитки, пуговицы, молнии) должна быть устойчива к воздействию пониженных температур, химической чистке, тепловой обработке. - На изделиях должны отсутствовать лишние нитки (ровный шов, обрезанные нитки), также не допускается сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков. - Утеплитель должен быть качественно пришит, локально прилегать. - Должно отсутствовать вспучивание полимерных покрытий. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к маркированию | - Маркировка СИЗ должна соответствовать следующим требованиям: 1.5.1.1. Каждая единица СИЗ, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку. 1.5.1.2. Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать: - наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула); - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); - защитные свойства; - размер (при наличии); - обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; - единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; - сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011 и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости); - сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗ; - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ; - другую информацию в соответствии с документацией изготовителя; 1.5.1.3. Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения СИЗ. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения; 1.5.1.4. Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: - наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула); - наименование страны-изготовителя; - наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; - обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ; - размер (при наличии); - защитные свойства изделия; - способы ухода за изделием (при необходимости); - дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; - срок хранения для СИЗ, теряющих защитные свойства в процессе хранения; - единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза; - сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 к ТР ТС 019/2011, и в котором могут применяться СИЗ (при необходимости); - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ; - другую информацию в соответствии с документацией изготовителя. - Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на официальном и государственном(ых) языке(ах) государства(в) – члена(ов) Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования изделия, а также другого текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Допускается одновременное использование нескольких языков государств – членов Таможенного союза. - Маркировка СИЗ должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов. | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к характеристикам продукции |  | -//- | -//- |
|  | Требования к костюму летнему для защиты от ОПЗ для ИТР (Позиция №1 в Таблице 1 настоящих ТТ) | - Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ мужской для руководителей состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014. - Куртка: - Силуэт - прямой. - Ткань эластичная, дышащая, с малосминаемой отделкой. - Центральная застежка на молнию с ветрозащитным клапаном на потайных кнопках. Закрытая молния исключает контакт фурнитуры с оборудованием. - Воротник-стойка. - Рукава анатомического кроя соответствуют основному положению рук при работе. - Налокотники объемные, из прочной ткани устойчивой к износу и истиранию. - Манжеты с силиконовыми патами и кнопками для регулировки ширины. - Эргономичные фигурные складки с трикотажными вставками на спинке обеспечивают свободу движения. - Защита от излучения телефона – специальная экранирующая ткань внутри правого нагрудного кармана. - Карманы: - комбинированные нагрудные карманы с отлетным низом: правый с внутренней деталью из экранирующей ткани, с клапаном и полукольцом для крепления мелких предметов, под клапаном петля для крепления бейджа; левый фиксируется на потайную кнопку и имеет несколько отделений; слева нагрудный вертикальный карман на молнии; - нижние боковые карманы – вертикальные в рельефных швах, на молнии. - Пояс- с патами на кнопках по бокам для регулирования объема. Элементы повышенной видимости: - световозвращающие термопринты темно-серого цвета с точечным покрытием в области плеч спереди и на патах манжет и пояса; - световозвращающий принт для пиктограмм защитных свойств на поясе куртки; - плоский световозвращающий кант шириной 3 мм на полочках и спинке, вверху передних и локтевых швов рукавов. Ткань: смесовая (62% полиэфир, 33% хлопок, 5% эластолефин) с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м, цвет темно серый. Ткань отделочная: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с малосминаемой отделкой, с тиснением, плотность 245 г/кв.м, цвет темно-серый. Ткань защитная: «плотность 295 г/кв.м, цвет черный. Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты с точечным покрытием темно-серого цвета. - Брюки: - Силуэт прямой. - Ткань эластичная, дышащая, с малосминаемой отделкой. - Застежка на молнию и пуговицу. - Пояс раздвижной регулируемый, с эластичной тесьмой по бокам и со шлевками для ремня. - 8 многофункциональных карманов: - 2 боковых спереди; - 2 накладных на боковых швах с отлетным низом, левый – с клапаном на липучке, правый – с несколькими отделениями; - 2 накладных задних с отлетным низом, правый – с клапаном на липучке. - Наколенники объемные, с вытачками для объема, выполнены из прочной ткани для защиты от истирания, одновременно являются карманами для амортизационных вкладышей. Трикотажные вставки под складками над наколенниками. - Вентиляционные отверстия на молнии с сеткой. Сетка – для защиты от проникновения насекомых. - Элементы повышенной видимости: - световозвращающие термопринты темно-серого цвета с точечным покрытием вдоль боковых швов; - плоский световозвращающий кант шириной 3 мм по боковым швам и на накладных карманах. Ткань: смесовая (62% полиэфир, 33% хлопок, 5% эластолефин) с малосминаемой отделкой, плотность 245 г/кв.м. Ткань защитная: плотность 295 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты с точечным покрытием темно-серого цвета. Цвет: темно-серый, отделка – черный. Каждый костюм должен быть упакован в индивидуальный полиэтиленовый пакет. - Для маркировки готовых изделий должны применяться: - товарный ярлык; - контрольная лента; - инструкция по эксплуатации. - Обязательная форма подтверждения соответствия ТР ТС 019-2011 - декларация о соответствии (предоставляется при поставке СИЗ). | Согласие с требованием | Предоставить в составе заявки протоколы испытаний, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства |
|  | Требования к костюму летнему для защиты от ОПЗ для ИТР (Позиция №2 в Таблице 1 настоящих ТТ) | - Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ мужской состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014. - Куртка: - Силуэт - прямой. - Центральная застежка на молнию с ветрозащитным клапаном на потайных кнопках. Закрытая молния исключает контакт фурнитуры с оборудованием. - Воротник-стойка. - Рукава анатомического кроя соответствуют основному положению рук при работе. - Кнопки на ветрозащитном клапане расположены на усилительной тесьме контрастного цвета - для защиты ткани от повреждения. - Налокотники объемные, из прочной ткани устойчивой к износу и истиранию. - Манжеты регулируются по ширине при помощи кнопки. - Эргономичные фигурные складки с трикотажными вставками на спинке обеспечивают свободу движения. - Карманы: - 2 нагрудных кармана с клапанами на кнопках и с отлетным низом - правый с объемом, левый - с дополнительными отделениями для карандашей/ручек; - 1 нагрудный вертикальный - для документов; - 2 нижних боковых на молнии; - 1 на рукаве на молнии, с двумя отделениями для карандашей/ручек. - Пояс- с патами на кнопках по бокам для регулирования объема. Ткань: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок,), плотность 245 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты. Цвет: темно-синий, отделка – флуоресцентный красный и голубой. - Брюки: - Силуэт прямой. - Застежка на молнию и пуговицу. - Пояс раздвижной. - Карманы: 2 боковых спереди, внутри правого дополнительный маленький карман; 2 накладных на боковых швах, с отлетным низом, с клапаном на кнопках, с держателями из тесьмы; 2 накладных задних с отлетным низом. - Наколенники усиленные – для защиты основной ткани от истирания. Ткань: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок) плотность 245 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты. Цвет: темно-синий, отделка – флуоресцентный красный и голубой. - Для маркировки готовых изделий должны применяться: - товарный ярлык; - контрольная лента; - инструкция по эксплуатации. - Обязательная форма подтверждения соответствия ТР ТС 019-2011 - декларация о соответствии (предоставляется при поставке СИЗ). |  |  |
|  | Требования к костюму летнему для защиты от ОПЗ для ИТР (Позиция №3 в Таблице 1 настоящих ТТ) | - Костюм для защиты от механических воздействий и ОПЗ женский состоит из куртки и брюк, предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011 и изготавливаться с учетом требований ГОСТ 12.4.280-2014. - Куртка: - Силуэт - прямой. - Центральная застежка на молнию с ветрозащитным клапаном на потайных кнопках. Закрытая молния исключает контакт фурнитуры с оборудованием. - Воротник-стойка. - Рукава анатомического кроя соответствуют основному положению рук при работе. - Кнопки на ветрозащитном клапане расположены на усилительной тесьме контрастного цвета - для защиты ткани от повреждения. - Манжеты регулируются по ширине при помощи кнопки. - Эргономичные фигурные складки с трикотажными вставками на спинке обеспечивают свободу движения. - Карманы: - 2 нагрудных кармана с клапанами на кнопках и с отлетным низом - правый с объемом, левый - с дополнительными отделениями для карандашей/ручек; - 1 нагрудный вертикальный - для документов; - 2 нижних боковых на молнии; - 1 на рукаве на молнии, с двумя отделениями для карандашей/ручек. - Пояс- с патами на кнопках по бокам для регулирования объема. Ткань: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок,), плотность 245 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты. Цвет: темно-синий, отделка – флуоресцентный красный и голубой. - Брюки: - Силуэт прямой. - Застежка на молнию и пуговицу. - Пояс раздвижной. - Карманы: 2 боковых спереди, внутри правого дополнительный маленький карман; 2 накладных на боковых швах, с отлетным низом, с клапаном на кнопках, с держателями из тесьмы; 2 накладных задних с отлетным низом. - Наколенники усиленные – для защиты основной ткани от истирания. - Боковые эластичные вставки на поясе обеспечивают комфортную посадку по фигуре. Ткань: смесовая (67% полиэфир, 33% хлопок) плотность 245 при поставке СИЗ). Сигнальные элементы: световозвращающий кант и принты. Цвет: темно-синий, отделка – флуоресцентный красный и голубой. - Для маркировки готовых изделий должны применяться: - товарный ярлык; - контрольная лента; - инструкция по эксплуатации. - Обязательная форма подтверждения соответствия ТР ТС 019-2011 - декларация о соответствии (предоставляется при поставке СИЗ). |  |  |
|  | Требования к куртке демисезонной для защиты от ОПЗ для ИТР (Позиция №4 в Таблице 1 настоящих ТТ) | - Куртка мужская демисезонная, куртка-ветровка прямого силуэта, удлиненная, подходит для ношения с пиджаком, для защиты от механических воздействий и ОПЗ, предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и Ми З. Должен соответствовать ТР ТС 019/2011. - Куртка-ветровка: - Силуэт — прямой, удлиненный. - Планка под молнией огибает замок сверху, чтобы исключить контакт фурнитуры с кожей. - Все швы герметичные, проклеены специальной лентой. - Воротник-стойка. - Застежка на двухзамковую молнию – удобно расстегивать снизу при работе в положении сидя. - Внешний ветрозащитный клапан фиксируется на магнитные кнопки. - Капюшон с козырьком и кулиской для регулировки объема. При необходимости капюшон можно убрать в стойку воротника. - Кулиска по низу куртки предназначена для регулировки объема и является дополнительной защитой от осадков и ветра. - Манжеты на рукавах регулируются по ширине при помощи кнопки. - Карманы: - 2 нагрудных на молнии, закрыты клапанами; - 2 нижних боковых с клапанами на потайной магнитной кнопке; - 2 внутренних нагрудных на молнии - Ткань куртки-ветровки: 100% полиэфир с микропористым антистатическим мембранным покрытием (водоупорность 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость 13 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м. Подкладка куртки-ветровки: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.Сигнальные элементы: световозвращающие принты и кант. Цвет: темно-серый. - Для маркировки готовых изделий должны применяться: - товарный ярлык; - контрольная лента; - инструкция по эксплуатации. - Обязательная форма подтверждения соответствия ТР ТС 019-2011 - декларация о соответствии (предоставляется при поставке СИЗ). |  |  |
|  | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | РФ, Пермский край, г.Пермь, ул Соликамская 329, нижняя проходная Камской ГЭС | Согласие с требованием | – |
| 3.2. | Требования к упаковке и доставке | Упаковка продукции должна соответствовать способу транспортировки и выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли, осадков во время транспортировки. Поставщик несёт ответственность за качество упаковки. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами. При любом способе доставки продукции Поставщик обязуется согласовывать с Покупателем в письменном виде дату, время доставки, вид и государственный регистрационный номер автотранспорта, ФИО работников, доставляющих заказ, не позднее 3-х дней, предшествующих дню поставки. Поставка производится на склад Грузополучателя в г. Пермь, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать гарантии, заявленной производителем, и исчисляется со дня подписания соответствующих Товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД). | Согласие с требованием | – |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции предоставить: -Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (или УПД) в 2 экз.; -Сертификаты соответствия, декларации о соответствии продукции. - Руководство (инструкция) по эксплуатации, уходу и ремонту СИЗ. | Согласие с требованием | – |