Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах почтовой связи УФПС Свердловской области,

в городе Екатеринбурге

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» / АО «Почта России» |
| 2 | Представитель Заказчика (хозорган) | Административно-хозяйственный персонал охраняемого объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности. |
| 3 | Исполнитель | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором. |
| 4 | Охраняемый объект | Объект, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной, тревожной, пожарной и (или) охранно-пожарной сигнализации. |
| 5 | КТСО | Комплекс технических средств охраны. |
| 6 | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации. |
| 7 | СОС | Система охранной сигнализации. |
| 8 | СТС | Система тревожной сигнализации. |
| 9 | СКУД | Система контроля и управления доступом |
| 10 | СОТ | Система охранного телевидения (видеонаблюдения). |
| 11 | ПО | Программное обеспечение. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах почтовой связи УФПС Свердловской области, в городе Екатеринбурге

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию (далее - ТО) при использовании по назначению смонтированных в зданиях и сооружениях средств автоматизации и систем управления, установок, комплексов, систем, технических средств: охранной сигнализации, в том числе протяженных и локальных объектов, охранных технических средств, противокриминальной защиты, средств обнаружения, средств управления ими; мониторинга состояния конструкций, оборудования и среды (далее - систем).

    - Объектовая подсистема - комплекс технических средств охраны (КТСО).

      - Система охранной и тревожной сигнализации (далее – СОТС):

### - предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном доступе на охраняемый объект. Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также причинен материальный ущерб.

      - Система контроля и управления доступом (далее – СКУД):

### - предназначена для предотвращения несанкционированного доступа людей и транспорта на охраняемый объект и контроля перемещения лиц внутри объекта.

      - Система охранного телевидения (далее – СОТ):

### - предназначена для получения, обработки, хранения и воспроизведения визуальной информации о событиях, происходящих в помещениях здания, а также на прилегающей территории.

    - Средство активной защиты.

### -  предназначено для психологического и/или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к охраняемому объекту или предмету охраны.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг –  01.01.2027 года.

  - Окончание оказания услуг – 31.12.2029 года

  - Перечень объектов УФПС Свердловской области на которых производиться техническое обслуживание:

| № | Адрес объекта (наименование) | Объектовое оборудование (системы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Екатеринбург, пр. Ленина, 39 | СОТС, СОТ, СКУД |
| 2 | г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 26 | СОТ, СКУД, СОТС |
| 3 | г. Екатеринбург, ул. Совхозная, 18 | СОТС, СОТ, СКУД |
| 4 | г. Екатеринбург, упр. Космонавтов, 89 а | СОТС, СОТ, СКУД |
| 5 | г. Екатеринбург, ул. А. Сахарова, 78 | СОТС, СОТ, СКУД |

  - Объем оказываемых услуг:

| ## Наименование услуги | ## Ед. измерения | ## Кол-во | ## Период оказания услуг | ## Всего, ## Единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексов технических средств охраны на объектах почтовой связи УФПС Свердловской области, в городе Екатеринбург | ## единица | ## 5 | ## 36 месяцев | ## 180 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Требования Заказчика к организации и проведению услуг по техническому обслуживанию представлены с учетом положений Национальных стандартов РФ - ГОСТ Р 54101-2010.

  - Организация и проведение услуг по техническому обслуживанию.

    - Техническое обслуживание объектового оборудования осуществляется методом технического обслуживания Исполнителем.

    - Регламентированное техническое обслуживание (далее – ТО), предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему(ы), выполняется с периодичностью и в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания.

    - Общее содержание услуг по регламентированному техническому обслуживанию системы устанавливается регламентом (п.п.7.5.2.1-7.5.2.2) на проведение ТО системы.

    - ТО систем проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных технической документацией оборудования, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической документацией, что достигается следующими действиями:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей;

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем;

- метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

- допуск к оказанию услуг по ТО систем персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида услуг, и проведение постоянной работы по повышению его квалификации.

    - Проведение ТО систем (объектового оборудования) осуществляется Исполнителем, обладающей правом на проведение соответствующих работ по законодательству Российской Федерации.

  - Исполнитель должен организовывать и оказание услуг, связанные с ТО систем, в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами и в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части, а также с регламентами на проведение ТО систем.

    - ТО системы должно осуществляться на плановой основе (ГОСТ Р 53195.2, п. 7.11) и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ 53195.2, п. 7.16).

    - Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме регламента может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

    - При проведении работ по ТО систем Исполнитель должен:

      - Строго соблюдать периодичность и объем предоставляемых услуг, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей.

      - Регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем и настоящим стандартом.

      - Применять контрольно-измерительные приборы, средства испытаний, инструменты, принадлежности, запасные части и материалы (в том числе расходные), соответствующие требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части.

  - Эксплуатационная документация ТО (Журнал регистрации работ по ТО) системы должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО системы, контролировать содержание, объем и качество оказываемых услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО системы для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО.

    - Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей системы.

    - Регистрацию оказания услуг по  ТО систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776.

    - Ведение эксплуатационной документации по ТО систем осуществляется Исполнителем.

  - Исполнитель при оказание услуг по ТО обеспечивает:

    - Выполнение всех требований по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующие на объекте.

    - Проведения технического обслуживания оборудования согласно регламентов.

      - Регламент №1(ТО-1): СОТС, СОТ, СКУД:

| № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 2 | Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей; | СКУД | Ежемесячно |
| 3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 4 | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 5 | Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 6 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр.; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 7 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежемесячно |
| 8 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации; | СОТС | Ежемесячно |
| 9 | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | СОТС | Ежемесячно |
| 10 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11 | Проверка технического состояния охранных извещателей; | СОТС | Ежемесячно |
| 12 | Проверка технического состояния турникетов; | СКУД | Ежемесячно |
| 13 | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 14 | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 15 | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 16 | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 17 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 18 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 19 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |
| 20 | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении. | СОТС, СКУД, СОТ | Ежемесячно |

      - Регламент №2(ТО-2): СОТС, СОТ, СКУД:

| № | Наименование работ | Система | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежеквартально |
| 2 | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
| 3 | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации; | СОТС | Ежеквартально |
| 4 | Проверка функционирования охранных извещателей; | СОТС | Ежеквартально |
| 5 | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей; | СКУД | Ежеквартально |
| 6 | Проверка функционирования турникетов; | СКУД | Ежеквартально |
| 7 | Проверка функционирования автономных источников питания; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 8 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования); | СОТС | Ежеквартально |
| 9 | Тестирование центрального оборудования; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 10 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 11 | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер; | СОТ | Ежеквартально |
| 12 | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости; | СОТ | Ежеквартально |
| 13 | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения; | СОТ | Ежеквартально |
| 14 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 15 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 16 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 17 | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков; | СКУД | Ежеквартально |
| 18 | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД. | СКУД | Ежеквартально |
| 19 | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; | СОТ | Ежеквартально |
| 20 | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов; | СКУД | Ежеквартально |
| 21 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 22 | Подстройка запирающих устройств; | СКУД | Ежеквартально |
| 23 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 24 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов; | СОТС, СКУД, СОТ | Ежеквартально |
| 25 | Очистка стёкол термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 26 | Проверка герметичности и корректировка термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 27 | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | Ежеквартально |

    - Периодичность проведения работ:

- по Регламенту № 1 (ТО-1) – ежемесячно;

- по Регламенту № 2 (ТО-2) – ежеквартально;

    - По результатам технического обслуживания составляется двухсторонний акт.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых услуг

- - Закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

- - Федеральный закон от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;

- - ГОСТ Р 54101-2010. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

- - Федеральный закон от 27 декабря 2002 г № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- - ГОСТ Р 53704-2009. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

- - ГОСТ Р 52551-2016 Системы охраны и безопасности. Термины и определения.

- - ГОСТ Р 52435-2015 Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

- - ГОСТ Р 50776-95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

- - ГОСТ Р 51241-2008 Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- - ГОСТ Р 51558-2014 Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.

- - ГОСТ Р 52907-2008 Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры.

- - ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности.

- - настоящего Технического задания и условиями договора.

### 6.2. Условия оказания услуг

### 6.2.1. Оказание услуг осуществляется ежемесячно.

### 6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Услуги осуществляются в соответствии с требованиями охраны труда и правилами эксплуатации электроустановок.

### 6.4. Требования к конфиденциальности

6.4.1. По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

### 6.5. Требования по приемки услуг

6.5.1. Периодичность сдачи-приемки оказанных услуг – ежемесячно.

6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

6.6.2. В течение 10-ти календарных дней с даты подписания договора передать по акту приема-передачи Исполнителю персональные   данные для обработки. (НАРОЧНО).

6.6.3. В случае необходимости дополнения изменения характера охраняемых данных заказчику необходимо своевременно предоставлять измененные данные нарочно.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями материальный ущерб (в т.ч. оборудования, здания) Заказчика в размере затрат на их восстановление.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Специальные требования не применимы.