Технические требования

ОКПД2 49.41.20.000 Оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем для нужд Воткинского филиала

Лот 0001-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2027-ГРВКК-ВотФ-Стор

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика.	3

1.4.	Иные требования и сведения общего характера.	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.3.	Требования к качеству услуг	5

Таблица 4. Требования к качеству услуг	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Камская ГЭС | Филиала ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС». |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| Филиал | Воткинский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Чайковский |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ТТ | Технические требования |
| ТС | Транспортные средства |
| РФ | Российская Федерация |
| ПС | Подъемное сооружение |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 49.41.20.000 Оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем для нужд Воткинского филиала.

#### Цель оказания услуг

Оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем для выполнения работ по лоту № 0042-ТПиР БЕЗОП-2026-КамГЭС «ОКПД2 43.21.10.140. Техническое перевооружение комплекса инженерно-технических средств охраны Камской ГЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта K_T-1180-033», по договору подряда № 5586-2026 заключаемому с филиалом ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС».

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | РФ, Пермский край, г.Пермь, филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС». | Основное и вспомогательное оборудование филиала ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС» |  |

# Требования к продукции

## Требования к объемам и срокам оказания услуг

## Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование техники | Требования к техническим характеристикам | Ед. изм. | Ориентиро-вочное кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Автомобильный подъемник | Высота подъема - от 18 до 22 метров. Наличие координатной защиты. | час | 570 |
|  | Автокран | Грузоподъемность, не менее 16 т. Наличие координатной защиты. | час | 210 |
|  | Самосвал | Грузоподъемность 15 т. | час | 50 |
|  | Автобетоносмесители | Объем 6 м3 | час | 41 |
|  | Автомобиль бортовой | Грузоподъемность 10 т. Высота автомашины не более 4 метров. | час | 170 |
|  | Машины бурильно-крановые | Машины бурильные d500 мм, глубина 1.5-3 метра. Автомобиль бортовой по типу самосвала. | час | 43 |

# 2.3. Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем для нужд Воткинского филиала | С момента подписания договора | 31.12.2027 |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: ОКПД2 49.41.20.000 Оказание услуги по предоставлению спецтехники с экипажем для нужд Воткинского филиала.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Соблюдение при оказании услуги норм и правил нормативно-технических документов | - «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», зарегистрирован 26.03.2019; приказ Минэнерго России от 25.10.2017 №1013; -Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н; -Приказ №461 от 26.11.2020 г. об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - Правила по охране труда на автомобильном транспорте (утв. приказом Минтруда России от 18.12.2020 №871н. |
|  | Документация, предоставляемая Исполнителем в соответствии с обязательными требованиями промышленной безопасности | -свидетельство о регистрации опасного производственного объекта (включая приложения) (копия); -сведения характеризующие опасный производственной объект, в составе которого эксплуатируется предоставляемый автомобильный подъемник, грузоподъемный кран (копия, все страницы); -паспорт изготовителя предоставляемого автомобильного подъемника, грузоподъемного крана (копия, все страницы); -руководство (инструкция) по эксплуатации изготовителя предоставляемого автомобильного подъемника, грузоподъемного крана (копия, все страницы); -внесенное в реестр Ростехнадзора заключение экспертизы промышленной безопасности с выводами о соответствии ПС требованиям промышленной безопасности (для автомобильного подъемника, грузоподъемного крана с истёкшим срок службы), (копия, все страницы); -страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии в составе которых эксплуатируются предоставляемый автомобильный подъемник, грузоподъемный кран; -копии удостоверений, протоколов проверки знаний персонала, обслуживающего автомобильные подъемники, грузоподъемные краны. Документация предоставляет во время заключения Договора. |
|  | Условия использования | Заказчик планирует использовать (применять) спецтехнику в соответствии с Таблицей 2 ТТ «Перечень и объем оказываемых услуг» и продолжительностью применения, указанной в подаваемых заявках. При этом Заказчик оставляет за собой право исполнить договор не в полном объёме и не применять какую-либо из перечисленной спецтехники в случае отсутствия необходимости. |
|  | Объем и место оказания услуг | Планируемый объем и место оказания услуг указывается в подаваемых Заказчиком в заявках. |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  |
| 1.2.1. | Обязанности Исполнителя | эксплуатацией спецтехники, включая, расходы на заработную плату водителей (машинистов, операторов подъемников, машинистов кранов), оплату топлива, горюче-смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей, оплату ремонта и запасных частей, налоговых пошлин, страховых сборов, штрафов, и иных расходов, возникающих в связи с эксплуатацией спецтехники в рамках Договора. Исполнитель обязан предоставлять спецтехнику в технически исправном состоянии с заправкой ГСМ и необходимой документацией (в т.ч. путевым листом), укомплектованная необходимыми вспомогательными средствами: огнетушителем, аварийным знаком, аптечкой с медикаментами, в соответствии с согласованными Сторонами в Заявке временем и местом подачи. Исполнитель должен обеспечить соблюдение водителями (машинистами, операторами подъемника, машинистами кранов) правил и инструкций по охране труда, безопасности дорожного движения, пожарной и электробезопасности во время оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за соблюдение действующих норм и правил при работе с подъемными сооружениями. Исполнитель обязан при невозможности предоставления спецтехники, согласованной в Заявке (ДТП, постановка в ремонт / на техническое обслуживание, угон ТС, иные причины) незамедлительно уведомить об этом Заказчика и по согласованию с Заказчиком предоставить подменную спецтехнику с аналогичными техническими характеристиками, соответствующими условиям Договора и на условиях, согласованных в Заявках. Время простоя, по причине неисправной техники, не оплачивается. Исполнитель должен соблюдать законодательство РФ при эксплуатации, обслуживании и предоставлении транспортных средств, подъемных сооружений и т.д. указанных в п.2.1. данных технических требований. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Спецтехника | Должна предоставляться в исправном состоянии вместе с экипажем (водителями, машинистами, операторами подъемников, машинистами кранов) с путевым листом, вахтенным журналом, укомплектованы необходимыми вспомогательными средствами: огнетушителем, аварийным знаком, аптечкой с медикаментами, заземляющим устройством - проводник сечением не менее 10 мм2. Лица, управляющие спецтехникой должны иметь водительское удостоверение с разрешенной категорией. При использовании автомобильных подъемников и грузоподъемных кранов в электроустановках (ОРУ, освещение, охранная зона ВЛ и т.п.) у водителей-операторов подъемника, машинистов крана необходимо наличие удостоверения по электробезопасности не ниже второй группы согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок. Документы предоставляются после заключения договора. |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Учет времени | Учет времени эксплуатации спецтехники производится по факту отработанного времени, указанному в путевых листах, подписанных Заказчиком. Работа техники указанной в Таблице 2. «Перечень и объем оказываемых услуг» производится ежедневно в 12-ти часовой рабочий день (с 8-00 до 20-00), в том числе в выходные дни. |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  |
|  | Приемка услуг | Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг с приложением путевых листов |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  |
|  | Оформление документов по закупке | Акта сдачи-приемки Услуг должен быть предоставлен Исполнителем по окончании отчетного месяца, в котором были оказаны услуги в 2-х экземплярах с приложением путевых листов. |
|  |  | Исполнитель обязан представить Заказчику счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
| 3.1. | Исполнитель обязан | Оформлять путевые листы в соответствии с требованиями Приказа № 390 от 28 сентября 2022 года Министерства транспорта Российской Федерации. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Ответственность Исполнителя | Исполнитель несет ответственность за техническое состояние спецтехники, качество, работоспособность, функциональные свойства используемой для оказания услуг спецтехники в соответствии с настоящими техническими требованиями и действующими нормативными актами РФ. Исполнитель несет ответственность за |
|  |  | При невозможности предоставления спецтехники, согласованной в Заявке Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и по согласованию с ним предоставить подменную спецтехнику с аналогичными техническими характеристиками и на условиях, согласованных в Заявках. Время простоя, по причине неисправной спецтехники, не оплачивается. |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
| 5.1. | Обязанности Исполнителя | Исполнитель для исполнения договора должен иметь ТС в собственности или на праве аренды. |
| 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  |
| 6.1. | Стоимость за 1 маш/час (смену; км) | По каждой единице ТС является фиксированной на протяжении всего срока действия договора. |
| 6.2. | Требование к водителю автотранспорта | В соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ, утвержденной ПП РФ № 3-1 от 05.01.2004, а также Регламента проведения приема иностранных граждан (приказ ПАО «РусГидро» № 245 от 28.03.2019), водитель, оператор подъемника, машинист крана должен иметь гражданство Российской Федерации. |

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |