УТВЕРЖДАЮ

Ректор государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

__________________ Л.А. Зорькина

Часть III Обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку персональных компьютеров с мониторами

Количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Персональный компьютер | штука | 2 |
| 2 | Монитор | штука | 2 |

Технические характеристики и требования к поставляемому товару:

| № п/п | Технические, функциональные и качественные, эксплуатационные характеристики товара | Требования к показателям |
| --- | --- | --- |
| I. Персональный компьютер |  |  |
| 1 | Без дискретной видеокарты | Наличие |
| 2 | Процессор |  |
| 2.1 | Архитектура процессора | x86-64. |
| 2.2 | Разъём процессора | Intel LGA 1851 или AMD AM5. |
| 2.3 | Количество ядер процессора, шт | Не менее 8 |
| 2.4 | Количество потоков процессора, шт | Не менее 12 |
| 2.5 | Максимальная частота в режиме автоускорения, ГГц | Не менее 4,7 |
| 2.6 | Объём кэша L3, МБ | Не менее 16 |
| 2.7 | Расчётная тепловая мощность, Вт | Не менее 65 и не более 125 |
| 2.8 | Графическое ядро | Наличие |
| 2.9 | Исполнительные блоки встроенной графики | Не менее 4 ядер Xe или не менее 12 Graphics Core Count. |
| 2.10 | Год начала выпуска процессора | Не ранее 2024 |
| 3 | Материнская плата |  |
| 3.1 | Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX или ATX |
| 3.2 | Набор микросхем материнской платы | Для LGA 1851 — не ниже B860 или для AM5 — B650 или B850 |
| 3.3 | Количество слотов оперативной памяти, шт | Не менее 2 |
| 3.4 | Тип памяти, поддерживаемый платой | DDR5 |
| 3.5 | Слот расширения PCIe x16, шт | не менее 1 |
| 3.6 | Видеовыходы на плате | HDMI и DisplayPort |
| 3.7 | Проводной сетевой интерфейс Ethernet, Гбит/с | не менее 1 |
| 3.8 | Разъём накопителя M.2, шт | не менее 1 |
| 4 | Оперативная память |  |
| 4.1 | Тип модулей оперативной памяти | DDR5 UDIMM |
| 4.2 | Объём одного модуля ОЗУ, ГБ | Не менее 16 |
| 4.3 | Количество модулей ОЗУ в комплекте, шт | 2 |
| 4.4 | Суммарный объём ОЗУ, ГБ | Не менее 32 |
| 4.5 | Частота модуля ОЗУ, МТ/с | Не менее 5600 |
| 5 | Твердотельный накопитель |  |
| 5.1 | Тип накопителя | SSD |
| 5.2 | Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
| 5.3 | Интерфейс накопителя | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| 5.4 | Объём накопителя, ГБ | Не менее 1000 |
| 5.5 | Скорость последовательного чтения, МБ/с | Не менее 3000 |
| 5.6 | Скорость последовательной записи, МБ/с | Не менее 2000 |
| 5.7 | Ресурс записи (TBW), ТБ | Не менее 400 |
| 5.8 | Наработка на отказ накопителя (MTBF), ч | Не менее 1 500 000 |
| 5.9 | Тип ячеек памяти накопителя | Не хуже 3D NAND TLC |
| 5.10 | DRAM-буфер | Наличие |
| 6 | Устройство охлаждения процессора |  |
| 6.1 | Тип устройства охлаждения процессора | Башенный |
| 6.2 | Диаметр вентилятора, мм | Не менее 120 |
| 6.3 | разъём PWM 4 pin | наличие |
| 6.4 | Заявленная рассеиваемая мощность кулера, Вт | Не менее 150 |
| 6.5 | Количество тепловых трубок кулера | Не менее 4 |
| 6.6 | Высота кулера, мм | Не более 155 |
| 6.7 | Крепление кулера под разъём поставляемого процессора | наличие |
| 7 | Корпус |  |
| 7.1 | Тип корпуса | Mid-Tower или Mini-Tower |
| 7.2 | Совместимость корпуса с платами | ATX и/или Micro-ATX |
| 7.3 | Совместимость корпуса с блоком питания | ATX |
| 7.4 | Без блока питания в комплектации корпуса | наличие |
| 7.5 | Максимальная высота кулера процессора, поддерживаемая корпусом, мм | Не менее 155 |
| 7.6 | Вентиляторы в комплекте корпуса, мм | Не менее 120 |
| 7.7 | Разъёмы лицевой панели корпуса |  |
|  | всего USB, шт | не менее 2 |
|  | в том числе USB 3.0, шт | не менее 1 |
|  | аудио | не менее 1 |
| 8 | Блок питания |  |
| 8.1 | Форм-фактор блока питания | ATX |
| 8.2 | Коррекция коэффициента мощности блока питания | Active PFC |
| 8.3 | Входное напряжение блока питания, В | 100–240 |
| 8.4 | Мощность блока питания, Вт | Не менее 450 и не более 650 |
| 8.5 | Сертификат блока питания | Не ниже 80 PLUS Bronze |
| 8.6 | Защиты блока питания | OVP, OCP, OPP, OTP, SCP |
| 8.7 | Разъёмы блока питания | 24 pin ATX и 8 pin (4+4) CPU |
| 9 | Клавиатура |  |
| 9.1 | интерфейс подключения | USB |
| 9.2 | полноразмерная | наличие |
| 9.3 | русская и английская раскладка, нанесённые заводским способом | наличие |
| 9.4 | длина кабеля, м | не менее 1,8 |
| 9.5 | цвет | черный |
| 10 | Манипулятор типа «мышь» |  |
| 10.1 | оптическая | наличие |
| 10.2 | интерфейс подключения | USB |
| 10.3 | длина кабеля, м | не менее 1,8 |
| 10.4 | цвет | черный |
| II. Монитор |  |  |
| 1.1 | Диагональ экрана, дюйм | Не менее 27 |
| 1.2 | Разрешение экрана, пикселей | Не менее 2560×1440 |
| 1.3 | Соотношение сторон | 16:9 |
| 1.4 | Тип матрицы | IPS |
| 1.5 | Частота обновления, Гц | Не менее 60 |
| 1.6 | Время отклика, мс | Не более 6 |
| 1.7 | Яркость, кд/м² | Не менее 250 |
| 1.8 | Контрастность | Не менее 1000:1 |
| 1.9 | Видеовходы монитора | HDMI и DisplayPort |
| 1.10 | Комплектность монитора | Монитор, подставка, адаптер питания либо кабель питания |
| 1.11 | Подставка монитора | Наличие. |
| 1.12 | Регулировка наклона подставки | наличие |
| 1.13 | Кабель HDMI | Наличие |
| 1.14 | Длина кабеля HDMI, м | не менее 1,5 |
| 1.15 | Кабель DisplayPort | Наличие |
| 1.16 | Длина кабеля DisplayPort, м | не менее 1,5 |

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из бывших в употреблении компонентов.

Комплектация товара должна обеспечивать возможность его использования по назначению без приобретения дополнительных обязательных комплектующих, за исключением программного обеспечения, если оно не входит в предмет поставки.

Все компоненты должны быть взаимно совместимы и обеспечивать возможность стабильной работы персонального компьютера.

Гарантийный срок на поставляемый товар 12 месяцев с даты подписания документа о приемке товара, если изготовителем не установлен более длительный срок. Для твердотельного накопителя гарантийный срок 36 месяцев с даты подписания документа о приемке товара.