ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 43.99.60 Оказание услуг по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обозначения и сокращения | 3 |
| 1.2. | Наименование выполняемых работ | 3 |
| 1.3. | Цель выполнения работ | 3 |
| 1.4. | Существующее положение | 3 |
| 1.5. | Иные требования и сведения общего характера | 3 |
| 2. | Требования к выполнению работ | 4 |
| 2.1. | Требования к объемам и срокам работ | 4 |
| 2.1.1. | Требования к видам и объемам работ | 4 |
| 2.1.2. | Требования к срокам выполнения работ | 4 |
| 2.2. | Требования к качеству выполнения работ | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 15 |
| 4. | Приложение | 15 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| НТД | Нормативно-технический документ |
| ППР | Проект производства работ |
| ТК | Технологическая карта |
| ОТ | Охрана труда |

Наименование работ

ОКПД 2: 43.99.60 Оказание услуг по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

Цель выполнения работ

Исполнение доходного договора, заключенного между филиалом ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС» и Чебоксарским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск:

-Договора подряда №1240-315-2023 от 03.11.2023г. «Работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, зданий и сооружений филиала ПАО “РусГидро”-“Нижегородская ГЭС”».

Существующее положение

- Бетонный массив ГЭС инв. №101 является напорным железобетонным сооружением с размерами в плане 264м на 63м. Состоит из четырёх бетонных секций, в которых размещены агрегаты (по 2 в секции) и блока монтажной площадки. В бетонном массиве здания размещено несколько технологических коридоров и потерн. Надводное строение - полуоткрытого типа со съемными металлическими крышками над каждым агрегатом и двумя крышками над блоком монтажной площадки. Со стороны нижнего бъефа имеется 8 оконных проемов.

Необходимо заложить 7 (семь) оконных проемов расположенных вдоль  трансформаторной эстакады, пеноблоками с внутренней стороны машинного зала  с дополнительным креплением к существующим металлоконструкциям оконного заполнения металлическим каркасом с последующей зашивкой металлической сеткой.

# Таблица 1. Перечень объектов Генерального подрядчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место выполнения работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Машинный зал ГЭС | Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС» Российская Федерация, 606520, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. | Здание ГЭС инв. № НЖ-0000001. |

Иные требования и сведения общего характера

Выполнение работ по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала осуществляется:

- на территории действующего предприятия без остановки рабочего процесса предприятия, в зоне разветвлённой сети транспортных и инженерных коммуникаций, стесненных условий для складирования материалов;

- выполнение работ на высоте;

- выполнение работ, требующих применения удерживающих и страховочных систем, установки жестких или гибких анкерных линий, с применением лебедок, домкратов, подъёмных сооружений, а также специализированного оборудования и оснастки;

- Нанесение лакокрасочных материалов вручную и механизированным способом.

- Подключение, отключение оборудования и инженерных систем для производства работ производится персоналом Подрядчика, после проведения организационных мероприятий представителями Заказчика.

- Источники энергоснабжения имеются ограничено (по согласованию с Заказчиком), другие инженерные коммуникаций отсутствуют. Заказчик обеспечивает предоставление точек подключения к электроснабжению строительной площадки. Подрядчик обеспечивает оплату электроэнергии по фактическому использованию и самостоятельно обеспечивает дизель или бензо-генератор.

Требования к выполнению работы

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 43.99.60 Оказание услуг по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 43.99.60 Оказание услуг по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск | С даты заключения договора | Не позднее 30.11.2026 г.* |

* Данный срок указан в соответствии с требованиями договора указанного в п 1.3. Технических требований.

Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ. ОКПД 2: 43.99.60 Оказание услуг по заделке оконных проемов нижнего бьефа машинного зала Нижегородской ГЭС для нужд Нижегородского ПУ Чебоксарского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Новочебоксарск

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генерального подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к выполнению работ |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1», - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; - ФЗ № 7 от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды»; - РД 153-34.0-03.301-00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания». - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» Зарегистрировано в Минюсте России 11 декабря 2020 г. N 61411 Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н; - Правила по охране труда при работе на высоте», Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. приказом Ростехнадзора №461 от 12.11.2020 г.; - ФЗ №166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; - Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»; - «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н; - СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». - ФЗ №443-ФЗ от 29.12.2017 «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р 58350-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах выполнения работ. Технические требования. Правила применения. - ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения; - Стандарты ПАО «РусГидро». |
|  | Требования к организации работ |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Субподрядчика | - Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ осуществляться в соответствии с приложением А ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование. Правила организации безопасного обслуживания» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков; - Работы на высоте выполнять по отдельному наряду-допуску, оформленному в соответствии с приложением 3 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020г №782н «Об утверждении правил по охране труда при работах на высоте»; - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Филиала ПАО «РусГидро»- «Нижегородская ГЭС». |
|  | Организация работ | - Разработка Субподрядчиком до начала проведения работ проектов производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), в том числе планов производства работ на высоте или технологических карт на выполнение работ, а также - Организация работ по согласованию ППР, ТК, входит в обязанности Субподрядчика. - Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков либо акта-допуска. (Приложение №1 к Техническим требованиям). - Согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). - Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал заказчика. - Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. осуществляет Подрядчик |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |
|  | Требования к используемым материалам | Материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком согласно ведомостям объемов работ, являющимся приложением к настоящим ТТ (Приложение №2 к Техническим требованиям), с обязательным проведением входного контроля материалов с оформлением актов входного контроля с представлением сертификатов соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции. Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся и укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции, и гарантийными обязательствами производителя, выданными производителем продукции. Каждая поставляемая партия изделий должна сопровождаться документом о качестве на русском языке (сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы и готовые конструкции). |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Субподрядчик совместно с Генеральным подрядчиком проводит входной контроль поступающих материалов и запасных частей с оформлением двухсторонних актов входного контроля, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 N 2425 - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | ### Квалификация персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Привлекаемые к выполнению работ сотрудники должны: - быть старше 18 лет; - иметь соответствующие группы по электробезопасности (не ниже II) и группы по безопасности работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. № 782н. До начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на выполнение специальных видов работ (возможно совмещение специальностей). |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик на стадии заключения договора предоставляет: - копию Приказа о создании комиссии по проверке знаний ПУЭ, ПТЭ ЭСС, ПТЭ ЭП, ОТ, ПБ; - копии протоколов проверки знаний на всех членов комиссии и всех работников по Приказу в РТН или вышестоящей организации; - формы удостоверений при работах в электроустановках должны соответствовать требованиям правил по ОТ при эксплуатации электроустановок; - при отсутствии в организации ПДЭК предоставить копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии РТН; - документ о профессиональном образовании (обучении) и (или) об уровне квалификации выполняемых работ на высоте; - предоставить список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала с указанием разрядов, групп допуска по электробезопасности и групп по безопасности работ на высоте. |
|  | Требования к результатам работ |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |
|  | Результат работ | По результатам выполненных работ должно быть произведено заполнение оконных проемов пеноблоками с внутренней стороны машинного зала с дополнительным креплением к существующим металлоконструкциям оконного заполнения металлическим каркасом с последующей зашивкой металлической сеткой. |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |
|  | Предъявление Объекта комиссии Генерального подрядчика | Оформление отчетной и исполнительной документации, указанных в п. 2.4 настоящей таблицы. |
|  | Требования к оформлению документации |  |
|  | Документы, передаваемые Генеральному подрядчику по результатам выполненных работ | Субподрядчик обязан одновременно с передачей актов приемки выполненных работ по форме КС-2 передать Генеральному подрядчику отчет о выполненных работах, включая: - акты на скрытые работы - исполнительные чертежи, схемы - акты входного контроля на используемые материалы - сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все строительные материалы - общий и специальный журналы учета выполнения работ - отчет об использовании давальческих материалов (при необходимости) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Гарантийный срок на результат работ | Гарантия качества на результат Работ действует с даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за весь объем выполненных работ в течение 36 месяцев. |
|  | Требования к обязательствам Субподрядчика, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию Генерального подрядчика | Субподрядчик до начала выполнения работ предоставляет справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования» на всех сотрудников принимающих участие в выполнение работ |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам | - Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ. - Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. - Подрядчик представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. - Строительные отходы пятого класса, образовавшиеся в результате производимых работ, Подрядчик доставляет до места утилизации в специализированные места размещения отходов. В ведомости объемов работ включены работы по погрузке и перевозке отходов. Оплату услуг мест размещения отходов осуществляет Филиал ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС». Бытовые отходы, образовавшиеся в результате деятельности Подрядчика Подрядчик должен утилизировать за свой счет. |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

3.1. Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 3 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

4. Приложения:

1.Методика допуска персонала подрядчиков

2.Ведомость объемов работ;

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

Приложение № 1

Ведомость объёмов работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Работы |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 16 м 100 м2 вертикальной проекции | м2 | 9,80000 |
| 2 | Устройство стяжек: цементных толщиной до 50 мм 100 м2 стяжки | м2 | 0,21 |
| 3 | Кладка стен из газосиликатных блоков на клее | т | 0,2112 |
| 4 | Установка водосточных композитных подвесных лотков | м | 90 |
| 5 | Монтаж дополнительных подвесов из гладкой арматуры диам. 12мм на электродуговую сварку | т | 0,634 |
| 6 | Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом | м2 | 25 |
| Материалы Субподрядчика |  |  |  |
| 1 | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами (шайбы 18мм 352шт=5,176кг; гайки 18мм 704шт=29,33кг) | т | 0,034506 |
| 2 | Шпильки резьбовые оцинкованные, диаметр 8-16 мм (Шпилька М18*600 - 132 шт Вес 1 шт-0,99кг) | кг | 130,68 |
| 3 | Лотки водоотводные подвесные прямой, ТТК.101.27.40.01.001-300 | шт | 30 |
| 4 | Электроды сварочные МР-3, диаметр 4 мм | т | 0,02 |
| 5 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0,008 |
| 6 | Уайт-спирит | кг | 2 |
| 7 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,004 |