Часть II. Описание предмета закупки

| № п/п | Наименование | Характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник стоматологический угловой с функцией освещения рабочего поля повышающий | Волоконно-оптический световод – наличие Зажим – СА Передаточное число вращения 1:5 Диаметр хвостовика бора, мм - В диапазоне не шире 1,59 - 1,60 ISOslider для микромоторов с подсветкой – Наличие Разъем ISO/Intramatic Lux - Наличие Кнопочная система зажима цанги – Наличие Максимальная высота головки наконечника без бора, мм – 14,8 Максимальный диаметр головки наконечника, мм – 10 Максимальная длина наконечника, мм, - не более 101 Тип охлаждения - Четырехточечный спрей Тип подшипников - Керамические с текстолитовым сепаратором Давление воздуха аэрозоля, бар - Не более 2,0 Давление воды аэрозоля , бар - Не более 2,0 Стерилизация наконечника при температуре 135°С макс – Наличие Частота вращения на входе наконечника. с-1 (об/мин), не более - 667 (40000) Скорость вращения (об/мин) - До 200 000 Насадка для смазки наконечника – Наличие Комплектация - Ø 1,6 FG Масса наконечника, г, не более - 75 Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, - не более 61 Красное кольцо - Наличие | 16 шт |
| 2 | Наконечник турбинный одноточечный. | Турбинный стоматологический наконечник без освещения, со стандартной головкой, керамическими подшипниками и одноточечным спреем. Угол наклона головки — 45° Тип наконечника -турбинный . Скорость вращения -360 000 об/мин с ортопедической головкой . Скорость подачи воздуха >1,5 л/мин (при 200 кПа) Подача воды - >50 мл/мин (при 200 кПа) Система охлаждения- одноточечный спрей Подача воздуха в головку Трёхточечная (3 отверстия) Фиксация бора Кнопочный зажим Диаметр бора 1,59–1,60 мм . Длина бора 21–23 мм (общая); длина зажима хвостовика — не менее 11 мм . | 10 шт |
| 3 | Турбинный наконечник с генератором света | Высокоскоростной турбинный стоматологический наконечник со встроенным генератором света. Тип наконечника -турбинный (воздушная турбина) Скорость вращения до 300 000 об/мин. Номинальный вращающий момент- не менее 0,0005 Н·м (при 0,28 МПа) Скорость воздушного потока >1,5 л/мин (при 200 кПа) Скорость водного потока >50 мл/мин (при 200 кПа) Освещение -встроенный генератор света. Фиксация бора- кнопочный зажим. | 16 шт |