Технические требования на оказание услуг

ОКПД 71.12.40 «Услуги по обслуживанию и организации поверки средств

измерений эталонных, электротехнических и радиотехнических,

высоковольтных испытаний и измерений, химического анализа и диагностики оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

Лот № 0076-ЭКСП-ПРОД-2027-ВотГЭС

Содержание

1.Общие сведения…………………………………………………………………………………………..3

1.1 Обозначения и сокращения …………………………………………………………………....3

1.2 Наименование закупаемой продукции………………………………………………………...3

1.3 Цель оказания услуг…………………………………………………………………………….3

1.4 Существующее положение……………………………………………………………………..3

1.5 Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)………………...4

1.6 Иные требования и сведения общего характера……………………………………………...4

2. Требования к продукции	………………………………………………………………………………...4

2.1 Требования к объемам и срокам оказания услуг……………………………………………..4

2.2 Требования к качеству услуг…………………………………………………………………...5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки…………………………………9

4. Приложения……………………………………………………………………………………………….9

Приложение №1 «График поверки средств измерений»………………………………................…..10

Приложение №2 «Накладная на перемещение средств измерений»………………………………...20

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| Заказчик | Филиал ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» |
| Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое обязуется под свою ответственность по заданию заказчика оказать определенные виды услуг к оговоренному сроку за согласованную исполнителем и заказчиком оплату |
| СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция. |
| ПАО | Публичное акционерное общество |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.40 Услуги по обслуживанию и организации поверки средств измерений эталонных, электротехнических и радиотехнических, высоковольтных испытаний и измерений, химического анализа и диагностики оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС».

  - Цель оказания услуг

Организация поверки средств измерений Филиала ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» для подтверждения соответствия метрологическим характеристикам.

  - Существующее положение

Средства измерения предназначены для проведения калибровки, испытаний, наладки и измерений параметров работы основного оборудования филиала ПАО «РусГидро-«Воткинская ГЭС». Срок действия свидетельств о поверке средств измерений истекает в 2027 году. Для надежной и безотказной работы средств измерений необходимо проводить их обслуживание и предъявлять в поверку в региональные Центры стандартизации и метрологии.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика, подлежащих поверке

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Обслуживание и организация поверки средств измерений | По местонахождению Исполнителя услуг | Средства измерений по списку (Приложение 1) | В соответствии с технической документацией на СИ |

  - Информация в отношении исполнения договора, (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

1.5.1. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю по его запросу необходимую техническую информацию и документацию, непосредственно связанную с поверяемыми средствами измерений и необходимую для качественного оказания услуг.

1.5.2. Передача средств измерений от Заказчика Исполнителю и от Исполнителя Заказчику производится по «Накладной на перемещение средств измерений» по форме, установленной Заказчиком (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям).

1.5.3. Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет приемку (забор) средств измерений на территории Заказчика, их транспортировку к месту проведения поверки, а также доставку и возврат средств измерений обратно на территорию Заказчика по окончании оказания услуг. Риск повреждения средств измерений в процессе транспортировки и проведения поверки несет Исполнитель.

  - Иные требования и сведения общего характера:

1.6.1. В случае повреждения имущества Заказчика в ходе оказания услуг, Исполнитель устраняет возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта.

- Требования к продукции

2.1.Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по обслуживанию и организации поверки средств измерений эталонных, электротехнических и радиотехнических, высоковольтных испытаний и измерений, химического анализа и диагностики оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» | шт. | 216 |

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Услуги по обслуживанию и организации поверки средств измерений эталонных, электротехнических и радиотехнических, высоковольтных испытаний и измерений, химического анализа и диагностики оборудования для нужд филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» | Со дня, следующего за днем заключения Договора | До 15.12.2027 г. |

Оказание услуг производится в соответствии с «Графиком поверки средств измерений» (Приложение № 1 к настоящим ТТ).

2.2 Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.1. | Место оказания услуг | Услуги оказываются по адресу и местонахождению Исполнителя услуги. | согласие с требованием | ### - | -//- |
| 1.1.2. | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться действующим законодательством, нормативно-правовыми актами, в полном соответствии с требованиями эксплуатационной документации; | согласие с требованием | - | -//- |
| 1.1.3. | Соответствие оказанных услуг | Услуги оказываются Исполнителем, в полном соответствии с Руководствами по эксплуатации на средства измерений. | согласие с требованием | - | -//- |
| 1.2. | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.2.1. | Проведение поверки | Поверка осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации: - ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»; - государственных стандартов групп однотипных средств измерений (при наличии государственных стандартов общих технических условий к соответствующим средствам измерений); - методик поверок, указанных в описании типа средств измерений; - документов по поверке, разработанных предприятиями-изготовителями средств измерений; - заводской документации на средства измерений (формуляр, руководство по эксплуатации). | согласие с требованием | ### - | -//- |
| 1.3. | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.3.1. | Требования к используемым приборам и оборудованию при проведении поверки | Эталоны и вспомогательное оборудование, используемое при оказании услуг, должны быть аттестованы, поверены и исправны. Сведения о поверке Эталонов должны быть представлены в Федеральном фонде «Аршин». | согласие с требованием | -//- | -//- |
| 1.4. | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.4.1. | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | Исполнитель должен быть аккредитован в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, внесенным в «Реестр юридических лиц, аккредитованных на право поверки». | согласие с требованием | - | -//- |
| 1.4.2. | Требование к персоналу и подтверждение его компетентности | Персонал Исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, должен иметь профильное высшее или среднее профессиональное образование, либо пройти профессиональную переподготовку (повышение квалификации) по направлению "Поверка средств измерений" в соответствии с областью аккредитации, и обладать квалификацией, необходимой для выполнения данных работ, что должно быть подтверждено предоставлением копий соответствующих дипломов и удостоверений о квалификации. | согласие с требованием |  | -//- |
| 2. | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам оказанных услуг | Исполнитель передает Заказчику: Акт об оказании услуг в двух экземплярах; Свидетельства о поверке или Извещение о непригодности СИ (при необходимости по требованию Заказчика); Сведения с результатами поверки должны быть в обязательном порядке переданы Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "АРШИН") в установленные законом сроки. | согласие с требованием | - | -//- |
| 3. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требование к Исполнителю | Оказание услуг должно осуществляться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение работ и (или) оказание услуг по поверке средств измерений. | согласие с требованием | ### -//- | -//- |

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

•	Техническое предложение, по форме Таблицы 4 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.

4.   Приложения

1.    График периодической поверки средств измерений на 2027 год.

2.    Накладная на перемещение средств измерений.

Начальник Участка измерений Службы РЗАиМ                                         А.О. Панкин

Приложение № 1

к Техническим требованиям

ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

НА 2027 ГОД

| № | Наименование средств измерений | Тип | Заводской номер | Класс точн, разряд | Оборудов. | Дата последней поверки | Период. поверки | поверка средств измерений в 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Манометр образцовый | МО 11202 | 10211 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 10.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Манометр образцовый | МО 11202 | 23678 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 13.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр для точных измерений | МТИ | 11407 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 12.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Манометр для точных измерений | МТИ | 68492 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 12.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Вакуумметр | ВО 11201 | 78110 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 12.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Вакуумметр | ВО 11201 | .0655 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | новый | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр цифровой ДМ5002М-А | ДМ5002М-А | .0660 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | новый | 36 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратор температуры | КТ-5.1М | 229 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 28.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Термометр сопротивления эталонный | ЭТС-100 | 373 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 07.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратор промышленных процессов универсальный | АКИП-7302 | 220615019612 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 06.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратор программируемый | П320 | .0299 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 10.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Калибратор программируемый | П321 | 0179/0181 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 10.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Калибратор тока | UPS-III | 3134 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 10.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Катушка сопротивления | Р310 | 54740 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 21.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Катушка сопротивления | Р310 | 167343 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 21.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Катушка сопротивления | Р310 | 50963 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 21.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Катушка сопротивления | Р321 | 108147 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 21.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Катушка сопротивления | Р321 | 58733 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 21.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Калибратор переменного тока | Ресурс-К2 | 80 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 14.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Омметр | Щ306-1 | 35 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 12.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Мера-имитатор | Р40116 | 22 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 12.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Магазин сопротивлений | Р4831 | 1532 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 14.03.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибратор тока | UPS-III | 3132 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 25.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-3-000 | .0057 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 09.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Секундомер механический | СОПпр-2а-3-000 | .0993 | согл.ТО | Уч.ДГТС | после консервации | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Секундомер механический | СОСпр-2б-2-010 | 1098 | согл.ТО | Уч.МО | 07.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Секундомер механический | СОСпр-2б-2-010 | 3333 | согл.ТО | Уч.МО | 07.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Секундомер механический | СОСпр-2б-2-000 | 4418 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 09.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Секундомер механический | СОСпр-2б-2-000 | 1039 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 09.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Секундомер механический | СОСпр-2б-2-000 | .0582 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 07.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Секундомер механический | СОСпр-2б-2-000 | 4825 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 17.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Мультиметр цифровой | Agilent 34401А | MY45024028 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 05.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термогигрометр | Testo 608-H1 | 45200288 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 16.03.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термогигрометр | Testo 608-H1 | 45191766 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 20.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термогигрометр | Testo 608-H1 | 45200287 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 20.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник калиброванных сигналов частоты | МК8518 | .002 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 28.11.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Вольтамперфазометр | ПАРМА ВАФ-А | 5860 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 21.12.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Барометр-анероид метеорологический | БАММ-1 | 200 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 03.07.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель-регулятор микропроцессорный | ТРМ10 | .18584101102443226 | согл.ТО | Уч.ИЗМ | 12.04.2024 | 36 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 991105 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 1998916 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 1472840 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 23456 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | ТМ5 | 42141 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | ТМ5 | 52313 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 1294801 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 940864 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 2143916 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 860022P9 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 860022P8 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 860022PE | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 860022PD | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 86000ОKF | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 86000ОKE | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 86000ODI | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 86000ODJ | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 659812 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 86000ОKH | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 86000ОKG | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 9657 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 860022PB | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП4-У | 425682 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 8976CIUP | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 20.05.2025 | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 8974CIUW | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 20.05.2025 | 24 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 8970601J | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 30.06.2025 | 24 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 8970601G | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 30.06.2025 | 24 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 8600SK1 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной | 233.50.160 | 86003HT9 | согл.ТО | Гр. ТиГМО | 03.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП2-Уф | 2982931 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП2-Уф | 2982932 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП2-Уф | 2982933 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП2-Уф | 2982934 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2 | 213.53 | 71670 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2 | 213.53 | 71844 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2 | 213.53 | 71677 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2 | 213.53 | 71672 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 1108 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 0910 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 0976 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 1110 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 0767 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2 | 213.53 | 72141 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 1403 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 1238 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 1475 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 1440 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 1254 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | WIKA 111.12 | 0914 | согл.ТО | ОС | 16.04.2025 | 24 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | ТК | 122 | согл.ТО | Уч. ХА | 10.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МТМ-1 | 8572 | согл.ТО | Уч. ХА | 10.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр кислородный | ДМ02-050-1-М | 4412 | согл.ТО | Уч. ХА | 10.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр кислородный | ДМ02-050-1-М | 1232 | согл.ТО | Уч. ХА | 10.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МП2-Уф | 1234 | согл.ТО | Уч. ХА | 10.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МТ | 48 | согл.ТО | Уч. ХА | 10.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МТМ-1 | 4145 | согл.ТО | Уч. ХА | 10.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МТП-1М | 126 | согл.ТО | Уч. ХА | 10.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2 | 232.50 | 860012W7 | согл.ТО | Уч. ХА | 10.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Манометр показывающий | МТП-1М | 125 | согл.ТО | Уч. ХА | 09.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Манометр показывающий | ТМ2 | 245 | согл.ТО | Уч. ХА | 09.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Манометр показывающий | ТМ2 | 15112 | согл.ТО | Уч. ХА | 09.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Манометр показывающий | ТМ2 | 10268 | согл.ТО | Уч. ХА | 09.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Манометр показывающий | ТМ2 | ПКЖ1 | согл.ТО | Уч. ХА | 09.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Мановакууметр показывающий | ДМ2029У2 | Ar3 | согл.ТО | Уч. ХА | 09.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Мановакууметр показывающий | ДМ2029У2 | Ar2 | согл.ТО | Уч. ХА | 09.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Манометр | МП2-УУ2 | 3007 | согл.ТО | Уч. ХА | 09.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Манометр деформационный с трубчатой пружиной серии 2 | 232.50 | 86002P2R | согл.ТО | Уч. ХА | 09.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Alkotest 6510 | ARZF-0009 | согл.ТО | Медпункт | 10.03.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дальномер лазерный | Leica DISTO D3 | 184060524 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 31.07.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Дальномер лазерный | Leica DISTO D3 | 1291440007 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 21.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Нивелир цифровой | Dini 12T | 702311 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 05.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Теодолит | 3Т5КП | 69662 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 27.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Нивелир оптический | В30 | 266091 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 25.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рейка нивелирная | LD13 | 11805 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 17.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рейка нивелирная | LD12 | 11813 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 17.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рейка нивелирная | LD12 | 11819 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 17.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рулетка измерительная металлическая | Geobox РК2-30 | 301 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 01.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Тахеометр электронный | Trimble C5 1 | E041074 | согл.ТО | Уч.ДГТС | 17.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоанализатор портативный | GasAlertMicroClip XL | KA421-1194824 | согл.ТО | ОС | 23.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Газоанализатор | HardGas S4 | 6240200039 | согл.ТО | ОС | 24.07.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мегаомметр | М6-2 | 11111380 | согл.ТО | ОС | 03.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Мегаомметр | Е6-24 | 31276 | согл.ТО | ОС | 03.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Милливольтметр | В3-38 | 4268 | согл.ТО | Уч.РЗиПА | 10.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Частотомер электронно-счетный | GFC-8010H | С0190251 | согл.ТО | Уч.РЗиПА | 04.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Микроомметр | РЕТ-МОМ | 0329 | согл.ТО | Уч.РЗиПА | 18.03.2025 | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный | Ретом-61 | 3564 | согл.ТО | Уч.РЗиПА | 21.03.2025 | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный | Ретом-61 | 0618 | согл.ТО | Уч.РЗиПА | 02.07.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Осциллограф | Fluke 124 | 35250202 | согл.ТО | Уч.РЗиПА | 02.09.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Вольтметр переменного тока электронный | В3-38А | 7773 | согл.ТО | Уч.СиТМ | ремонт | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр переменного тока электронный | В3-38А | 1325 | согл.ТО | Уч.СиТМ | 19.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Газоанализатор В комплекте 8 датчиков | СИГМА-03 | 3679 | согл.ТО | Уч.СиТМ | 02.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Люксметр | Testo 540 | 39030340/204 | согл.ТО | Уч.СиТМ | 10.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Осциллограф | С1-76 | 851 | согл.ТО | Уч.СиТМ | 29.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Осциллограф | С1-118А | 2571 | согл.ТО | Уч.СиТМ | 07.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Частотомер электронно-счетный | Ч3-63/1 | 9103356 | согл.ТО | Уч.СиТМ | 24.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Шумомер цифровой | Testo 816-1 | 1321999 | согл.ТО | Уч.СиТМ | 25.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Система оптическая измерительная | FTB-200 | 736668 | согл.ТО | Уч.СиТМ | 28.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс программно-технический измерительный | РЕТОМ-51 | .0658 | согл.ТО | Уч.ТАиВ | 07.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство испытательное | Ретом-11 | 2009 | согл.ТО | Уч.ТАиВ | 19.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Частотомер электронно-счетный | GFC-8010H | С190242 | согл.ТО | Уч.ТАиВ | 24.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Вольтметр универсальный | В7-38 | .00016 | согл.ТО | Уч.ТАиВ | 25.03.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осциллограф универсальный 2-х канальный | С1-137/1 | 000303 | согл.ТО | Уч.ТАиВ | 14.03.2025 | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осциллограф цифровой | SDS-6062EV | 1528023 | согл.ТО | Уч.ТАиВ | 11.02.2025 | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амперметр щитовой | Э30 | 031739_УИЗС | согл.ТО | Уч.УМО | 18.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амперметр | Э535 | 91_УИЗС | согл.ТО | Уч.УМО | 18.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр | Э30 | 227391_УИЗС | согл.ТО | Уч.УМО | 18.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр | Э30 | 883017_УИЗС | согл.ТО | Уч.УМО | 18.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ваттметр цифровой | GPM-8212 | CN220077 | согл.ТО | Уч.УМО | 11.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр амплитудный цифровой | ВА 11 | 528 | согл.ТО | Уч.УМО | 29.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Вольтметр амплитудный цифровой | ВА 11 | 535 | согл.ТО | Уч.УМО | 29.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Вольтметр амплитудный цифровой (УИВ-50) | ВА 11 | .074 | согл.ТО | Уч.УМО | 29.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Вольтметр амплитудный цифровой (УИВ-100) | ВА 11 | .073 | согл.ТО | Уч.УМО | 19.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр амплитудный цифровой | ВА 11 | 496 | согл.ТО | Уч.УМО | 19.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр амплитудный цифровой (УИВ-100/20/130 №720) | ВА 11 | 877 | согл.ТО | Уч.УМО | 21.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Вольтметр амплитудный цифровой | ВА 11 | 881 | согл.ТО | Уч.УМО | 20.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Вольтметр универсальный | GDM-8245 | GCR816388 | согл.ТО | Уч.УМО | 18.06.2026 | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Генератор инфранизких частот | VLF 28 | 2349002001 | согл.ТО | Уч.УМО | 06.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Измерители многофункциональные | MZC-304 | AF2370 | согл.ТО | Уч.УМО | 28.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Измеритель параметров заземления | КДЗ-1 | 131/130 | согл.ТО | Уч.УМО | ремонт | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель параметров заземления | MRU-200 | 702133 | согл.ТО | Уч.УМО | 16.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель параметров заземления | MZC-305 | AD0278 | согл.ТО | Уч.УМО | 30.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Измеритель параметров трансформаторов | Коэффициент-3.3 | 40 | согл.ТО | Уч.УМО | 19.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр | С511 | 1744 | согл.ТО | Уч.УМО | 06.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр | С197 | .00226 | согл.ТО | Уч.УМО | 06.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Киловольтметр | С197 | .00224 | согл.ТО | Уч.УМО | 01.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Киловольтметр | С510 | 1625 | согл.ТО | Уч.УМО | 02.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллиомметр | ИСО-1 | 17015 | согл.ТО | Уч.УМО | 02.09.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Тепловизор | Infra CAMT | 278002699 | согл.ТО | Уч.УМО | 15.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловизор | FLIR T660 | 55912339 | согл.ТО | Уч.УМО | 04.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термоанемометр | Testo 410-2 | 38533686/308 | согл.ТО | Уч.УМО | 10.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Миллиомметр | МИКО-7 | 1591 | согл.ТО | Уч.УМО | 10.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Микроомметр | МОМ690 | 8500948 | согл.ТО | Уч.УМО | 26.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Цифровой мультиметр | U3402A | MY54190051 | согл.ТО | Уч.УМО | 26.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Виброанализатор комплекте с вибропреобразоветелями: № 6127, 6176,6114,6125,1060,6168 | СД-12М | 753/6127 | согл.ТО | Уч.УМО | 25.05.2026 | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виброанализатор В комплекте с вибропреобразователем: - 603V01 №345892 - 603V01 №345893 датчиком оборотов: -ФД-2 № 2638 | СД-21-Т | 939 | согл.ТО | Уч.УМО | 02.08.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Осциллографы цифровые запоминающие | GDS-71102B | GEY851605 | согл.ТО | Уч.УМО | 16.09.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Установка измерительная высоковольтная | Метерон ИСП/М-80 | 00020018 | согл.ТО | Уч.УМО | новый | 24 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Системы высокого напряжения измерительные | СВНИ-50/60 | 017 | согл.ТО | Уч.УМО | новый | 24 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель параметров заземления | S1-1068 | 101438692 | согл.ТО | Уч.УМО | 11.11.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Делитель напряжения | ДН-50ЕО | 105 | согл.ТО | Уч.УМО | 10.11.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Делитель напряжения | ДН-50ЕО | 1132 | согл.ТО | Уч.УМО | 30.06.2024 | 36 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Делитель напряжения | ДН-10ЕО | 108 | согл.ТО | Уч.УМО | 10.11.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Измеритель параметров изоляции | "Тангенс-2000" | 03.052 | согл.ТО | Уч.УМО | 31.10.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Измеритель параметров изоляции | S1-568 | 101430887 | согл.ТО | Уч.УМО | 01.10.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Конденсатор высоковольтный измерительный | КИВ-10 | 429 | согл.ТО | Уч.УМО | 03.09.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Термометр контактный цифровой | ТК-5.01МС | 2100404 | согл.ТО | Уч.УМО | 14.08.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Термометр контактный цифровой | ТК-5.01МС | 2100405 | согл.ТО | Уч.УМО | 14.08.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Делитель напряжения | ДН-50ЕО | 694 | согл.ТО | Уч.УМО | 07.02.2025 | 24 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вискозиметр капиллярный стеклянный | ВПЖ-4 | 2817 | согл.ТО | Уч.ХА | 30.10.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Вискозиметр капиллярный стеклянный | ВПЖ-4м | 220 | согл.ТО | Уч.ХА | 30.10.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Вискозиметр капиллярный стеклянный | ВПЖ-4м | 166 | согл.ТО | Уч.ХА | 30.10.2025 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Весы неавтоматического действия | МЕ204 | В744899597 | согл.ТО | Уч.ХА | 10.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализатор влажности кулонометрический | 831 | 1831001055197 | согл.ТО | Уч.ХА | 09.02.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термогигрометр | Testo 608-H1 | 83344152 | согл.ТО | Уч.ХА | 19.03.2026 | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термометр переносной | ТП-4 | 282 | согл.ТО | Уч.ХА | 08.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ареометр для нефтепродуктов | АНТ-1 | 7 | согл.ТО | Уч.ХА | 18.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор контроля чистоты жидкости | ПКЖ-904 | 653 | согл.ТО | Уч.ХА | 28.04.2026 | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализатор жидкости кондуктометрический | МУЛЬТИТЕСТ КСЛ-101 | 108 | согл.ТО | Уч.ХА | 23.06.2026 | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Анализатор жидкости | Флюорат 02-5М | 8232 | согл.ТО | Уч.ХА | 01.07.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Спектрофотометр | UNICO 1201 | WP0711001 | согл.ТО | Уч.ХА | 30.07.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Титратор Влаги по Карлу Фишеру | МКС-510 | LNA 64A89 | согл.ТО | Уч.ХА | 16.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Термогигрометр | Testo 608-H1 | 45254340 | согл.ТО | Уч.ХА | 20.10.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Весы лабораторные электронные | GF-600 | 14632022 | согл.ТО | Уч.ХА | 19.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Весы лабораторные электронные | GR-200 | 14215266 | согл.ТО | Уч.ХА | 19.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | PH-метр-милливольтметр | рН-150М | 0975 | согл.ТО | Уч.ХА | 24.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термогигрометр | Testo 608-H1 | 45254357 | согл.ТО | Уч.ХА | 26.11.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Электрод | ЭСК-10601 | 24909 | согл.ТО | Уч.ХА | 01.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термометр для испытания нефтепродуктов | ТН-6 | 283 | согл.ТО | Уч.ХА | 05.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термометр | ТТ | 914 | согл.ТО | Уч.ХА | 09.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термометр ртутный | ТЛ-2 | 149 | согл.ТО | Уч.УМО | 09.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термометр ртутный | ТЛ-2 | 91 | согл.ТО | Уч.УМО | 09.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Ареометр | АОН-1 | 141 | согл.ТО | Уч.УМО | 09.12.2026 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термометр ртутный ТЛ-2 | ТЛ-2 | 128 | согл.ТО | Уч.УМО | 08.04.2024 | 36 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 (100-150) | ТЛ-4 (100-150) | 1115 | согл.ТО | Уч.УМО | 08.11.2024 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термометр для испытания нефтепродуктов | ТИН 10-3 | 390 | согл.ТО | Уч.УМО | 02.12.2023 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термометр для испытания нефтепродуктов ТИН 10-8 | ТИН 10-8 | 147 | согл.ТО | Уч.УМО | 02.12.2023 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Термометр лабораторный ТТ | ТТ | 471 | согл.ТО | Уч.УМО | 02.12.2023 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

Начальник участка измерений СРЗАиМ					А.О. Панкин

Приложение № 2

к Техническим требованиям

Накладная на перемещение средств измерений

| Филиал ПАО «РусГидро» -«Воткинская ГЭС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (наименование организации) |  |  |  |  |  |
| Сдатчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации, структурного подразделения) |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации, структурного подразделения) |  |  |  |
|  |  | НАКЛАДНАЯ на перемещение средств измерений |  |  |  |  |  |  | Номер документа | Дата составления |
| № п/п | Основные данные на средства измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование и тип средства измерений |  | Заводской номер | Регистрационный номер |  | Год выпуска |  | Перечень дополнительных модулей, вспомогательного оборудования |  | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по документу (количество шт.) |  |  |

Оборотная сторона накладной на перемещение

| Краткая характеристика технического состояния средств измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства измерений в комплекте с соединительными проводами и документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Табельный номер |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  |
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | Табельный номер |  |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  |
|  | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В перечне средств измерений, подлежащих поверке/калибровке перемещение отмечено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный метролог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |