ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку герметика силиконового для нужд АО «Почта России»

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель/Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, поставляющее товар в соответствии с заключенным договором |
| 3 | Товар | Герметик силиконовый |
| 4 | ТЗ | Техническое задание |
| 5 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7 | Стороны | Покупатель и Поставщик в соответствии с заключенным договором |
| 8 | ЛЦ | Логистический центр |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Поставка герметика силиконового для нужд АО «Почта России».

Закупка осуществляется в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, эксплуатационной надежности и влагозащиты помещений структурных подразделений Общества с повышенным влажностным режимом путем приобретения высококачественных гидроизоляционных уплотнительных материалов (герметиков).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым (не ранее 2026 года выпуска), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, быть свободным от прав третьих лиц, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

В стоимость товара должны быть включены все расходы Поставщика по: упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, доставке, разгрузке товара, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

  - Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметик силиконовый | шт. | 50 |

  - Основные характеристики товара

| Параметры | Единица измерения | Показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Герметик силиконовый |  |  |  |
| Тип |  | Силиконовый кислотный | Соответствие |
| Объем | л | Не менее 0,28* |  |
| Цвет |  | Прозрачный (бесцветный) | Соответствие |
| Свойства |  | Водостойкий | Соответствие |
| Вид тары |  | Туба или картридж* |  |
| Максимальная температура эксплуатации | оС | Не менее +120* |  |
| Минимальная температура эксплуатации | оС | Не более -40* |  |
| Назначение (подходит в т.ч. для использования ванных комнатах, душевых, сан. узлах, парных, саунах, бассейнах) |  | Санитарный | Соответствие |

Символом «*» по тексту обозначаются параметры соответствия, конкретные значения которых указываются участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

  - Комплектность товара

Каждая единица товара поставляется в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, в том числе:

- картридж (туба) с герметиком - 1 шт.;

- сменный аппликатор (насадка конической формы) - 1 шт.;

- комплект документации (сертификат соответствия (при наличии), паспорт качества (паспорт безопасности), свидетельство о государственной регистрации, гарантийный талон). Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Покупателю вместе с поставляемым товаром.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару

Поставляемый товар (включая используемые при его изготовлении материалы) должен соответствовать установленным на территории Российской Федерации нормам и правилам. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам, требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество товара, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья пользователей, в том числе:

- ГОСТ Р 57400-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Клеи и герметики силиконовые. Классификация»;

- ГОСТ 25621-2023 «Межгосударственный стандарт. Материалы и изделия строительные полимерные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования»,

и прочим стандартам, установленным для данного вида товара (в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне).

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на соответствующий вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар и все его части должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД.

Если заводом-изготовителем товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 (двенадцать) месяцев, то гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее срока, установленного производителем товара.

При обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить товар ненадлежащего качества новым в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На каждую тубу (картридж) должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Товар должен иметь следующую маркировку:

- наименование и его назначение;

- страна происхождения;

- номер партии, месяц и год изготовления;

- наименование и (или) товарный знак завода-изготовителя;

- срок годности, объем;

- краткая инструкция по применению и меры предосторожности при работе с товаром;

- условия хранения и транспортировки.

На тубу (картридж) должны быть нанесены знаки опасности и сигнальные слова в соответствии с ГОСТ 31340-2022 «Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования».

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке (картриджах/тубах), обеспечивающей полную герметичность химического состава. Наличие трещин, вмятин, сколов на картриджах, а также следов вытекания или преждевременной полимеризации герметика не допускается.

Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, стандартам и/или техническим условиям завода-изготовителя товара, и при условии надлежащего обращения обеспечивать сохранность товара при его транспортировке, погрузке, разгрузке, хранении.

Упаковка должна содержать манипуляционные знаки («Верх», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры») согласно ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов».

- СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка товара осуществляются Поставщиком в срок не позднее 10.12.2026 г. по адресу: ЛЦ Внуково 2, г. Москва, пос. Марушкинское, квартал 
№ 63, домовладение 1, строение 2.

6.2. Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.

Покупатель обязан в письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

Поставщик самостоятельно определяет способ доставки товара.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Условия сдачи и приемки товара

Приемка осуществляется уполномоченным представителем Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с внутренними документами Общества. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку товара без участия Поставщика.

Приемка товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

При приемке Покупатель проверяет поставленный товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, комплектности, техническим требованиям, требованиям к безопасности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, состоянию и содержанию маркировки, а также проверяет наличие сопроводительных документов.

Товар считается поставленным и принятым, если он не был в употреблении, является исправным, поставлен в количестве и комплектности, соответствует условиям данного Технического задания.

В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.). Покупатель возвращает Поставщику товар для приведения его в надлежащий вид и рабочее состояние.

7.2. Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых покупателю при поставке товара

Вместе с поставкой товара Поставщик также должен предоставить Покупателю следующие документы (на каждую единицу товара):

- сертификат соответствия (при наличии);

- паспорт качества (паспорт безопасности);

- свидетельство о государственной регистрации;

- товарную накладную, оформленную по форме ТОРГ-12 либо УПД;

- счет-фактуру;

- гарантийный талон,

и иные необходимые документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Указанные документы предоставляются в оригиналах на русском языке.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Товар транспортируют любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, установленными на транспорте конкретного вида.

В процессе транспортировки товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений. Транспортировка товара должна осуществляться в температурном диапазоне, установленном заводом-изготовителем

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Товар должен храниться в упаковке завода-изготовителя, в крытых помещениях, защищенных от осадков и ветра.

10.  ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения 
на территории Российской Федерации, то есть при применении его 
по назначению и выполнении требований по его эксплуатации (использованию) он не должен причинять вред жизни и здоровью работников Покупателя, имуществу Покупателя, а также окружающей среде.

12.  ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Поставщик гарантирует наличие документов, обеспечивающих качество и безопасность товара.

Специальные требования к обеспечению безопасности при эксплуатации товара, если такие предусматриваются, должны быть отражены в паспорте качества (паспорте безопасности).

13.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС.