Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.12.11 Выполнение расчётных исследований устойчивости низовых откосов грунтовых плотин №40 и 41, а также расчет напряженно-деформированного состояния грунтов тела и основания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС»

Лот № 0144-ОСН ПРОД ДОХ-2026-ГП-Внутр

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Обозначение и сокращение | 3 |
| 1.2. Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.3. Цель выполнения работ | 3 |
| 1.4. Существующее положение | 3 |
| Таблица 1 Перечень объектов заказчика | 3 |
| 1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) | 5 |
| 2. Требования к продукции | 5 |
| 2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ | 5 |
| 2.1.1. Требования к видам и объемам работ | 5 |
| Таблица 2 Перечень и объем выполняемых работ | 5 |
| 2.1.2 Требования к срокам выполнения работ | 5 |
| Таблица 3 Требования по срокам выполнения работ | 5 |
| 2.2. Требования к качеству продукции | 6 |
| Таблица 4 Требования к качеству продукции | 6 |
| 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки | 11 |
| 4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора | 11 |

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГЭС | - гидроэлектростанция |
| --- | --- |
| НТД | - нормативно-техническая документация |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.11 Выполнение расчётных исследований устойчивости низовых откосов грунтовых плотин №40 и 41, а также расчет напряженно-деформированного состояния грунтов тела и основания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС.

Цель выполнения работ

Выполнение расчетов устойчивости грунтовых плотин №40 и №41 Волжской ГЭС с целью определения коэффициентов устойчивости низового откоса для следующих створов сооружений:

Грунтовая плотина № 40: на ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00.

Грунтовая плотина № 41: на ПК18+00, ПК20+00

Расчёты выполняются методом конечных элементов в плоской постановке для основного и особого сочетания нагрузок на основе уточнённых по результатам геодезической съемки профилей сооружений.

Для грунтовой плотины №42 выполняется расчет напряженно-деформированного состояния плотины методом конечных элементов в плоской постановке с учетом актуализированных данных инженерно-геологических изысканий и с учетом уточненного фактического профиля плотины.

Существующее положение

Напорные гидротехнические сооружения 1 класса филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», относящиеся в соответствии с Градостроительным Кодексом к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, расположенные в русле реки Волги.

Исполнитель выполняет следующие виды работ:

1.4.1. Изучение исходной документации по исследуемым сооружениям (проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, результатов данных натурных наблюдений, результатов инженерно-геологических и геодезических изысканий);

1.4.2. Разработка плоских расчетных моделей для ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00 грунтовой плотины №40;

1.4.3. Разработка плоских расчетных моделей для ПК18+00, ПК20+00 грунтовой плотины №41;

1.4.4. Разработка плоской расчётной модели грунтовой плотины №42 для створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00;

1.4.5. Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 40 для трех створов на ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00;

1.4.6. Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 41 для двух створов на ПК18+00, ПК20+00;

1.4.7. Проведение расчётов напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины № 42 для трех створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00;

1.4.8. Подготовка научно-технического отчета по выполненным расчетным исследованиям.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Земляная плотина №№40, 41, 42 | 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д.1а. | Плотина земляная №40, русловая однородная намывная из мелкозернистых песков, длиной по гребню 1193 м перекрывает русло р. Волги между правым берегом и зданием ГЭС. Ширина по гребню – 70 м, ширина по подошве – 530 м, максимальная высота сооружения – 47,0 м Плотина земляная № 41 пойменная однородная намывная из мелкозернистых песков. Расположена между водосливной плотиной и шлюзами, длиной 803 м с шириной по гребню 102,5 м, шириной по подошве 510,6 м. Максимальная высота плотины – 24,0 м. Плотина земляная №42 пойменная однородная намывная из мелкозернистых песков. Расположена между шлюзами и левым берегом долины р. Волги, длиной 1253 м с шириной по гребню 102,5 м, шириной по подошве 695,6 м. Максимальная высота сооружения – 35,0 м. | Эксплуатирующая организация Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС им. Ф.Г. Логинова» |

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изучение исходной документации по исследуемым сооружениям (проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, результатов данных натурных наблюдений, результатов инженерно-геологических и геодезических изысканий) | усл. ед. | 1 |
| 2 | Разработка плоских расчетных моделей для ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00 грунтовой плотины №40 | усл. ед. | 1 |
| 3 | Разработка плоских расчетных моделей для ПК18+00, ПК20+00 грунтовой плотины №41 | усл. ед. | 1 |
| 4 | Разработка плоской расчётной модели грунтовой плотины №42 для створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00 | усл. ед. | 1 |
| 5 | Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 40 для трех створов на ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00 | усл. ед. | 1 |
| 6 | Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 41 для двух створов на ПК18+00, ПК20+00 | усл. ед. | 1 |
| 7 | Проведение расчётов напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины № 42 для трех створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00 | усл. ед. | 1 |
| 8 | Подготовка научно-технического отчета по выполненным расчетным исследованиям | усл. ед. | 1 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение расчётных исследований устойчивости низовых откосов грунтовых плотин №40 и 41, а также расчет напряженно-деформированного состояния грунтов тела и основания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС | С даты подписания договора | не позднее 30.11.2026 |

Требования к качеству продукции

Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 71.12.11 Выполнение расчётных исследований устойчивости низовых откосов грунтовых плотин №40 и 41, а также расчет напряженно-деформированного состояния грунтов тела и основания грунтовой плотины №42 Волжской ГЭС.

Таблица 4. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование подрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  | -//- |  |  |
|  | Общие требования | Сбор и изучение доступной проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, результатов данных натурных наблюдений, результатов инженерно-геологических и геодезических изысканий по грунтовым плотинам №№40,41,42 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Формирование исходной информации для разработки расчётных моделей | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Разработка плоских расчетных моделей для ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00 грунтовой плотины №40 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Разработка плоских расчетных моделей для ПК18+00, ПК20+00 грунтовой плотины №41 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Разработка плоской расчётной модели грунтовой плотины №42 для створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 40 для трех створов на ПК42+00, ПК44+00 и ПК46+00 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Проведение расчётов и определение коэффициента устойчивости низового откоса плотины № 41 для двух створов на ПК18+00, ПК20+00 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Проведение расчётов напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины № 42 для трех створов на ПК6+00, ПК8+00 и ПК10+00 | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Подготовка научно-технического отчета по выполненным расчетным исследованиям | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |  |  |
|  | Собственные или привлекаемые материально-технические ресурсы | Расчётные исследования грунтовых сооружений должны проводиться методом конечных элементов с использованием современных программных комплексов, таких как Plaxis, Midas, Slide и другие, которые позволяют эффективно решать задачи статического анализа, а также оценки устойчивости и напряженно-деформированного состояния сооружений. Для расчета устойчивости низовых откосов грунтовых плотин необходимо использовать плоские модели, которые учитывают основные аспекты геометрии и нагрузки, но при этом позволяют существенно сократить вычислительные ресурсы. Все расчёты должны проводиться с учётом актуальных стандартов и норм. В расчетных схемах и моделях учитываются конструктивные изменения сооружения, внесенные в ходе строительства и эксплуатации, а также выявленные наблюдениями особенности работы, процессы и дефекты, влияющие на прочность и устойчивость сооружения и основания, реальные нагрузки и воздействия с учетом сейсмических нагрузок, физико-механические характеристики материалов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Должен иметь собственные или привлекаемые кадровые ресурсы для исполнения договора | Исполнитель должен иметь в своей структуре квалифицированных специалистов: - способных создавать детализированные плоские модели для грунтовых сооружений, включая основания; - имеющие опыт работы с современными программными продуктами для расчётов и анализа с применением метода конечных элементов, а также для решения комплексных инженерных задач по оценке устойчивости; - обладающие опытом проведения расчётов устойчивости откосов грунтовых плотин с использованием плоских моделей, учитывая все особенности геометрии и нагрузки, заданные в техническом задании, а также расчётов напряженно-деформированного состояния грунтовых сооружений и их оснований. Наличие специалистов необходимых для своевременного и качественного исполнения договора, а именно: Специалист с высшим образованием, имеющего ученую степень кандидата или доктора наук со стажем работы не менее 10 лет по направлению «Гидротехническое строительство» - не менее 3-х человек. Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе технико-коммерческого предложения должны быть представлены: справка о кадровых ресурсах с обязательным предоставлением документов по специалистам, подтверждающих их квалификацию: -копии дипломов о высшем техническом образовании; - копии удостоверений о присвоении ученой степени по направлению «Гидротехническое строительство» | Предоставить справку о кадровых ресурсах с копиями дипломов специалистов, копиями удостоверений о присвоении ученой степени |  |  |
|  | Требованиям к опыту выполнения работ | Участник должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные в 2022 – 2026 гг. по выполнению расчётных исследований для объектов I и II класс гидротехнических сооружений, относящихся к п.2 части 1 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ. Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее чем на 780 000,00 руб. без НДС (40 % от НМЦ), по выполнению расчетных исследований для объектов I и II класс гидротехнических сооружений, относящихся к п.2 части 1 ст. 48.1. Примечание: В подтверждение соответствия данному требованию в составе технико-коммерческого предложения должны быть представлены: Справка об опыте выполнения работ по выполнению расчетных исследований для объектов I и II класс гидротехнических сооружений, относящихся к п.2 части 1 ст. 48.1, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. | Предоставить справку об опыте и подтверждающие документы (исполненные договоры и акты выполненных работ) |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Научно-технический отчет по результатам выполненных расчетных исследований. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Отчетная документация | Научно-технический отчет предоставляется в электронном редактируемом виде, записанный на USB-флэш-накопитель (математические модели в среде разработки, отчётные документы в форматах *.DWG - AutoCad, *.VSD - Visio, *.DOC - Word, *.XLS - Excel), в не редактируемом виде с подписями в формате *PDF и на бумажном носителе (2 экз.). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Исполнителя документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ### Общие требования | - СП 20.13330.2016. «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* - СП 22.13330.2016. «Основания зданий и сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. - СП 23.13330.2018. «Основания гидротехнических сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85. - Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. - СП 38.13330.2018. «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)». Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82* - СП 58.13330.2019. «Гидротехнические сооружения. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 - СП 39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В итоговую цену коммерческого предложения включаются все налоги, пошлины, иные обязательные платежи и расходы, связанные с выполнением Исполнителем взятых на себя обязательств в рамках договора.