Технические требования

ОКПД2 71.12.39 Выполнение работ по корректировке инженерно-геологических

изысканий в рамках разработки проектной и рабочей документации

на реконструкцию системы водоотведения

Владивостокской ТЭЦ-2

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.    Общие сведения	3

1.1.    Обозначения и сокращения	3

1.2.    Наименование закупаемой продукции	3

1.3.    Цель выполнения работ	3

1.4.    Существующее положение	3

1.5.    Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.    Иные требования и сведения общего характера	4

2.    Требования к продукции	4

2.1.    Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания, включая гидрогеологические, геофизические исследования	4

2.2.    Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-экологические изыскания	5

2.3.    Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания	5

2.4.    Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.4.1.    Требования к видам и объемам работ	6

2.4.2.    Требования к срокам выполнения работ	6

2.5.    Требования к качеству работ	7

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ВТЭЦ-2 | Владивостокская ТЭЦ-2 |
| --- | --- |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| ГОСТ | Государственные стандарты РФ |
| СП | Свод правил |
| СанПиН | Санитарные (санитарно-эпидемиологические) правила и нормы |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.39 Выполнение работ по корректировке инженерно-геологических  изысканий в рамках разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию системы водоотведения Владивостокской ТЭЦ-2.

#### Цель выполнения работ

Проведение комплекса инженерных изысканий:

- инженерно-геологические изыскания, включая гидрогеологические, геофизические исследования;

в объеме, достаточном для разработки проектно-сметной документации по реконструкции системы водоотведения ВТЭЦ-2 по выпускам № 2-12 с целью сокращения их количества и обеспечения соответствия качества сбрасываемых сточных вод для сброса в водный объект, а также в объеме, достаточном для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз.

#### Существующее положение

Структурное подразделение «Владивостокская ТЭЦ-2» АО «ДГК» (СП «ВТЭЦ-2 АО «ДГК») представляет собой тепловую паротурбинную электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции — 537 МВт, тепловая мощность — 1063 Гкал/час. Тепловая схема станции выполнена с поперечными связями по основным потокам пара и воды. В качестве топлива используется природный газ сахалинских месторождений.

На территории производственно-технологического комплекса СП ВТЭЦ-2 четыре раздельных системы канализации:

- производственная (дренажная система турбинного цеха);

- производственно-дождевая (сливы от мойки оборудования участка тяжелой механизации и мазутного хозяйства) и дождевая (сливы от топливно-транспортного цеха);

- Дождевая (сливы от АБК, химического цеха, гаража, ремонтно-строительного цеха ОРУ, ГЩУ, главного корпуса, электрического и ремонтных цехов;

- Хозяйственно-бытовая канализация.

Отвод производственных, бытовых сточных вод, поверхностного стока осуществляется 11-ью раздельными выпусками из них один выпуск (№ 6) – в бухту Промежуточная, десять выпусков (№№ 2-9, 11-12) в железобетонный канал реки Объяснения, проходящий по территории ВТЭЦ-2, один выпуск (№ 10)– на рельеф местности.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Владивостокская ТЭЦ-2 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47 | Система водоотведения Владивостокской ТЭЦ-2 |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Генподрядчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Перечень исходных данных, предоставляемых для проведения комплекса инженерных изысканий:

- Схема района работ с границами инженерно-геодезических изысканий.

#### Иные требования и сведения общего характера

Исполнитель самостоятельно запрашивает выписки из каталогов исходных геодезических пунктов в Управлении Росреестра по Приморскому краю.

Исполнитель инженерных изысканий в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение при прохождении государственной экологической экспертизы и государственной  экспертизы материалов инженерных изысканий до получения положительного заключения.

# Требования к продукции

#### Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания, включая гидрогеологические, геофизические исследования

- Градостроительный кодекс РФ;

- ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» и другие нормативные акты Российской Федерации;

- ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 21.301-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- ГОСТ Р 21.302-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям;

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»;

- СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

- ГОСТ 25100.2020 Грунты. Классификация;

- ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний;

- ГОСТ 23278-2014. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости;

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»;

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований»;

- СП 131.13330.2025 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99».

#### Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-экологические изыскания

- Градостроительный кодекс РФ;

- ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» и другие нормативные акты Российской Федерации;

- ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 502.1325800.2021 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14 февраля 2022 года);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

#### Перечень нормативной документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания

- Градостроительный кодекс РФ;

- ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» и другие нормативные акты Российской Федерации;

- ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- ГОСТ Р 21.101-2026 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 21.301-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям;

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 482.1325800.2020 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ».

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерно-геологические изыскания, включая гидрогеологические, геофизические исследования | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инженерно-геологические изыскания, включая гидрогеологические, геофизические исследования | С даты подписания договора | Сдача отчетных материалов не позднее 15 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ: ОКПД2 71.12.39 Выполнение работ по корректировке инженерно-геологических  изысканий в рамках разработки проектной и рабочей документации на реконструкцию системы водоотведения Владивостокской ТЭЦ-2.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Генподрядчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Инженерно-геологические изыскания | Состав, методики, технологии и объемы работ определить в соответствии с требованиями - СП 47.13330.2016, - СП 11-105-97; - СП 446.1325800.2019 и обосновать в программе изысканий и согласовать с проектной организацией. В составе инженерно-геологических изысканий выполнить: – 14 скважин для оценки геологических условий: скважины №1-14 глубиной 22 метра (см. Приложение. Схема инженерных сетей с расположением скважин.); – сбор и обработку материалов изысканий прошлых лет; – рекогносцировочное обследование и маршрутные наблюдения; – проходка горных выработок; – гидрогеологические исследования; – лабораторные исследования грунтов и подземных вод; – камеральную обработку материалов изысканий. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Инженерно-геологические изыскания | Инженерно-геологические изыскания должны включать следующие виды работ: 1. Подготовка и согласование с Генподрядчиком программы инженерно-геологических изысканий. 2. Рекогносцировочное обследование участка работ с описанием точек маршрутного обследования. 3. Сбор и анализ материалов локального мониторинга компонентов геологической среды. 4. Обследование грунтов, с получением физико-механических свойств грунтов, оценкой изменений инженерно-геологических условий при сокращении выпусков водоотведения, и рекомендациями по снижению негативного влияния на геологическую среду. 5. Гидрогеологические исследования участка в границах изыскательских работ, определение направления потока подземных вод и области их разгрузки, определение зон возможного подтопления территории с построением схемы зон подтопления. Оценка влияния проектируемых мероприятий на подземные воды. 6. Бурение инженерно-геологических и гидрогеологических скважин с ведением полевой документации, описанием литологического состава, отбором образцов на лабораторные испытания на физические, физико-механические и фильтрационные свойства согласно требованиям ГОСТ 12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов», замеров уровня грунтовых вод при наличии водоносных горизонтов, появившегося и установившегося, отбором проб воды из скважин на выполнение химического анализа воды. 7. При планировании инженерно-геологических скважин максимально использовать материалы изысканий прошлых лет с учетом срока их давности в соответствии с СП 47.13330.2016. 8. Изучение в плане и разрезе геологических границ и локальных неоднородностей, выявление и изучение опасных геологических процессов, оценка состава, состояния и свойств грунтов в массиве, их напряженно-деформированного состояния и их изменений, определение глубины залеганий подземных вод и их минерализации, глубины водоупоров, картирования гидрогеологических окон, обнаружение пустот под территорией строительства. 9. Номенклатура и объемы определений физических свойств грунтов и других лабораторных исследований назначаются согласно СП 47.13330.2016 и СП 11-105-97, приложение М. 10. По результатам инженерно-геологических изысканий выпустить технический отчет в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. В составе отчета необходимо дать прогноз развития инженерно-геологических и гидрогеологических, геофизических процессов на период реконструкции системы водоотведения и охране геологической среды. 11. Сопровождение прохождения отчетной документации по результатам инженерно-геологических изысканий в государственной экспертизе и иных надзорных органах, до получения положительного заключения. | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.3 | Сопровождение всех необходимых согласований и экспертиз, включая экспертизу промышленной безопасности | При выявлении замечаний к техническим отчетам по результатам инженерных изысканий, устранить замечания, вносить изменения и дополнения в технические отчеты. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Инженерно-геологические изыскания | Применяемые способы бурения инженерно- геологических выработок должны соответствовать требованиям п.5.6.2 СП 446.1325800.2019. Грунтовая лаборатория должна иметь соответствующее свидетельство об аккредитации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Требования устанавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации СП 47.13330.2016 с соблюдением всех требований ГОСТ для каждого вида работ. Организация, выполняющая инженерные изыскания, должна вести учет средств измерений, подлежащих поверке в установленном порядке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Не требуется |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик должен: 1. Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; 2. Субподрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Инженерно-геологические изыскания | Состав технического отчета должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2016. Срок представления отчета - в соответствии с календарным планом к договору. Порядок представления - на бумажном носителе в 3 экз. и на электронном носителе (CD) в 1 экз. (формат pdf) с учетом требований Приказа Минстроя от 21 ноября 2014 г. № 728/пр. Представить также исходные форматы материалов: - графический материал –dwg; - текстовый материал – doc, xls. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Не требуется |  |  |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок приемки | В соответствии с условиями договора | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Оформление документации | ГОСТ 21.301-2021 Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям. ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Инженерно-геологические изыскания | - ГОСТ 21.301-2021 Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям; - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; - ГОСТ Р 21.302-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям; - СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; - ГОСТ 25100.2020 Грунты. Классификация; - ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний; - ГОСТ 23278-2014 Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости; - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с изменениями на 15 сентября 2020 года)»; - СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть VI. Правила производства геофизических исследований». | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Ответственность и гарантии подрядчика | В соответствии с условиями договора | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Инженерно-геологические изыскания | - Исполнитель инженерно-геологических изысканий в рамках договорных обязательств выполняет сопровождение всех необходимых экспертиз и согласований до получения положительного заключения. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оценке и прогнозу возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий | - В материалах инженерных изысканий представить прогноз изменений инженерно-геологических, условий участка строительства проектируемых сооружений в период строительства и эксплуатации с детальностью необходимой и достаточной для разработки проектных решений в соответствии с СП 47.13330.2016. В случае выявления неблагоприятных природных и техногенных условий площадки строительства, разработать программу мониторинга неблагоприятных природных и техногенных процессов. | Согласие с требованием | - |  |