Технические требования на

ОКПД2 27.90.70.000 Поставка противотаранного шлагбаума ШАП-L для нужд Хабаровского участка АО "Гидроремонт-ВКК"

Лот №

1.	Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.90.70.000 Поставка противотаранного шлагбаума ШАП-L для нужд Хабаровского участка АО "Гидроремонт-ВКК"

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора № 1510-125-2025 от 13.02.2025 «Строительно-монтажные работы по созданию инженерно-технических средств охраны на объекте «Хабаровская ТЭЦ-4 с внеплощадочной инфраструктурой», заключенный между ПАО «РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК»;

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-6 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента | шт. | 2 |
|  | Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-4 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-6 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента | с даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-4 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента |  |  |

Таблица 3 Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.2 (Таблицы 3): ОКПД2 27.90.70.000 Поставка противотаранного шлагбаума ШАП-L для нужд Хабаровского участка АО "Гидроремонт-ВКК" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-6 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента | Тип | Противотаранный автоматический шлагбаум (с вертикальным подъемом балки) | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Производитель | ООО «ПроминвестГРУПП» |  |  |
|  |  | Ширина перекрываемого проезда | 6 м |  |  |
|  |  | Угол подъема стрелы | 90° |  |  |
|  |  | Высота балки от уровня дороги | 1000 ± 5 мм |  |  |
|  |  | Время подъема/опускания балки | 7–8 сек |  |  |
|  |  | Макс. энергия удара (20 т / 53 км/ч) | 1930 кДж |  |  |
|  |  | Интенсивность работы | 90 циклов/час |  |  |
|  |  | Температурный режим | от -50°C до +60°C |  |  |
|  |  | Питание | 3-фазное, 380 В, 50 Гц |  |  |
|  |  | Мощность привода балки | 1,1 кВт |  |  |
|  |  | Мощность привода замка | 0,12–0,25 кВт |  |  |
|  |  | Мощность подогревателей | 2 × 250 Вт |  |  |
|  |  | Монтаж | на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента |  |  |
|  |  | Вариант фундамента | плитный |  |  |
|  |  | Открытие при отсутствии электроэнергии | да, вручную |  |  |
|  |  | Дополнительное оборудование | Выносной пульт управления с кабелем; Датчики присутствия постороннего объекта – 1 комплект; Радиоуправление в комплекте с 3-мя брелоками; Светофор односекционный двухпозиционный красный-зеленый – 2 шт. шкаф управления – 1 шт., кабель управления – 2 шт. по 30 м, проблесковый маячок – 1 шт., электроподогрев – 1 комплект. |  |  |
| 1.1 | Шлагбаум противотаранный с вертикальным подъемом балки ШАП-4 на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента | Тип | Противотаранный автоматический шлагбаум (с вертикальным подъемом балки) | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  |  | Производитель | ООО «ПроминвестГРУПП» |  |  |
|  |  | Ширина перекрываемого проезда | 4 м |  |  |
|  |  | Угол подъема стрелы | 90° |  |  |
|  |  | Высота балки от уровня дороги | 1000 ± 5 мм |  |  |
|  |  | Время подъема/опускания балки | 7–8 сек |  |  |
|  |  | Макс. энергия удара (20 т / 53 км/ч) | 1930 кДж |  |  |
|  |  | Интенсивность работы | 90 циклов/час |  |  |
|  |  | Температурный режим | от -50°C до +60°C |  |  |
|  |  | Питание | 3-фазное, 380 В, 50 Гц |  |  |
|  |  | Мощность привода балки | 1,1 кВт |  |  |
|  |  | Мощность привода замка | 0,12–0,25 кВт |  |  |
|  |  | Мощность подогревателей | 2 × 250 Вт |  |  |
|  |  | Монтаж | на металлоконструкции в сборе для монолитного фундамента |  |  |
|  |  | Вариант фундамента | плитный |  |  |
|  |  | Открытие при отсутствии электроэнергии | да, вручную |  |  |
|  |  | Дополнительное оборудование | Выносной пульт управления с кабелем; Датчики присутствия постороннего объекта – 1 комплект; Радиоуправление в комплекте с 3-мя брелоками; Светофор односекционный двухпозиционный красный-зеленый – 2 шт. шкаф управления – 1 шт., кабель управления – 2 шт. по 30 м, проблесковый маячок – 1 шт., электроподогрев – 1 комплект. |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Россия, г. Хабаровск, ул. Узловая, д.15, строительная площадка Хабаровской ТЭЦ-4. |  |  |  |
| 2.2 | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |  |  |
| 2.3 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется по тел. 8 983 275 04 88 не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 2.1 | Сроки гарантии | Не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.