ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 26.40.33 Поставка видеорегистраторов

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции «Поставка запасных частей, комплектующих на содержание и эксплуатацию оборудования связи»	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

1.4. Существующее положение	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	103

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ ССИТС | Технические требования Служба связи, информационных и технологических систем |
| --- | --- |

#### Наименование закупаемой продукции

#### «ОКПД2 26.40.33  Поставка видеорегистраторов»

#### Цель использования закупаемой продукции

Основной целью является, обеспечение видеорегистраторами рабочих мест персонала ГЭС.

#### Существующее положение

В 2020 году на филиал ПАО «РусГидро» Камская ГЭС была закуплена система видео регистраторов для обеспечения средствами контроля и получения информационного обеспечения при расследовании причин аварий и несчастных случаев. На текущий момент данная система физически устарела, с оборудованием совместимы только оригинальные комплектующие производителя. В связи с вышеизложенным, по ряду позиций отсутствует возможность ремонта, так как данные позиции являются элементом законченного устройства и обладают уникальными параметрами и характеристиками. В связи с чем возникла необходимость закупить новую систему видеорегистраторов.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Продукция поставляется одной партией.

1.5.2. Переход права собственности и риска случайной гибели продукции происходит в момент передачи продукции Покупателю (подписание товарной накладной ТОРГ-12).

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуальный видеорегистратор | шт. | 24 |
| 2 | Терминал зарядки и загрузки данных | шт. | 1 |
| 3 | СПО для терминала и АРМ | шт. | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции.

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Индивидуальный видеорегистратор | С даты подписания договора | до 30.11.2027г |
| 2 | Терминал зарядки и загрузки данных | С даты подписания договора | до 30.11.2027г |
| 3 | СПО для терминала и АРМ | С даты подписания договора | до 30.11.2027г |

#### Требования к качеству продукции

Таблица 2.2.1. Наименование продукции (позиция №:1 Таблицы 1.1): Индивидуальный видеорегистратор

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1. | - Технические характеристики: | Индивидуальный видеорегистратор с характеристиками не хуже: 1.1. Встроенная память несъемная: не менее 64ГБ; 1.2. Время работы без записи видео, в включенном состоянии: не менее 24 часов; 1.3. Светочувствительность: не менее 0.1 Люкс; 1.4. Поддержка режимов видеозаписи:2688-1512, 30 пикс., к/с 2560х1440, 30 пикс., к/с 2560х1080, 30 пикс., к/с 1920x1080, 30 пикс., к/с 848х480, 1 пикс., к/с 848х480, 60 пикс., к/с; 1.5. Стандарт видеоизображения: NTSC/PAL; 1.6. Функция кодирования/декодирования видеофайлов, для просмотра/удаления/редактирования: наличие Видеокодек: H.265 Формат записи: AVI, MP4 1.7. Наличие разъема USB: да; 1.8. Устойчивость к климатическим условиям: ресурс батареи при разных температурных режимах: 8 часов или более (0т -30 до +30); 1.9. Наличие встроенного модуля ГЛОНАСС: да; 1.10. Наличие встроенного фонаря: да; 1.11. Масса: не более 250 г; 1.12. Размер: не более 100х80х40 мм; 1.13. Индивидуальный заводской номер изделия, нанесенный способом, исключающим возможность его удаления; 1.14. Угол обзора: не менее 110 градусов; 1.15. Наличие Функции наложения даты и времени, координат на видео и фото: наличие; 1.16. Исполнение во влагозащитном, ударопрочном корпусе с защитой не менееIP65: да; 1.17. Наличие датчика движения: да; | Согласие с требованием | - |
| 2 | - Дополнительные возможности, комплектация: | 2.1. Возможность подключения к мультимедийному терминалу посредством док станции с магнитными разъемами; 2.2. Защита от электромагнитного поля.; 2.3. Конструкция: носимая с крепежными элементами Прищепкой или другим креплением, не затрудняющим движение человека.; 2.4. Совместимость с мультимедийными терминалами хранения данных и выгрузки информации; 2.5. Наличие Функции вкл./выкл. автоматической записи видео при включении видеорегистратора: да; 2.6. Наличие Функции Голосовые подсказки на русском языке (начало записи, конец записи, батарея разряжена, карта памяти переполнена): да; 2.7. Наличие кнопки Блокировка управления регистратора: ВКЛ/ВЫКЛ, Видеозапись, ИК-подсветка: да; | Согласие с требованием | - |
| 3 | - Регистрация событий в ночное время суток и при недостаточной освещенности до десяти метров, с помощью внутренней подсветки; | Да | Согласие с требованием | - |
| 4 | - Отсутствие возможности удаления архива из памяти регистратора; | Да | Согласие с требованием | - |
| 5 | - Комплектация: | 5.1. Видеорегистратор должен комплектоваться адаптером питания; 5.2. USB кабель; 5.3. Док-станция; 5.4. Паспорт/Инструкция; 5.5. Электронный носитель со стандартным лицензионным программным обеспечением и инструкцией, (возможно в электронном варианте); 5.6. Гарантийный талон. | Согласие с требованием | - |
| 6. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 6.1. | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 6.2. | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 6.3. | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 6.4. | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 7. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 7.1 | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 8.1 | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 8. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 8.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 8.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 8.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.2. Наименование продукции (позиция №: 2 Таблицы 1.1): Терминал зарядки и загрузки данных

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | - Технические характеристики: | Терминал зарядки и загрузки данных с характеристиками не хуже: 1.1. Количество портов для беспроводного подключения видеорегистраторов: не менее 8; 1.2. Скорость определения регистратора при подключении к терминалу и отображения в СПО не более 5 секунд; 1.3. Емкость встроенных дисков хранения данных терминала не менее 4ТБ; 1.4. Встроенный Интерфейс: не менее 4 порта USB; 1.5. Интерфейс LAN (не мене: Fast Ethernet, 100Мбит/с (разъем Rj45); 1.6. Кнопка включение и выключения терминала с индикацией; 1.7. Индикация заряда и переноса данных; 1.8. Центральный процессор: не менее 6 ядер, не менее 2.3 ГГц; 1.9. Оперативная память не менее 16Гб; 1.10. Наличие индикатора заряда батареи, всех подключенных регистраторов: да; 1.11. Наличие персонального номера видеорегистратора: да; | Согласие с требованием | - |
| 2 | - Автоматическое определение регистратора при его подключении к терминалу | Да | Согласие с требованием | - |
| 3 | - Требования к конструкции терминала | Надежное крепление гнезд для регистраторов, отсутствие вертикального люфта гнезда при вставке регистратора, допустимый люфт при максимальном усилии до 15 кг на гнездо – не более 1 мм; | Согласие с требованием | - |
| 4 | - Требование к посадке регистратора в гнездо терминала | Люфты регистратора в гнезде не должны приводить к потере контакта регистратора с терминалом; |  |  |
| 5 | - Электронные компоненты терминала должны быть защищены от воздействия электростатических разрядов | Да |  |  |
| 6 | - Дополнительные возможности и комплектация: | 6.1. Возможность зарядки видеорегистраторов; 6.2. Возможность установки времени хранения аудио-видео архивов; 6.3. Наличие функции разделения прав на администратора и пользователя: да; 6.4. Автоматическое форматирование памяти регистратора после копирования данных на терминал.; 6.5. Сбор данных из хранилища; 6.6. Автоматическое удаление старых файлов при заполнении диска.; 6.7. Наличие журнала событий; 6.8. Возможность сортировки медиа информации по номеру регистратора, сотруднику, времени, дате, комментарию, размеру файла, подразделению; 6.9. Наличие функции выдачи и регистрации устройства за определенным пользователем; да; |  |  |
| 7 | - Комплектация: | 7.1. Терминал; 7.2. Руководство по эксплуатации и клиентское ПО на электронном носителе; 7.3. Паспорт; 7.4. Лицензия СПО; 7.5. Предустановленная операционная система АльтерОС не ниже 9.6. |  |  |
| 8 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 8.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 8.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 8.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 8.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 9. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- |
| 9.1 | Срок эксплуатации до списания | Не менее 3 лет | Согласие с требованием | - |
| 10. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 10.1 | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 11 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 11.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 11.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 11.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

Таблица 2.2.3. Наименование продукции (позиция №: 3 Таблицы 1.1):  СПО для терминала и АРМ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования к функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- |
| 1.1 | - Характеристики: | СПО для терминала и АРМ с характеристиками не хуже: СПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; | Согласие с требованием | - |
| 2 | - СПО должно работать на операционной системе - АльтерОС 9.6. | Да | Согласие с требованием | - |
| 3 | - Функциональные возможности СПО | 3.1. Возможность настройки прав доступа пользователя к параметрам (копирование файлов, просмотр файлов, удаление файлов, добавление, удаление пользователя, настройка СПО, настройка регистратора, просмотр журнала событий); 3.2. Возможность разграничения прав доступа к функционалу программы: 3.2.1. пользователь с уровнем доступа «Администратор» имеет полный доступ ко всем функциям СПО, включая настройку, первичную идентификацию видеорегистраторов; 3.2.2. Пользователь «Администратор» и «Администратор подразделения» создает и удаляет пользователей устанавливает условия авторизации пользователей, настраивает параметры архива; 3.2.3. Пользователь «Аналитик» и «Аналитик подразделения» имеют доступ к аудио-видео архиву. Как с самого терминала/арма, так и удаленно с любого рабочего места Общества. 3.2.4. Пользователь «Оператор» имеет доступ к выдаче видеорегистраторов сотрудникам; 3.2.5. Пользователь «Сотрудник» имеет возможность получать видеорегистраторы для проведения аудио-видео съемки; 3.3. Один пользователь СПО может совмещать две или более ролей кроме административных; 3.4. Индивидуальная идентификация аудио-видео регистратора для каждого пользователя подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям; 3.5. Автоматическая привязка-идентификация аудио-видео файлов к пользователю с сохранением информации в базе данных; 3.6. Функция одновременного просмотра видео-отрезка и отслеживание его на карте по ГЛОНАСС офлайн, функция делить видео на новые фрагменты; 3.7. Возможность просмотра любого аудио-видео файла из списка, а также внесение в базу данных записей, комментариев и пометок (тэгов), характеризующих фрагменты записей или событии, при которых они сделаны; 3.8. Просмотр (вывод) информации об объеме хранилища диска, индикаторе заряда батареи, всех подключенных регистраторов, а также персональный номер регистратора и фотокарту владельца в головной интерфейс СПО; 3.9. Журнал событий для отслеживания истории работы, а также архив всех событий; 3.10. Функция отображения в СПО извлеченных видеорегистраторов; 3.11. Сортировка медиаинформации по номеру видеорегистратора, сотруднику, времени, дате, комментарию, размеру файла, подразделению, терминалу; 3.12. Настройка параметров видеорегистратора (разрешение видео, длина видео, качество видео, громкость, разрешение фото, инфракрасный свет, сигнал записи, время и дата); 3.13. Автоматическая синхронизация времени видеорегистратора с временем на терминале; 3.14. Автоматическое копирование информации из встроенной памяти аудио-видеорегистратора на терминал или ПК; 3.15. Автоматическое копирование информации из локального хранилища Терминала и АРМа на удаленный сервер СВ через ПСПД; 3.16. Желательно, наличие функция остановки видеозаписи только после подключения видеорегистратора к СПО Терминала; 3.17. Удаленное подключение к СПО Терминала и АРМа по локальной сети через СВ. 3.18. Функция фото и видеоотчета оператора терминала в журнале событий; 3.19. Желательно удаленное управление СПО терминала и АРМа по локальной сети через СВ 3.20. Функция сервера приложений, синхронизирующий информацию с нескольких терминалов одновременного, должен быть установлен на СВ и предоставлен в виде дистрибутива; 3.21. Наличие возможности автоматического обновления программное обеспечение через меню СПО; 3.22. Наличие возможности настройки наименования и номера подразделения, настройка списка личного состава подразделения, включающая ФИО, личный идентификатор; | Согласие с требованием | - |
| 4 | - Дополнительные функциональные возможности СПО | 4.1. Наличие функции доступа к СПО посредством авторизации пользователя АРМа; 4.2. Возможность индивидуальной идентификации для каждого сотрудника подразделения посредством введения персонального кода авторизации для доступа к записям через Терминал; 4.3. Автоматическая привязка-идентификации аудио- видео файлов к сотруднику с сохранением информации в базе данных СВ, терминала и АРМа; 4.4. Автоматическая идентификация аудио-видео файлов по дате, времени дежурства с сохранением информации в специальной базе данных ПСП и СВ; 4.5. Возможность перемотки при воспроизведении архива в АРМ-И и АРМ-О по времени и по координате; 4.6. Возможность формирования Стоп-кадра с записанного видео файла в общую систему баз данным ПСП и СВ; 4.7. Возможность формирование отчета, включающего сформированные Стоп-кадры и фрагменты видеозаписи, дату и время съемки, данные сотрудника (идентификатор, ФИО), а также вывод сформированного отчета в формате, доступном для просмотра стандартными программными средствами на АРМе, терминале, СВ; 4.8. Использование многоуровневой иерархической структуры записи и хранения данных в СВ; 4.9. Ведение журнала событий с записью истории использования камеры Автоматическое уведомление об остатке места на жестком диске терминала; 4.10. СПО центрального сервера должно иметь возможность формирования множества учетных записей операторов обработки информации (права аналитик) с назначением им персональных прав (по территориальному признаку в соответствии со структурой организации; чтение/удаление/корректировка; добавление/удаление пользователей; управление сетевыми элементами (станциями); 4.11. Наличие функции указания в названии аудио/видео файлов индекса территориальной привязки и абонента. | Согласие с требованием | - |
| 5 | - СВ должна быть разработана в виде масштабируемой отказоустойчивой системы распределённой обработки. | Да |  | - |
| 6 | - Аппаратно-программный комплекс СВ должен иметь возможность восстановления в случаях сбоев. | Да |  |  |
| 7 | - СПО должны быть укомплектована подсистемой оповещения Администраторов о возникновении аварийной ситуации. | Да |  |  |
| 8 | - Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет надежности общесистемного ПО и установленных на терминале, Сервера приложений на СВ. | Да |  |  |
| 9 | - Подсистемы СВ должны обеспечивать удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям. | 9.1. Интерфейсы подсистем должен быть типизированы, наличие локализованного (русскоязычного) интерфейса пользователя. Цветовая палитра должна быть: спокойной для штатного режима работы, агрессивной при возникновении нештатных ситуаций; 9.2. В части диалога с пользователем требуется использование ввода с помощью справочников во всех случаях, когда это возможно. При возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно выводиться сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её устранению на русском языке; 9.3. В части процедур ввода-вывода данных, возможность многомерного анализа данных в табличном и графическом видах. 9.4. Должна быть предусмотрена расширенная фильтрация результатов поиска информации; 9.5. Должна быть предусмотрена возможность запоминания учетных данных пользователя, при авторизации. |  |  |
| 10 | - Программное обеспечение на рабочих местах пользователей и администраторов СВ должно быть совместимым с установкой средств антивирусной защиты АО «Лаборатория Касперского». | Да |  |  |
| 11 | - Требования по разграничению доступа должны быть разработаны в виде матрицы разграничения прав. | Да |  |  |
| 12 | - Матрица должна раскрывать следующую информацию: | 12.1. код ответственности: управление, использование, наблюдение; 12.2. наименование объекта СВ, на который накладываются ограничения; 12.3. роль сотрудника/единица организационной структуры, для которых накладываются ограничения. |  |  |
| 13 | - Аутентификация пользователей системы выполняется с помощью регистрационного имени пользователя и многоразового пароля. | Да |  |  |
| 14 | - При установке ПО для СВ все поля ввода и вывода, для которых возможно использование классификаторов, должны быть реализованы с использованием классификаторов; | Да |  |  |
| 15 | - Эксплуатационные документы СВ должны иметь унифицированное содержание и стили оформления. | Да |  |  |
| 16 | - Для реализации подсистемы хранения данных должна использоваться промышленная РСУБД PostgreSQL или эквивалент; | Да |  |  |
| 17 | - СВ должна протоколировать все события, связанные с изменением своего информационного наполнения, и иметь возможность в случае сбоя в работе восстанавливать свое состояние, используя ранее запротоколированные изменения данных. | Да |  |  |
| 18 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
| 18.1 | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 614030, г. Пермь, Камская ГЭС, ул. Соликамская, 329 | Согласие с требованием | - |
| 18.2 | Транспортировка и упаковка оборудования | Транспортировка должна осуществляется любым крытым видом транспорта в упаковке предприятия – изготовителя, исключающей возможность повреждения оборудования при его транспортировке. | Согласие с требованием | - |
| 18.3 | Информация о дате и времени поставки | Сообщается в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не менее чем за десять дней до предполагаемого срока поставки товара. | Согласие с требованием | - |
| 18.4 | Доставка оборудования | Производится в рабочее время с 8:00 до 15:00 часов местного времени; Гос. номер транспорта, ФИО сотрудников Поставщика, непосредственно осуществляющих доставку оборудования, сообщаются в письменном виде ответственному сотруднику Покупателя не позднее 15:00 часов дня, предшествующего дню поставки. | Согласие с требованием | - |
| 19 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
| 19.1 | Срок гарантии поставщика | Срок гарантии на все поставленные запасные части и комплектующие должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12(УПД) | Согласие с требованием | - |
| 20 | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- |
| 20.1 | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования |  | Согласие с требованием | - |
| 20.2 | Дата поставки оборудования не должна превышать 18 месяцев от даты выпуска (изготовления) |  | Согласие с требованием | - |
| 20.3 | Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно – разгрузочные работы. |  | Согласие с требованием | - |

¹ В позициях предусматривающих эквивалент, указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, участник указывает конкретные наименования (тип/марку) продукции в Приложении 1 к Письму о подаче оферты «Коммерческое предложение» без указания «или эквивалент».

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.