Технические требования

«ОКПД2 26.20.17.110 Поставка мониторов для нужд ПАО «РусГидро»»

Лот № 0165-ЭКСП-ДИТ-2026-ИА

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования по объемам и срокам	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

4.	Приложения	14

4.1	Приложение № 1: Требования к техническим характеристикам оборудования		     15

4.2.	Приложение № 2: Форма спецификации поставляемого оборудования			     32

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| ИА | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» |
| ИТ | Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов |
| Общество, Покупатель | Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (сокращенное наименование: ПАО «РусГидро») |
| ОС | Операционная система |
| ТТ | Технические требования |
| МТР | Материально-технические ресурсы |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.17.110 Поставка мониторов для нужд ПАО «РусГидро».

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение стабильной и бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест пользователей с использованием оборудования российского производства в соответствии с директивами Правительства РФ от 14.04.2021 №3438п-П13 и от 23.04.2021 №3853п-П7 согласно Дорожной карте реализации стратегии ИТ-проектов ПАО «РусГидро», разработанной в рамках осуществления Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годы с перспективой до 2030 года.

  - Существующее положение

Требуется замена вышедшего из строя, морально и физически устаревшего оборудования автоматизированных рабочих мест пользователей на оборудование российского производства, не уступающее по своим техническим характеристикам.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам и срокам

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Тип продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2 26.20.17.110 Монитор | шт. | 50 |

    - Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки партии продукции

| № п/п | Наименование | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 26.20.17.110 Мониторы для нужд ПАО «РусГидро» | Дата, следующая за датой подписания Договора | В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты, следующей за датой подписания Договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: ОКПД2 26.20.17.110 Поставка мониторов для нужд ПАО «РусГидро».

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Функциональные характеристики | Товар должен соответствовать наименованию или параметрам эквивалентности в соответствии с Приложением № 1 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием | ,- |  |
|  | Технические характеристики | Поставляемый товар, включая его отдельные детали, компоненты и составные части, должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении, в исправном рабочем состоянии, год выпуска не ранее 2025 года. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Безопасность | Товар должен соответствовать общим правилам безопасности, предъявляемым к товарам данного рода. Товар должен соответствовать требованиям технической документации и обеспечивать безопасность персонала при его эксплуатации (использовании). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Материалы | Товар должен быть произведён с использованием только высококачественных материалов и комплектующих, быть сертифицированным в установленном законодательством порядке и обеспеченным гарантийными обязательствами производителя и/или поставщика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Тара | Товар должен поставляться упакованным в тару, обеспечивающую его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемого товара, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Покупателем. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Упаковка | Товар должен поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2020, а импортного товара - международным стандартам упаковки. Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Маркировка | Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, производителя и другой предусмотренной производителем информации. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Доставка | Доставка осуществляется собственными силами Поставщика (включая подъём на этаж) до адреса Покупателя: г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2а., помещ. 1 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок поставщика на поставляемый товар должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания сторонами заключённого по итогам закупки договора УПД. | Указание характеристик | - |  |
|  | Гарантийное обслуживание | Должно осуществляться в авторизованных производителем оборудования центрах и предусматривает возможность выезда инженера технической поддержки на место установки оборудования на следующий рабочий день. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:  сертификат качества в 1 (одном) экз. (если применимо);  технический паспорт на русском языке в 1 (одном) экз. (если применимо);  инструкция по эксплуатации на русском языке в 1 (одном) экз. (если применимо);  упаковочный лист в 1 (одном) экз. (если применимо);  иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара (если применимо);  товарно-транспортная накладная формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или транспортная железнодорожная накладная (форма № ГУ-27) в 2 (двух) экз.;  УПД в 2 (двух) экз. (в случае отсутствия подписанного с контрагентом соглашения о переходе на электронный юридически значимый документооборот (Соглашения об ЭДО). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Прочие требования к МТР |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее- ПП РФ от 23.12.2024 №1875) при проведении настоящей закупки установлен режим ограничения закупок товаров происходящих из иностранных государств | Согласие с требованием | В составе заявки Участнику необходимо представить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями ПП РФ от 23.12.2024 №1875 |  |

2.2.1 Прочие (дополнительные) требования к продукции

1) В случае если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

2) Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. Если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящим ТТ.

  - Ориентировочный объем, указываемый в Коммерческом предложении служит только для оценки и сопоставления предложений Участников по ценовому (стоимостному) критерию оценки «Цена» в соответствии с Приложением №8 к Документации о закупке «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» (в договоре закрепляются единичные расценки товаров, предложенные в заявке Победителя). Указанный объем является приблизительным и может быть изменен в ходе исполнения обязательств по договору.

  - Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты, и расходы поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке)».

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. По результатам настоящей закупки заключается договор с предельной ценой, равной начальной (максимальной) цене договора, установленной в Документации о закупке, а также с единичными расценками (ценой за единицу продукции по каждой позиции товара), предложенными в заявке Победителя.

4.2. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости отдельной партии поставляемого товара установлен в Проекте договора (Приложение № 2 к Документации о закупке)».

- Приложения

Приложение № 1: Требования к техническим характеристикам оборудования.

Приложение № 2: Форма спецификации поставляемого оборудования  “Спецификация поставляемого оборудования”.

Приложение № 1 к ТТ

Требования к техническим характеристикам оборудования

| № п/п | Требования Покупателя |  | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип продукции | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности), не хуже | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монитор | Монитор Гравитон МН27Д или эквивалент с характеристиками не хуже: - диагональ экрана – 27"; - тип матрицы – IPS поверхность антибликовая; - разрешение экрана – 2560х1440; - LED подсветка – наличие; - частота обновления – 100 Гц; - яркость – 320 кд/кв. м; - статическая контрастность – не менее 1000:1; - время отклика составляет – не более 5 мс; - углы обзора по горизонтали и вертикали – 178 град; - Интерфейсы наличие – 1 x Display Port in 1 x Display Port out 2 х HDMI v2.0 2 х USB 3.0 TYPE-A 1 х USB 3.0 TYPE-B 1 × USB Type-C 3.2 Gen 1 (с функцией DisplayPort 90W) 1 × RJ-45 1 x AUDIO-out; - внешний блок питания - наличие - функции регулировки наклона и по высоте – наличие; - цвет корпуса – темный (чёрный, серый, синий); - кабель для подключения к источнику изображения в комплекте – наличие. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик. |  |

Приложение № 2 к ТТ

Форма спецификации поставляемого оборудования

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Тип продукции | Наиме-нование Товара | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС, % | НДС, руб. | Стоимость, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор |  |  |  |  | шт. |  | 50 |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (ст. 2).

http://www.rushydro.ru/company/.

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».