Технические требования

ОКПД2 26.52.12.130 Поставка наручных электронных часов

ЛОТ № 0001-АХР ДОР ДОХ-2026-ГРВКК-Стор

- Общие сведения.

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 26.52.12.130 Поставка наручных электронных часов (далее – Продукция).

1.2 Цель закупки и функциональное назначение.

Повышение производительности труда за счет увеличения эффективного рабочего времени, в структуре рабочей смены, своевременное выявление причин простоев и потерь рабочего времени.

Функциональное назначение:

- сбор, буферизация и передача данных с датчиков движения;

- обеспечение точности и полноты данных для алгоритмов распознавания активности (ходьба, подъём, статичная поза, работа с инструментом и т.п.) с требуемой дискретностью, возможность установки клиентского ПО.

2.1. Требования к продукции.

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Классификатор ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. | Смарт часы | 26.52.12.130 | шт. | 420 |

2.1.2 Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 26.52.12.130 Поставка наручных электронных часов | с даты подписания договора | 15 календарных дней |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| Наименование продукции (позиции № 1.1 (Таблицы 1.1): согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1 | Смарт часы | Дисплей | Super AMOLED или эквивалент |
|  |  | Диагональ | 1,30–1,35 дюйма |
|  |  | Разрешение | не менее 438×438 пикселей |
|  |  | Ёмкость аккумулятора | не менее 325 мА·ч |
|  |  | Процессор | не ниже 5‑ядерного SoC с техпроцессом не более 3 нм |
|  |  | Оперативная память | не менее 2 ГБ |
|  |  | Встроенная память | не менее 32 ГБ |
|  |  | ОС | Wear OS версии не ниже 6 с графической оболочкой уровня One UI 8 Watch либо иная ОС, обеспечивающая возможность установку требуемого клиентского ПО |
|  |  | Беспроводные интерфейсы | - Wi‑Fi: 802.11 a/b/g/n, 2,4 ГГц и 5 ГГц; - Bluetooth: версия не ниже 5.3; - NFC: наличие; - спутниковая навигация: GPS, ГЛОНАСС |
|  |  | Датчики | - акселерометр: диапазон не менее ±16 g, частота опроса не менее 100 Гц с возможностью программной регулировки; - гироскоп; - барометр; - магнитометр (геомагнитный датчик); - датчик освещённости; - иные датчики, необходимые для корректной работы алгоритмов распознавания активности (в том числе оптический датчик пульса, датчик SpO₂-допускаются как преимущество) |
|  |  | Защита и прочность | - степень защиты: не ниже IP68, водонепроницаемость не ниже 5 ATM (до 50 м); - соответствие MIL‑STD‑810H (или эквивалент по ударопрочности, вибрациям, перепадам температур и влажности); - защитное стекло: сапфировое стекло либо эквивалент |
|  |  | Эксплуатационные условия | - диапазон рабочих температур: от −20°C до +50°C; - относительная влажность: до 95% без конденсации |
|  |  | Требования к качеству данных и интеграции | - частота дискретизации данных с акселерометра и гироскопа: не менее 100 Гц, с возможностью настройки; - синхронизация времени: по NTP или иному протоколу, точность ±5с в сутки |
|  |  | Материалы корпуса | нержавеющая сталь либо алюминий авиационного класса (или высокопрочный алюминиевый сплав) |
| - 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
| 2.1. | Место поставки | 1. 617761, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 329 2. 413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заовражная, 48 |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00. |  |
| 2.3. | Упаковка | Индивидуальная упаковка с товарным знаком предприятия, изготовителя, с наименованием продукции |  |
| 2.4. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (383)379-07-74 |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Сроки гарантии | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 12 (Двенадцать) месяцев, исчисляемый с даты ввода Продукции в эксплуатацию, но не более 18 (Восемнадцати) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) и не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. Установленный в отношении Продукции Гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Продукции. |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к продукции оригиналы документов, оформленные надлежащим образом: технические паспорта на русском языке, инструкции по эксплуатации на русском языке, руководства по эксплуатации со штампом отдела технического контроля (ОТК) изготовителя, упаковочные листы, сертификаты качества иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) в 2 экз., товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозку) или транспортную железнодорожную накладную (форма № ГУ-27) и иные документы, предусмотренные п.3.3 Договора. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся, не бывшего употребления, пригодным для использования по своему назначению. Поставщик гарантирует, продукция принадлежит ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоит, и не обременен правами третьих лиц. Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающих полную сохранность продукции от всякого рода повреждений и порчи с учетом возможных перегрузок, и длительного хранения. |  |  |