«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования на поставку МТР

"ОКПД2 29.32.30.390 Поставка запчастей к автомобилям УАЗ в рамках эксплуатационных расходов для нужд Западных электрических сетей"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	7

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	7

2.2.	Требования к качеству продукции	10

Таблица 3. Требования к продукции	10

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)………………………………………………………………………………………………………………………………..13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ТТ | Настоящие Технические требования |
| ЗЭС | Западные электрические сети |

  - Наименование закупаемой продукции

Запчасти к автомобилям УАЗ для нужд Западных электрических сетей

  - Цель использования закупаемой продукции

Эксплуатационные расходы 2027 года

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Кол-во | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Амортизатор газомасляный задний 469 MP-3151-2905006-G Pro УАЗ | шт | 8 | 29.32.30.390 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Бак топливный дополнительный правый 3741-10-1102010 30л | шт | 1 |  |  |
|  | Вал карданный задний 220695-2201010-20 УАЗ | шт | 1 |  |  |
|  | Вал карданный задний 3162-2201010 1260мм УАЗ | шт | 1 |  |  |
|  | Вал карданный задний 42000.236300-2200010-10 УАЗ L1487мм | шт | 1 |  |  |
|  | Вал карданный передний 220695-2203010-10 УАЗ 850мм | шт | 1 |  |  |
|  | Вал карданный передний 3163-2203010-02 УАЗ | шт | 1 |  |  |
|  | Вал карданный передний 3741-2203010 УАЗ L740мм | шт | 1 |  |  |
|  | Гидроусилитель рулевого управления 31601-3400500 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Генератор 3212.3771 УАЗ | шт | 3 |  |  |
|  | Генератор 3282М.3771000 ГАЗ,УАЗ | шт | 1 |  |  |
|  | Дифференциал 3741-240301010 (в сборе с главной парой 37зубьев) | шт | 3 |  |  |
|  | Диск колесный 3151-3501010 УАЗ | шт | 8 |  |  |
|  | Жгут проводов 3163-3724026-30 УАЗ | шт | 1 |  |  |
|  | Жгут проводов основной 3909-45-3724016-15 | шт | 1 |  |  |
|  | Мост передний 3741-2300011-20 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Мост передний 3163-2300011-10 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Коробка раздаточная 390995-1800020 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Коробка раздаточная 3741-00-1800018-00 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Коробка раздаточная 3163-1800021-10 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Крестовина вала карданного УАЗ | шт | 8 |  |  |
|  | Коробка переключения передач механическая четырехступенчатая четырехточечное крепление под лепестковую корзину нового образца 3909-1700010 D29мм УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Ремень безопасности передний правый 3163-8217012 УАЗ | шт | 8 |  |  |
|  | Насос гидроусилителя руля ШНКФ453471.015 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Коробка переключения передач 5-ти ступенчатая 3151-95-1700010-02 | шт | 2 |  |  |
|  | Мост гибридный передний 3741-2300011-99 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Мост гибридный задний 3741-95-2400010-99 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Шарнир кулака поворотного 3741-2304060 УАЗ 660мм в сборе | шт | 10 |  |  |
|  | Рессора (16 листов) задняя 3883-2912012 L1239мм УАЗ | шт | 4 |  |  |
|  | Фильтр воздушный 31512-11090802-42 УАЗ,УМЗ | шт | 6 |  |  |
|  | Шрус гибридный короткий 42000.374100-2304060-00 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Шрус гибридный длинный 42000.316050-2304061-01 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Шрус кулака поворотного левый 2206-2304061 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Шрус поворотного кулака правый 2206-2304060 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Шарнир кулака поворотного правый 374100-2304060-00 УАЗ | шт | 2 |  |  |
|  | Стартер редукторный 406-3708000 ГАЗ,ЗМЗ,УАЗ | шт | 4 |  |  |
|  | Тент нового образца 39094-8508020-50 УАЗ | шт | 1 |  |  |
|  | Цепь привода коробки раздаточной 31638-1802089 УАЗ Dymos | шт | 1 |  |  |
|  | Рессора задняя 2-х листовая 3163-2912010-11 УАЗ Патриот | шт | 2 |  |  |
|  | Ремкомплект 5-ти ступенчатой КПП MP-N-018-20 | шт | 8 |  |  |
|  | Ремкомплект коробки переключения передач 420.3181-1700010 УАЗ | шт | 6 |  |  |
|  | Ремкомплект КПП 0000-0-0000018-020 УАЗ | шт | 6 |  |  |
|  | Ремкомплект раздаточной коробки 3181-1801800 УАЗ | шт | 4 |  |  |
|  | Рессора задняя 3962-00-2912010-00 УАЗ | шт | 4 |  |  |
|  | Рессора (3 листа) передняя 3962-2902010 УАЗ L1250мм ЧМЗ с сайлентблоками | шт | 4 |  |  |
|  | Ремень приводной поликлиновой 6РК1220 | шт | 6 |  |  |
|  | Ремень приводной поликлиновой 6РК-1195 | шт | 6 |  |  |
|  | Мотор отопителя 24В МЭ237-3730/211-3780 ГАЗ | шт | 1 |  |  |
|  | Корзина сцепления 409160100001 в сборе | шт | 1 |  |  |
|  | Диск сцепления 409-160130 | шт | 4 |  |  |
|  | Диск колесный стальной белый 7х16 5штх139.7 110мм 1670-53910WH-0 | шт | 12 |  |  |
|  | Гидрокомпенсатор 406-4200061 | шт | 1 |  |  |
|  | Вал карданный задний 3163-2201010 | шт | 1 |  |  |
|  | Коробка переключения передач 3182-1700010-20 АДС | шт | 1 |  |  |
|  | Пара главная Спайсер 37/8 3160-2402020-10 80х260х220мм | шт | 1 |  |  |
|  | Коробка переключения передач 3163-00-1700010-00 Dymos | шт | 1 |  |  |
|  | Фильтр масляный 7405 TSN 9.5.3-1017040 | шт | 12 |  |  |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Амортизатор газомасляный задний 469 MP-3151-2905006-G Pro УАЗ | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |
|  | Бак топливный дополнительный правый 3741-10-1102010 30л |  |  |
|  | Вал карданный задний 220695-2201010-20 УАЗ |  |  |
|  | Вал карданный задний 3162-2201010 1260мм УАЗ |  |  |
|  | Вал карданный задний 42000.236300-2200010-10 УАЗ L1487мм |  |  |
|  | Вал карданный передний 220695-2203010-10 УАЗ 850мм |  |  |
|  | Вал карданный передний 3163-2203010-02 УАЗ |  |  |
|  | Вал карданный передний 3741-2203010 УАЗ L740мм |  |  |
|  | Гидроусилитель рулевого управления 31601-3400500 УАЗ |  |  |
|  | Генератор 3212.3771 УАЗ |  |  |
|  | Генератор 3282М.3771000 ГАЗ,УАЗ |  |  |
|  | Дифференциал 3741-240301010 (в сборе с главной парой 37зубьев) |  |  |
|  | Диск колесный 3151-3501010 УАЗ |  |  |
|  | Жгут проводов 3163-3724026-30 УАЗ |  |  |
|  | Жгут проводов основной 3909-45-3724016-15 |  |  |
|  | Мост передний 3741-2300011-20 УАЗ |  |  |
|  | Мост передний 3163-2300011-10 УАЗ |  |  |
|  | Коробка раздаточная 390995-1800020 УАЗ |  |  |
|  | Коробка раздаточная 3741-00-1800018-00 УАЗ |  |  |
|  | Коробка раздаточная 3163-1800021-10 УАЗ |  |  |
|  | Крестовина вала карданного УАЗ |  |  |
|  | Коробка переключения передач механическая четырехступенчатая четырехточечное крепление под лепестковую корзину нового образца 3909-1700010 D29мм УАЗ |  |  |
|  | Ремень безопасности передний правый 3163-8217012 УАЗ |  |  |
|  | Насос гидроусилителя руля ШНКФ453471.015 УАЗ |  |  |
|  | Коробка переключения передач 5-ти ступенчатая 3151-95-1700010-02 |  |  |
|  | Мост гибридный передний 3741-2300011-99 УАЗ |  |  |
|  | Мост гибридный задний 3741-95-2400010-99 УАЗ |  |  |
|  | Шарнир кулака поворотного 3741-2304060 УАЗ 660мм в сборе |  |  |
|  | Рессора (16 листов) задняя 3883-2912012 L1239мм УАЗ |  |  |
|  | Фильтр воздушный 31512-11090802-42 УАЗ,УМЗ |  |  |
|  | Шрус гибридный короткий 42000.374100-2304060-00 УАЗ |  |  |
|  | Шрус гибридный длинный 42000.316050-2304061-01 УАЗ |  |  |
|  | Шрус кулака поворотного левый 2206-2304061 УАЗ |  |  |
|  | Шрус поворотного кулака правый 2206-2304060 УАЗ |  |  |
|  | Шарнир кулака поворотного правый 374100-2304060-00 УАЗ |  |  |
|  | Стартер редукторный 406-3708000 ГАЗ,ЗМЗ,УАЗ |  |  |
|  | Тент нового образца 39094-8508020-50 УАЗ |  |  |
|  | Цепь привода коробки раздаточной 31638-1802089 УАЗ Dymos |  |  |
|  | Рессора задняя 2-х листовая 3163-2912010-11 УАЗ Патриот |  |  |
|  | Ремкомплект 5-ти ступенчатой КПП MP-N-018-20 |  |  |
|  | Ремкомплект коробки переключения передач 420.3181-1700010 УАЗ |  |  |
|  | Ремкомплект КПП 0000-0-0000018-020 УАЗ |  |  |
|  | Ремкомплект раздаточной коробки 3181-1801800 УАЗ |  |  |
|  | Рессора задняя 3962-00-2912010-00 УАЗ |  |  |
|  | Рессора (3 листа) передняя 3962-2902010 УАЗ L1250мм ЧМЗ с сайлентблоками |  |  |
|  | Ремень приводной поликлиновой 6РК1220 |  |  |
|  | Ремень приводной поликлиновой 6РК-1195 |  |  |
|  | Мотор отопителя 24В МЭ237-3730/211-3780 ГАЗ |  |  |
|  | Корзина сцепления 409160100001 в сборе |  |  |
|  | Диск сцепления 409-160130 |  |  |
|  | Диск колесный стальной белый 7х16 5штх139.7 110мм 1670-53910WH-0 |  |  |
|  | Гидрокомпенсатор 406-4200061 |  |  |
|  | Вал карданный задний 3163-2201010 |  |  |
|  | Коробка переключения передач 3182-1700010-20 АДС |  |  |
|  | Пара главная Спайсер 37/8 3160-2402020-10 80х260х220мм |  |  |
|  | Коробка переключения передач 3163-00-1700010-00 Dymos |  |  |
|  | Фильтр масляный 7405 TSN 9.5.3-1017040 |  |  |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-57 Таблицы 1.1): "Запчасти к автомобилям УАЗ для нужд Западных электрических сетей"

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Гарантия | Соответствие качества Товара требованиям нормативно-технической документации в течение 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя | Согласие с требованием | - |  |
| 2.2 | Период изготовления | Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее 2025 года, ранее не использованной | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки позиции №1-57 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции» | Западные электрические сети филиал ПАО "Якутскэнерго", 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | ### -//- |
| 4.1. | Запчасти позиции №1-57 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемого товара» | Продукция должна соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иметь сертификат соответствия обязательного или добровольного сертифицирования, либо информационное письмо о том, что продукция, указанная в договоре, не подлежит обязательной сертификации | Согласие с требованием | - |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Запчасти позиции №1-57 Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемого товара» |  | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |

Начальник СМиТ _____________________ /Акапян В.Г.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: "Запчасти к автомобилям УАЗ для нужд Западных электрических сетей"

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  | Предложения участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Амортизатор газомасляный задний 469 MP-3151-2905006-G Pro УАЗ |  | Тип: газомасляный, двухтрубный. Установка: задняя. Крепление: проушина – проушина. | 678174, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский пр-т, 5/2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Бак топливный дополнительный правый 3741-10-1102010 30л |  | Габариты – 645 х 298 х 165 мм. Вес: 4 – 5 кг. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Вал карданный задний 220695-2201010-20 УАЗ |  | Длина: 631 мм. Вес:~7кг. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Вал карданный задний 3162-2201010 1260мм УАЗ |  | Габариты-100х100х1090мм, вес-8,91 кг |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Вал карданный задний 42000.236300-2200010-10 УАЗ L1487мм |  | Ширина, м 0.22 Высота, м 0.15 Длина, м 1.5 Вес, кг 13.5 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Вал карданный передний 220695-2203010-10 УАЗ 850мм |  | Крестовина: 30×88 мм; фланцы: «квадрат» 4×Ø10,3, PCD 80 мм, наружный размер около 103 мм, центрирующий бурт ≈ Ø60×2 мм; труба: внутренний диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм; углы работы шарниров: примерно 24°; kardanservis-nch.ru +1 максимальные крутящие моменты: без деформации — 1260 Н·м, без разрушения — 2100 Н·м. Вес: около 8,45 кг |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Вал карданный передний 3163-2203010-02 УАЗ |  | Размеры (Д х Ш х В): 0.61 x 0.09 x 0.09 м # Вес: 6.2 кг |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Вал карданный передний 3741-2203010 УАЗ L740мм |  | Каталожный номер: 3741-2203010. Длина: в сжатом состоянии примерно 650–652 мм, а в растянутом (с учётом рабочего хода шлицевой пары) — до 740 мм. Поэтому в описаниях часто пишут диапазон L=652–740 мм |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Гидроусилитель рулевого управления 31601-3400500 УАЗ |  | В данном рулевом механизме гидроусилитель ШНКФ 453461.133-60 интегрального типа. Тип передачи: винт - шариковая гайка-поршень рейка-прямозубый зубчатый сектор. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Генератор 3212.3771 УАЗ |  | ## Номинальное напряжение: 14 В. ## Выпрямляемый ток (не менее): 90 А. ## Удельная мощность: 242 Вт/кг. ## Направление вращения вала (со стороны шкива): правое. ## Диаметр шкива: 54 мм, шестиручьевой. ## Масса без шкива: около 5,2 кг. Производитель: БАТЭ (Борисовский завод автотракторного электрооборудования, Беларусь). |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Генератор 3282М.3771000 ГАЗ,УАЗ |  | Гарантия: 12 месяцев Материал: металл/пластик Вес (гр.): 5200 Комплектация: Генератор - 1 шт Размеры: 22х20х15 см Артикулы: 3282М.3771000 Рабочее напряжение: 14 В |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Дифференциал 3741-240301010 (в сборе с главной парой 37зубьев) |  | ## Артикул: 3741-00-2403010-10 Дифференциал в сборе с главной парой 37/8 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Диск колесный 3151-3501010 УАЗ |  | 3151-3501010 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Жгут проводов 3163-3724026-30 УАЗ |  | # Производитель: «ДИМАВТОПЛЮС» (г. Димитровград). # Цвет: чёрный. # Вес: примерно 1330 г. # Габариты (В×Г×Ш): 9×40×38 см. # Страна производства: Россия. # Гарантия: 12 месяцев. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Жгут проводов основной 3909-45-3724016-15 |  | # Производитель: «ДимитровградЖгутКомплект» (г. Димитровград). # Цвет: чёрный. # Габариты (приблизительно): 30 × 30 × 30 см. # Вес: около 1200 г. # Ключевая особенность: в комплект встроен блок реле М-150. Он рассчитан на установку под новый щиток приборов. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Мост передний 3741-2300011-20 УАЗ |  | # Применяемость: УАЗ-452 («Буханка»), УАЗ-2206, УАЗ-3741 и другие модели на этой платформе. # Передаточное число редуктора: 4,625. # Колея: 1445 мм (такой мост иногда называют «узким»). # Вес: в разных источниках встречаются значения около 133–135 кг. # Производитель: ООО «УАЗ» (Россия). |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Мост передний 3163-2300011-10 УАЗ |  | # Мост передний (в сборе) Уаз Патриот, Пикап (под АБС / ГУР Delphi / главная пара 37/8) (ОАО УАЗ) 3163-80-2300011 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Коробка раздаточная 390995-1800020 УАЗ |  | Коробка раздаточная УАЗ-3741,452 Н/О (мост ТИМКЕН, ГИБРИД, датчик скорости) (ОАО УАЗ) № 390995180012000 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Коробка раздаточная 3741-00-1800018-00 УАЗ |  | # Производитель: УАЗ. # Вес: примерно 31–35 кг (в разных источниках встречаются небольшие расхождения). # Габаритные размеры (Д×Ш×В): около 42×30×32 см. # Передаточное число понижающей передачи: стандартное — 1,94. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Коробка раздаточная 3163-1800021-10 УАЗ |  | # Коробка раздаточная УАЗ-315195,3163 дв.ЗМЗ-409 под КПП 5ст.DYMOS (ОАО УАЗ) № 316300180012110 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Крестовина вала карданного УАЗ |  | Крестовина УАЗ вала карданного с масленкой и стопорными кольцами d=30мм (ОАО УАЗ) |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Коробка переключения передач механическая четырехступенчатая четырехточечное крепление под лепестковую корзину нового образца 3909-1700010 D29мм УАЗ |  | Габариты-310х260х510мм, вес -36,1 кг. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Ремень безопасности передний правый 3163-8217012 УАЗ |  | Габариты (в упаковке): примерно 0,17 × 0,11 × 0,15 м. Вес: около 0,975 кг. Длина ленты (от выхода из инерционной катушки до крепления): примерно 3,25 м. Ширина пластины, которая вставляется в замок: 22 мм; размер прямоугольного отверстия в ней — 11,5 мм |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Насос гидроусилителя руля ШНКФ453471.015 УАЗ |  | Рабочий объём: 9 см³. Теоретический рабочий объём: 8,7 см³. Номинальная объёмная подача: при 1000 об/мин — не менее 5,6 дм³/мин; при 2000 об/мин — не более 7,3 дм³/мин. Давление: 15,5 ± 0,5 МПа. Интервал частоты вращения входного вала: 800–7500 мин⁻¹. Температура рабочей жидкости: от –20 до +90 °C. Температура окружающей среды при эксплуатации: от –5 °C. Диаметр шкива: 110 мм. Тип шкива: поликлиновый. Присоединение шлангов: и нагнетательный, и всасывающий шланги подключаются через штуцер с торцевой резьбой М16. Количество точек 6. Масса: 3,6 кг |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Коробка переключения передач 5-ти ступенчатая 3151-95-1700010-02 |  | Коробка передач УАЗ 5-ти ступенчатая , габариты-370х370х620мм, вес-50 кг. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Мост гибридный передний 3741-2300011-99 УАЗ |  | Габаритные размеры, м: 1.91х0.46х0.62; Вес, кг: 147; Объем, м3: 0.54; Ширина колеи, мм - 1465; Клиренс, мм - 220; Передаточное число главной пары - 4.625. Длины полуосей: 875 мм и 736 мм. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 27 | Мост гибридный задний 3741-95-2400010-99 УАЗ |  | Мост передний УАЗ-452 гибридный "61" гл. пара 37,8* |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 28 | Шарнир кулака поворотного 3741-2304060 УАЗ 660мм в сборе |  | # Диапазон рабочих температур: от –45 °C до +110 °C. # Вес: примерно 6,2 кг. # Применяемость: для автомобилей УАЗ (модели 3741, Хантер, Буханка 452) с гибридными мостами |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 29 | Рессора (16 листов) задняя 3883-2912012 L1239мм УАЗ |  | # Количество листов, шт - 16 Сечение, мм - 45/25х6,5/1,5 Высота пакета, мм - 101 Расчетная длина, мм - 1200 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 30 | Фильтр воздушный 31512-11090802-42 УАЗ,УМЗ |  | # Элемент фильтра воздушного (ЭФВ) В4238 низкий ЭФВ040-1109080 (DIFA 4238) (Дифа) |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 31 | Шрус гибридный короткий 42000.374100-2304060-00 УАЗ |  | # Шарнир кулака поворотного УАЗ-3151, 3741 правый в сборе L=660мм (гибридный мост) АДС |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 32 | Шрус гибридный длинный 42000.316050-2304061-01 УАЗ |  | Длина: 1040 мм. Производитель: «Автокомпонент» (торговая марка АДС, серия STAND). Вес: примерно 8,5–8,76 кг. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 33 | Шрус кулака поворотного левый 2206-2304061 УАЗ |  | # Элемент фильтра воздушного (ЭФВ) В4238 низкий ЭФВ040-1109080 (DIFA 4238) (Дифа) |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 34 | Шрус поворотного кулака правый 2206-2304060 УАЗ |  | # ШРУС поворотного кулака УАЗ-2206 с 2016г. мост Спайсер L=655 мм правый короткий (ОАО УАЗ) |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 35 | Шарнир кулака поворотного правый 374100-2304060-00 УАЗ |  | # Шарнир кулака поворотного УАЗ-3151,3741 левый в сборе L=660мм (гибридный мост) |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 36 | Стартер редукторный 406-3708000 ГАЗ,ЗМЗ,УАЗ |  | # Стартер ДВ-406, 405, 409, 514 ГАЗель, Волга, УАЗ (редукторный) 1,7kW |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 37 | Тент нового образца 39094-8508020-50 УАЗ |  | Форма: «домиком». Материал: поливинилхлорид (ПВХ). Плотность ткани: 600 г/м². Цвет: чёрный. Габаритные размеры (Д × Ш × В): примерно 2,10 × 1,95 × 1,07 м. - Вес: около 7,3–7,4 кг |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 38 | Цепь привода коробки раздаточной 31638-1802089 УАЗ Dymos |  | # Количество звеньев: 37. # Ширина цепи: примерно 34 мм (в некоторых источниках встречается 32,8 мм). # Материал: высокопрочная (легированная) сталь. # Вес: около 2 кг (в разных карточках товаров встречаются значения 1,82 кг, 2,01 кг, 2,12 кг — зависит от производителя и упаковки). # Совместимость: автомобили УАЗ-3163 «Патриот», также подходит для УАЗ Hunter (315195) с раздаточной коробкой Dymos |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 39 | Рессора задняя 2-х листовая 3163-2912010-11 УАЗ Патриот |  | # Тип: задняя рессора. # Конструкция: двухлистовая. # Особенность: в комплекте есть шарниры (это улучшает артикуляцию подвески и снижает износ). # Производитель: АО «Чусовской металлургический завод» (ЧМЗ). # Материал: сталь. # Габариты (Д×Ш×В): примерно 1370×130×70 мм. # Вес: около 14 кг |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 40 | Ремкомплект 5-ти ступенчатой КПП MP-N-018-20 |  | # Тип: большой (полный) ремкомплект. # Материалы: сталь и латунь. # Габариты (Д×Ш×В): примерно 150×90×100 мм. # Вес: около 2 кг |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 41 | Ремкомплект коробки переключения передач 420.3181-1700010 УАЗ |  | Сухарь синхронизатора (255-1701144) — 9 шт. Пружина синхронизатора (255-1701145) — 6 шт. Кольцо стопорное (255-1701156) — 1 шт. Кольцо стопорное (175А-1701122) — 2 шт. Кольцо стопорное (175А-1701162) — 1 шт. Кольцо синхронизатора (255-1701143) — 5 шт. Сальник первичного вала (255-1701043) — 1 шт. Подшипник первичного вала (6209 N) — 1 шт. Подшипник передний промежуточного вала (L 30205) — 1 шт. Подшипник задний промежуточного вала (30206) — 1 шт. Подшипник внутренний первичного вала (174В-1701106) — 1 шт. Подшипник шестерни привода промежуточного вала (КК 283 435) — 1 шт. Подшипник шестерён 3-й передачи (175А-1701133) — 1 шт. Подшипник шестерён 1-й, 2-й передач и заднего хода (К 455 027) — 3 шт. Уплотнительное кольцо (1 GB 3452.1-92) — 1 шт |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 42 | Ремкомплект КПП 0000-0-0000018-020 УАЗ |  | Вес: около 2 кг. Габариты (Д×Ш×В): примерно 12×10×18 см. Материалы: сталь, латунь. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 43 | Ремкомплект раздаточной коробки 3181-1801800 УАЗ |  | подходит для косозубой раздаточной коробки. Часто встречается на моделях семейства 3151*, Hunter, 469, Patriot, 316*, 2360, 452 («Буханка»), 3303* |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 44 | Рессора задняя 3962-00-2912010-00 УАЗ |  | Количество листов, шт - 3 Сечение, мм - 55х10/7,5 (лист 1), 55х10/5,5 (лист 2), 55х23,5/8 (лист 3) Высота пакета, мм - 44,3 Расчетная длина, мм - 1250 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 45 | Рессора (3 листа) передняя 3962-2902010 УАЗ L1250мм ЧМЗ с сайлентблоками |  | Количество листов, шт - 3 Сечение, мм - 60х12,5/7,5 Высота пакета, мм - 39,5 Расчетная длина, мм - 1250 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 46 | Ремень приводной поликлиновой 6РК1220 |  | Ремень приводной поликлиновой 6РК1220 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 47 | Ремень приводной поликлиновой 6РК-1195 |  | Ремень приводной поликлиновой 6РК-1195 |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 48 | Мотор отопителя 24В МЭ237-3730/211-3780 ГАЗ |  | Номинальное напряжение: 24 В. Номинальная мощность: 25 Вт. Максимальный ток: 2,2 А. Номинальная частота вращения: 3000 об/мин. Направление вращения: реверсивное. Масса: примерно 1,0 кг. Крепление: на двух шпильках М5. Длина провода: около 0,21 м |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 49 | Корзина сцепления 409160100001 в сборе |  | Что входит в комплект: диск нажимной (собственно корзина), диск ведомый и муфта выключения сцепления (с выжимным подшипником). Для каких автомобилей и двигателей: подходит для УАЗ «Патриот», «Хантер», 3162 с двигателями ЗМЗ-409, 514, а также УМЗ-4213 и 4216. Обычно речь идёт о 5-ступенчатой коробке передач. Вес в индивидуальной упаковке: около 7,66 кг. Габариты упаковки: примерно 34 см × 34 см × 8 см |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 50 | Диск сцепления 409-160130 |  | Тип: ведомый диск сцепления. Диаметр: 240 мм. Габариты (Д×Ш×В): примерно 265×250×35 мм. Масса: около 1560 г. Максимальный крутящий момент: 280 Н·м. Диаметр шлиц первичного вала: 29 мм |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 51 | Диск колесный стальной белый 7х16 5штх139.7 110мм 1670-53910WH-0 |  | Посадочный раз-мер: 5x139.7 Тип дис-ков: Штампованный Диаметр диска: 16" Ширина диска: 7" Вылет: 0мм Цвет: Белый Центральное отвер-стие: 110мм |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 52 | Гидрокомпенсатор 406-4200061 |  | 420006110 Гидроком-пенсатор для ГАЗ ЗМЗ 420006110 (406-1007045) ЗМЗ-406,405,409 оригинал INA INA |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 53 | Вал карданный задний 3163-2201010 |  | Габариты-100х100х1090мм, вес-8,91 кг. |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 54 | Коробка переключения передач 3182-1700010-20 АДС |  | Механическая, 5-ступенчатая коробка перемены передач, синхронизированная на всех передачах пе-реднего хода, пред-назначена для уста-новки на автомобили грузового семейства УАЗ - 3741, 3962, 3303, 2206 с двигателями Ульяновского мотор-ного завода УМЗ-4218, УМЗ-4178, УМЗ-4213 (инжекторный). |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 55 | Пара главная Спайсер 37/8 3160-2402020-10 80х260х220мм |  | Соотношение зубьев: 37/8 (ведомая шестерня — 37 зубьев, ведущая — 8). Передаточное число: 4,625 (получается делением 37 на 8). Каталожный номер: 3160-2402020-10. autogur73.ru +2 Габариты (В×Г×Ш): примерно 8×26×22 см |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 56 | Коробка переключения передач 3163-00-1700010-00 Dymos |  | Коробка перемен передач DYMOS, 5-ступупенчатая 3163-00-1700010-00 Характеристики Габаритные размеры, м: 0.6x0.4x0.38; Вес, кг: 48; Объем, м3: 0.09; |  |  |  |  |  |
|  | Позиция 57 | Фильтр масляный 7405 TSN 9.5.3-1017040 |  | Тип: элемент фильтрующий (вставка) тонкой очистки масла. Конструкция: намоточный, из синтетической нити. Одна крышка — глухая. Габариты: высота — 200 мм, внешний диаметр — 95 мм, внутренний диаметр — 11 мм. Вес: примерно 0,34 кг. Применяемость: двигатели КАМАЗ 7405 (Евро-1, Евро-2), а также ряд моделей шасси: КАМАЗ-6460, КАМАЗ-53215, КАМАЗ-54115, КАМАЗ-55111, КАМАЗ-65115, КАМАЗ-5297 |  |  |  |  |  |

** Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований.

1Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Согласовано: __________ В.Г. Акапян Начальник СМиТ