Лист согласования технического задания

На выполнение работ по расчистке трасс ВЛ ручным способом ПО «ПЭС» в 2021 году.

Лот: «Выполнение работ по ручной расчистке трасс ВЛ-110 кВ,  ВЛ-20 кВ,

ВЛ-10 кВ, ВЛ-6 кВ для нужд ПО «ПЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
	Утверждаю:

Первый заместитель директора-

Главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
______________ М.Н. Пузиков
«____»__________________20___г.
	Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
______________________/В.В.Канев /
(подпись)

«____»__________________20___г.



	
	Главный инженер производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми

__________________/Д.В. Филиппов/

(подпись)

«____»__________________20___г.




	
	Первый заместитель директора-

Главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми

______________ М.Н. Пузиков

«____»________20____г. 




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Расчистка трасс ВЛ-110-35-20-10-6 кВ для нужд ПО «ПЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми.
1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми закупает работы по 
расчистке трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности ручным способом с целью поддержания их в исправном состоянии.

1.2. Закупка производиться на основе утвержденной многолетней программы расчистки трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности, годовых планов работ, листков осмотра ВЛ и актов обследования технического состояния. 


1.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполняемым работам:

- Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ;

- Приказ Рослесхоза РФ № 223 от 10.06.2011 г. “Об утверждении правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов”;

- Приказ Рослесхоза РФ №337 от 01.08.2011г. «Об утверждении правил заготовки древесины»;

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 №417 «Об утверждение правил пожарной безопасности в лесах»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 №328н);

- СТО 34.01-27.1-001-2014 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети»;

- СТО 01.О11.01-2020 Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала;

- Регламент использования фото/видеотехники и формирования фото/видеоархива по результатам осмотров ВЛ, утвержденный приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» №510 от 11.09.2015 г;

- СТО 01.Б7.03-2020 (издание 3) Расчистка и расширение трасс линий электропередачи. Охранные зоны линий электропередачи ПАО «МРСК Северо-Запада»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

2. Предмет закупки

2.1. Работы по расчистке трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (далее ДКР) в следующем объёме:

	Вид работы
	2021 год

	Расчистка ручным способом*, га
	125,57

	Вырубка отдельностоящих деревьев толщиной от 110 мм в зоне расчистки, (шт)
	150

	Уборка порубочных остатков**, га
	125,57

	
	


* Расчистка ручным способом – расчистка путём срезания древесно-кустарниковой растительности с применением бензопил, кусторезов и др.

** Уборка порубочных остатков производится одним из следующих способов: 

· дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с разбрасыванием в измельченном (мульчированном) виде по площади места рубки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений, а в местах, где ширина просеки менее 10 метров – в существующих границах просеки, обеспечивающих максимальное удаление от стены леса;

· при возможности заезда техники (вдоль дорог общего пользования) путем вывоза порубочных остатков;

· на лесных участках, характеризующихся постоянным переувлажнением почв, недоступных для проезда транспортных средств, с целью доставки мульчерной техники (оборудования), при применении способа уборки порубочных остатков «путем разбрасывания в измельченном (мульчированном) виде по площади места рубки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений» допускается осуществлять измельчение порубочных остатков способами, которые обеспечат размер измельченных порубочных остатков не более 20 сантиметров, с последующим разбрасыванием их по площади места рубки, на расстояние не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений.

2.2. Срок выполнения работ: 

- Расчистка трасс ВЛ от ДКР: июнь-сентябрь
- Уборка порубочных остатков: июнь-сентябрь
План- график выполнения работ - приложение №1 к техническому заданию.
3. Основные технические требования.

3.1. Работы на объектах Заказчика должны производиться в соответствии с договором, в котором должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ, указано разграничение обязанностей и ответственности сторон по безопасным условиям труда и безопасному производству работ:

а) порядок допуска Подрядчика на объекты Заказчика;

б) порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика при проведении подрядных работ;

в) обязанности, права и ответственность Заказчика в части безопасного производства работ;

г) обязанности, права и ответственность Подрядчика в области:

- подготовки персонала;

- обеспечения персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты;

- расследования инцидентов, аварий и несчастных случаев (а также острых отравлений);

- ведения документации в области охраны труда;

- функционирования системы управления охраной труда.

3.2. Перед началом производства работ Подрядчик совместно с Заказчиком производит предварительный осмотр участков ВЛ подлежащих расчистке, уточняет пролеты, в которых необходимо выполнять работы, объём по каждому пролёту, ширину существующей трассы, характер поросли, наличие отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода, безлесных участков, площадь которых не будет учтена при приёмке.

3.3. До начала работ Подрядчик самостоятельно выясняет условия, предъявляемые лесничествами по обеспечению сохранности ликвидной древесины, при её наличии на участке разрубки. Затраты на определение объемов, породного состава и определение границ участков с ликвидной древесиной Подрядчик учитывает в общей стоимости по договору при подаче конкурсной заявки.

3.4. Подрядчик производит расчистку трасс ВЛ 6 кВ и выше в пределах охранной зоны и в границах существующей просеки, с вырубкой деревьев (сильно ослабленных, усыхающих, сухостойных, буреломных, ветровальных) угрожающим падением на провода, а также образовавшихся в процессе расчистки трассы (с механическими повреждениями стволов, корневой системы), в соответствии с требованиями органов управления лесным хозяйством, с последующей уборкой порубочных остатков. При выполнении расчистки соблюдать п. 2.5 ПУЭ изд. 7, при необходимости выполнить кронирование деревьев.

3.5. Работы по валке деревьев, угрожающих падением на элементы ВЛ (провода, опоры), должны проводиться с отключением ВЛ, по согласованному заранее с Заказчиком графику. Падение деревьев на элементы ВЛ не допускается.

3.6. Не допускается заужение расчищаемых трасс ВЛ 6 кВ и выше в границах существующей просеки, в рамках охранных зон.

3.7. Очистка мест рубок (просек воздушных линий электропередачи) от порубочных остатков осуществляется следующим способами:

- дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу с разбрасыванием в измельченном (мульчированном) виде по площади места рубки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений, а в местах, где ширина просеки менее 10 метров – в существующих границах просеки, обеспечивающих максимальное удаление от стены леса;

- при возможности заезда техники (вдоль дорог общего пользования) путем вывоза порубочных остатков;
- на лесных участках, характеризующихся постоянным переувлажнением почв, недоступных для проезда транспортных средств, с целью доставки мульчерной техники (оборудования), при применении способа уборки порубочных остатков «путем разбрасывания в измельченном (мульчированном) виде по площади места рубки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений» допускается осуществлять измельчение порубочных остатков способами, которые обеспечат размер измельченных порубочных остатков не более 20 сантиметров, с последующим разбрасыванием их по площади места рубки, на расстояние не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений.

Подрядчик до начала выполнения работ самостоятельно согласовывает с лесничествами способы уборки порубочных остатков. Согласование оформляется в письменном виде с указанием наименования ВЛ, номеров пролетов, способа уборки порубочных остатков, подписи представителя Подрядчика и лесничества. После этого Подрядчик в течение 2 рабочих дней направляет оформленные согласования официальным письмом в производственное отделение «Южные электрические сети».

3.8. При расчистке ручным способом высота пенька не должна превышать 10 см для деревьев диаметром менее 30 см и 20 см для деревьев диметром более 30 см.

3.9. Сжигание порубочных остатков в охранных зонах ВЛ запрещается. Срубленные деревья, в случае оставления их до момента уборки на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

3.10. При укладке порубочных остатков необходимо оставлять проезд-проход вдоль трассы линии электропередачи шириной 4 м для прохода электромонтеров и проезда специальной техники.

3.11. Все взаимоотношения с организациями, осуществляющими управление лесными хозяйствами: оформление разрешительных документов лесопользования в зонах производства работ, оформление разрешительных документов лесопользования для подхода и проезда в зону производства работ, согласование способа уборки порубочных остатков, Подрядчик осуществляет самостоятельно с предварительным уведомлением Заказчика.

3.12. Для безопасного производства работ в охранной зоне ВЛ Подрядчику необходимо выполнить следующие организационные мероприятия:

3.12.1. Руководитель Подрядчика до начала работ направляет на имя технического руководителя Заказчика, на объектах которого планируется производство работ, сопроводительное письмо и документы по охране труда.

Сопроводительное письмо должно быть исполнено на фирменном бланке Подрядчика, зарегистрировано (иметь дату и исходящий номер), подписано руководителем организации (приложение А к СТО 01.О11.01-2020), и должно содержать следующие сведения:

а) списки работников в табличной форме с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности, группы по электробезопасности, а также предоставленных им руководителем организации прав и обязанностей: право подписи акта-допуска по форме СНиП, выдачи наряда-допуска по форме СНиП и (или) по форме ПОТЭЭ, право быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады, с наличием в данной таблице напротив фамилии каждого работника двух незаполненных ячеек для внесения отметок о прохождении вводного и первичного инструктажей; 

б) перечень лиц, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями;

в) перечень лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте, с указанием групп безопасности работ на высоте;

г) наименование объекта, на котором планируется проведение работ;

д) сведения о содержании и объеме работ, сроках выполнения работ и режиме работы персонала организации;

е) запись - Персонал прошел проверку знаний (указать комиссию и перечень правил) и его квалификация соответствует выполняемой работе;

ж) ссылка на реквизиты договора-подряда (соглашения) на строительно-монтажные, ремонтно-эксплуатационные или наладочные работы (договора субподряда, при привлечении субподрядной организации);

з) номера контактных телефонов работников организации, ответственных за проведение работ;

и) перечень автотехники (с указанием гос. номеров) для въезда на объекты Заказчика.

Ответственность за достоверность представленной документации несет руководитель Подрядчика.

Подрядчик должен своевременно извещать о дополнениях к спискам сотрудников, в целях организации проведения необходимых процедур по допуску персонала на объект. Требования к сопроводительному письму, содержащему дополнительные списки, аналогичны требованиям, предъявляемым к основному сопроводительному письму.

3.12.2. В производственном отделении (каждом РЭС в котором будут выполняться работы) персонал подрядной организации перед началом работ должен пройти вводный и первичный инструктаж по охране труда, с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов, а работники, имеющие право выдачи нарядов, ответственные руководители работ, производители работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок; 

3.12.3. Работники подрядной организации, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ должны пройти оценку знаний действующих правил и норм охраны труда, в объеме предоставленных командирующей организацией прав. 

Оценка знаний проводится лицом, проводившим инструктаж.

Оценка знаний проводится опросом по результатам вводного и первичного инструктажей, последующим заключением о возможности допуска персонала подрядной организации к производству работ (СМО, командированный персонал).

3.12.4. К работам в охранной зоне ВЛ допускающий допускает по наряду-допуску бригаду подрядной организации в соответствии с правилами по охране труда;

3.12.5. Назначить лицо, ответственное за безопасную работу техники в охранной зоне ВЛ на период производства работ.

3.13. Работы необходимо выполнять с обязательным соблюдением Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328 н).

3.14. За охрану окружающей среды, а также за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ ответственность несет Подрядчик.

3.15. Уборка порубочных остатков с просеки ВЛ осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 №417. Способ уборки порубочных остатков с просеки ВЛ должен быть письменно согласован Подрядчиком с местным органом управления лесным хозяйством.

3.16. При плановой расчистке и расширении просек ВЛ 6 кВ и выше в одних пролетах приоритет проведения одномоментного выполнения работ одним подрядчиком.

3.17. Выполнение работ по расчистке трасс в охранных зонах ВЛ должно осуществляться в соответствии с правилами санитарной безопасности в лесах, водоохранных зонах рек и ТК (ППР), согласованными с Заказчиком.

ППР или ТК на расчистку должны содержать:

- технические и организационные мероприятия;

- списки ответственных лиц;

- технологию выполнения работ (текстовую и графическую часть);

- требования к валке деревьев;

- требования по очистке деревьев от сучьев;

- требования к трелёвке и складированию древесины;

- требования к складированию порубочных остатков;

- требования к содержанию территории производства работ, приведению её в состояние готовое для сдачи лесничеству после окончания работ и истечения сроков договора аренды;

- требования по безопасности выполнения работ;

- требования по соблюдению правил санитарной защиты и пожарной безопасности;

- поэтапный график выполнения работ.
4. Требования к подрядчику. 

4.1. Подрядчик должен обладать квалифицированным персоналом, оборудованием, специальной техникой и ресурсами необходимыми для выполнения работ не менее 50% годового объёма работ. 

4.2. Персонал Подрядчика и привлеченных им субподрядных организации должен иметь аттестацию по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПТЭ и ППБ и других специальных норм и правил, подтверждающих квалификацию для выполнения предусмотренных договором объёмов и видов работ. 

4.3. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, Подрядчик обязан представить в конкурсной заявке перечень этих организаций, указать распределение объёмов и объектов по каждой субподрядной организации и приложить календарный план-график выполнения работ. 

4.4. Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, не менее 3 лет.

4.5. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации несут ответственность за соблюдение требований по охране окружающей среды, требований по обращению с отходами, а также за обеспечение пожарной безопасности на месте производства работ.

4.6. Подрядная организация не должна являться неплатёжеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

4.7. В случае отключения, повреждения ВЛ и других инженерных сооружений по вине подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, подрядчик возмещает заказчику затраты на аварийно-восстановительные работы и убытки, возникающие по судебным искам потребителей из-за перерывов электроснабжения и недополученную прибыль за передачу электроэнергии.

4.8. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации несут ответственность за соответствие присвоенных командировочным работникам групп по ЭБ и прав, предоставляемых им в соответствии действующим «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», и за соблюдения ими данных правил. 

4.9. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации несут ответственность за все нарушения требований «Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов». 

4.10. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации несут ответственность за нарушения правил производства работ в охранных зонах ВЛ, а также пересекаемых объектов (газо-, нефтепроводы, кабельные линии и т.д.).

4.11. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации несут ответственность за безопасное производство работ своим персоналом. 

5. Правила контроля и приемки выполненных работ.

5.1. При выполнении работ по расчистке трасс, на Подрядчика возлагаются функции взаимодействия с местными органами управления, лесными хозяйствами и лесопользователями.

5.2. До начала производства работ Подрядчик должен оформить все требуемые разрешения и согласования на производство работ. Обеспечить оформление необходимых для проведения работ документов, в том числе направить уведомления о проведении рубок и полученной в результате вырубки древесины собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) земельных участков, а также уполномоченным органам власти в сфере лесных и земельных отношений. Копии оформленных документов, направленных уведомлений предоставляются заказчику до начала работ по вырубке просек ВЛ.

5.3. Все согласования со сторонними организациями и органами власти, которые могут потребоваться для выполнения работ, осуществляет Подрядчик.

5.4. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов о приемке выполненных работ, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными данным техническим заданием и в соответствующих нормативно-правовых документах. 

5.5. По окончании работ Подрядчик предоставляет перечень выполненных работ, с указанием в нем номеров фактически расчищенных пролетов (при отсутствии нумерации опор указать количество пролетов), ширину расчистки в каждую сторону от крайнего провода ВЛ по каждому пролету, объема по расчистке, вырубке угрожающих деревьев, по уборке порубочных остатков в гектарах по каждой ВЛ 6-110 кВ, на которой производятся работы, в соответствии с Приложением ТЗ. Подрядчик представляет в производственное отделение фотоотчет по каждой расчищенной ВЛ. Фотоотчет должен содержать фотографии опоры (фрагмента опоры) с отчётливым изображением идентификационных признаков (номер опоры и диспетчерское наименование ВЛ) и фотографии пролёта ВЛ, отражающие состояние трассы до и после выполнения работ по каждому пролету.

5.6. Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору, является определяющим документом для окончательного расчета между Заказчиком и Подрядчиком.

5.7. Приемка выполненных работ производится по фактическому объему расчистки без учета участков трасс ВЛ, не имеющих древесно-кустарниковой растительности.

5.8. Технический надзор за ходом выполнения работ осуществляет персонал заказчика. 

5.9. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией, утвержденной приказом по филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми, в заранее согласованное с Заказчиком время. В приемке выполненных работ также могут участвовать представители лесоохранных структур. 

6. Гарантийный срок на выполненные работы

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме в сроки, указанные в договоре и пункте 2.2 настоящего технического задания.

6.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с НТД и другими разрешительными документами.

6.3. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ. Все замечания по расчистке трасс и уборке порубочных остатков, выявленные лесничеством при освидетельствовании мест рубок после расчистки или при проверке государственными надзорными органами, в течение 48 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, подрядчик устраняет своими силами и за свой счёт. За нарушение лесного законодательства подрядчик уплачивает неустойки, рассчитанные по действующим нормативам затрат Министерства природных ресурсов. 

6.4. В случае повреждения (разрушения) Подрядчиком при выполнении работ конструктивных элементов ВЛ или иного имущества Заказчика, Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки (реальный ущерб, упущенную выгоду), а также оплатить штраф в соответствии с условиями договора.

6.5. Подрядчик по требованию Заказчика за свой счёт исправляет выявленные в ходе контроля недостатки и дефекты в работе.
7. Прочие условия

7.1. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимости договорной цены) в формате и объёме, согласованном с Заказчиком. (Прописывается филиалом индивидуально)

7.2. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих выполнение работ невозможным, подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
8. Приложения: (исходя из условий и потребности) 

Приложения: (исходя из условий и потребности)

Приложение 1: «План-график выполнения работ по расчистке просек ВЛ ручным способом в ПО «ПЭС» на 2021 год».
	Главный инженер производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми


	
	__________________/Д.В. Филиппов/

(подпись)

«____»__________________20___г.




Приложение 1: «План-график выполнения работ по расчистке просек ВЛ ручным способом в ПО «ПЭС» на 2021 год».

	№ п/п
	Наименование линии
	Бухгалтерское наименование ВЛ
	Инвентарный номер
	Пролеты опор
	Отдельностоящие деревья

в зоне расчистки

шт.
	Объем расчистки, (га)
	июнь
	июль
	август
	сентябрь

	1
	ВЛ-6 кВ №8019 ПС 110 кВ "Западный Соплеск"
	ВЛ-6 кВ №8019 ПС 110 кВ "Западный Соплеск"
	12.5.2.00014082,

	160-162, 163-165, 169-170, 171-172, 174-177, 189-190, 255-257, 260-261, 263-264, 274-275, 278-279, 282-284, 325-326, 339-340, 341-342, 345-346
	70 шт ( пролеты:
160-162, 163-165, 169-170, 171-172, 189-190, 260-261, 263-264, 274-275, 278-279, 282-284, 325-326, 339-340, 341-342)
	1,825
	1,825
	
	
	

	
	ВЛ-6 кВ №8019 ПС 110 кВ "Западный Соплеск"
	ВЛ-6 кВ №8019 ПС 110 кВ "Западный Соплеск"
	12.5.2.00014078
	355-357, 358-360, 363-364, 366-367, 372-374, 397-401, 415-416, 466-467, 472-477, 486-487, 488-490, 492-493, 494-495, 497-498
	71 шт (пролеты
355-357, 358-360, 366-367, 372-374, 397-400, 466-467, 472-477, 488-490, 492-493, 494-495)
	2,175
	
	2,175
	
	

	2
	ВЛ-10 кВ №5031 ПС 110 кВ "Чикшино"
	ВЛ-10 кВ №5031 ПС 110 кВ "Чикшино"
	12.5.2.00014029
	2-4, 12-14, 20-21, 22-26, 28-31, 33-45, 50-60, 60-65, 69-71, 73-78, 82-84, 93-94, 97-104, 106-108, 110-129, 132-144, 160-163, 183-188
	1шт

(пролет 12-13)
	6,86
	
	6,86
	
	

	3
	ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Промбаза"
	ВЛ-10 кВ ф.3 ПС "Промбаза"
	12.5.2.00051270
	1-6, 6-10, 16-19, 20-26, 31-37
	
	1,1
	
	
	1,1
	

	4
	ВЛ-10 кВ ф.11 ПС "Промбаза"
	ВЛ-10 кВ ф.11 ПС "Промбаза"
	12.5.2.00013952
	1-2, 4-9, 13-18, 19-24, 25-28, 33-37, 4/1-4/5, 4/6-4/10, 4/11-4/22
	
	3,5
	
	
	3,5
	

	5
	ВЛ-10 кВ ф.27 ПС "Промбаза"
	ВЛ-10 кВ ф.27 ПС "Промбаза"
	12.5.2.00014022
	1-6, 6-10, 17-19, 20-27, 28-30, 31-40
	
	1,35
	
	
	1,35
	

	6
	ВЛ-10 кВ ф.21 ПС "Сельхозкомплекс"
	ВЛ-10 кВ ф.21 ПС "Сельхозкомплекс"
	12.5.2.00058225
	1-4, 14-24, 26-28, 29-34, 35-37, 38-47, 50-54, 57-69, 70-73, 74-78, 79-88, 89-103, 104-129, 130-139, 140-157
	
	6,27
	
	
	6,27
	

	7
	ВЛ-20 кВ №1 ПС 110 кВ "Кожва"
	ВЛ-20 кВ №1 ПС 110 кВ "Кожва"
	12.5.2.00014046

12.5.2.00014093
	33-39, 69/1-69/2, 70-71, 72-73, 79-80, 87-88, 96-97, 103-104, 110-116, 109-110, 116-118, 120-124, 145-147, 148-149
	1 шт

(пролет №96-97)
	2,5
	2,5
	
	
	

	8
	ВЛ-20 кВ №5
	ВЛ-20 кВ №5
	12.5.2.00014051

12.5.2.00014044
	10-11, 13-17, 18-20, 22-23, 39-53, 56-57, 82-83, 84-86, 88-90, 93-94, 95-98, 99-103, 110-114, 145-151, 152-160, 160-170, 170-180, 180-186, 187-189, 201-210, 210-214, 227-242, 244-245, 245-248, 248-251, 252-256, 257-260, 260-267, 270-272, 273-274, 275-280, 281-283, 288-292, 299-302, 303-304, 305-308, 311-327
	
	13,09
	
	13,09
	
	

	9
	ВЛ-20 кВ №6
	ВЛ-20 кВ №6
	12.5.2.00001502
	1-2, 3-4, 5-6, 11-14, 16-21, 30-34, 37-39, 41-51, 52-53, 54-68, 69-73, 81-82, 91-95, 98-100, 102-103, 110-113, 135-137, 141-144, 149-160, 161-163, 171-175, 178-193, 195, 8, 197-199, 203-204, 206-214, 214, 246-247, 250-252, 254-264, 265-271, 274-283, 283-297, 310-312, 315-324, 325-328, 329-331, 332-333, 334-340, 342-357, 358-359, 360-363, 381-382, 399-401, 423-424, 425-429, 431-434, 435-437, 438-439, 440-442, 443-444
	7 шт

(пролеты 4-5, 8-9, 9-9/1)
	15
	
	
	15
	

	10
	ВЛ-110 кВ №143
	ВЛ-110 кВ №143
	12.5.2.00014035
	1-4, 11-12, 16-18, 21-22, 25-30, 32-36, 37-38, 40-41-42-43, 47-50, 52-54, 56-57, 58-63, 68-69, 70-72, 75-77, 85-86, 89-91, 99-100, 110-111, 115-117, 130-131, 134-135, 136-137, 141-143, 149-151, 154-156
	
	26
	
	26
	
	

	11
	ВЛ-110 кВ №121, 124
	ВЛ-110 кВ №121, 124
	12.5.2.00013676
	71-86, 77-2/1, 2/1-2/16, 2/16-2/16А, 2/16А-2/38
	
	15,5
	
	15,5
	
	

	12
	ВЛ-110 кВ  №127, 128
	ВЛ-110 кВ  №127, 128
	12.5.2.00042904  12.5.2.00014038
	1-8, 9-10, 11-12, 18-20, 21-33, 34-51, 52-54, 56-57, 58-59, 60-71, 72-74
	
	30,4
	
	
	
	30,4

	
	Итого ручн. га
	
	
	
	
	125,57
	
	
	
	


