Техническое задание на выполнение работ

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 2 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 3 | УСиОПОиП | Участок сортировки и отправки почтовых отправлений и печати |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | СП | Свод правил |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | ФЗ | Федеральный закон |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по замене оконных блоков и металлических решеток на окна в здании УСиОПОиП Уссурийск, 692559 Уссурийского почтамта УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692559, Приморского края, г. Уссурийск, ул. Вокзальная, д. 5 «А».

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по замене оконных блоков и металлических решеток на окна в здании УСиОПОиП Уссурийск, 692559 Уссурийского почтамта УФПС Приморского края АО "Почта России",  в целях обеспечения комфортабельных условий для работы сотрудников и сохранности материальных ценностей.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 13,2 |
| 2 | Демонтаж обделок на фасадах (наружные подоконники). | м2 | 1,8 |
| 3 | Демонтаж решеток | т | 0,12 |
|  | Монтажные работы |  |  |
|  | Помещение дежурного - 3 окна |  |  |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (2 шт. глухих створки, 1 шт. поворотно откидная боковая), цвет коричневый | м2 | 2,2 |
| 5 | Установка противомоскитных сеток | шт | 1 |
| 6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (2 шт. глухих створки, 1 шт. верхняя откидная створка), цвет коричневый. | м2 | 2,2 |
| 7 | Установка противомоскитных сеток | шт | 1 |
| 8 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (3шт. створки глухие), цвет коричневый. | м2 | 2,2 |
| 9 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 4,2 |
| 10 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,61 |
| 11 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 14,6 |
| 12 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием). | м2 | 0,9 |
| 13 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | м2 | 1,0 |
| 14 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | м2 | 1,0 |
| 15 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм (изготовление решетки на окно с одной открывающиеся решетчатой створкой с навесным замком) | т | 0,031 |
| 16 | Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 | т | 0,0311 |
| 17 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | м2 | 2,33 |
| 18 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм (глухие решетки) | т | 0,05767 |
| 19 | Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 | т | 0,05767 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | м2 | 4,6 |
|  | Помещение раздевалки (2 помещ.) и слесарная (3 окна) |  |  |
| 21 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (2 шт. створки глухих, верхняя створка откидная), цвет коричневый. | м2 | 6,6 |
| 22 | Установка противомоскитных сеток | шт | 3 |
| 23 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 4,2 |
| 24 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 2,6 |
| 25 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 14,6 |
| 26 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием) | м2 | 0,9 |
| 27 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | м2 | 1,0 |
| 28 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | м2 | 1,0 |
| 29 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм, прим. изготовление решеток | т | 0,096 |
| 30 | Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 | т | 0,096 |
| 31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | м2 | 7 |
| 32 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием) | м2 | 0,9 |
| 33 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | м2 | 2,0 |
| 34 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | м2 | 1,76 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 35 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,38 |
| 36 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 0,38 |

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требования к срокам начала и окончания работ.

Начало работ - в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Окончание работ - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Место выполнения работ: здание УООП Уссурийск, 692500 Уссурийского почтамта УФПС Приморского края АО "Почта России", расположенного по адресу: 692500, Приморского края, Уссурийский района, г. Уссурийск, ул. Вокзальная, д. 5 «А».

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технические характеристики материалов - совокупность технических (физических, химических, механических, эргономических, органолептических и т.д.) характеристик материалов указаны в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок оконный из ПВХ-профилей ГОСТ 23166-99 | 1. Вариант заполнения светопрозрачной части – со стеклопакетами. Соответствие; 2. Число рядов остекления, шт – 2. Соответствие; 3. Число створок в одном ряду остекления, шт – 3. Соответствие; 4. Предел водонепроницаемости, Па – не менее 400. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Требования к качеству работ

При осуществлении ремонтных работ Подрядчик руководствуется и соблюдает требования следующих документов:

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ (с изменениями на 31 декабря 2020 года)»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи (с изменениями на 29 июня 2018 года)»;

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

СП 48.13330.2019  «Свод правил. Организация строительства. Актуализация редакции СНиП 12-01-2004»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н;

схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемых Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства»;

своды правил (СП), утвержденные действующим законодательством РФ;

строительные нормы и правила (СНиП), утвержденные действующим законодательством РФ.

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации.

В части выполнения требований по охране окружающей среды работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии.

Соблюдать на объекте в полном объеме необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность, охрану окружающей среды в период выполнения работ до сдачи Объекта.

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении работ должны быть новыми товарами (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

6.2. Условия выполнения работ

Работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого здания. Работы, возможно, производить с 8:00 до 17:00 и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Подрядчику необходимо заблаговременно до начала производства работ, подать списки и копии удостоверений личностей работников в отдел физической безопасности, для оформления пропусков.

6.3. Требования к безопасности

При проведении ремонтных работ Подрядчик обязуется обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности всеми организациями и лицами, допущенными Подрядчиком на Объект. Также Подрядчик обязуется обеспечить выполнение мер и правил охраны окружающей среды на Объекте и прилегающей территории, обеспечить недопущение нанесения повреждений и ущерба третьей стороне, гражданам или их собственности в ходе исполнения обязательств по Договору.

При производстве работ подрядчик обязан руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности» и «Правилами по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте» утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца и исчисляется с момента подписания последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования от Заказчика об устранении недостатков в выполненных Работах и их результате принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.