Приложение №1

к документации

Техническое задание

Оказание услуг по созданию инфраструктуры локальной системы оповещения

для нужд ГБУ РБ СОМГЗ

Наименование закупки: Создание инфраструктуры локальной системы оповещения

Количество – 1 единица.

Срок оказания услуг: в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с момента заключения договора.

Место оказания услуг: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12/1, склад на территории Заказчика, монтажные и  пусконаладочные работы производятся на территории Республики Башкортостан.

В случае, если в техническом задании применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование страны происхождения товара или наименование производителя, то такие указания необходимы для обеспечения взаимного сопряжения этих товаров, в соответствии с технической документацией на создание локальной системы оповещения/

Требования и условия оказания услуги:

Данным ТЗ предполагается выполнение Исполнителем комплекса работ по созданию инфраструктуры локальной системы оповещения Заказчика:

- установка поставляемого оборудования и программного обеспечение (поставляемого Исполнителем, в т.ч. оборудование Заказчика (Приложение 1);

- проведение пусконаладочных работ;

- введение объекта в опытную  и постоянную эксплуатацию;

- организация сопряжение ЛСО (объекта) с РАСЦО РБ.

Разработка и получение технических условий на подключение к сетям ~220/380 В, получение технических условий на организацию сопряжения ЛСО с РАСЦО РБ.

При необходимости Заказчик передает Исполнителю  по Акту приема-передачи имеющуюся документацию. При отсутствии необходимой для проектирования документации Исполнитель самостоятельно восстанавливает или разрабатывает необходимую документацию.

Поставка оборудования и материалов.

Исполнитель должен обеспечить поставку материалов оборудования (Приложение №1).

Оборудование, предусмотренное  настоящим техническим заданием поставляется Заказчиком в срок 10 (десять) календарных дней с момента подписания договора.

Монтаж и проведение пусконаладочных работ осуществляется в течении 30 дней с момента поставки оборудования.

Разработка и согласование исполнительной документации в надзорных органах, получение разрешений и согласований, предоставление по их требованию необходимых схем, пояснений и иной технической документации, а также личное присутствие представителей Исполнителя в случае необходимости в надзорных и уполномоченных органах.

Обучение персонала и разработка инструкции по эксплуатации локальной системы оповещения.

Проведение опытной эксплуатации, передача заказчику документации.

Требования к последовательности этапов выполнения работ

Исполнитель обязан не позднее 5 суток до начала работ представить Заказчику на утверждение сетевой детальный график проведения работ.

Исполнительная документация должна быть передана Исполнителем Заказчику не менее чем за 2 суток до окончания соответствующего этапа технического перевооружения.

Требования к организации обеспечения работ

Заказчик и Исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях Заказчик и Исполнитель информируют друг друга письменно.

Исполнитель обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место испытательного оборудования, приборов и инструмента, непосредственно необходимых для выполнения работ.

Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требованиям, правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.

Обеспечение энергоснабжения работ, выполняемых Исполнителем, подключение электроприводов механизмов и инструмента, обеспечивается Заказчиком по предварительным заявкам руководителей работ по нарядам, поданным начальнику смены цеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

Исполнитель  должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой технологической оснасткой (инвентарные леса (в т.ч. подвесные), люльки, подмости, трапы, лестницы для выполнения работ по модернизации ЛСО, инструментами и приборами, а также системами обеспечения безопасности работ на высоте, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания. Устройство (сборку-разборку) лесов и подмостей, необходимых для производства работ, выполняет Исполнитель.

Место временного накопления отходов на территории заказчика, образованных в результате исполнения обязательств, Исполнитель обязан до начала производства работ согласовать с заказчиком.

Субподрядчик   является образователем и собственником отходов, образующихся в результате его деятельности (выполнения работ) по настоящему ТЗ на объекте Заказчика вне зависимости от срока давности оказанных услуг (выполненных работ), даже в случае, если материалы, применявшиеся при выполнении работ, находились в собственности Заказчика или иного лица, не осуществляющего выполнение работ. При этом отходы: лом черного и цветного металла, отработанные масла являются собственностью Заказчика.

Всё демонтированное оборудование (чёрного и цветного металла), после исполнения обязательств по договору, являются собственностью заказчика. Второгодные материалы и металлолом должны сдаваться Субподрядчиком на склад заказчика. Передача заказчику утилизируемого или не утилизируемого оборудования и материалов оформляется соответствующим актом.

Исполнитель должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ.

Имущественные интеллектуальные права на произведения, в том числе на проектную документацию, программы для ЭВМ и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования и коммерческие обозначения, секреты производства (ноу-хау), иные объекты, признающиеся объектами интеллектуальных прав (интеллектуальная собственность), создаваемые Исполнителем, либо Субподрядчиками в процессе выполнения работ, возникают у Заказчика и принадлежат Заказчику после оплаты этапа работ, предусмотренных Договором.

Требования к применяемым материалам и оборудованию

Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны быть новыми и ранее неиспользованными, соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество (на русском языке). Оборудование должно быть рекомендовано к применению на территории РФ МЧС России и пройти госиспытания в установленном МЧС России порядке и иметь техническую и программную возможность сопряжения с региональным сегментом КСЭОН и региональной системой оповещения Республики Башкортостан. (Согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 (с Изменением № 1) п.6.43. Создание и совершенствование системы оповещения населения должны осуществлять:

- на базе комплексов технических средств оповещения, разработанных под контролем федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в области гражданской обороны и уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, прошедших в установленном порядке приемочные испытания и принятых к серийному производству на территории Российской Федерации;

- с учетом развития сетей и систем связи, сетей теле- и радиовещания.

Все подсистемы систем оповещения населения должны сопрягаться на программно-аппаратном уровне и обеспечивать полную программную и аппаратную совместимость с КПТС АСО, для обеспечения информационного взаимодействия, избирательного запуска и мониторинга состояния технических средств оповещения.

Обеспечение работ материалами и оборудованием необходимым для выполнения работ осуществляется Исполнителем. Стоимость оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ Исполнителем в соответствии с требованиями Технического задания, входит в цену договора.  Все поставляемые материалы и оборудование должны быть:

- сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании";

- соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- соответствовать действующим техническим регламентам Таможенного союза, а также соответствовать вступающим в силу техническим регламентам Таможенного союза на момент поставки, иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта;

- типы поставляемых средств измерений должны быть внесены в Единый информационный фонд по обеспечению единства измерений (Государственный реестр средств измерений), иметь действующее свидетельство об утверждении типа средства измерений; средства измерений должны быть поверены, с датой поверки не более трех месяцев на момент поставки.

Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми (год выпуска – не ранее 2023г.) и ранее не использованными.

Программно-технические средства для модернизации локальной системы оповещения, должны иметь техническую и программную возможность сопряжения с региональным сегментом РАСЦО Республики Башкортостан.

Исполнитель отвечает за упаковку, транспортировку к месту назначения и сохранность оборудования до подписания Акта выполненных работ.

Маркировка, консервация и упаковка оборудования и изделий от воздействия климатических факторов внешней среды должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении до монтажа на объекте. Условия транспортировки, хранения и воздействия механических факторов определяются Исполнителем и согласовываются Заказчиком.

Заказчик совместно с Исполнителем осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документации.

Затраты Исполнителя на выполнение работ по входному контролю товаров должны быть учтены при составлении сметного расчета и входит в цену договора. Стоимость товаров, поставляемых Исполнителем, входит в цену договора.

Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовленными к применению.

Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт формы М-35. Акт составляется Исполнителем и подписывается в 3-х экземплярах комиссией, состоящей из представителей заказчика и Исполнитель а. Первый и второй экземпляры акта остаются у заказчика, третий — у Исполнитель а и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).

При комплектации и поставке импортного оборудования, все расходы по таможенному оформлению возлагаются на Исполнителя.

Полный срок эксплуатации проектируемого комплекса технических средств системы оповещения должен составлять не менее 12 лет.

Комплекс проектируемых технических средств оповещения должен предусматривать возможность разграничения прав доступа пользователей, в соответствии с требованиями к защите информации указанных в приказе МЧС России №578, Минкомсвязи России №365 от 31.07.2020 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Электропитание и заземление аппаратуры комплекса технических средств системы оповещения предусмотреть от существующих источников промышленного электропитания напряжением 220 В (380 В) 50 Гц и существующих систем заземления. В местах установки аппаратуры оповещения, где отсутствует система заземления – предусматривается её устройство, а при отсутствии гарантированного электропитания, следует оборудовать источниками бесперебойного питания. Предусмотреть возможность работы аппаратуры оповещения в случае пропадания электропитания от встроенных аккумуляторных батарей (не менее 6 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме оповещения) или от резервного источника питания. Обеспечить безударный переход на питание от промышленной сети при ее появлении. Все технические средства должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

Для обеспечения сохранности оперативной информации и функционирования программного обеспечения, а также комплекса технических средств системы, должно быть предусмотрено использование источников бесперебойного питания с организацией непрерывного контроля за состоянием аккумуляторных батарей. Минимальное время автономной работы - 6 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме оповещения.

Система должна предусматривать возможность ремонтного режима каждого отдельного устройства с минимальным ограничением выполняемых функций.

Предусмотреть самодиагностику оборудования, а также сигнализацию оператора пункта управления о неисправности (в т.ч. о пропадании электропитания) оконечных устройств оповещения.

Средняя наработка на отказ поставляемого оборудования должна составлять не менее 30 000 часов.

Используемые программно-технические средства оповещения должны обеспечивать полную программную, аппаратную и техническую совместимость с существующим программным обеспечением ПКО АС ОСОДУ РАСЦО, МАСЦО с целью обеспечения обмена данными, мониторинга вновь устанавливаемых технических средств оповещения и избирательного запуска оконечных устройств.

Используемые программно-технические средства оповещения должны обеспечивать полную программную, аппаратную и техническую совместимость с существующими техническими средствами оповещения КПТС АСО РАСЦО, МАСЦО с целью обеспечения обмена данными, мониторинга вновь устанавливаемых технических средств оповещения и избирательного запуска оконечных устройств.

Требования безопасности

Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

Персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по правилам охраны труда, правилам технической эксплуатации и пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, согласно НТД (иметь подтверждающие документы по проверке знаний).

Персонал Исполнителя во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя Подрядной организации.

Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности), инструкции о проведении огневых работ на территории Заказчика.

Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.

Исполнитель обязан предоставлять заказчику всю информацию о состоянии охраны труда, травматизме в своей организации при проведении данной работы. Исполнитель обязан в течение 15 минут предоставить оперативную информацию заказчику о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика.

В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет Исполнитель. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Исполнителем с Заказчиком. Не позднее, чем за 20 суток до начала строительно-монтажных работ Исполнитель должен разработать и согласовать с заказчиком ППР в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В ППР необходимо отразить выполнение требований нормативных документов.

При проведении совместных работ одновременно несколькими организациями, необходимо работы, производящиеся в зоне работ других организаций, согласовывать и производить в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, и НТД по безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.

При производстве монтажных работ должны выполняться мероприятия по охране труда и технике безопасности, в том числе отраженные в разработанном ППР.

Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку рабочих мест, на которых выполняются строительно-монтажные работы.

Исполнитель должен иметь право на выполнение работ по наряду-допуску в качестве командированного персонала или по акту-допуску в качестве персонала СМР в соответствии с требованиями ПТБ при эксплуатации электротехнического оборудования электростанций и электроустановок.

Исполнитель в срок не менее чем за 10 дней до начала работ должен представить списки персонала, который будет задействован при проведении работ. В списках должно быть указано: ФИО работников, должность, совмещаемые обязанности, разряд, группа по электробезопасности, сведения о выполнении соответствующих специальных работ (работ на высоте, верхолазных работ, огневых (электросварочных) работ, высоковольтных испытаний, работ под напряжением и др.).

Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при проведении работ и их завершении

Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД:

Документы, разрешения, выписки, допуски всех организаций участвовавших в производстве работ, проводивших испытания и измерения (при наличии и необходимости).

Копии удостоверений лиц ответственных за качество сборки, монтажа, проверку качества выполненных работ.

Копии приказов о назначении ответственных производителей работ.

До начала строительно-монтажных работ Исполнитель передает Заказчику проектно-сметную документацию в полном объеме.

До начала работ Исполнитель  передает Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).

До начала выполнения работ, при проведении которых возможно повреждение оборудования заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, Исполнитель разрабатывает и предоставляет Заказчику проект производства работ (ППР), содержащий конкретные решения по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Общий журнал работ (в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7) и специальные журналы работ, в том числе монтажный журнал, журнал КС-6А, журнал входного контроля.

Акт дефектации оборудования, подлежащего дальнейшему использованию.

Оплата  по настоящему договору осуществляется Заказчиком, в полном объеме, в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком и подписания комиссией Заказчика акта о приемке ЛСО в эксплуатацию, на основании выставленного Исполнителем счета и/или счета-фактурыНесоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.

Окончательная приемка работ осуществляется станционной комиссией, после проведения приемо-сдаточных испытаний.

Руководители организации Исполнителя предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, составленную в процессе выполнения работ, в том числе:

- утвержденное и согласованное техническое задание по форме Методических рекомендаций по созданию и реконструкции систем оповещения населения.

- исполнительную документацию на бумажном носителе – 3 экз. и в электронном виде – 1экз.;

- результаты входного контроля, свидетельства об изготовлении, паспорта, сертификаты на использованные в процессе технического перевооружения материалы и оборудование, режимные карты оборудования;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- акты испытаний и опробования оборудования, систем и устройств;

- исполнительные схемы;

- рабочие чертежи по объекту с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам (с учетом внесенных в них изменений), сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- ведомость выполненных работ;

- счета-фактуры;

- акт выполненных работ;

- программу приемо-сдаточных испытаний;

- акт приемо-сдаточных испытаний;

- акт ввода в опытную эксплуатацию;

- акт ввода в постоянную эксплуатацию;

- паспорт ЛСО;

- инструкции по эксплуатации ЛСО, включая инструкцию оператора по запуску в работу систем и инструкцию по порядку эксплуатации, проверок, объема и периодичности технического (эксплуатационного) обслуживания.

С оборудованием поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для установки, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Поставщик обязан передать заказчику вместе с оборудованием документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, и соответствие его требованиям ГОСТов, ТУ, действующих на территории Российской Федерации, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов выполненного производителем (поставщиком).

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:

- паспорта оборудования, лицензии на программное обеспечение;

- чертеж общего вида, схемы, расчеты и другая документация;

- ведомость поставляемых изделий;

- руководство (инструкция) по эксплуатации;

- схема электрическая принципиальная;

- схема подключений оборудования;

- комплект наладочной документации;

- кабельный журнал;

- сертификаты соответствия (копию обоснования безопасности), декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на результаты выполненных работ, поставляемое оборудование и материалы должен составлять не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию с подписанием акта.

В течение гарантийного срока Исполнитель обязан:

- в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения;

- устранить все выявленные дефекты за свой счёт, в случае, если дефекты устраняются силами Заказчика или других Подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчика на устранение дефектов.

При обнаружении опечаток, ошибок в расчётах и при оформлении документации, нестыковок в проектной документации при сдаче работы Заказчику или при проведении монтажных работ на объекте, исправление документации производится Исполнителем своими силами и за свой счёт в наикратчайшее время.

Ответственность Исполнителя

Исполнитель  отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при работах оборудования, приборов, инструментов и другими технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями, ухудшающими результаты оказанных услуг.

Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.

Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по-настоящему ТЗ.

Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнитель, а от исполнения работ по договору и устранения нарушений. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлением от требований ТЗ, ухудшившими их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнитель а безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При не устранении Исполнителем выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в срок, согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.

В случае привлечения Исполнителем субподрядной организации Исполнитель в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчик а, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.

Приложение:

Приложение №1 к Техническому заданию

Примерный перечень оборудования, материалов, комплектующих оповещения

| Позиция | Наименование и техническая характеристика, * | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Единица измерения | Коли- чество | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Оборудование связи и мониторинга |  |  |  |  |  |
| 1 | # Метеостанция | Сокол-М1 | шт. | 1 |  |
| 2 | # Газоанализатор | ОКА-Т-4HCl-И22(з)-/54/50-Д2Т1Ц2-С111~220 | шт. | 1 |  |
| 3 | # Щит распределительный навесной с замком | ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 15 |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |  |
| 4 | ### Автоматический выключатель | # 1Р 10А * MVA20-1-010-C | шт. | 16 |  |
| 5 | ### Автоматический выключатель | # 1Р 16А * MVA20-1-016-С | шт. | 16 |  |
| 6 | ### Счетчик электрический | # СЕ101 Энергомера | шт. | 15 |  |
| 7 | ### Аккумуляторная батарея | # 17А/ч * GP12170 | шт. | 64 |  |
| Материалы и кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 8 | Козырек для газоанализаторов | - | шт | 4 |  |
| 9 | Наконечник кабельный медно-луженый | ТМЛ-6-6-4 | шт | 82 |  |
| 10 | Шина нулевая на Din-рейку | ШНИ-6х9-10-Д-С | шт | 16 |  |
| 11 | Шина нулевая на Din-рейку с желтым основанием | ШНИ-6х9-10-Д-С | шт | 16 |  |
| 12 | Труба, гофрированная со стальной протяжкой черная | ПНД 20мм | м | 791 |  |
| 13 | Кабель витая пара | F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 791 |  |
| 14 | Кабель для громкоговорителей | МКЭШ 2Х1 | м | 791 |  |
| 15 | Кабель силовой с медными жилами | ВВГнг-LS 3х2,5-1000 | м | 316 |  |
| 16 | Провод силовой желто-зеленый | ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 154 |  |
| 17 | Коробка распределительная с гермовводами | КМ41331 | шт | 16 |  |
| 18 | Профиль | 60х60х3 ГОСТ 10704-91 А-Ст3 ГОСТ 10705-80 | м | 32 |  |
| 19 | Шпилька | М10 L=330 ГОСТ 22043-76 | м | 67 |  |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 20 | Труба гофрированная | ПНД Д=20 уличная, черная | м | 50 |  |
| 21 | Кабель | ПРППМ 2х1,2 | м | 30 |  |
| 22 | Кабель | ВВнг-LS 3х2,5 | м | 5 |  |
| 23 | Кабель | ПВ3 1х6 | м | 12 |  |
| 24 | Кабель витая пара | 5е 4х2х0.52 | м | 7 |  |
| Возводимые конструкции |  |  |  |  |  |
| 25 | Опорная конструкция для установки громкоговорителя | - | шт | 16 |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 26 | ПО КСЭОН СЕНСОР. ПО ММЛ1 (4-8) | ### Модуль "ПО КСЭОН СЕНСОР. МОНИТОРИНГ". Для одного типа датчиков. Сбор информации с датчиков с помощью блоков контроля Устройства УУЗС_–0Т_Р–Z(I1) или (I2). Выбор варианта оповещения или автоматический запуск оповещения в ПО КПТС АСО. Комплект поставки: неисключительное право на использование экземпляра модуля на одной ТПЭВМ с подключением устройств Устройства УУЗС-БКД, оптический носитель с дистрибутивом ПО, руководство пользователя, HASP Key (USB ключ). От 4-х до 8 лицензий (количество канальных модулей Устройства УУЗС-БКД). На 1 сервер. | шт | 1 |  |
| 27 | ПО КСЭОН СЕНСОР. ПО БКС-Л-1 | ### Программное обеспечение базовый комплект ПО КСЭОН СЕНСОР (ЛСО, ТПЭВМ+1 АРМ УПЭВМ), для ЛСО. Состав - ПО "КСЭОН СЕНСОР. Ядро ", ПО "КСЭОН СЕНСОР. АРМ Администратора", Модуль ПО "КСЭОН СЕНСОР. АРМ Оператора. Управление оповещением.", Модуль ПО "КСЭОН СЕНСОР. АРМ Оператора. Мониторинг и отображение", Модуль ПО "КСЭОН СЕНСОР. Сопряжение с КПТС АСО". Комплект поставки – неисключительное право на использование ПО Ядро КСЭОН на одной ТПЭВМ, ПО АРМ Оператора на одну УПЭВМ, ПО АРМ Администратора без ограничений, оптический носитель с дистрибутивом ПО, руководство пользователя, HASP-ключ с информацией о неисключительных правах. | шт | 1 |  |
| 28 | ПО КСЭОН СЕНСОР. ПО КС-З (>15) | ### "ПО КСЭОН СЕНСОР. Картографическая система". Электронная карта Заказчика. ### Обеспечивает визуальное отображение на плане местности состояния оконечных устроств КПТС "АСО" датчиков подсистемы "Мониторинг", зон оповещения, зон ЧС. Отображение свыше 15 устройств оповещения, датчиков. Комплект поставки - неисключительное право на использование одного экземпляра ПО АРМ "Картографическая система" на одной ПЭВМ, одного экземпляра картографического сервера с картой на одной ПЭВМ, оптический носитель с дистрибутивом ПО, руководство пользователя. Неисключительные права на АРМ регистрируются на HASP-ключ базового комплекта ПО КСЭОН СЕНСОР. | шт | 1 |  |
| Сумма, руб. |  |  |  |  |  |

Оборудование Заказчика, подлежащее монтажу и проведению пусконаладочных работ

| Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| УЗС2-0А31Н | Устройство УЗС2-0А31Н. Звукоусилительный блок (УЗС-ЗУБ) со встроенным устройством управления (ETH+GSM, 450 Вт, Uвых=120 В, полоса частот вых. 100-6300 Гц (50-10000 под заказ), бесперебойное питание от АКБ, заряд АКБ от 230В, настенный шкаф IP-66 пр-во ЦМО, 600 х 600 х 250 (670х600х290 с кронштейнами и замком). АКБ не входит в комплект поставки. | шт | 16 |
| Сенсор ГР100.01/120 | Громкоговоритель рупорный "СЕНСОР" ГР100.01/120, 100 Вт, 120 В, диапазон частот 270-4000Гц, чувствительность (звук.давление 1Вт,1м,1кГц) – 114дБ, макс.звук.давление 134дБ, IP54, сектор оповещения 90гр, с трансформатором | шт | 63 |
| УУЗС1-0Т0Р-З(I2) | Устройство УУЗС1-0Т0Р-З(I2). Блок контроля состояния датчиков (УУЗС-БКД) подсистемы мониторинга по интерфейсу типа "сухой контакт". 1 канал Ethernet для подключения к ПЭВМ, для систем мониторинга и/или запуска оповещения. Для установки на DIN-рейку. 4 канала контроля датчиков. Питание 230 В. Для подсистемы ПО МОНИТОРИНГ КСЭОН СЕНСОР. | шт | 4 |

* точное соответствие товарных знаков указанных товаров необходимо для обеспечения взаимного сопряжения этих товаров, в соответствии с проектной документацией на выполнение работ по созданию локальной системы оповещения.

- товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя или поставщика;

–  упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара – международным стандартам упаковки, упаковка должна быть без повреждений и следов вскрытия;

– маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и срок службы;

– маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара;

- товар должен обеспечивать ресурс, заявленный в его технических характеристиках;

- товар должен поставляться в индивидуальной, стандартной упаковке фирмы-производителя с защитной голограммой производителя.

- поставляемый товар, в том числе комплектующие товара, должны быть качественными, новыми, не старше 2023 г. изготовления, заводского изготовления (не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленным, не иметь дефектов, у товара не должны быть заменены составные части, не восстановлены и не нарушены потребительские и функциональные свойства и т.д.). Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от повреждений при транспортировке и т.д. Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, спор, свободный от прав третьих лиц и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Поставщик обязан самостоятельно изучить действующую в настоящее время нормативную документацию в РФ.

- доставка товара к месту назначения, разгрузка и переноска его производится силами и средствами поставщика и за счет поставщика;

– срок гарантии на поставляемый товар должен быть не менее 24-ти месяцев с момента приемки товара Заказчиком.

5. Срок выполнения работ: в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с момента заключения договора.

Инструкция по заполнению участниками закупок заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

Слова « не менее» - крайнее значение  входит.

Слова « не более» - крайнее значение  входит.

Символ «±» - означает, что участнику следует предоставить в заявке конкретные показатели с отклонением в большую и меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения.

Предложение участника должно быть в утвердительной форме, предложенные показатели не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать следующие слова: «может», «не может», «менее», «не менее», «не более», «не выше», «не ниже», «ниже», «выше», «более», «должен», «должен быть», «не должен», «не должен быть», «да», «может быть», «свыше», «от», «до», «превышает», «не превышает»,  «минимальный», «максимальный», математические знаки сравнения, с учетом  положений настоящей инструкции.

Также не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусматривается документацией запроса котировок в электронной форме.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,  документации  запроса котировок в электронной форме, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств), несет участник закупки.

Участнику необходимо отобразить соответствие параметров предлагаемого товара параметрам настоящего технического задания!