Технические требования

На выполнение работ по ремонту  (в том числе поставка материалов) цоколя в здании Объединенного корпуса для нужд станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС  в рамках ремонтной программы.

Лот 56301-РЕМ ПРОД-2024-ЯЭ

г. Якутск, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Наименование закупаемых работ	3

2.	Заказчик (подразделение Заказчика)	3

3.	Цели и задачи. Существующее положение	3

4.	Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики)	3

5.	Сроки поставки товаров, выполнения работ	7

6.          Приложения…………………………………………………………………………………10-40

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ТТ – технические требования;

ЯГРЭС – Якутская государственная районная электрическая станция;

ЗиС – здания и сооружения;

БОА – блок отсекающей арматуры;

ТУ – технические условия;

ГК – главный корпус;

КВОУ – комплексная воздухо-очистительная установка;

ОК – здание объединенного корпуса;

ОПО –опасный производственный объект;

ОППР – отдел планирования и подготовки ремонта;

ГПМ – грузоподъёмные механизмы;

ЛСР – локальный сметный расчёт;

ССР – сводный сметный расчёт;

- Наименование закупаемых работ

Выполнение работ по ремонту  (в том числе поставка материалов) цоколя в здании Объединенного корпуса для нужд станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС  в рамках ремонтной программы.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Наименование филиала: Якутская ГРЭС ПАО «Якутскэнерго»;

Адрес филиала: 677004, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кржижановского 2;

Подразделение-куратор: ОППР ЯГРЭС Отдел планирования и подготовки ремонта.

Зам. начальника ОППР Назин В.А.

Тел. (4112) 49-46-19    Эл. Адрес: nazinva@yakutskenergo.ru

- Цели и задачи. Существующее положение

  - Цели и задачи:

- ремонт теплоизоляции здания.

3.2. Краткое описание существующего положения:

- место производства работ: Республика Саха (Якутия)  г. Якутск, тракт Вилюйский,, 7 км. д 2

- ремонт цоколя в здании ОК ЯГРЭС-2

3.3. Основание для выполнения работ:

-  утверждённая ремонтная программа ЗиС Якутской ГРЭС-2 на 2024 год

3.4   Перечень Объектов:

- работы подлежат выполнению в отношении здании ОК ЯГРЭС-2(вспомогательная площадка)

- Требования к закупаемым работам (технические и иные характеристики)

Таблица 1.

| Требования к работам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Обязательные требования |  |  |  |
|  | # Перечень выполняемых работ |  | Работы по ремонту цоколя в здании Объединенного корпуса (вспомогательная площадка) в соответствии ведомостью объемов работ. |
| 1.2 | # Объем ремонтных работ |  | Согласно приложению №1 технических требований. |
|  | # Требования к # выполнению работ: |  | Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями: - актуализированных редакций нормативно-технических документов, указанных в перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.07.2021 г. N 815). - п.4.13 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования: «К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно-технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего.» - правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от16.10.2020 N 782н: п.5. «К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста 18 лет.» п.6. «Работники, выполняющие работы на высоте, в соответствии с действующим законодательством должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры.» п.7. «Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации. п.8. «Работники допускаются к работе на высоте после проведения: а) обучения и проверки знаний требований охраны труда. б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.» п.10. «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными приложением N 1 к Правилам. 2. . К выполнению электросварочных и газосварочных работ допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр, инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, стажи-ровку на рабочем месте и проверку знаний в установленном порядке. Периодическая проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев. Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II. Обучение пожарно-техническому минимуму руководите-лей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год. Соответствие установленным требованиям подтверждается путём предоставления: - Копии квалификационного удостоверения газо-электросварщиков. - Копий протоколов проверки знаний правил работы в электро-уста-новках сварщиков. - Копий удостоверений Пожарно-технического минимума и для ответственного руководителя работ и рабочих, осуществляющих сварочные и другие огневые работы. 3. Наличие у персонала, соответствующего п.6 Правил по охране тру-да при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. Приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н: «К выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов с применением грузоподъёмных машин допускаются работники, имеющие удостоверение на право производства работ» Наличие у Участника персонала, соответствующего п.155 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения», утв. Приказом Рос. технадзора от 26.11.2020 №461: «Для управления автомобильным краном (краном-манипулятором), авто-гидроподъёмником (вышкой), может назначаться водитель автомобиля после его обучения в установленном порядке». Соответствие установленным требованиям подтверждается путём предоставления: -копий квалификационных удостоверений машинистов спецтехники, стропальщиков. - копий протоколов аттестации в (Рос. технадзоре) ответственных за безопасное производство работ подъёмными сооружениями. |
|  | # Организация работ |  | - Подрядчик должен соблюдать требования Регламента РГ-00-032.05-22 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго"; Согласно приказа №2228 от 26.10.2021г; Стандарта ПАО «Якутскэнерго» «Положение по обращению с отходами», размещенных на сайте компании по адресу:http://.yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners/. - Работы на объектах должны проводиться по акту-допуску или наряду-допуск, выданному ответственным работником заказчика подрядчику, персонал Подрядчика должен пройти инструктаж по правилам и мерам безопасности производства работ, должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности; - Перед выполнением работ предоставить Заказчику письмо для допуска персонала Подрядчика и приказ о назначении ответственного руководителя, производителя и членов бригады от Подрядчика (согласно регламента РГ-00-032.05-22 ПАО «Якутскэнерго» «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО "Якутскэнерго"); - Подрядчик должен разработать календарный план производства ремонтных работ, в котором выделяются этапы и виды работ с максимально возможным их совмещением, поручаемые комплексным и специализированным бригадам, определяется их количественный, профессиональный и квалификационный состав; - Получение ТУ на временное подключение на период производства работ к действующим инженерным системам осуществляется за счет Подрядчика; - Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на Подрядчика; - Подрядчик несёт ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (линий связи и освещения, электрических кабелей и кабелей связи, пожарной сигнализации, инженерных коммуникаций, оборудования, элементов благоустройства и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ. - При проведении скрытых работ необходимо присутствие уполномоченного представителя Заказчика для составления актов на скрытые работы. О необходимости приемки скрытых Работ Подрядчик сообщает Заказчику заблаговременно, но не позднее 24 (двадцати четырех) часов до начала проведения этой приемки. - По всем замечаниям, выявленным в ходе производства работ Подрядчику выдаются предписания об устранении нарушений в установленные сроки. - Строительный мусор является собственностью Подрядчика. Подрядчик должен в течение 3-х дней после окончания работ вывезти строительный мусор с территорий объектов ремонта Заказчика. - Приемка выполненных работ проводится комиссией, назначаемой Заказчиком с участием представителей Подрядчика. - При демонтаже оборудования Подрядчик принимает меры, обеспечивающие возможность получения пригодных для повторного использования материалов и изделий. Если количество полученных материалов и изделий, пригодных для повторного использования, больше потребности в них на объекте или они не используются, Подрядчик обязан передать излишнюю часть их Заказчику. Демонтируемые материалы, пригодные для повторного применения, Подрядчик вывозит своим транспортом и складирует в указанном месте с составлением Акта по форме М-35, в противном случае Подрядчик оплачивает Заказчику за материалы, бывшие в употреблении, по договорной цене. Отходы, образованные в результате выполнения работ, в том числе демонтированные непригодные для повторного применения материалы, являются собственностью Подрядчика. Подрядчик за свой счет обеспечивает вывоз отходов на санкционированное место размещения или передачу специализированному предприятию на обезвреживание и (или) утилизацию. |
|  | # Оформление документации |  | «Подрядчик, в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, ведёт исполнительную документацию на протяжении всего периода производства работ. В момент завершения каждого из отчётных периодов передаёт один экземпляр исполнительной документации Заказчику. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с РД11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». РД11-05-2007 «Порядок ведения общего и специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - Акты приёмки выполненных работ по форме КС-2, КС-3; - ведомость объемов работ; - акт приемки объекта из ремонта; - акт освидетельствования скрытых работ; - общий журнал работ (форма № КС-6); - журнал сварочных работ; - журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а). |
|  | # Охрана труда и техника безопасности. |  | Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуата-ции машин, электро-и пневмоинструмента, технологической оснастки, а так же за обеспечение требований безопасного производства работ, возлагается на Исполнителя. Перед началом выполнения ремонтно-строительных работ на территории энерго-предприятия, Заказчик обязан оформить акт-допуск. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, должен быть выдан наряд-допуск в соответствии с Перечнем профессий и видов работ (Приложение 4). |
|  | # Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы. |  | - Подрядчик обязан использовать на объекте сопутствующие материалы, имеющие соответствующие сертификат (в случае если указанные материалы и конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. №2425 и иными нормативными правовыми актами), паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество, а также соответствовать техническим условиям и прошедшие входной контроль. Копии сертификатов, документов, подтверждающих качество, должны представляться Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций |
|  | # Срок гарантии на результаты работ |  | С даты подписания последнего акта КС-2, КС-3 в течение 12 месяцев. |
|  | # Материально-техническое оснащение. |  | Подрядчик должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного, согласно сметного расчёта: - Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т – не менее 1 ед; - Легковой автотранспорт для доставки персонала – 1 ед. |
|  | # Требование к персоналу # Подрядчика |  | Подрядчик должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению): - Отделочники не ниже 3 разряда – не менее 4 человека. - Слесарей со стажем работы по специальности не менее 3 лет - в количестве не менее 3 чел |

- Сроки выполнения работ

5.1 Начало работ: с 03.06.2024 г.

5.2 Окончание работ: 30.09.2024 г.

5.3 Этапы работ указываются в соответствии с приложением №2 к Техническим требованиям (Календарным графиком выполнения работ).

Приложения:

Приложение №1.  Ведомость объёмов работ;

Приложение №2. Календарный график выполнения работ;

Приложение №3. Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника;

Приложение №4 Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности;

Приложение №5 Локальная смета затрат  на выполнение работ по ремонту  (в том числе поставка материалов) цоколя в здании Объединенного корпуса для нужд станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС  в рамках ремонтной программы.

Согласовано:

И.о.начальника  ОППР

_____________Назин.В.А.

«_____»__________2024г.

Контактный телефон работника (филиала), ответственного за организацию

информации по ТТ:

Назин Владимир Анатольевич – зам. начальника  ОППР тел. 46-29
Приложение №1 к Техническим требованиям

на выполнение работ по лоту

«Выполнение работ по ремонту (в том числе поставка материалов) цоколя в здании Объединенного корпуса для нужд станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС

в рамках ремонтной программы»

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту цоколя в здании ОК для нужд станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт цоколя здании ОК. |  |  |  |  |  |
| Ремонт цоколя на отм. 0,000 в осях 1/D-F, 9/D-F, 1-9/F. Здание ОК. |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 1,8 | ФЕРр58-3-1 |
| 2 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Прим. демонтаж) | 100 м2 | 1,5 | ФЕР09-04-006-02 |
| 3 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (Прим. демонтаж) | 100 м2 | 1,5 | ФЕР26-01-036-01 |
| 4 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,5 | ФЕРр69-2-1 |
| 5 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 1 | ФЕРр69-2-2 |
| 6 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 100 м | 1,5 | ФЕРр53-21-40 |
| 7 | Пена монтажная | л | 1 | ФССЦ-14.5.01.10-0003 |
| 8 |  |  | 0 |  |
| 9 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,2 | ФЕР11-01-004-05 |
| 10 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м | 1,25 | ФЕР07-05-039-09 |
| 11 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | -0,090125 | 14.5.04.03-0002 |
| 12 | Герметик акрилатный однокомпонентный паропроницаемый, марка "СТИЗ А" для монтажа оконных блоков | кг | 0,090125 | ФССЦ-14.5.01.01-0002 |
| 13 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,6 | ФЕР15-02-001-01 |
| 14 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,6 | ФЕРр61-28-1 |
| 15 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 | 1,5 | ФЕР26-01-036-01 |
| 16 | Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-75, толщина 50 мм | м3 | 15 | ФССЦ-12.2.05.05-0006 |
| 17 | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм | 10 шт | 66,6 | ФССЦ-01.7.15.07-0132 |
| 18 | Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого фасада, с лесов | 1000 м2 | 0,15 | ФЕР26-01-066-01 |
| 19 | Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая с огнезащитными добавками, пожарно-технические характеристики Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 1800 г/(м2*24ч), водоупорность 300 мм.вод.ст | 10 м2 | 16,32885 | ФССЦ-12.1.02.11-0001 |
| 20 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем | 100 м2 | 1,5 | ФЕР15-01-062-01 |
| 21 | ИЗОСПАН: AS | 10 м2 | 16,95 | ФССЦ-12.1.02.11-0002 |
| 22 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | 100 м | 1,8 | ФЕРр58-34-4 |
| 23 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1,0351 | ФЕР08-07-001-02 |
| Помещение 101, 110. Ремонт ворот с герметизацией |  |  |  |  |  |
| 24 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 34,4 | ФЕР15-01-070-02 |
| 25 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 34,4 | ФЕР15-01-070-02 |
| 26 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Прим. демонтаж замена уплотнительных лент) | 100 м | 0,94 | ФЕР15-07-001-01 |
| 27 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Прим. замена уплотнительных лент) | 100 м | 0,94 | ФЕР15-07-001-01 |
| 28 | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся | 10 м | -9,4 | ФССЦ-01.7.06.10-0021 |
| 29 | Лента уплотнительная шириной 50 мм | м | 94 | ФССЦ-01.7.06.11-0012 |
| 30 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,332 | ФЕРр53-21-8 |
| 31 | Ремонт металлических каркасов ворот с частичной заменой внутренней деревянной обвязки | 100 м2 | 0,344 | ФЕРр56-20-3 |
| Тамбур. Ремонт дверей с герметизацией |  |  |  |  |  |
| 32 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,6 | ФЕР15-01-070-02 |
| 33 | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,6 | ФЕР15-01-070-02 |
| 34 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Прим. демонтаж замена уплотнительных лент) | 100 м | 0,16 | ФЕР15-07-001-01 |
| 35 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Прим. замена уплотнительных лент) | 100 м | 0,16 | ФЕР15-07-001-01 |
| 36 | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся | 10 м | -1,6 | ФССЦ-01.7.06.10-0021 |
| 37 | Лента уплотнительная шириной 50 мм | м | 16 | ФССЦ-01.7.06.11-0012 |
| 38 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,036 | ФЕРр53-21-8 |
| 39 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 | ФЕРр56-10-1 |

Приложение №2 к Техническим требованиям

на выполнение работ по лоту

«Выполнение работ по ремонту (в том числе поставка материалов) цоколя в здании Объединенного корпуса для нужд станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС в рамках ремонтной программы»

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № этапа | Наименование этапа | Наименование объекта. | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 2024 год. |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт цоколя в здании ОК (вспомогательная площадка) | ОК | 03.06.2024 | 30.09..2024 |

Приложение №3 к Техническим требованиям

на выполнение работ по лоту

«Выполнение работ по ремонту  (в том числе поставка материалов) цоколя в здании Объединенного корпуса для нужд станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС  в рамках ремонтной программы»

Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого

Предложения в составе заявки участника.

1.	Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k,

где  P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке (приложение № 5 к ТТ);

k  – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 3 знаков после запятой.

Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

2.	Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.1 настоящих требований.

3.	Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается

Приложение №4

К техническому требованию

на выполнение работ по лоту

«Выполнение работ по ремонту  (в том числе поставка материалов)

цоколя в здании Объединенного корпуса для нужд

станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС»

Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности на ЯГРЭС.

- Все профессии с классом (подклассом) условий труда 3 и выше по результатам проведения специальной оценки условий труда.

- Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках.

- Работы на высоте.

- Обслуживание подъёмных сооружений, включая работы в качестве крановщика (машиниста крана, автогидроподъёмника).

- Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением.

- Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных производствах.

- Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.).

- Подземные работы.

- Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью.

- Управление наземными транспортными средствами.

- Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

- Ремонт газопроводов, трубопроводов сжатого воздуха, жидкого топлива, горячей воды и пара.

- Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.

- Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах.

- Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути.

- Электро- и газосварочные работы, и другие огневые работы.

- Транспортировка сильнодействующих ядов.

- Уничтожение сильнодействующих ядов и отходов щелочных металлов.

- Газоопасные работы в газовом хозяйстве.

Приложение № 5.

«Выполнение работ по ремонту  (в том числе поставка материалов)

цоколя в здании Объединенного корпуса для нужд

станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС»

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту (в том числе поставка материалов) цоколя в здании Объединенного корпуса для нужд станции Якутская ГРЭС-2 филиала Якутская ГРЭС2 в рамках ремонтной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  |  |  | на 4 квартал 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | 1 621,75 |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ |  |  |  |  | 1 312,10 |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,28 |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажных работ |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,67 |  |  |  | чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих затрат |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  |  |  |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты |  |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. Ремонт цоколя здании ОК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт цоколя на отм. 0,000 в осях 1/D-F, 9/D-F, 1-9/F. Здание ОК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕРр58-3-1 |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=180 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 613,00 |  |  |  |
|  |  | 1-2-0 |  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 16,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,59 |  |  |  |  |  |  | 3 613,26 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  |
|  |  | 91.06.03-060 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,47 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 7,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 621,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 613,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 |  | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 432,35 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 |  | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 661,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 841,85 |  |  |  |  |  |  | 8 715,33 |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР09-04-006-02 |  | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (Прим. демонтаж) |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 |  | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 284,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-5 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 0,7 |  | 98,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,17 |  |  |  |  |  |  | 25 283,98 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 759,00 |  |  |  |
|  |  | 91.05.02-005 |  | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  | 0,7 |  | 0,9345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 367,53 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 2 406,49 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,7 |  | 0,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 272,23 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 882,33 |  |  |  |
|  |  | 91.05.06-007 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 5,8 |  |  |  | 0,7 |  | 6,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 363,59 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 15 656,64 |  |  |  |
|  |  | 91.05.06-008 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 4,89 |  |  |  | 0,7 |  | 5,1345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 456,78 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 19 305,41 |  |  |  |
|  |  | 91.05.06-009 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  | 0,7 |  | 2,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 710,30 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 14 608,49 |  |  |  |
|  |  | 91.06.01-003 |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 0,7 |  | 1,0395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,72 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 20,04 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,7 |  | 0,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 738,83 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  | 0,7 |  | 3,528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,63 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 90,68 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-171 |  | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,7 |  | 0,189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,38 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 49,83 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,84 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.3.02.09-0022 |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,903 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,34 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.11.07-0032 |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 138,37 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,41 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 345,90 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый пропитанный |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,00015 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 745,00 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 07.2.07.12-0020 |  | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,019 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 073,60 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,27 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,00004 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 457,56 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.01-0077 |  | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,0013 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 635,00 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,00047 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 411,00 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,80 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 043,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 284,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 |  | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 778,32 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 324,67 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 097,33 |  |  |  |  |  |  | 117 145,99 |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР26-01-036-01 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (Прим. демонтаж) |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 |  | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 234,00 |  |  |  |
|  |  | 1-2-6 |  | Затраты труда рабочих (ср 2,6) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16,06 |  |  |  | 0,4 |  | 9,636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,78 |  |  |  |  |  |  | 2 233,43 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,00 |  |  |  |
|  |  | 91.05.01-016 |  | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,4 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 642,74 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 32,16 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,4 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 42,22 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,18 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 14.1.06.04-0001 |  | Клей для приклеивания минеральной ваты |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 409 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,61 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 308,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 234,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 |  | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 278,68 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 754,05 |  |  |  |  |  |  | 5 631,08 |  |  |  |
| 4 |  | ФЕРр69-2-1 |  | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-0 |  | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,36 |  |  |  |  |  | 2,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,94 |  |  |  |  |  |  | 648,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,56 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 |  | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 123,36 |  |  |  |  |  |  | 1 561,68 |  |  |  |
| 5 |  | ФЕРр69-2-2 |  | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 |  |  |  |  | 100 отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(50*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 277,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-0 |  | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,28 |  |  |  |  |  | 5,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,94 |  |  |  |  |  |  | 1 277,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 277,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 277,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 |  | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 238,69 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 |  | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 077,57 |  |  |  |  |  |  | 3 077,57 |  |  |  |
| 6 |  | ФЕРр53-21-40 |  | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей уплотнительными прокладками из вспененного полиэтилена, монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 617,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-5 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 48,45 |  |  |  |  |  | 72,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,17 |  |  |  |  |  |  | 18 617,15 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 083,00 |  |  |  |
|  |  | 91.06.09-011 |  | Люльки |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 30,21 |  |  |  |  |  | 45,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,70 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 52 280,98 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 802,16 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 736,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.26-0026 |  | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 1,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 818,20 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 4 735,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 436,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 617,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 |  | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 058,49 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 |  | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 680,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 450,22 |  |  |  |  |  |  | 104 175,33 |  |  |  |
| 7 |  | ФССЦ-14.5.01.10-0003 |  | Пена монтажная |  |  |  |  | л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,23 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 589 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,00 |  |  |  |  |  |  | 589,00 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ФЕР11-01-004-05 |  | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 727,00 |  |  |  |
|  |  | 1-4-9 |  | Затраты труда рабочих (ср 4,9) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 24,3 |  |  |  | 1,15 |  | 5,589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,04 |  |  |  |  |  |  | 1 727,22 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,00 |  |  |  |
|  |  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,51 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 30,13 |  |  |  |
|  |  | 91.08.04-021 |  | Котлы битумные передвижные 400 л |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 4,37 |  |  |  |  |  | 0,874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,70 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 701,94 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 87,96 |  |  |  |
|  |  | 91.21.22-421 |  | Термосы 100 л |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,16 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 21,68 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 741,00 |  |  |  |
|  |  | 01.1.02.10-1022 |  | Хризотил, группа 6К |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 398,00 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 23,32 |  |  |  |
|  |  | 01.2.01.02-0052 |  | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,019 |  |  |  |  |  | 0,0038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 619,53 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 72,83 |  |  |  |
|  |  | 01.2.01.02-0054 |  | Битумы нефтяные строительные БН-90/10 |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,157 |  |  |  |  |  | 0,0314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 974,81 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 545,60 |  |  |  |
|  |  | 01.3.01.01-0010 |  | Бензин-растворитель |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,03 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 880,76 |  |  |  |
|  |  | 01.7.07.13-0001 |  | Мука андезитовая кислотоупорная, А |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,125 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 955,64 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 216,33 |  |  |  |
|  |  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,02 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 2,29 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 310,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 727,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 |  | НР Полы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 037,86 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Полы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 65 |  |  |  | 0,85 |  | 55,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954,17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 510,15 |  |  |  |  |  |  | 7 302,03 |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР07-05-039-09 |  | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=125 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 776,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-5 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 18,4 |  |  |  | 1,15 |  | 26,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,17 |  |  |  |  |  |  | 6 775,70 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 296,00 |  |  |  |
|  |  | 91.06.09-011 |  | Люльки |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,70 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 17 305,85 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 395,80 |  |  |  |
|  |  | 91.18.01-007 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 5,51 |  |  |  |  |  | 6,8875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 772,10 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 16 594,68 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 455,00 |  |  |  |
|  |  | 14.5.04.03-0002 |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0721 |  |  |  |  |  | 0,090125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 463,65 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 19 455,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 527,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 776,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 |  | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 266,72 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 0,85 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 607,68 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 721,12 |  |  |  |  |  |  | 73 401,40 |  |  |  |
| 11 |  | 14.5.04.03-0002 |  | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука, для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,090125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 463,65 |  |  | 1,0877 |  |  |  | -19 455 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 866,85 |  |  |  |  |  |  | -19 455,00 |  |  |  |
| 12 |  | ФССЦ-14.5.01.01-0002 |  | Герметик акрилатный однокомпонентный паропроницаемый, марка "СТИЗ А" для монтажа оконных блоков |  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,090125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,52 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,63 |  |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР15-02-001-01 |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 486,00 |  |  |  |
|  |  | 1-4-0 |  | Затраты труда рабочих (ср 4) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 61,1 |  |  |  | 1,15 |  | 42,159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,44 |  |  |  |  |  |  | 11 485,80 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,00 |  |  |  |
|  |  | 91.06.03-061 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,58 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 47,41 |  |  |  |
|  |  | 91.07.07-042 |  | Растворонасосы, производительность 3 м3/ч |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,76 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 676,95 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 385,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,18 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 6,44 |  |  |  |
|  |  | 04.3.01.12-0111 |  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  | 1,134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 981,86 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 7 378,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 595,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 486,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 060,30 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 783,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 732,03 |  |  |  |  |  |  | 36 439,22 |  |  |  |
| 14 |  | ФЕРр61-28-1 |  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 800,00 |  |  |  |
|  |  | 1-2-0 |  | Затраты труда рабочих (ср 2) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 81,6 |  |  |  |  |  | 48,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,59 |  |  |  |  |  |  | 10 800,09 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,00 |  |  |  |
|  |  | 91.06.03-060 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,47 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 2,18 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 109,77 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 803,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,18 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 3,31 |  |  |  |
|  |  | 03.1.01.01-0002 |  | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 431,27 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 1 375,60 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.17-0161 |  | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,29 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 23 423,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 715,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 800,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 |  | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 044,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 |  | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 752,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 185,00 |  |  |  |  |  |  | 50 511,00 |  |  |  |
| 15 |  | ФЕР26-01-036-01 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 421,00 |  |  |  |
|  |  | 1-2-6 |  | Затраты труда рабочих (ср 2,6) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16,06 |  |  |  | 1,15 |  | 27,7035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,78 |  |  |  |  |  |  | 6 421,12 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,00 |  |  |  |
|  |  | 91.05.01-016 |  | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 642,74 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 100,51 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 131,93 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 792,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,18 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 5,52 |  |  |  |
|  |  | 14.1.06.04-0001 |  | Клей для приклеивания минеральной ваты |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 409 |  |  |  |  |  | 613,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,61 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 47 785,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 445,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 421,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 |  | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 549,42 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 001,82 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 664,16 |  |  |  |  |  |  | 63 996,24 |  |  |  |
| 16 |  | ФССЦ-12.2.05.05-0006 |  | Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-75, толщина 50 мм |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 156,27 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 51 496 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=150*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 433,07 |  |  |  |  |  |  | 51 496,00 |  |  |  |
| 17 |  | ФССЦ-01.7.15.07-0132 |  | Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм |  |  |  |  | 10 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,46 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 5 539 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(111*6) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,17 |  |  |  |  |  |  | 5 539,00 |  |  |  |
| 18 |  | ФЕР26-01-066-01 |  | Устройство ветро-гидрозащиты вентилируемого фасада, с лесов |  |  |  |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=150 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,6793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 475,00 |  |  |  |
|  |  | 1-5-0 |  | Затраты труда рабочих (ср 5) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 119,88 |  |  |  | 1,15 |  | 20,6793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,10 |  |  |  |  |  |  | 6 474,69 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,00 |  |  |  |
|  |  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 701,22 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 13,88 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 0,0225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 39,58 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 393,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч |  |  |  |  | 12,56 |  |  |  |  |  | 1,884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 9,47 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.07-1018 |  | Дюбели фасадные полимерные тарельчатого типа с металлическим гвоздем и термоголовкой, диаметр 10 мм, длина 140 мм |  |  |  |  | 1000 шт |  |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  |  | 0,4545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 851,69 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 2 398,48 |  |  |  |
|  |  | 12.1.02.10-1390 |  | Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 678,79 |  |  |  |  |  | 101,8185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,22 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 11 985,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 921,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 475,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20 |  | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 604,50 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 683,73 |  |  |  |  |  |  | 30 552,56 |  |  |  |
| 19 |  | ФССЦ-12.1.02.11-0001 |  | Мембрана полипропиленовая ветро-влагозащитная паропроницаемая с огнезащитными добавками, пожарно-технические характеристики Г3, РП1, В2, плотность потока водяного пара 1800 г/(м2*24ч), водоупорность 300 мм.вод.ст |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,32885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,68 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 13 457 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,12 |  |  |  |  |  |  | 13 457,00 |  |  |  |
| 20 |  | ФЕР15-01-062-01 |  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,8805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 963,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-7 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 141,38 |  |  |  | 1,15 |  | 243,8805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,27 |  |  |  |  |  |  | 63 962,54 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 228,00 |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  | 0,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 272,23 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 1 251,20 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  | 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 976,31 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 652,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.06.03-0021 |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 560,87 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 40 668,16 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.07-0083 |  | Дюбель-гвозди, размер 8х100 мм |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,90 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 15 565,48 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.14-0062 |  | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,50 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 5 464,88 |  |  |  |
|  |  | 07.2.06.03-0116 |  | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,81 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 26 042,80 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0041 |  | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высота профиля 200 мм, толщина металла 1,2 мм |  |  |  |  | шт |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  | 525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,05 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 114 237,05 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0061 |  | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,38 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 18 322,24 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0071 |  | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,63 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 14 578,81 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0091 |  | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 82,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,63 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 7 773,76 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 843,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 963,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 161,15 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 640,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 429,83 |  |  |  |  |  |  | 402 644,74 |  |  |  |
| 21 |  | ФССЦ-12.1.02.11-0002 |  | ИЗОСПАН: AS |  |  |  |  | 10 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908,99 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 16 759 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=169,5/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988,73 |  |  |  |  |  |  | 16 759,00 |  |  |  |
| 22 |  | ФЕРр58-34-4 |  | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=180 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 375,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-0 |  | Затраты труда рабочих (ср 3) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 26,12 |  |  |  |  |  | 47,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,94 |  |  |  |  |  |  | 11 375,05 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,00 |  |  |  |
|  |  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,51 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 72,30 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 75,99 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 982,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,0036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 345,90 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 541,72 |  |  |  |
|  |  | 08.3.05.05-0053 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,211 |  |  |  |  |  | 0,3798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 360,00 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 53 439,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 505,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 375,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92 |  | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 806,25 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92 |  | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 232,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 302,08 |  |  |  |  |  |  | 81 543,75 |  |  |  |
| 23 |  | ФЕР08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=103.51 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,7808775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 634,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-1 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 43,5 |  |  |  | 1,15 |  | 51,7808775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,98 |  |  |  |  |  |  | 12 633,50 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,00 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,072457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,359625 (1,25*1,0877) |  |  |  | 127,46 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 463,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.16.02-0001 |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  | 0,0093159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 705,00 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 128,74 |  |  |  |
|  |  | 01.7.16.02-0003 |  | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  | 0,0362285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 478,10 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 2 777,24 |  |  |  |
|  |  | 11.2.13.06-0011 |  | Щиты настила, все толщины |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  | 3,51934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,79 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 1 557,19 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 224,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 634,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 655,44 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 69 |  |  |  | 0,85 |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 409,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 956,99 |  |  |  |  |  |  | 39 289,28 |  |  |  |
| Помещение 101, 110. Ремонт ворот с герметизацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ФЕР15-01-070-02 |  | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=5*4+4*3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 |  | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 601,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-7 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 0,3 |  | 17,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,27 |  |  |  |  |  |  | 4 601,26 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.14-0062 |  | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,50 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0001 |  | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,63 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0051 |  | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,37 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0081 |  | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,13 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 601,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 601,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 831,05 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,89 |  |  |  |  |  |  | 11 348,37 |  |  |  |
| 25 |  | ФЕР15-01-070-02 |  | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=5*4+4*3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 638,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-7 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 1,15 |  | 67,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,27 |  |  |  |  |  |  | 17 638,18 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 030,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.14-0062 |  | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 6,192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,50 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 777,90 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0001 |  | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 75,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,63 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 29 521,39 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0051 |  | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 15,824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,37 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 7 717,24 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0081 |  | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 75,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,13 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 20 013,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 668,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 638,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 519,90 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 346,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 951,57 |  |  |  |  |  |  | 101 534,13 |  |  |  |
| 26 |  | ФЕР15-07-001-01 |  | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Прим. демонтаж замена уплотнительных лент) |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(50+44) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 |  | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-5 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 0,6 |  | 1,3536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,17 |  |  |  |  |  |  | 346,75 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.06.10-0021 |  | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167,71 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,02 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 14.5.09.01-0001 |  | Ацетон технический, сорт I |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 127,89 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,35 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,51 |  |  |  |  |  |  | 855,88 |  |  |  |
| 27 |  | ФЕР15-07-001-01 |  | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Прим. замена уплотнительных лент) |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-5 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 1,15 |  | 2,5944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,17 |  |  |  |  |  |  | 664,61 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 024,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.06.10-0021 |  | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167,71 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 11 939,11 |  |  |  |
|  |  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,02 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 21,49 |  |  |  |
|  |  | 14.5.09.01-0001 |  | Ацетон технический, сорт I |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  |  |  | 0,000658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 127,89 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 63,79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 689,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,25 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,97 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 536,40 |  |  |  |  |  |  | 13 664,22 |  |  |  |
| 28 |  | ФССЦ-01.7.06.10-0021 |  | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167,71 |  |  | 1,0877 |  |  |  | -11 939 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,11 |  |  |  |  |  |  | -11 939,00 |  |  |  |
| 29 |  | ФССЦ-01.7.06.11-0012 |  | Лента уплотнительная шириной 50 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,59 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 981 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=9,4*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  |  |  |  | 981,00 |  |  |  |
| 30 |  | ФЕРр53-21-8 |  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(5*2+4*2+4*2+3,6*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,20968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 547,00 |  |  |  |
|  |  | 1-4-1 |  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 27,74 |  |  |  |  |  | 9,20968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,51 |  |  |  |  |  |  | 2 546,57 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 048,00 |  |  |  |
|  |  | 91.06.06-015 |  | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 6,44 |  |  |  |  |  | 2,13808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 402,76 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 21 866,96 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,04316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 60,74 |  |  |  |
|  |  | 91.18.01-007 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 6,44 |  |  |  |  |  | 2,13808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 772,10 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 4 121,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 595,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 547,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 |  | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 470,59 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 |  | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 324,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 560,33 |  |  |  |  |  |  | 32 390,03 |  |  |  |
| 31 |  | ФЕРр56-20-3 |  | Ремонт металлических каркасов ворот с частичной заменой внутренней деревянной обвязки |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(5*4+4*3,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,29648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 080,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-3 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 233,42 |  |  |  |  |  | 80,29648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,07 |  |  |  |  |  |  | 20 079,74 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,00 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 1,75 |  |  |  |  |  | 0,602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 847,19 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  |  |  | 2,45616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,63 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 63,13 |  |  |  |
|  |  | 91.17.04-233 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 11,27 |  |  |  |  |  | 3,87688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,49 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 672,55 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 057,00 |  |  |  |
|  |  | 01.3.02.03-0001 |  | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,071 |  |  |  |  |  | 0,024424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,79 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 11,82 |  |  |  |
|  |  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,352 |  |  |  |  |  | 0,121088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,84 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 9,46 |  |  |  |
|  |  | 01.7.11.07-0054 |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  | 0,0016512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 847,20 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 195,49 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  | 1,9608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,41 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 222,68 |  |  |  |
|  |  | 11.1.03.06-0098 |  | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  | 0,251 |  |  |  |  |  | 0,086344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 232,72 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 1 618,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 720,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 080,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 |  | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 076,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 |  | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 437,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 841,86 |  |  |  |  |  |  | 52 233,60 |  |  |  |
| Тамбур. Ремонт дверей с герметизацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ФЕР15-01-070-02 |  | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=2,4*1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 |  | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-7 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 0,3 |  | 1,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,27 |  |  |  |  |  |  | 481,53 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.14-0062 |  | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,50 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0001 |  | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,63 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0051 |  | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,37 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0081 |  | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,13 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,10 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,24 |  |  |  |  |  |  | 1 188,85 |  |  |  |
| 33 |  | ФЕР15-01-070-02 |  | Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 846,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-7 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 1,15 |  | 7,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,27 |  |  |  |  |  |  | 1 845,86 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 073,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.15.14-0062 |  | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм |  |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 0,648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,50 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 81,41 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0001 |  | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,63 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 3 089,45 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0051 |  | Наличник из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 1,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448,37 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 807,62 |  |  |  |
|  |  | 08.1.02.03-0081 |  | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,13 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 2 094,46 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 919,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 846,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,30 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 951,71 |  |  |  |  |  |  | 10 626,16 |  |  |  |
| 34 |  | ФЕР15-07-001-01 |  | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Прим. демонтаж замена уплотнительных лент) |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.5 |  | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-5 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 0,6 |  | 0,2304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,17 |  |  |  |  |  |  | 59,02 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.06.10-0021 |  | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167,71 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,02 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 14.5.09.01-0001 |  | Ацетон технический, сорт I |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 127,89 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,95 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909,50 |  |  |  |  |  |  | 145,52 |  |  |  |
| 35 |  | ФЕР15-07-001-01 |  | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (Прим. замена уплотнительных лент) |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,00 |  |  |  |
|  |  | 1-3-5 |  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  | 1,15 |  | 0,4416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,17 |  |  |  |  |  |  | 113,12 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 047,00 |  |  |  |
|  |  | 01.7.06.10-0021 |  | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167,71 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 2 032,19 |  |  |  |
|  |  | 01.7.20.08-0051 |  | Ветошь |  |  |  |  | кг |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,02 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 3,66 |  |  |  |
|  |  | 14.5.09.01-0001 |  | Ацетон технический, сорт I |  |  |  |  | т |  |  |  |  | 0,0007 |  |  |  |  |  | 0,000112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 127,89 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 10,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 160,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 |  | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,65 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 |  | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 535,69 |  |  |  |  |  |  | 2 325,71 |  |  |  |
| 36 |  | ФССЦ-01.7.06.10-0021 |  | Лента термоуплотнительная самоклеящаяся |  |  |  |  | 10 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167,71 |  |  | 1,0877 |  |  |  | -2 032 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,00 |  |  |  |  |  |  | -2 032,00 |  |  |  |
| 37 |  | ФССЦ-01.7.06.11-0012 |  | Лента уплотнительная шириной 50 мм |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,59 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 167 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=1,6*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 |  |  |  |  |  |  | 167,00 |  |  |  |
| 38 |  | ФЕРр53-21-8 |  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной |  |  |  |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(1,5*2,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,00 |  |  |  |
|  |  | 1-4-1 |  | Затраты труда рабочих (ср 4,1) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 27,74 |  |  |  |  |  | 0,99864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,51 |  |  |  |  |  |  | 276,13 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 825,00 |  |  |  |
|  |  | 91.06.06-015 |  | Автогидроподъемники, высота подъема свыше 35 м |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 6,44 |  |  |  |  |  | 0,23184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 402,76 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 2 371,12 |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  |  |  | 0,00468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,83 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 6,59 |  |  |  |
|  |  | 91.18.01-007 |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.час |  |  |  |  | 6,44 |  |  |  |  |  | 0,23184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 772,10 |  |  | 1,0877 |  |  |  | 446,87 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 101,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 |  | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,72 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 |  | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 562,22 |  |  |  |  |  |  | 3 512,24 |  |  |  |
| 39 |  | ФЕРр56-10-1 |  | Снятие дверных полотен |  |  |  |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем=(1,5*2,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс-дефлятор промышленной продукции (базовый) на 2024г-8,77% ПЗ=1,0877; ЭМ=1,0877; МАТ=1,0877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,00 |  |  |  |
|  |  | 1-2-2 |  | Затраты труда рабочих (ср 2,2) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  | 36,28 |  |  |  |  |  | 1,30608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,64 |  |  |  |  |  |  | 292,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,00 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 |  | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,40 |  |  |  |
|  |  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 |  | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,24 |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 628,89 |  |  |  |  |  |  | 706,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965 630,00 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 276,00 |  |  |
|  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 142,00 |  |  |
|  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 212,00 |  |  |
|  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312 097,55 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 276,00 |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 142,00 |  |  |
|  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557 212,00 |  |  |
|  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 730,99 |  |  |
|  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 736,56 |  |  |
|  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 276,00 |  |  |
|  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 730,99 |  |  |
|  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 736,56 |  |  |
|  |  |  |  | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 362,93 |  |  |
|  |  |  |  | Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 351 460,48 |  |  |
|  |  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 292,10 |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 621 752,58 |  |  |