Техническое задание

На выполнение работ по установке противопожарных дверей на объектах УФПС Приморского края АО "Почта России"

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | АО «Почта России» |
|  | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору, заключаемым с Заказчиком |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по установке противопожарных дверей на объектах УФПС Приморского края АО "Почта России".

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по установке противопожарной двери проводится в целях обеспечения ограничения распространения пожара на объекте защиты почтовой связи, путем разделения между собой частей зданий, сооружений, строений, помещений различных классов функциональной пожарной опасности противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок начала выполнения работ – с даты подписания договора.

Срок окончания выполнения работ – в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания договора.

Выполнение работ по установке противопожарных дверей осуществляется по адресу: 690700 Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 2 УФПС Приморского края.

| № п/п | Наименование | Кол-ко | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДПМ | 1 | 4 этаж, слева от лифта. |
| 2 | ДПМ | 1 | 5 этаж, выход на лестничную клетку. |
| 3 | ДПМ | 1 | 4й этаж, коридор со стороны лифтовой зоны |
| 4 | ДПМ | 1 | 1й этаж, выход на лестничную клетку |
| 5 | ДПМ | 1 | 1 й этаж вход в КСУ МСЦ |
| 6 | ДПМ | 1 | 4 этаж, кабинет инженера ВМСЦ |
| 7 | ДПМ | 1 | 5й этаж, коридор со стороны лифтовой зоны |
| 8 | ДПМ | 1 | 5й этаж, вход в департамент безопасности |
| 9 | ДПМ | 1 | 4й этаж, выход на лестничную клетку |
| 10 | ДПМ | 1 | 3й этаж, выход на лестничную клетку |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к выполнению работ по поставке и монтажу.

Подрядчик осуществляет доставку противопожарных дверей в адрес Заказчика. Доставка осуществляются силами и за счет Подрядчика. Установка осуществляется силами Подрядчика.

Заказчик передает Подрядчику схемы помещений объектов (тех. паспорта) вместе с Заявкой на выполнение работ по установке. Подрядчик перед началом выполнения работ производит контрольные замеры дверных проемов, организует доставку дверей на объект по адресу, указанному в п.4 настоящего ТЗ. Подрядчик производит поставку, разгрузочно-погрузочные работы, подъем, переноску противопожарных дверей своими силами и транспортом за свой счет на объект, для последующей их установки.

Подрядчик производит демонтаж ранее установленных дверей, дверных коробов и иных элементов, подготовку проемов для установки, складирует демонтируемые предметы и элементы их на места, указанные Заказчиком, производит установку противопожарных дверей.

При установке (после установки) противопожарных дверей Подрядчик заделывает швы между дверными блоками и противопожарными преградами строительным раствором при необходимости, пеной монтажной огнестойкой. Строительно-монтажная пена должна соответствовать пределу огнестойкости противопожарных дверей, что должно подтверждаться сертификатом пожарного соответствия (копия, заверенная синей печатью). Подрядчик восстанавливает (шпатлюет, окрашивает и т.д.) места стыков дверных коробки и стен, восстанавливает откосы и при необходимости примыкающие поверхности (до 1 метра с каждой из сторон при необходимости).

Уборку мест установки противопожарных дверей, а также вывоз строительного мусора Подрядчик производит своими силами (за свой счет) Не позднее 3-х календарных дней после завершения установки.

Требования к противопожарным дверям.

Устанавливаемые противопожарные двери должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Характеристики противопожарных дверей:

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Предел огнестойкости | не менее EI 60 |
| Цвет поверхности по согласованию с заказчиком | соответствие |
| Материал дверного полотна – листовая сталь | соответствие |
| Комплектация металлической коробкой c порогом | соответствие |
| Комплектация фурнитурой в кол-ве: - замок 1 шт.; - ручки 2 шт. (с внешней и внутренней стороны); - ключи; - дверные петли; - доводчик дверного полотна (усилие доводчика); | соответствие; соответствие; не менее 3 шт.; не менее 3 шт. не менее 1 шт.; не менее 80, не более 120. |
| - 2ств. 1 450х2230 Правое с доводчиком, замок DL1739 кл/верт, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм - 2ств. 1 470х2280 Левое с доводчиком, замок DL1739 кл/кл, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм |  |
| - 2ств. 1 440х2220 Левое с доводчиком, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм |  |
| - 2ств. 1 480х2200 Левое с доводчиком, замок DL1739 кл/верт, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм |  |
| - 1ств. 880х2110 Левое с доводчиком, замок DL1739 кл/верт, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм |  |
| - 1ств. 950х2210 Правое с доводчиком, замок DL1739 кл/верт, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм |  |
| - 2ств. 1 320х2180 Левое с доводчиком, замок DL1739 кл/верт, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм |  |
| - 2ств. 1 300х2150 Правое с доводчиком, замок DL1739 кл/верт, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм |  |
| - 2ств. 1 470х2370 Левое с доводчиком, замок DL1739 кл/верт, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм |  |
| - 2ств. 1 420х2 120 Левое с доводчиком, замок DL1739 кл/верт, ручка черная на планке, RAL7035, металл не менее 1 мм |  |

Противопожарные двери, должны быть упакованы в заводскую упаковку, обеспечивающую защиту от внешних воздействующих факторов (климатических, механических) при их доставке Подрядчиком до мест установки. Подрядчик обязан предоставить паспорта, сертификаты пожарной безопасности и инструкции по установке на противопожарные двери.

На дверях должна быть нанесена информация с указанием предела огнестойкости, наименования производителя, марки и заводского номера. Заводской номер на противопожарных дверях должен соответствовать номеру в паспорте и сертификате на противопожарную дверь.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

Подрядчику при выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»;

- ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»;

- Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 № 944 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций".

- Условия выполнения работ

Подрядчик должен выполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, соблюдать правила по охране труда, соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ.

Выполнение работ по установке противопожарных дверей должно производится в соответствии с режимом рабочего времени объекта в котором будет проводить работы.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

- Требования к безопасности

Устанавливаемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации, безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения.

Устанавливаемое оборудование по безопасности должно отвечать требованиям соответствующих ГОСТ и другими действующими нормативными документам.

Сотрудники Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

- Требования к конфиденциальности

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе выполнения работ, Подрядчик принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

- Требования к сдаче-приемке работ

Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ, направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах заказным письмом с уведомлением о вручении либо передает нарочно (курьерской доставкой) по адресу: 690700, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.2.

Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения выполнения работ. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы работ, если Заказчиком проводится экспертиза выполняемых работ. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем техническом задании.

По итогам приемки и при отсутствии замечаний Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней, подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр направляет Подрядчику, либо передает нарочно (курьерской доставкой), либо отказывается от приемки работ.

После устранения Подрядчиком недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, предусмотренном условиями настоящего Технического задания.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает документацию на бумажном носителе:

- акт сдачи-приемки выполненных работ,

- паспорта и сертификаты на противопожарные двери.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствие сведений о Подрядчике в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданную в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» на период исполнения договора и весь срок действия гарантийных обязательств. Наличие действующей лицензии подтверждается копией лицензии или путем предоставления выписки из реестра лицензий, в том числе в электронной форме, по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»

Все работы проводятся с использованием инструмента, материалов и оборудования Подрядчика. На все оборудование, устанавливаемое на объекте Заказчика при выполнении работ, Подрядчиком предоставляются сертификаты соответствия.

Подрядчик в течение гарантийного срока несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в установленном оборудовании.

Привлечение к оказанию Услуг в рамках настоящего ТЗ иностранных граждан допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.