Приложение №1 – Техническое задание

Техническое задание на поставку продукции

по лоту «Поставка автомобильных масел,

смазок и технических жидкостей для нужд АО «АТХ»

1. Общие положения

  - Заказчик: АО «АТХ».

  - Предмет закупки: Поставка автомобильных масел, смазок и технических жидкостей для нужд АО «АТХ».

2. Место, срок и условия поставки Продукции

2.1. Место поставки: поставка Продукции осуществляется транспортом Поставщика до складов Покупателя, расположенных по адресам:

Кировская область:

г. Киров, ул. Ломоносова, д. 7а;

г. Киров, ул. Московская, д. 98;

г. Киров, ул. Щорса, д. 62а;

г. Яранск, ул. Северная, д. 9;

г. Котельнич, ул. Победы, д. 108;

г. Вятские Поляны, ул. Энергетиков, д. 4.

Нижегородская область:

г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7а.

Республика Марий Эл:

г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д. 112а.

Тверская область:

г. Тверь, ул. Димитрова, д. 66.;

г. Торжок, ул. Энергетиков, д. 5;

г. Ржев, ул. Волжская д. 1;

г. Вышний Волочек, пос. Приозерный, ул. Строителей, д. 3;

г. Кимры, ул. Пушкина, д. 18;

г. Нелидово, пос. Шахта №3 (территория Нелидовской производственной базы Тверьэнерго);

г. Бежецк, ул. Тверская д. 34.

2.2. Срок поставки: с момента заключения договора по 31.12.2025 г.

2.3. Срок и место поставки каждой партии Продукции, ассортимент и количество указывается в заявке Покупателя. Поставка осуществляется по дополнительным разовым заявкам Покупателя в течение не более 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки.

2.4. Одновременно с отгрузкой Продукции Поставщик предоставляет счет-фактуру, товарную накладную, сертификаты качества и другие товаросопроводительные документы.

2.5. Цена за единицу поставляемой Продукции включает в себя: цену продукции, стоимость упаковки, сборочных, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, экспедирование, расходы по таможенному оформлению, страхованию продукции и других обязательных платежей.

2.6. Не заказанная Покупателем продукция не поставляется, не принимается Покупателем и не оплачивается.

3. Порядок оплаты Продукции

3.1. Покупатель обязуется оплатить полученную продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика с отсрочкой не более 7 (семи) рабочих дней после фактического получения продукции при условии предоставления оригиналов накладных, счетов-фактур (УПД) и документов, подтверждающих качество продукции совместно с отгрузкой продукции. Поставщик обязан оформить и предоставить счет, товарную накладную и счет-фактуру (УПД) на каждую поставку. Оформление документов одновременно по нескольким поставкам запрещается. Поставщик обязан оформлять сопроводительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также требованиями Покупателя.

В случае, если Поставщик не предоставил счет-фактуру (УПД) в указанный срок, либо предоставил счет-фактуру (УПД), содержание которого не соответствует ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 5%. Неустойка за нарушение срока предоставления или содержания (оформления) счет-фактуры (УПД) подлежит исчислению исходя из суммы, подлежащей оплате по счету-фактуре (УПД), за каждый такой случай.

4. Общие технические требования к Продукции

4.1. Поставляемая Продукция должна быть изготовленной не ранее 6 месяцев от даты поставки, новой ранее не использованной и свободной от прав третьих лиц;

4.2. Продукция должна соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, API, ACEA, ISO и прочим нормативным документам, сопровождаться сертификатами соответствия, техническими паспортами или другими документами предприятия изготовителя, подтверждающими качество продукции, ее происхождение и указывающими условия и сроки гарантии, заверенными печатью Поставщика;

4.3. Ввиду невозможности перехода с одной марки моторных, трансмиссионных и гидравлических масел на другую по причине необходимости полной замены применяющихся масел во всех узлах и агрегатах автотранспорта, тракторов и спецтехники, и промывки данных технических систем, так как по рекомендациям заводов производителей транспортных средств смешивание масел разных производителей не рекомендуется или в некоторых случаях даже запрещается, из-за применения разных присадок. Современные моторные масла могут содержать в своем составе более 25% различных химически активных присадок. Точно предсказать их взаимодействие между собой не возможно, особенно в различных режимах эксплуатации транспортных средств. Также заводы производители транспортных средств при нарушении данных рекомендаций вправе отказать в проведении гарантийного ремонта транспортного средства.  Поставщик обязан поставить товар, указанный в техническом задании в строгом соответствии с установленными Покупателем требованиями к его качеству, техническим характеристикам товара, фирменному наименованию, упаковке, и т. п., кроме позиций по которым допускается предложение эквивалентов и указаны параметры эквивалентности. При предложении к поставке эквивалентов продукции, Поставщик в составе конкурсной заявки предоставляет гарантийное письмо о том, что берет на себя ответственность за возможный выход из строя технических систем и узлов транспортных средств, вызванный смешиванием Продукции с различными марками и составом и в случае доказанной вины оплачивает необходимый ремонт за свой счет. В случае если Поставщик предлагает аналоги требуемой Покупателем продукции, в составе конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить в Техническом предложении – подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Предоставить сравнение характеристик предлагаемого аналога и требуемой Покупателем Продукции по параметрам эквивалентности.

4.4. С целью избежания поставки контрафакта Участник закупки обязан предоставить Заказчику подтверждение обладания права на продажу товаров, защищенных товарными знаками «Лукойл», «Роснефть», «OILRIGHT». (Участником закупки, после заключения договора, при осуществлении поставок предоставляются Покупателю заверенные копии дилерских сертификатов, договоров дилера, или договоров поставок, заключенных с дилерами Продукции (официальными представителями Производителя продукции).

В рамках проведения закупочной процедуры требование п.4.4 желательное, подтверждается документально в составе второй части заявки в целях проведения оценочного этапа. Для подтверждения требования, указанного в пункте 4.4 Участнику необходимо предоставить сканы оригиналов или заверенные копии документов, подтверждающих право обладания права на продажу товаров, защищенных товарными знаками «Лукойл», «Роснефть», «OILRIGHT».

4.5. Участник закупки (Потенциальный Поставщик), являясь профессиональным участником рынка, должен быть, осведомлен о свойствах, качественных и иных характеристиках товара, а также о том, что реализация товара с нанесенным на него зарегистрированным товарным знаком осуществляется с ограничениями и за несоблюдение таких ограничений влечет за собой ответственность установленную Законодательством РФ.

5. Правила приемки Продукции

5.1. Приемка Продукции по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ.

5.2. Приемка Продукции по количеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству РФ.

5.3. Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями АО «АТХ» и ответственными (официально уполномоченными) представителями Поставщика при получении ее на склад Покупателя. При приемке Продукции осуществляется:

- внешний осмотр тары и упаковки,

- проверка соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест,

- проверка соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

В случае выявления дефектов участник обязан за свой счет заменить поставленную Продукцию.

6. Перечень закупаемой Продукции

6.1. Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

| № п.п. | Наименование товара* | Код ОКПД2 | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024г. | Тара, л, (кг (нетто)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло моторное М8В Производитель: Роснефть Основа: минеральная Класс вязкости: SAE-20 Международные спецификации: API SD/CB | 19.20.29.100 | Преимущество | 20 |
| 2 | Масло моторное М8В Производитель: Лукойл Основа: минеральная Класс вязкости: SAE-20 Международные спецификации: API SD/CB | 19.20.29.100 | Преимущество | 20 |
|  |  |  |  | 50 |
| 3 | Масло моторное Лукойл Авангард Ультра 10w40 CI-4/SL | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 50 |
| 4 | Масло моторное Лукойл Авангард Ультра 15w40 CI-4/SL | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 50 |
| 5 | Масло моторное М10Г2к (Роснефть) SAE 30/ М8Г2к SAE 20 | 19.20.29.100 | Преимущество | 20 |
| 6 | Масло моторное Rosneft Magnum Maxtec 5W40 SL/CF | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 7 | Масло моторное Лукойл Люкс 5 w 40 SL/CFп/с | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 5 |
| 8 | Масло моторное LUXE HIT 10 w 40 SL/CF | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 9 | Масло моторное RNREVOLUXD2 15w40 CG-4/SJ мин. | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  |  |  | 20 |
| 10 | Масло моторное Лукойл Авангард 15w40 CF-4/SG | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 50 |
| 11 | Масло моторное RNREVOLUXD3 10w40 CI-4/SLп/синт. | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  | 19.20.29.100 | Преимущество | 20 |
| 12 | Масло моторное Лукойл Авангард Экстра 15 w 40 API CH-4/SJ | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  |  |  | 20 |
| 13 | Масло моторное минеральное М 8/10 ДМ SAE 20 CD (Роснефть) | 19.20.29.100 | Преимущество | 20 |
| 14 | Масло моторное LUXE промывочное или эквивалент Плотность при 20°C г/см3: 0,880-0,885 (ASTM D 4052) Кинематическая вязкость при 100°С мм2/с: 29,0-29,2 (ASTM D 445) Температура вспышки, °С: не менее 188 ASTM D 92 Температура застывания °С: не выше -19°C ASTM D 97 | 19.20.29.100 | Преимущество | 4 |
| 15 | Масло моторное LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 API SN, VW 502 00/505 00, ACEA A3/B3, A3/B4 | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 16 | Масло моторное SHELL Helix Ultra ECT AH 5w30 SN | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 17 | Масло моторное Rosneft Magnum Maxtec 10W-40 SL/CF | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 18 | Масло моторное Rosneft Magnum Ultratec 5w-40синт. SN/CF | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 19 | Масло моторное Rosneft Magnum Ultratec 10w-40 синт. SN/CF | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 20 | Масло моторное для 2-х тактных двигателей Основа - минеральная Международные спецификации: JASO-FB | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
| 21 | Масло трансмиссионное RN Kinetic Hypoid GL-5 80w-90 | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 20 |
| 22 | Масло трансмиссионное RN Kinetic Hypoid GL-5 75w-90 | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 23 | Масло трансмиссионное RN Kinetic MT GL-4 80w-90 | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 24 | Масло трансмиссионное RN Kinetic MT GL-4 75w-90 | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 25 | Масло трансмиссионное ТЭП-15 SAE 90 API GL-2 ТИП ТМ-2-18 OILRIGHT | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 20 |
| 26 | Масло трансмиссионное ZIC G–FF GL-4 75w85 п/с | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 27 | Масло трансмиссионное ТАД-17 OILRIGHT | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  |  |  | 10 |
| 28 | Масло гидравлическое ВМГЗ всесезонное минеральное OILRIGHT | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 30 |
| 29 | Масло гидравлическое марки «Р» OILRIGHT | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
| 30 | Масло гидравлическое Лукойл МГЕ-10А или эквивалент Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2 /с: от 10 до 23 Индекс вязкости: от 165 до 340 Температура застывания, °С: от - 49 до -75 В случае предложения эквивалента допускается к поставке тара 20 л, с применением п. 6.2 технического задания. | 19.20.29.100 | Преимущество | 15 (кг) |
| 31 | Масло гидравлическое марки «А» OILRIGHT | 19.20.29.100 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 10 |
| 32 | Масло гидравлическое Лукойл ГЕЙЗЕР 22 или эквивалент Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2 /с: не более 22,5 Индекс вязкости: от 164 до 166 Температура застывания, °С: от -51 до -49 | 19.20.29.100 | Преимущество | 20 |
|  |  |  |  | 170 (кг) |
| 33 | Масло гидравлическое Лукойл ГЕЙЗЕР 32 ЛТ HVLP | 19.20.29.100 | Преимущество | 20 |
|  |  |  |  | 170 (кг) |
| 34 | Масло гидравлическое RN Gidrotec OEHVLP 32 | 19.20.29.100 | Преимущество | 20 |
|  |  |  |  | 175 (кг) |
| 35 | Масло индустриальное И-20а минеральное OILRIGHT веретенное | 19.20.29.100 | Преимущество | 5 |
|  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  | 30 |
| 36 | Масло компрессорное КС-19 минеральное OILRIGHT | 19.20.29.100 | Преимущество | 20 |
| 37 | Антифриз FelixCarbox -400 G12+ красный или эквивалент Плотность при 20 0С: 1,070-1,080 г/см3 (ГОСТ 18995.1 разд.1) Температура кипения: не менее 109 0С Температура начала кристаллизации: не выше - 42 0С (ГОСТ 28084) Температура замерзания: не выше -45 0С (ТУ 2422 –068-36732629-2006) Показатель активности ионов водорода: 7,7-7,9 ед.рН (ГОСТ 22567.5) Щелочность: 3,3-3,4 см3 (ГОСТ 28084) | 20.59.43.120 | Преимущество | 1 (кг) |
|  |  |  |  | 5 (кг) |
|  |  |  |  | 10 (кг) |
| 38 | Антифриз FelixProlongerTC -400 CG11 зеленый или эквивалент Плотность при 20 0С: 1,070-1,080 г/см3 (ГОСТ 18995.1 разд.1) Температура кипения: не менее 111 0С Температура начала кристаллизации: не выше - 42 0С (ГОСТ 28084) Температура замерзания: не выше - 45 0С (ТУ 2422 –068-36732629-2006) Показатель активности ионов водорода: 8,5-8,6 ед. рН (ГОСТ 22567.5) Щелочность: 13,5-14,0 см3 (ГОСТ 28084) | 20.59.43.120 | Преимущество | 1 (кг) |
|  |  |  |  | 5 (кг) |
|  |  |  |  | 10 (кг) |
| 39 | Антифриз Felix ENERGY -400С G12+ желтый или эквивалент Плотность при 20 0С: 1,070-1,080 г/см3 (ГОСТ 18995.1 разд.1) Температура кипения: не менее 111 0С Температура начала кристаллизации: не выше - 42 0С (ГОСТ 28084) Температура замерзания: не выше - 45 0С (ТУ 2422-068-36732629-2006) Показатель активности ионов водорода: 7,9-8,0 ед.рН (ГОСТ 22567.5) Щелочность: 2,9-3,0 см3 (ГОСТ 28084) | 20.59.43.120 | Преимущество | 1 (кг) |
|  |  |  |  | 5 (кг) |
| 40 | Антифриз для пневмотормозов или эквивалент Область применения: для удаления влаги из системы пневмотормозов грузовых автомобилей, строительной и специальной техники. | 20.59.43.120 | Преимущество | 1 |
| 41 | Тосол Аляска А-40 или эквивалент Использование при температуре окружающей среды: от -40 до +50 °С. | 20.59.43.120 | Преимущество | 1 (кг) |
|  |  |  |  | 3 (кг) |
|  |  |  |  | 5 (кг) |
|  |  |  |  | 10 (кг) |
|  |  |  |  | 20 (кг) |
| 42 | Жидкость для АКП RN Kinetic ATF III | 19.20.29.120 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 43 | Жидкость для АКП RN Kinetic ATF IID | 19.20.29.120 | Преимущество | 1 |
|  |  |  |  | 4 |
| 44 | Суперантигель для дизельного топлива с ER | 20.59.42.120 | Ограничение | 0,444 |
| 45 | Мочевина Аляска (Жидкость для систем SCR дизельных двигателей) или эквивалент Плотность: 1,087-1,093 кг/м³ Температура кипения: не менее 100 ˚С Температура замерзания: не выше -10 ˚С Показатель pH: не более 12 | 20.15.31.000 | Ограничение | 20 |
| 46 | Тормозная жидкость РосДот-4 или эквивалент SAE J 1703 /1704 t кипения сухая: не менее 255 °С t кипения увлажненная: не менее 175 °С Вязкость: 1100 - 1110 мм²/сек | 20.59.43.110 | Преимущество | 0,455 (кг) |
| 47 | Жидкость стеклоомывающая зимняя Температура застывания: не выше -300 C | 29.31.12.120 | Преимущество | 5 |
| 48 | Смазка пластичная Литол-24 OILRIGHT или эквивалент Температурный интервал применения: от −40°С до +120°С | 19.20.29.210 | Преимущество | 0,8 (кг) |
|  |  |  |  | 21 (кг) |
| 49 | Смазка пластичная Шрус-4 OILRIGHT или эквивалент Температурный интервал применения: от -40°C до +120°C | 19.20.29.210 | Преимущество | 0,8 (кг) |
| 50 | Смазка пластичная литиевая универсальная SMT-2 или эквивалент Диапазон рабочих температур: от –40 до +175 °С Тип загустителя: литиевый комплекс Температура каплепадения по ASTM D 2265: 250-260 °С Пенетрация при +25 °С по ASTM D 217: 270-275 мм Нагрузка сваривания на ЧШМ по ASTM D 2569: 190-200 кгс Кинематическая вязкость базового масла при +40 °С по ASTM D 445: 68,5-69,5 cCт Тест на антикоррозионность по ASTM D 1743 выдерживает | 19.20.29.210 | Преимущество | 0,45 (кг) |
| 51 | Смазка пластичная многоцелевая высокотемпературная МС-1510 (BLUE) или эквивалент Вязкость базового масла при 40°С, сСт: 60-80 ASTM D445 Температура каплепадения, °С, не ниже: 350 (ГОСТ 6793) Класс консистенции по NLGI: 2/3 Пенетрация, 0,1 мм 250-280 (ГОСТ 5346) Коллоидная стабильность % выделенного масла: не более 13 (ГОСТ 7142) | 19.20.29.210 | Преимущество | 0,420 |
| 52 | Смазка пластичная графитная OILRIGHT или эквивалент Тип водостойкая консистентная эксплуатационно-консервационная смазка. Температурный интервал применения: от -20 до +70°C | 19.20.29.210 | Преимущество | 0,8 (кг) |
| 53 | Смазка пластичная № 158М или эквивалент Тип: Антифрикционная многоцелевая водостойкая пластичная смазка. Область применения: для смазывания шарниров и осей приводов акселератора, рычагов включения сцепления, шлицевых соединений, механизмов стеклоподъемников легковых автомобилей, смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров непостоянной угловой скорости. Температурный интервал применения: от -30°C до +110°C | 19.20.29.210 | Преимущество | 0,8 (кг) |
| 54 | Смазка пластичная медная МС-1640 ВМП Авто или эквивалент Температура каплепадения, 0С: не ниже 210 (ГОСТ 6793) Пенетрация при 25 оС, мм-1: 310-360 (ГОСТ 5346) Коллоидная стабильность % выделенного масла: не более 10.0 (ГОСТ 7142) Защита от коррозии: Выдерживает (ГОСТ 9.054-74, Метод 4) Содержание воды, %: отсутствие (ГОСТ 1547, ГОСТ 2477) | 19.20.29.210 | Преимущество | 0,1 (кг) |
| 55 | Смазка пластичная высокотемпературная для тормозных систем автомобилей МС-1600 Производитель: ВМП Авто или эквивалент Температура каплепадения, 0С: не ниже 250 (ГОСТ 6793) Пенетрация при плюс 25 0С без перемешивания 0,1 мм: 280-340 (ГОСТ 5346) Пенетрация при минус 40 0С без перемешивания, 0,1 мм: не менее 200 Мод. (ГОСТ 5346) Коллоидная стабильность % выделенного масла: не более 10.0 (ГОСТ 7142) Защита от коррозии: Выдерживает (ГОСТ 9.054-74, Метод 4) Смываемость струей воды при 38 оС, %: не более 5.0 | 19.20.29.210 | Преимущество | 0,1 |
| 56 | Смазка проникающая «Валера» или эквивалент Тип упаковки Аэрозоль Минимальная рабочая температура: не выше -18°C | 20.59.41.000 | Преимущество | 0,650 |
| 57 | Мастика резинобитумная антикоррозионная OILRIGHT или эквивалент Область применения: для восстановления антикоррозионного покрытия автомобиля (днище, пороги, колесные арки и пр.) Температурный интервал применения: от -40°С до +60°С | 20.30.22.180 | Запрет | 2 (кг) |
|  |  |  |  | 0,850 |

* - По некоторым позициям Участником закупки может быть предложен эквивалент продукции, полностью соответствующий (или имеющий лучшие характеристики) по параметрам эквивалентности. При предложении поставщиком эквивалентов продукции поставщик предоставляет таблицу сравнения параметров эквивалентности, требуемой покупателем продукции и предлагаемого эквивалента и берет на себя ответственность за совместимость эквивалента продукции с запрашиваемым в ТЗ видом и маркой продукции.

6.2. Допускается поставка продукции в таре меньшего или большего объема, но с отклонением не более чем на 20 % от требуемой. При этом не допускается превышение предельной цены единицы продукции из расчета за 1 л. (кг.). Участником закупки в составе коммерческого предложения указывает стоимость за единицу Продукции и за 1 литр (кг.).

Согласовано:

| Главный инженер АО «АТХ» |  | С.А. Бурков |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО АО «АТХ» |  | И.А. Зырянов |