Технические требования на выполнение работ

ОКПД 2 43.21.22.120

ОКПД 2 43.22.12.120 "Ремонт внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Лот № 7101-РЕМ ПРОД-2025-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	5

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ/оказываемых услуг	5

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	24

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	24

4.	Приложения 	24

Приложение №1 к ТТ	25

Приложение № 2 к ТТ	26

Приложение № 3 к ТТ	27

Приложение № 4 к ТТ	28

Приложение № 5 к ТТ	29

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТУ | Технические условия |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТВС | Сети тепло-водоснабжения |
| ДТ | Трубопровод дизельного топлива |
| ППР | Проект производства работ |

  - Наименование закупаемой продукции

«Ремонт внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"»

  - Цель выполнения работ

Выравнивание опор и внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ, с установкой скользящих опор, для компенсации сезонных перемещений внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ и снятия «напряжений».

  - Существующее положение

В ходе эксплуатации образовались неравномерные осадки основания трубопроводов что привело к недопустимому отклонению трубопроводов от проектного положения и появлению «напряжений».

В ходе мероприятия планируется:

- Демонтаж ФБС блоков;

- Демонтаж опор;

- Выемка грунта;

- Устройство подушки из щебня;

- Окрасочные работы;

- Монтажные работы.

Особые условия выполнения работ: работы производятся на действующих трубопроводах ТВС и ДТ без отключения

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" | Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков | Сети тепло- и водоснабжения, инв. № БП-000101, Трубопроводы ДТ РВС-1000, инв. № 33-Л-Л977 | Эксплуатирующая организация: филиал ПЭС «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика» |

Работы выполняются на основании:

Годовой комплексной программы закупок на 2025 год, в рамках производственной программы ремонтов, для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги».

Условия оказания услуг:

- строительно- монтажные работы производятся на открытых площадках;

- производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с пропускным режимом с оформлением допуска персонала Подрядчика;

- складирование и хранение принятых МТР осуществляется по адресу 629400, ЯНАО,

г. Лабытнанги, ул. Энергетиков, 1 на открытой площадке.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора):

В ходе предоставления услуг Подрядчик должен предусмотреть выполнение специальных требований Заказчика по обеспечению: необходимые аттестации работников по пожарному минимуму, работы с подъемными сооружениями и др. в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, и т.д.

    - Заказчик предоставит Подрядчику:

Следующие виды ресурсов и документации:

- электроэнергия;

- вода для проведения гидравлических испытаний.

- план схемы, чертежи внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ;

- ведомость планируемых работ по ремонту внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ.

    - Заказчик должен ознакомить Подрядчика с:

- Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика».

- Правилами внутреннего трудового распорядка.

    - Заказчик должен провести подрядчику:

- Вводный инструктаж по охране труда.

- Первичный инструктаж по охране труда.

- Инструктаж по пожарной безопасности.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ/оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" | В соответствии с ведомостью планируемых работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Таблица 3.2 Требования по срокам поставки МТР

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ремонт внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" | С даты заключения договора | 31.08.2025 г. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2.1): Ремонт внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к выполнению работ | Все работы по ремонту внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" проводятся с использованием оборудования, материалов и приспособлений, ресурсов Подрядчика, в том числе: разработка ППР, , выполнение Подрядчиком монтажных работ, изготовление (закупка), контроль качества, испытания и измерения, поставка материально-технических ресурсов, доставка до площадки, разгрузку и обеспечение сохранности на строительной площадке Заказчика, прочие работы и затраты, а также управление всеми вышеперечисленными работами и процессами. При подготовке объекта к сдаче-приемке, Подрядчик должен: вывезти с территории оборудование, инструменты, строительный мусор, выполнить уборку объекта. Предписания Заказчика устранять в сроки, предусмотренные соответствующими предписаниями. Копии актов (отчетов) устранения замечаний предоставлять Заказчику. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - При выполнении работ по ремонту внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" Подрядчик обязан руководствоваться настоящими техническими требованиями, а также требованиями следующей нормативно-технической документации: - Приказ Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 №50503); - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н; - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н. - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2020 N 61847). - Приказ Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68666). - СНиП 12-03-2001; СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. - СНиП 12-04-2002; Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. - СП 45.13330.2017; СНиП 3.02.01-87 Актуализированная редакция; Земляные сооружения, основания и фундаменты. - СП 70.13330.2012; СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция; Несущие и ограждающие конструкции. - СНиП 3.05.05-84; СП 75.13330.2011; Технологическое оборудование и технологические трубопроводы. - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022); | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к организации работ/услуг |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Организационные мероприятия | Подрядчик не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения договора обязан согласовать с Заказчиком детализированный план-график выполнения работ, выполненный в программе MS Project, или в формате *.pdf, *.docx, *.xlsx c перечислением всех работ, указанных в Таблице 2.1 настоящих технических требований, доступных ресурсов и определении взаимосвязей между ними. За 5 (пять) дней до начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком: - Проекты производства работ (ППР,). - Перечень исполнительной документации. Заказчик и Подрядчик перед началом работ: - приказами назначают своих представителей с предоставлением полномочий для решения технических, административных, финансовых вопросов, ответственных за обеспечение проведения работ, которые могут определить организацию всех работ; - определяют места подключения временных коммуникаций (электроэнергии и воды). Подключение осуществляет Подрядчик собственными силами и по заявке на основании Проекта производства работ и технических требований, выданных Заказчиком, с использованием своих материалов и оборудования; - определяют места установки временных зданий и сооружений, мест для складирования материала и инструмента. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Подрядной организации для выполнения работ по ремонту внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги", производится в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям), утверждённого приказом ПАО «Передвижная энергетика» от 14.03.2022г. № 35, с обязательным предоставлением следующих данных: - ФИО; - профессия/должность; - паспортные данные; - права (руководитель работ, производитель работ, член бригады, ответственный за безопасное производство работ кранами и т.д.); - группа по электробезопасности; - № удостоверения; - регистрационный номер ТС; - марка; - модель; - тип ТС. Первичную подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ / оказании услуг оборудованию и материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к используемому оборудованию и материалам. | Качество материалов и оборудования должно удостоверяться документами в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и должно отвечать требованиям промышленной, пожарной и экологической безопасности. Все используемые Подрядной организацией материалы, должны быть новыми и ранее не использованными иметь соответствующие сертификаты. Материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком самостоятельно после согласования с Заказчиком их типа и марки. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к используемому оборудованию при производстве работ | Наличие оборудования, имеющегося в собственности (либо на иных законных основаниях), комплектующих, изделий, инструмента, приспособлений, обеспечивающих возможность безопасного выполнения заявленных видов работ. Оборудование должно отвечать требованиям безопасности, предусмотренными НПА Российской Федерации в течение всего периода производства работ. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Контроль качества используемых материалов | Подрядчик должен обеспечить входной контроль применяемых материалов, включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов в соответствии с требованиями Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - материалы, применяемые при производстве работ по качеству, должны соответствовать ГОСТ (или сертификат соответствия, ТУ; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - соответствие поступающих материалов ранее согласованным материалам с Заказчиком. - ведение журнала входного контроля качества; - на весь период производства работ обеспечить сохранность материалов. Хранение материалов производиться в соответствии с ВСН 212-85. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Контроль качества работ | Подрядчик должен осуществлять операционный контроль качества работ в соответствии с ППР. |  |  |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | При производстве монтажных работ Подрядчик обязан привлекать квалифицированный персонал: - прошедший проверку знаний правил по охране труда при эксплуатации электроустановок; - прошедший проверку знаний правил по пожарной безопасности; Квалификация персонала, а также аттестация производства, оборудования и инструментов подтверждается копиями документов об образовании; копиями свидетельств, аттестатов, удостоверений и др. на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, сварочных работ с электро - и пневмоинструментом). | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к безопасности работ / услуг и охране труда |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к безопасности выполнения работ | Организация и выполнение работ на электростанции филиала ПЭС «Лабытнанги» должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных действующих нормативных правовых актов в т.ч.: - строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству; - правил по охране труда, утвержденных в установленном порядке; - правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ; - государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. В соответствии с требованиями п. 4.1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» для обеспечения безопасности производства работ должны быть выполнены следующие мероприятия: - между Подрядчиком и Заказчиком оформлен акт-допуск о предоставлении Подрядчику территории строительных площадок на Объекте для производства строительно-монтажных работ, с указанием необходимых мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ; - организовано проведение вводного, первичного инструктажа по охране труда и инструктажа по пожарной безопасности всему персоналу Подрядчика и субподрядчика (при наличии) - оформлены акты-допуски между Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии), непосредственно выполняющим работы на электростанции, с указанием участка территории площадки, выделенной субподрядчику для производства работ. Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль выполнения предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ. Подрядчик должен привлекать для выполнения только обученный, аттестованный и квалифицированный персонал, обученный правилам безопасного ведения работ, имеющий все необходимые допуски для выполнения работ. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, требований ПТЭ, ППБ, правил работы на высоте, правил безопасного ведения ремонтных работ, а также обязан исполнять установленные требования по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, земли и зеленых насаждений. Все лица, привлеченные к выполнению работ, обязаны носить защитные каски, спецодежду и светоотражающие жилеты. Работники без защитных касок, спецодежды, страховочных поясов и привязей (при необходимости по технологии выполнения работ) к выполнению работ не допускаются. Контроль соблюдения требований нормативных документов по охране труда персоналом субподрядчика, выполняющим монтажные работы со стороны Подрядчика, осуществляется руководителем строительства, его заместителями и инженером по охране труда, а со стороны Заказчика ИОТПиПБ филиала ПЭС «Лабытнанги». При выявлении нарушений руководителям Подрядчика выдаются обязательные для исполнения предписания. Подрядчик обязан: - Обеспечить выполнение на площадках необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ. - Проводить со своими работниками и работниками субподрядной организации (при наличии) мероприятия, установленные правилами филиала ПЭС «Лабытнанги», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.д.). - Соблюдать правила охраны труда (ПОТ), организовать безопасность всех лиц, привлеченных для выполнения работ. - Перед началом Работ Заказчик совместно с Подрядчиком и субподрядчиком (при наличии) обязаны выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых Работ, которые должны быть отражены (указаны) в Акте-допуске). Места временного или постоянного нахождения работников располагать за пределами опасных зон. - На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов устанавливать защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности. При выполнении работ на электростанции с участием субподрядчика Подрядчик обязан: - Осуществлять допуск субподрядчика на электростанцию с учетом выполнения требований п. 4.6 СНиП 12-03-2001, Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика». - Обеспечить общие, для всех подразделений субподрядчика мероприятия охраны труда и координацию действий субподрядчика в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных Работ. - На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, руководители субподрядчика должны организовать выполнение работ подчиненного персонала по наряду-допуску по форме приложения Д СНиП 12-03-2001. - Руководители подрядчика/субподрядчика, персонал которого выполняет Работы на Объекте, обязаны перед допуском работников к Работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном порядке проводить обучение и проверку знаний правил охраны и безопасности труда в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. - Руководители подрядчика/субподрядчика, персонал которого выполняет Работы на Объекте, обязаны ежедневно ставить начальника смены о начале и окончания работ, а также о характере выполняемых работ и участке выполнения работ. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиками с песком и лопатами, ведро с водой и т.п.), и должны быть очищены от горючих веществ и материалов радиусом в зависимости от высоты рабочего места, но не менее 5-ти метров. Ответственность за выполнение требований правил пожарной безопасности на территории выделенной Подрядчику, за состояние первичных средств пожаротушения, обучение и аттестацию по правилам пожарной безопасности своих работников несут руководители Подрядчика. Подрядчик обязан строго соблюдать противопожарный режим на строительной площадке в т.ч.: - Определить и оборудовать места для курения (соблюдать строгий запрет на курение вне специально отведённых мест). - Установить порядок уборки территории от горючих отходов. - Определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Подрядчик должен соблюдать требования по охране окружающей среды, а именно: - При производстве работ на строительной площадке должно обеспечиваться выполнение требований в области охраны окружающей среды, бережного отношения к природному фонду, обеспечения экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических последствий. - работы должны осуществляться с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил. Перед началом работ Подрядчик по согласованию с Заказчиком определяет место складирования и организовывает работу по размещению (вывоз, утилизация) отходов производства и потребления, образующихся при строительстве (в том числе при использовании строительной техники, работе персонала), строительный мусор. | Согласие с требованием | - | ### - |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Результат работ | Выполнение строительно-монтажных работ по ремонт внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги". Отклонения от технических требований и НТД не допускается. На протяжении всего срока выполнения работ должна оформляться исполнительная документация в соответствии с нормативными требованиями РФ. Все работы должны выполняться в соответствии графиком производства работ и ППР разрабатываемым Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Ремонт внутриплощадочных трубопроводов ТВС и ДТ для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги" | Восстановление проектного положения опорных и несущих конструкций (опор), трубопроводов для обеспечения правильной их геометрии, равномерного распределения нагрузки и снятия «напряжений», компенсации сезонных перемещений внутриплощадочных трубопроводов. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Приемка работ | Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями: СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. Приказ ПАО «Передвижная энергетика» №19 от 17.02.2020г «СТО РусГидро 01.02.115-2019. Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства» (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям). Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемом обеими Сторонами в соответствии с Договором. Подрядчик одновременно с результатом работы предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, схемы, паспорта сертификаты, формуляры и др.) на выполненные работы, изделия, полуфабрикаты и конструкции. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к оформлению документации | Подрядчику необходимо: - До начала работ направить Заказчику на согласование перечень исполнительной документации на соответствующие работы. - Обеспечить с начала производства работ ведение общего и специальных журналов работ установленной формы согласно РД-11-05-2007 (Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства"), и исполнительной документации установленной формы согласно РД-11-02-2006 (Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"), градостроительного кодекса РФ, обязательных отраслевых НТД. - Составить и передать Заказчику по акту приема-передачи, после завершения монтажных работ, полный комплект исполнительной документации на русском языке в 3-х экземплярах, соответствующей требованиям нормативных документов. - Подрядчик предоставляет исполнительную документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах с приложением реестра (перечня) передаваемых документов и в электронном виде в редактируемом формате (*.doc, *.xls, *.dwg и др.), а также в формате *.pdf (каждый документ в отдельном файле). | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Гарантии качества | Гарантии качества распространяются на все работы, конструктивные элементы в соответствии с условиями Договора. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Срок гарантии | В соответствии с условиями Договора. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Результат работ | - Все работы должны выполняться в соответствии с проектами производства работ (ППР) разрабатываемыми Подрядчиком, графиком производства работ, согласованными с Заказчиком. - Восстановление проектного положения опорных и несущих конструкций (опор), трубопроводов для обеспечения правильной их геометрии, равномерного распределения нагрузки и снятия «напряжений», компенсации сезонных перемещений внутриплощадочных трубопроводов. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Приемка работ | Приемка трубопроводов из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с: - Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 №50503). - СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87. - Приказ ПАО «Передвижная энергетика» №19 от 17.02.2020г «СТО РусГидро 01.02.115-2019. Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства» (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям). Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется Актом о приемке выполненных работ, подписываемом обеими Сторонами в соответствии с Договором. Подрядчик одновременно с результатом работ предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты, схемы, паспорта сертификаты и др.) на выполненные работы, строительные материалы, изделия, полуфабрикаты и конструкции. Все неполадки и дефекты, выявленные в ходе приемки и испытаний, связанные с ремонтом трубопроводов, Подрядчик устраняет их за свой счет. | Согласие с требованием | - | - |  |
|  | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. Подрядчик не должен передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по данным работам без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц. | Согласие с требованием | - | - |  |

    - В составе заявки необходимо предоставить:

В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно

- копии договоров, подписанных с обеих сторон;

- копии Актов к договору подписанных с обеих сторон;

- копии актов сдачи-приемки работ (иных документов, оформляющих, в соответствии с условиями договора, факт выполнения работ), подписанных с обеих сторон, свидетельствующих о выполнении работ в рамках каждого предоставленного договора;

- копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон.

К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника.

В составе заявки Участник должен предоставить Справку о материально-технических ресурсах по установленной в Документации о закупке форме, включая следующие обязательные приложения к ней:

- документ подтверждающий права собственности или аренды помещения;

- справку о кадровых ресурсах по установленной в Документации о закупке форме.

В составе заявки Участник должен предоставить согласие с:

- объёмами и составом работ, технологии производства работ указанным в Технических требованиях Заказчика.

В составе заявки Участник должен предоставить:

- календарный график по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке;

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке;

- анкета Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке:

- Коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации о закупке.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента в отношении стоимости выполняемых работ (по сметной документации заказчика – Приложение №5 к настоящим техническим требованиям).

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Сметная документация приложение №5 к настоящим техническим требованиям, разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в сметном расчете №1 приложение №4 к настоящим техническим требованиям, единым индексом в итогах после начисления лимитированных затрат.

  - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1, не допускается.

- Приложения

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Ведомость планируемых работ по ремонту трубопроводов ТВС и ДТ |
|  | Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика» |
|  | Приказ ПАО «Передвижная энергетика» №19 от 17.02.2020г «СТО РусГидро 01.02.115-2019. Приёмка и ввод в эксплуатацию. Правила приёмки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства» |
|  | Требования к оформлению и составлению смет, формируемым на этапе исполнения договора для обоснования возникших непредвиденных затрат |
|  | Сметный расчет №1 |
|  | Требования к участнику |

Приложение №1 к ТТ

Ведомость планируемых работ.

Отдельным файлом

Приложение № 2 к ТТ

Регламент допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «Передвижная энергетика»

Приложение № 3 к ТТ

Требования к оформлению и составлению смет, формируемым на этапе исполнения договора для обоснования возникших непредвиденных затрат

# Приложение № 4 к ТТ

# Локальный сметный расчет №1.

# Приложение № 5 к ТТ

- Квалификационные требования

Таблица 2. Перечень квалификационных требований

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к наличию опыта: - наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ, соответствующих профилю выполняемых работ за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупочной процедуре (не менее одного исполненного договора. При этом учитываются только исполненные Участником договоры. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: - копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии иных документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения, с указанием стоимости и наименования выполненных работ, подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

Отдельным файлом

Отдельным файлом

Отдельным файлом