УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОКСиЭ Департамента по имущественным вопросам

___________   А. А. Викторов

подпись                         И.О. Фамилия

"  01 "  сентября 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту ОПС 692864

для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России»,

расположенного по адресу: 692864, Приморский край, 
г. Партизанск, ул. Аллилуева, д. 13

г. Владивосток 2025 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту ОПС 692864 для нужд УФПС Приморского края АО «Почта России», расположенного по адресу: 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Аллилуева, д. 13.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 7 (семи) календарных дней с даты подписания договора. Окончание выполнения Работ: не позднее не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

4.2 Место выполнения Работ: 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Аллилуева, д. 13.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1 Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

5.2 Результат выполнения работ: выполнение работ по текущему ремонту ОПС 692864 Находкинского почтамта УФПС Приморского края АО «Почта России», в целях приведения в нормативное состояние объекта недвижимости, обеспечения комфортных условий для работы сотрудников.

5.3 Требования к материалам используемых при выполнении работ изложены в Приложении № 3 к ТЗ – Требования к отделочным материалам. Фасад. Входная группа и Интерьер.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.07.2025);

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025)
«О почтовой связи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2025).;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ (с изменениями на 30 марта 2023 года)»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;

ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры» (ред. от 27.06.1996);

ГОСТ Р 52551-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;

ГОСТ Р 53704-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

ГОСТ Р 52435-2015 (с изменением № 1 ред. от 31.10.2019) «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 50776-95 (с изменением № 2 ред. от 13.12.2011) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

ГОСТ Р 51558-2014 (с изменением № 1 ред. от 31.10.2019)  «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

ГОСТ Р 52907-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры»;

СП 59.13330.2020 «Свод Правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр) (ред. от 27.12.2024);

СП 3.13130.2024 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

СП 70.13330.2012 (с изменениями № 7 ред. от 06.02.2025) «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменением № 1)»;

СП 73.13330.2016 (с изменением № 2 ред. от 05.12.2023) «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 71.13330.2017 (С изменением № 2 от 18.01.2022) «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

МДС 12-26.2006 Методическое пособие по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

СП 7.13130.2013 (с изменениями №3 от 01.07.2025) «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр) (ред. от 27.12.2024);

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28.01.2021 г. № 2);

# Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте, утверждённые приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 г. № 883н.

- Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 20:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления не реже одного раза в неделю.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.9. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

3.	Счет-фактуру;

4.   Сметную документацию на выполненные работы;

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;

8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, если выполнение работ требуется;

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ |
| 2. | Планировочное решение (план-схема) |
| 3. | Требования к отделочным материалам. Фасад, Входная группа и Интерьер. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов Работ

по текущему ремонту ОПС 692864 для нужд УФПС Приморского края 
АО «Почта России», расположенного по адресу: 692864, Приморский край,

г. Партизанск, ул. Аллилуева, д. 13

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Ремонт фасада |  |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 396,472 |  |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 495,59 |  |
| 3 | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию | м2 | 495,59 |  |
| 4 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 495,59 |  |
| 5 | Грунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | м2 | 495,59 |  |
| 6 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | м2 | 495,59 |  |
| Раздел 2. Замена оконных блоков |  |  |  |  |
| Разборка |  |  |  |  |
| 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | м2 | 108,91 |  |
| 8 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники): без водосточных труб | м2 | 15,96 |  |
| 9 | Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 | т | 1,25 |  |
| Установка оконных блоков ПФХ ( 29 шт.) |  |  |  |  |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | м2 | 108,91 |  |
| 12 | Установка противомоскитных сеток | шт | 29 |  |
| 14 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м | 66,7 |  |
| 15 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 64 |  |
| 16 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 160 |  |
| 17 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | м2 | 40 |  |
| 18 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная | м2 | 40 |  |
| 19 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | м2 | 15,95 |  |
| оклейка стёкол главного фасада бронеплёнкой самоклеющейся толщиной 0,3мм |  |  |  |  |
| 21 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам - Применительно | м2 | 45 |  |
| окраска и установка обратно ранее снятых решёток левого и правого фасадов, и цоколя |  |  |  |  |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза | м2 | 48,8 |  |
| 24 | Установка решеток на окна массой: свыше 25 до 50 кг/м2 | т | 0,65 |  |
| окраска по месту окон с решётками и без решёток по тыльному фасаду и подвалу |  |  |  |  |
| 25 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 67,6 |  |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза | м2 | 56,3 |  |
| Раздел 3. Дверные проемы |  |  |  |  |
| 27 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 3 |  |
| 28 | Снятие дверных полотен | м2 | 8 |  |
| 29 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 8,64 |  |
| 36 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 3 |  |
| Раздел 4. Ремонт отмостки |  |  |  |  |
| 39 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | м2 | 114,855 |  |
| Раздел 5. Ремонт крыльца |  |  |  |  |
| 41 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 4 |  |
| 42 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | м2 | 10 |  |
| 43 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон: 400 | м3 | 1,3 |  |
| 44 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 1,55 |  |
| 45 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 15,5 |  |
| 47 | Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси вручную, плита размером: 300х300х80 мм | шт | 12 |  |
| 48 | Грунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | м2 | 7,5 |  |
| 49 | Окраска металлических грунтованных поверхностей: эмалью | м2 | 7,5 |  |
| Раздел 6. Ремонт кровли |  |  |  |  |
| 50 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов | м2 | 880 |  |
| 51 | Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных | шт | 4 |  |
| 52 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | м | 3,2 |  |
| 53 | Постановка креплений стропил: скобами | шт | 10 |  |
| 54 | Постановка креплений стропил: болтами | шт | 10 |  |
| 55 | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм | м2 | 620 |  |
| 57 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной | м2 | 880 |  |
| 63 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | м2 | 864 |  |
| 65 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 880 |  |
| Фронтон |  |  |  |  |
| 66 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | м2 | 196 |  |
| Слуховые окна |  |  |  |  |
| 67 | Устройство слуховых окон | шт | 4 |  |
| 74 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | м2 | 16 |  |
| Монтаж планок уплотнительно-стыковочных |  |  |  |  |
| 75 | Установка прижимной планки | м | 72 |  |
| Водосточная система |  |  |  |  |
| 78 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 80 |  |
| 79 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 80 |  |
| 82 | Устройство желобов: подвесных | м | 129 |  |
| 88 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 18 |  |
| 90 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 12 |  |
| Карнизные свесы |  |  |  |  |
| 91 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | м2 | 14,682 |  |
| Ремонт кирпичной дымовой трубы |  |  |  |  |
| 92 | Кладка дымовых кирпичных труб (демонтаж) | м3 | 6,9 |  |
| 93 | Кладка дымовых кирпичных труб | м3 | 6,9 |  |
| зашивка верхней части дымовой трубы |  |  |  |  |
| 94 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб | м2 | 4,6 |  |
| 95 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 22 |  |
| 96 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | м2 | 22 |  |
| Раздел 7. Навесы над входами |  |  |  |  |
| Разборка навесов над входами ( котельная, слуховые приямки, люковое окно) |  |  |  |  |
| 98 | Устройство кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 23,82 |  |
| 99 | Разборка обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли | м | 58,3 |  |
| Установка новых навесов |  |  |  |  |
| 100 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 9 |  |
| 102 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,002468 |  |
| 104 | Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли | м | 58,3 |  |
| 109 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | м2 | 23,8 |  |
| крепление козырька к фасаду |  |  |  |  |
| 113 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 14 |  |
| демонтаж вентиляции |  |  |  |  |
| 114 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | м2 | 20 |  |
| 115 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | м2 | 50 |  |
| Демонтаж кондиционера |  |  |  |  |
| 116 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 1 |  |
| Кондиционирование |  |  |  |  |
| 117 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл | 2 |  |
| Строительные работы для коммуникаций кондиционера |  |  |  |  |
| 129 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм | отверстий | 6 |  |
| 130 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-46 | отверстий | 6 |  |
| Тепловая завеса, мощность 2 кВт, с пультом ДУ |  |  |  |  |
| 131 | Установка конвекторов | кВт | 2 |  |
| Благоустройство территории - внутренний двор |  |  |  |  |
| 133 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 3 | м2 | 979,6 |  |
| 134 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,15 м3, группа грунтов: 2 | м3 | 48,98 |  |
| 135 | Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала | м2 | 979,6 |  |
| вывоз грунта |  |  |  |  |
| 136 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (булыжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 23 км | т | 82,8135 |  |
| Раздел 8. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |
| 137 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1,75198 |  |
| 138 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 58 |  |
| 139 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным) дорожным покрытием на расстояние 23 км | т | 59,75198 |  |

Приложение № 2 к ТЗ

Планировочное решение (план-схема)

(комплект листов)

Предоставляется АО «Почта России» в виде скан-копии 
и немонохромного файла в формате PDF.

Приложение № 3 к ТЗ

Требования к отделочным материалам.

Фасад. Входная группа и Интерьер.

Предоставляется АО «Почта России» отдельным, 
немонохромным файлом.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.