ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по архитектурно-художественному освещению объекта: «Легкоатлетический манеж в г. Южно-Сахалинске»

| № п/п | Перечень основных данных | Требования к проектированию |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование титула объекта | Архитектурно-художественное освещение «Легкоатлетический манеж, по ул. Алексея Горького, 39 г. Южно-Сахалинск» |
|  | Район, пункт и площадка строительства | г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Горького, 39 |
|  | Заказчик | ПАО «Ростелеком» |
|  | Подрядчик |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Стадийность проектирования | Альбом визуальных материалов Рабочая документация Сметная документация |
|  | Сроки начала и окончания работ | Устанавливаются договором на проектные работы |
|  | Требования к экспертизе | Получение положительного заключения экспертизы на предмет достоверности сметной стоимости |
|  | Требования, предъявляемые к конструкции, материалам и оборудованию | Должны отвечать современным требованиям и соответствовать ГОСТ, ТУ, СНиП, ПБ и другим нормативным документам. Применяемое оборудование, подлежащее сертификации, должно иметь соответствующие сертификаты. |
|  | Исходные данные, представляемые заказчиком исполнителю проекта | - архитектурно-строительные чертежи (поэтажные планы, с указанием размещения электрощитовых, разрезы, конструкции и цветовое решение фасадов) в формате dwg; - сводный план инженерных систем - план благоустройства - технические условия на подключение к системе электроснабжения - требования к системе управления архитектурным освещением, указанием места размещения пульта управления - согласованная концепция архитектурно-художественного освещения |
|  | Состав документации | - Альбом визуальных материалов. - Рабочая документация: - Графические материалы в составе: - планы размещения оборудования архитектурно-художественного освещения; - фасады здания с расположением и привязками к строительным конструкциям осветительного оборудования; - планы прокладки силовых кабельных линий и кабелей сигнализации и управления; - однолинейные и принципиальные электрические схемы; - узлы крепления проектируемых конструкций к элементам здания. - Ссылочные и прилагаемые документы: - спецификация оборудования и материалов; - описание осветительного оборудования. - Сметная документация |
|  | Основные требования | В основе световых решений заложить согласованную концепцию и ее визуализацию. Разработка рабочей документации должна предусматривать следующие решения АХО (архитектурно-художественное освещение): - Выполнить фасадное освещение со стороны ул. Алексея Горького и со стороны центрального входа. Точные места и способ установки осветительного оборудования определить проектом. - На кровле здания разместить светодиодные пиксели и линейные светильники. Осветительное оборудование установить на металлических конструкциях, расположенных на кровле (снегозадержатели, ходовые мостики) - На остеклении центрального верхнего вертикального элемента здания выполнить медиафасад. Медиафасад выполнить из светодиодных RGBW пикселей, мощность пикселей определить проектом, с учетом требований раздела 7.5.8 СП 52.13330.2016. Шаг между пикселями 100х100 мм. - Выполнить подсветку флаговой группы, расположенной на территории объекта. - Всё применяемое светотехническое оборудование должно иметь цветовую схему RGBW и управляться по протоколу DMX512. - Согласовать проект архитектурно-художественного освещения в департаменте архитектуры и градостроительства администрации г.Южно-Сахалинска При проектировании учесть: - исключение слепящего воздействия архитектурно-художественного освещения на пешеходов и автомобилистов; - исключение возможности механического повреждения и нарушения юстировки архитектурно-художественного освещения при падении сосулек, схода наледи и снега; - исполнение системы архитектурно-художественного освещения должно соответствовать климатической зоне г. Южно-Сахалинск; - АХО Объекта должно быть решена комплексно с учетом особенностей архитектурной пластики и композиции городской среды и самого объекта проектирования, визуального архитектурно-художественного образа объекта, особенностей освещения объекта и окружающих их других объектов. - Максимально скрытного расположения от наблюдателя кабельных линий и осветительных приборов на фасаде объектов с учетом архитектурных элементов здания. При решении АХО возможно использование следующих режимов подсветки: статический режим, динамический режим, режим трансляция медиаконтента при использовании экрана Проектом предусмотреть использование. качественного управляемого светодиодного оборудования, и сроком службы не менее 50 000 часов, с гарантией производителя не менее 5 лет. Тип светораспределения, мощность приборов подсветки и цвет покраски корпусов приборов определить проектом. Освещение должно просматриваться с дальних точек для ориентировки в окружающей среде. При необходимости применять кронштейны индивидуальной разработки. Применить новые современные технологии в области архитектурного освещения. На фасадах здания использовать компактное оборудование, имеющее современный дизайн не портящее внешний вид здания в дневное время. Общая установленная мощность осветительной установки – определить проектом. Электроснабжение объекта проектирования осуществлять от сети 380/220В в соответствии с выданными техническими условиями, предусмотрев установку щита архитектурного освещения. При необходимости обеспечить обустройство промежуточных распределительных щитов по зданиям, в зависимости от расположения светотехнического оборудования. В случае установки нескольких распределительных щитов предусмотреть синхронное включение архитектурной подсветки. Тип, состав и мощность оборудования определить проектом. Рабочий диапазон температур окружающей среды от -40°С до +45°С. Управление осветительной установкой должно осуществляться в автоматическом режиме или вручную из помещения диспетчера. Предусмотрен статический повседневный режим (включение и выключение по астрономическому таймеру). Проектом предусмотреть использование программного обеспечения, входящего в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных РФ, используемое программное обеспечение должно иметь возможность интеграции с Платформой Юнилайт (Unilight). Гарантия на всю систему, включая световые приборы и оборудование управления, должна быть не менее 5 лет. |
|  | Электропитание и электроснабжение | Точку подключения определить с Заказчиком, основываясь на расчетной электрической мощности проектируемой системы. Учет электроэнергии выполнить в собственных щитах. Граница проектирования – отходящие контакты защитного аппарата ВРУ. Подключение к сети 220/380В. Категория надежности электроснабжения – III. |
|  | Количество экземпляров | Рабочую документацию предоставить в электронном виде в формате PDF и на бумажном носителе в 2-х экземплярах |
|  | Границы проектирования | Дополнительный объем работ, не предусмотренный данным заданием на проектирование, выполняется по дополнительному соглашению. |
|  | Срок проектирования | До 31.05.2026 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |