Приложение № 3

к техническому заданию

«Сведения о технических и функциональных характеристиках товара»

| № п/п | Наименование товара | Количество | Фирменное наименование | Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара и его размерах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Коммутатор | 2 | Коммутатор Eltex MES5300-24 | Интерфейсы: 10/100/1000BASE-T (OOB) - 1 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+) - 24 40GBASE-R4 (QSFP+)/100GBASE-R4 (QSFP28) - 6 USB 2.0 - 1 Консольный порт RS-232 (RJ-45) - 1 Общие параметры: Пропускная способность - 1,68 Тбит/с Производительность на пакетах длиной 64 байта - 593,7 MPPS Объем буферной памяти - 6 Мбайт Объем ОЗУ (DDR4) - 8 Гбайт Объем ПЗУ (embedded uSSD) - 8 Гбайт Таблица MAC-адресов – 32768 Количество ARP-записей – 16317 Таблица VLAN – 4094 Количество L2 Multicast-групп – 4092 Количество правил SQinQ - 1320 (ingress), 1320 (egress) Количество правил MAC ACL1 – 2998 Количество правил IPv4/IPv6 ACL - 2998/1499 Количество маршрутов L3 IPv4 Unicast – 16351 Количество маршрутов L3 IPv6 Unicast – 4086 Количество маршрутов L3 IPv4 Multicast – 8174 Количество маршрутов L3 IPv6 Multicast – 2040 Количество VRRP-маршрутизаторов – 127 Максимальное количество ECMP-групп – 1024 Максимальное количество путей в ECMP-группе – 64 Количество VRF - 251 (включая VRF по умолчанию) Количество L3-интерфейсов – 2050 Максимальное количество VXLAN – 2478 Link Aggregation Groups (LAG) 128, до 8 портов в одном LAG Качество обслуживания QoS - 8 выходных очередей для каждого порта Размер Jumbo-фреймов - 10240 байт Стекирование до 8 устройств Функциональные возможности: Функции интерфейсов: – Защита от блокировки очереди (HOL) – Поддержка обратного давления (Back pressure) – Поддержка Auto MDI/MDIX – Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) – Управление потоком (IEEE 802.3X) – Зеркалирование портов (Port Mirroring) – Стекирование Функции при работе с МAC-адресами: – Независимый режим обучения в каждой VLAN – Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) – Регулируемое время хранения MAC-адресов – Статические MAC-адреса (Static MAC Entries) – Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN: – Поддержка Voice VLAN – Поддержка IEEE 802.1Q – Поддержка Q-in-Q – Поддержка Selective Q-in-Q – Поддержка GVRP Функции L2 Multicast: – Поддержка профилей Multicast – Поддержка статических Multicast-групп – Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 – Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста/порта – Поддержка PIM-Snooping – Поддержка авторизации IGMP через RADIUS – Поддержка MLD Snooping v1,2 – Поддержка IGMP Querier Функции L2: – Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) – Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) – Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) – Поддержка Spanning Tree Fast Link option – Поддержка STP Root Guard – Поддержка BPDU Filtering – Поддержка STP BPDU Guard – Поддержка Loopback Detection (LBD) – Поддержка ERPS (G.8032v2) – Поддержка Flex-link – Поддержка PVSTP+ – Поддержка RPVSTP+ Функции L3: – Статические маршруты – Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, 1 OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP (IPv4 Unicast, IPv4 Multicast) – Address Resolution Protocol (ARP) – Поддержка протокола VRRP – Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP – Поддержка протокола BFD (для BGP, OSPF, IS-IS) – Поддержка функции IP Unnumbered – Поддержка технологии VRF lite Технология EVPN/VXLAN: – Поддержка сервисов L2VPN – Поддержка сервисов L3VPN Функции Link Aggregation: – Создание групп LAG – Объединение каналов с использованием LACP – Поддержка LAG Balancing Algorithm – Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) Поддержка IPv6: – Функциональность IРv6 Host – Совместное использование IРv6, IРv4 Сервисные функции: – Диагностика оптического трансивера Функции обеспечения безопасности: – DHCP Snooping – Опция 82 протокола DHCP – IP Source Guard – Dynamic ARP Inspection – Поддержка sFlow – Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса – Проверка подлинности на основе IEEE 802.1x – Guest VLAN – Система предотвращения DoS-атак – Сегментация трафика – Фильтрация DHCP-клиентов – Предотвращение атак BPDU – Фильтрация NetBIOS/NetBEUI Списки управления доступом ACL: – L2-L3-L4 ACL (Access Control List) – Поддержка Time-Based ACL – IРv6 ACL – ACL на основе: – Порта коммутатора – Приоритета IEEE 802.1p – VLAN ID – EtherType – DSCP – Типа IP-протокола – Номера порта TCP/UDP Основные функциии качества обслуживания (QoS) и ограничение скорости: – Статистика QoS – Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing) – Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р – Защита от широковещательного шторма – Управление полосой пропускания – Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/ Weighted Round Robin (WRR) – Три цвета маркировки – Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL – Назначение меток VLANна основании ACL – Настройка приоритетов 802.1p для VLANуправления – Перемаркировка DSCP to CoS, CoS to DSCP – Назначение меток 802.1p DSCP для протокола IGMP OAM: – 802.3ah Ethernet Link OAM – 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) Основные функции управления: – Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP/SFTP – Протокол SNMP – Интерфейс командной строки (CLI) – Web-интерфейс – Syslog – Клиент SNTP (Simple Network Time Protocol) – Клиент NTP (Network Time Protocol), cервер NTP, одноранговый узел NTP – Traceroute – LLDP (802.1ab) + LLDP MED – LLDP (IEEE 802.1ab) – Поддержка авторизации вводимых команд с помощью сервера TACACS+ – Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей – Списки контроля доступа (Management ACL) – Блокировка интерфейса управления – Локальная аутентификация – Фильтрация IP-адресов для SNMP – Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) – Сервер SSH – Сервер Telnet – Поддержка SSL – Поддержка макрокоманд – Журналирование вводимых команд – Системный журнал – Автоматическая настройка DHCP – DHCP Relay (Option 82) – DHCP Option 12 – Сервер DHCP – Команды отладки – Механизм ограничения трафика в сторону CPU – Шифрование паролей – Восстановление пароля – Ping (IPv4/IPv6) Функции мониторинга: – Статистика интерфейсов – Удаленный мониторинг RMON – Мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика – Мониторинг температуры – Мониторинг TCAM MIB: – RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure – RFC 1212 Concise MIB Definitions – RFC 1213 MIB II – RFC 1215 MIB Traps Convention – RFC 1493, 4188 Bridge MIB – RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB – RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB – RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB – RFC 2465 IPv6 MIB – RFC 2466 ICMPv6 MIB – RFC 2737 Entity MIB – RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB – Private MIB – RFC 3289 DIFFSERV MIB – RFC 2021 RMONv2 MIB – RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB – RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB – RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB – RFC 2233, 2863 IF MIB – RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB – RFC 4022 MIB для TCP – RFC 4113 MIB для UDP – RFC 3298 MIB для Diffserv – RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB – RFC 2925 Ping & Traceroute MIB – RFC 768 UDP – RFC 791 IP – RFC 792 ICMPv4 – RFC 2463, 4443 ICMPv6 – RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part – RFC 793 TCP – RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 – RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) – RFC 2571-2574 SNMP – RFC 826 ARP – МЭК 61850 Физические характеристики и условия окружающей среды: Питание: 100–240 В AC, 50–60 Гц - два источника питания переменного тока с возможностью горячей замены Максимальная потребляемая мощность: не более 118 Вт Тепловыделение: 118 Вт Аппаратная поддержка Dying Gasp: нет Рабочая температура окружающей среды: от 0 до +45 °С Температура хранения: от -50 до +70 °С Относительная влажность при эксплуатации: не более 80 % (без образования конденсата) Вентиляция: Front-to-Back, 4 вентилятора Максимальный уровень акустического шума: с передней панели, max < 62,8 дБ с задней панели, max < 69,1 дБ Габариты (Ш × В × Г): 440 × 44 × 309 мм Масса: 6,11 кг |
| 2 | Маршрутизатор | 1 | Сервисный маршрутизатор Eltex ESR-31 | Интерфейсы: Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45) – 8 Ethernet 1000BASE-X (SFP) – 6 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) – 2 Последовательный порт RS-232 – 3 Консольный порт RS-232 (RJ-45) – 1 USB 2.0 – 1 USB 3.0 – 1 Слот для microSD-карт – 1 Количество CPU по ролям: Управляющий CPU – 0 Сервисный CPU – 1-3 Коммутация: bridge – 250 sub – 1024 QinQ – 1024 LLDP: interfaces port policies – 8 network policies – 64 Коммутация по меткам MPLS: LDP neighbors – 1024 pseudowires – 1024 pseudowire classes – 64 Ethernet over MPLS – 256 Системные характеристики: Статические маршруты – 11k Максимальное количество конкурентных сессий – 3,26M Поддержка VLAN - до 4094 активных VLAN в соответствии с 802.1Q Размер базы FIB - 1,4M VRF – 32 PBR - instances – 50 rules for all instances – 512 Object-groups: Object-group network - instances – 500 ip prefixes in group – 1024 ip ranges in group – 1024 Object-group address:port - instances – 500 address:port in group – 64 Object-group service - instances – 500 ports ranges in group – 64 Object-group application - instances – 50 apps in group – 128 Object-group content filter - instances – 64 categories per vendor – 500 Object-group URL - instances – 31 plain URL in group – 128 regex URL in group – 128 Object-group MAC - instances – 500 macs in group – 64 BGP - instances – 64 networks in instance – 128 neighbors – 1k RIB – 2,5M OSPFv3 - instance, neigbors in interface – 64 summaries in instance – 128 areas – 256 networks in area – 64 virtual links – 1024 RIB – 300k IS-IS - instances, circuits – 64 RIB – 300k RIP(ng) - neighbors – 16 summaries – 8 networks – 128 RIB – 10k Качество обслуживания QoS: Ограничения QoS - class-maps – 256 policy-maps – 256 classes in policy-map – 768 Туннелирование: Количество конфигурируемых VPN-туннелей - IPIP – 250 GRE – 250 Ethernet over GRE – 250 GRE SUB – 250 SoftGRE – 500 L2TPv3 – 250 LT – 128 IPsec VTI – 256 Количество конфигурируемых IPsec VPN-туннелей - 256 Удаленный доступ: Remote Access - L2TP tunnels (client) – 10 PPTP tunnels (client) – 10 OpenVPN tunnels (client) – 10 OpenVPN remote addresses per tunnel – 8 OpenVPN concurrent users – 64 WireGuard tunnel, RA - instance – 16 peers per instance – 128 local addresses – 1 addresses per peer (address-range & obj-group) – 10k Сервисы: Source NAT - ruleset – 512 rules in ruleset – 512 pool – 512 Destination NAT - ruleset – 512 rules in ruleset – 512 pool – 512 DHCP Server - pools – 100 pool size – 10k static address in pool – 1024 Безопасность: ACL - instances – 1533 rules – 1533 Firewall - zone – 128 zone-pair – 512 rules – 10k IPS - user update servers – 32 ips-categories – 20 rules – 500 Наборы шифров IKE (v1/v2), IPsec (esp/ah): Authentication - md5, sha1, sha2-256, sha2-384, sha2-512 Encryption - des, blowfish128, aes128, camellia128, aes128ctr (IKEv2 only), blowfish192, aes192, camellia192, 3des, aes192ctr (IKEv2 only), blowfish256, aes256, camellia256, aes256ctr (IKEv2 only) Diffie Hellman - Regular Groups: 1, 2, 5, 14-18. Modulo Prime Groups with Prime Order Subgroup: 22-24. NIST Elliptic Curve Groups: 19-21, 25-26. Brainpool Elliptic Curve Groups: 27-30. Elliptic Curve 25519: 31 Физические характеристики: RAM - 4 ГБ DDR4 Flash-память - 8 ГБ eMMC Максимальная потребляемая мощность – 44 Вт Питание - 100–240 В AC, 50–60 Гц; 36–72 В DC до двух источников питания с возможностью горячей замены Интервал рабочих температур - от -10 до +45 °С Интервал температуры хранения: от -40 до +70 °С Относительная влажность при эксплуатации: не более 80 % Относительная влажность при хранении: от 10 до 95 % Габариты (Ш × В × Г) - 430 × 44 × 275 мм Масса - 3,425 кг Cрок службы - не менее 15 лет Функциональные возможности: Коммутация – До 4094 VLAN (802.1Q) – Voice-VLAN – Q-in-Q (802.1ad) – MAC-based VLAN – Bridge-домен – LAG/LACP(802.3ad) – Port-security, protected port – Jumbo-кадры Коммутация по меткам (MPLS) – Поддержка протокола LDP – Поддержка L2VPN VPWS – Поддержка L2VPN VPLS Martini Mode, Kompella Mode – Поддержка L3VPN MP-BGP (Option A, B, C) – L2VPN/L3VPN over GRE, DMVPN – Прозрачная передача служебных протоколов Маршрутизация BGP: – Семейство адресов: IPv4, IPv6, VPNv4, L2VPN, IPv4 label-unicast, Flow-spec – Возможность гибкого управления маршрутной информацией по атрибутам. Поддержка механизмов Сonditional Advertisement, Route Aggregation и Local-AS – Высокая маcштабируемость и гибкость настройки: поддержка peer-group, dynamic neighbor, as-range и Route-reflector – Fall over на основе протокола BFD и Fast Error Peer Detection – Graceful restart – Аутентификация – Гибкая редистрибьюция из/в процесс BGP маршрутов других протоколов – Возможность запуска до 64 процессов одновременно – ECMP – Поддержка маршрутизации на основе политик OSPF(v3): – Зоны различных типов: Normal, Stub, Totally stub, NSSA, Totally NSS – Работа в различных типах сетей: Broadcast, NBMA, Point-to-point, Point-to-multipoint, Point-to-multipoint non-broadcast – Суммаризация и фильтрация маршрутной информации – Аутентификация – ECMP – Пассивный интерфейс – Гибкая редистрибьюция из/в процесс OSPF маршрутов других протоколов – Возможность запуска до 6 процессов одновременно – Поддержка протокола BFD – Механизм Auto cost calculation – Поддержка маршрутизации на основе политик IS-IS: – Работа в различных типах сетей: Broadcast, Point-to-point – Установка соседcтва L1-/L2-уровней – Мetric style: narrow, wide, transition – Аутентификация – Фильтрация маршрутной информации – Гибкая редистрибьюция из/в процесс IS-IS маршрутов других протоколов – Возможность запуска до 6 процессов одновременно – Поддержка маршрутизации на основе политик RIP(ng): – Работа в режимах (RIP only): Broadcast, Multicast, Unicast – Суммаризация и фильтрация маршрутной информации – Управление метрикой маршрута – Аутентификация – Пассивный интерфейс – Гибкая редистрибьюция из/в процесс RIP маршрутов других протоколов – Поддержка маршрутизации на основе политик Static: – Поддержка протокола BFD – Рекурсивный поиск – Управление метрикой маршрута – Возможность выбора варианта уведомления отправителю при блокировке трафика Качество обслуживания (QoS) – До 8 приоритетных или взвешенных очередей на порт – L2- и L3-приоритизация трафика (802.1p (CoS), DSCP, IP Precedence (ToS)) – Иерархический QоS – Управление очередями: RED, GRED, SFQ, CBQ, WFQ, WRR, DRR – Маркировка на входе и выходе – Управление полосой пропускания (policing, shaping) IPsec – Режимы «policy-based» и «route-based» – Режимы инкапсуляции: tunnel и transport – Виды аутентификации: pre-shared key, public key, xauth (ikev1 only), eap (ikev2) – Поддержка mobike (ikev2 only) – Поддержка наборов ключей аутентификации ike kiering Удаленный доступ (Remote Access) – Возможность удаленного доступа к корпоративной сети по PPTP, L2TP over IPsec, OpenVPN, WireGuard – Поддержка PPPoE-/PPTP-/L2TP-клиента – Аутентификация пользователей – Шифрование соединений Безопасность – Поддержка списков контроля доступа (ACL) на базе L2-/L3-/L4-полей – Zone-based Firewall в двух режимах: stateful и stateless. Логирование срабатывания правил, счетчики – Фильтрация по приложениям – Защита от DoS-/DDoS-/Spoof-атак и их логирование – Система обнаружения и предотвращения 1 вторжений (IPS/IDS) и их логирование – Сигнатурный анализ посредством IPS в двух режимах: анализ транзитного и зеркалированного 1 трафика – Взаимодействие с Eltex Distribution Manager для получения лицензируемого контента — наборы 2 правил, предоставляемые Kaspersky SafeStream II Мониторинг и управление – Поддержка стандартных и расширенных SNMP MIB, RMONv1 – Zabbix agent/proxy – Аутентификация пользователей по локальной базе средствами протоколов RADIUS, TACACS+, LDAP – Защита от ошибок конфигурирования, автоматическое восстановление конфигурации – Интерфейсы управления CLI – Поддержка Syslog – Монитор использования системных ресурсов – Ping, monitor, traceroute (IPv4/IPv6), вывод информации о пакетах в консоли – Обновление ПО, загрузка и выгрузка конфигурации по TFTP, SCP, FTP, SFTP, HTTP(S) – Поддержка NTP – Netflow v5/v9/v10 (экспорт статистики URL для HTTP, host для HTTPS) – Локальное управление через консольный порт RS-232 (RJ-45) – Удаленное управление, протоколы Telnet, SSH (IPv4/IPv6) – LLDP, LLDP MED – Локальное и удаленное сохранение конфигураций маршрутизатора SLA – SLA-responder для Cisco -SLA-agent – Eltex SLA: – Задержка (односторонняя/двусторонняя) – Jitter (прямой/обратный) – Потеря пакетов (прямая/обратная/двусторонняя) – Обнаружение дублирующихся пакетов – Обнаружение нарушения последовательности доставки пакетов (прямое/обратноe/двустороннее) Резервирование и кластеризация – VRRP v2, v3 – Tracking на основании VRRP- или SLA-теста – Управление параметрами VRRP – Управление параметрами PBR – Управление административным статусом интерфейса – Активация и деактивация статического маршрута – Управление атрибутом AS-PATH и preference в route-map – DHCP failover для резервирования базы IP-адресов, выданных DCHP-сервером – Firewall failover для резервирования сессий Firewall и NAT – MultiWAN – Dual-Homing Отказоустойчивый кластер: – Простота администрирования и интеграции: синхронизация конфигураций, времени, версий, лицензий; Zero Touch Provisioning (ZTP) – Резервирование всех соединений в кластере – Резервирование маршрутизаторов (в текущей версии поддерживается резервирование по схеме «1 + 1») Сервисы – DHCP-клиент, сервер – DHCP Relay Option 82 – DNS resolver – NTP – TFTP-сервер – E1/multilink, модемы BRAS – Терминация пользователей – Белые/черные списки URL – Квотирование по объёму трафика, по времени сессии, по сетевым приложениям – HTTP/HTTPS Proxy – HTTP/HTTPS Redirect – Аккаунтинг сессий по протоколу Netflow – Взаимодействие с серверами ААА, PCRF – Управление полосой пропускания по офисам и SSID, сессиям пользователей – Аутентификация пользователей по MAC или IP-адресам DMVPN – Поддержка протокола NHRP – DMVPN phase 1,2,3 – Per-Tunnel QoS – Поддержка IPsec Туннелирование – IPoGRE, EoGRE – IPIP – L2TPv3 – LT (inter VRF routing) |
| 3 | Лицензия | 2 | Лицензия Eltex BGP | - Динамическая маршрутизация по протоколу BGP для коммутатора MES5300-24 |
| 4 | Блок питания | 6 | Блок питания Eltex PM160-220/12 (или модель новее) | Электротехнические параметры: Максимальный диапазон входного напряжения АC90–264 В Номинальный диапазон входного напряжения АС 100–240 В Входная частота 47–63 Гц Выходное напряжение 12 В Максимальная выходная мощность 160 Вт Пусковой ток 50 А Физические характеристики и условия окружающей среды: Рабочая температура окружающей среды: От -10 до +45 °С Температура хранения: От -50 до +75 °С Рабочая влажность при температуре +25 °С (без образования конденсата): До 80 % Габариты (ШxВxГ): 86х44х156 мм Масса, кг 0.5 Кабель питания: Евровилка-С13, 1.8м (входит в комплект) |