Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от                       №

Технические требования

на поставку трубопроводной арматуры и комплектующих на объект строительства Федоровский гидроузел.

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ОКПД2: 28.14.13. Поставка трубопроводной арматуры и комплектующих на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево.

Почтовый адрес: 357431, РФ, Ставропольский край, г. Железноводск пос. Иноземцево ул. Гагарина 2Н.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1.  Целью закупки является поставка трубопроводной арматуры и комплектующих (далее – Продукция) на объект строительства Федоровский гидроузел.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

  - Продукция должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице №1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица №1

| № п/п | Наименование продукции, технические характеристики | ГОСТ, ТУ* | Ед. изм. | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муфта 50 | ГОСТ 8966-75 | шт | 130 |
| 2. | Отвод 90-57х3,5 | ГОСТ 17375-2001 | шт | 52 |
| 3. | Кран трехходовой 11б18бк для манометра Ду=15 мм, Ру 1,6 МПа | ТУ 26-07-1061-84 | шт | 26 |
| 4. | Манометр МПЗ-У1,6 Мпа кл. 1,5 | ГОСТ 2405-88 | шт | 26 |
| 5. | Кран шаровой разборный трехходовой полнопроходной фланцевый русной КШ-Р.ТХ.ПП.М.Р.НХИ.050.016.01.У DN50 Ру=1,6 Мпа | ТУ 3742-003-09212465-2016 | шт | 26 |
| 6. | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ду=50мм Ру=1,6 Мпа | ТУ 3721-001-00324292-2011 | шт | 26 |
| 7. | Клапан обратный поворотный чугунный фланцевый 16ч21бр Ду=50 мм. Ру=1,6 Мпа |  | шт | 26 |
| 8. | Фланец стальной плоский приварной на Ру=1,6 Мпа 50-16-01-1-В-Ст.20-III | ГОСТ 33259-2015 | шт | 208 |
| 9. | Прокладка Д-50-16-ТМКЩ-С | ГОСТ 15180-86 | шт | 130 |
| 10. | Фланец стальной плоский приварной на Ру 1,6 Мпа 100-16-01-1-В-Ст.20-III | ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |
| 11. | Фланец стальной плоский приварной на Ру 1,6 Мпа 150-16-01-1-В-Ст.20-III | ГОСТ 33259-2015 | шт | 16 |
| 12. | Переход К-1-219,1х6,3-139,7х4,0 | ГОСТ 17378-2001 | шт | 4 |
| 13. | Счетчик холодной воды ВСХН-150 |  | шт | 2 |
| 14. | Задвижка чугунная параллельная с выдвыжным шпинделем фланцевые 30ч6бр Ду=200мм Ру=1,6 Мпа | ТУ 3721-001-00324292-2011 | шт | 2 |
| 15. | Фланец стальной плоский приварной на Ру 1,6 Мпа 200-16-01-1-В-Ст. 20-III | ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |
| 16. | Задвижка чугунная параллельная с выдвыжным шпинделем фланцевые 30ч6бр Ду=80мм Ру=1,6 Мпа | ТУ 3721-001-00324292-2011 | шт | 8 |
| 17. | Фланец стальной плоский приварной на Ру=1,6 Мпа 80-16-01-1-В-Ст.20-III | ГОСТ 33259-2015 | шт | 16 |

- СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

  - Начало поставки – с даты, заключения договора.

  - Окончание поставки – в течении 60 дней с даты заключения договора поставки. Срок поставки по Заявке 5 рабочих дней.

- ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ

  - Гарантийный срок на Продукцию, составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Накладной ТОРГ-12.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ (ОТГРУЗКИ) ПРОДУКЦИИ

  - Место поставки/выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, х. Екатериновский..

  - Поставщик осуществляет поставку Продукции партиями, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой конкретной партии Продукции определяется на основании соответствующей заявки Заказчика

  - Указанный в таблице №1 объем закупаемой Продукции не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Продукции в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Поставка Продукции производится по товарно-транспортным накладным, с возвратом Заказчиком одного экземпляра в адрес Поставщика с отметкой фактического количества Продукции. Датой поставки Продукции является дата подписания сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставка Продукции осуществляется собственными силами и средствами Поставщика или привлеченной транспортной компанией.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, ж/д тариф, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.