ТЕХНИЧЕСКОе ЗАДАНИе

по объекту: Модернизация интеллектуальной транспортной системы Самарской области, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации

Перечень сокращений и терминов

| Сокращение/термин | Расшифровка/определение |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| МП | Мегапиксель |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| ТС | Транспортное средство |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| API | От англ. Application Programming Interface – интерфейс прикладного программирования, набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах |

# Общие сведения

## Наименование работ: Модернизация интеллектуальной транспортной системы Самарской области, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации.

## Место выполнения работ: Самарская область. Места установки оборудования представлены в приложении 3 к Техническому заданию.

## Объекты модернизации:

### Интеллектуальная транспортная система Самарской области. Региональный уровень.

### Интеллектуальная транспортная система Самарской области. Муниципальный уровень г.о. Самара.

### Интеллектуальная транспортная система Самарской области. Муниципальный уровень г.о. Тольятти.

## Цели выполнения работ:

- повышение уровня безопасности дорожного движения, выработка эффективных решений с целью предотвращения ДТП и минимизация негативных последствий от произошедших ДТП;

- оптимизация условий движения транспортных потоков на автомобильных дорогах городской агломерации для повышения их пропускной способности и снижения риска возникновения ДТП;

- обеспечение высокого качества транспортного обслуживания всех пользователей;

- снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему;

- повышение эффективности функционирования транспорта и транспортной инфраструктуры городской агломерации;

- повышение качества планирования и управления в области транспортного комплекса и транспортной инфраструктуры;

- повышение эффективности контроля транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог;

- повышение эффективности работы по ликвидации ЧС и их последствий.

## Выполнение работ должно осуществляться с учетом требований следующих документов:

- Федеральный закон от 08.11.07г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

- ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначена документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам»;

- ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- ГОСТ 21.701-2013 "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог";

- ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования».

- ГОСТ Р 71092-2023 «Интеллектуальные транспортные системы. Требования к функциональной архитектуре интеграционной платформы интеллектуальных транспортных систем»;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методологический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ;

- Распоряжение Минтранса России от 27 апреля 2024 года № АК-95-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке заявок (включая локальные проекты по созданию и модернизации интеллектуальных транспортных систем) субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации мероприятия «Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек» в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.20г. 
№ 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

# Требования к выполнению работ

## В рамках исполнения договора Подрядчик выполняет модернизацию:

## подсистемы светофорного управления;

## подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков.

## В рамках модернизации подсистемы мониторинга параметров транспортных потоков Подрядчик выполняет следующие мероприятия:

- Обследование мест установки программно-аппаратных комплексов автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики (далее – ПАК). По результатам обследования Подрядчик определяет конкретные места установки ПАК, а также потребность в установке дополнительных опор, метод прокладки кабельных линий и т.д.;

- Разработка рабочей документации, проекта производства работ, программы и методики испытаний;

- Согласование рабочей документации с Заказчиком и иными заинтересованными лицами;

- Прокладка кабелей от точки подключения к сетям связи и электроснабжения до места размещения ПАК;

- Установка опоры (при необходимости);

- Монтаж ПАК на опоре;

- Устройство заземления;

- Пуско-наладка ПАК:

- а. Юстировка объектива ПАК;

- б. Настройка сетевых параметров;

- в. Настройка зон интереса, полос движения, калибровка зоны контроля;

- г. Настройка зон фиксации транспортных средств;

- д. Настройка взаимодействия с сервером точного времени.

- Интеграция смонтированных ПАК в существующее программное обеспечение Заказчика, в том числе приобретение необходимых лицензий, с передачей информации о транспортных потоках включая ГРЗ в программное обеспечение интеллектуальной транспортной системы Самарской области;

- Подготовка исполнительной документации на выполненные работы.

## Заключение сублицензионного договора между Подрядчиком и Заказчиком. Разработка рабочей документации, проекта производства работ, программы и методики испытаний выполняется силами и за счет Исполнителя.

## Получение необходимых технических условий на размещение оборудования, прокладку кабельных линий, согласование рабочей документации с представителями заинтересованных организаций выполняются силами и за счет Исполнителя.

## Выполнение необходимых инженерных изысканий, проведение комплекса согласований для выполнения земляных работ с владельцами коммуникаций, собственниками автомобильных дорог и иных объектов, выполняются силами и за счет Исполнителя.

## Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в приложении №2 к Техническому заданию. Применяемое оборудование необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

## Устанавливаемое оборудование должно быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), включенное в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Оборудование должно поддерживать интеграцию с программным обеспечением Интеллектуальной транспортной системой (ИТС) Заказчика без необходимости доработок.

## При выполнении работ на проезжей части автомобильной дороги Подрядчик обязан обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов во время производства работ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». При необходимости разработать и согласовать с органами ГИБДД временную схему организации движения на время производства работ.

## Подрядчик обеспечивает выполнение на объектах противопожарных мероприятий, мер по охране окружающей среды, уборку мусора в период производства работ.

## Гарантийный срок на выполненные работы и примененное при этом оборудование составляет 36 (тридцать шесть) месяцев, на программное обеспечение – 60 (шестьдесят) месяцев, на иные элементы благоустройства – 60 (шестьдесят) месяцев. Исчисление гарантийных сроков на выполненные работы начинается с даты завершения работ, предусмотренных договором, либо с даты расторжения договора на уровне исполненных обязательств по согласованию сторон.

## До начала приемки объекта в эксплуатацию Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию (на бумажном и электронных носителях), в том числе:

- журнал производства работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- сертификаты, паспорта качества, протоколы испытаний, оригиналы паспортов и инструкции по эксплуатации (при необходимости).

## Состав рабочей документации для комплекса работ по модернизации подсистемы светофорного управления и мониторинга параметров транспортных потоков:

- Общие данные;

- Схема организации связи;

- Ситуационный план;

- Схема размещения оборудования.

- План прокладки кабельных трасс (при необходимости);

- План установки проектируемой опоры (при необходимости);

- План прокладки кабелей в грунте (при необходимости)

- Профиль кабельного перехода (при необходимости);

- Схема структурная;

- Таблица кабельных соединений;

- Однолинейная схема;

- Принципиальная электрическая схема;

- Таблица кабельных соединений токораспределительной сети;

- Типовая схема установки оборудования на опоре;

- Типовая схема заземления;

- Типовые узлы крепления кабельных линий (при необходимости);

- приложения:

- спецификация оборудования, изделий и материалов;

- ведомость объема работ;

- материалы согласований (при необходимости).

Состав рабочей документации может дополняться по согласованию сторон.

## Рабочая и исполнительная документация должна быть передана Заказчику на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах формата А4 и более и в электронном виде. Наименование файлов и папок на электронном носителе должно совпадать с наименованием документа на бумажном носителе. Язык документации – русский.

## Экземпляр электронной версии, состав и информационное содержание документации которого, должны соответствовать оригиналу документации на бумажном носителе.

Электронная версия документации передается Заказчику в формате PDF с подписями ответственных лиц, сверстанная из исходных файлов специализированных программных комплексов, примененных при подготовке рабочей документации, без ухудшения качества содержания и сохранением стилей, шрифтов, свойств векторной графики и растровых изображений, а также в формате разработки.

Количество файлов PDF электронной версии рабочей документации должно соответствовать количеству томов и книг бумажной версии проектной документации, а содержание и оформление должно быть идентичным.

Не допускается устанавливать в файлах:

- опции запрета печати;

- парольную защиту.

- Требования к техническим характеристикам оборудования

- 1.1. Требования к программно-аппаратному комплексу автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон температур, °С | -40 до +60 |
| Относительная влажность при температуре окружающего воздуха +25 ºС, не более, % | 95 |
| Атмосферное давление, кПа. | 84-106,7 |
| Степень защиты изделия, не менее | IP66 |
| Потребляемая мощность изделия, Вт, не более | 50 |
| Габаритные размеры, не более, мм: - видеокамера в термокожухе; - шкаф управления; - инфракрасный прожектор | 530х200х200 215х365х600 275х190х100 |
| Масса изделия, не более, кг | 12 |
| Архитектура чипсета платы обработки видеоизображения | ARM |
| Количество ядер, не менее | 8 |
| Частота, ГГц, не менее | 2,1 |
| Мощность нейронного процессора, не менее | 6 TOPs |
| Графический ускоритель | Наличие |
| Видеосенсор, Мп, не менее | 12 |
| Разрешение видеопотока, (пиксели), не менее | 4K (3840x2160) |
| Оперативная память RAM, GB, не менее | 16 |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, h.264, h.265 |
| Частота кадров, к/с, не менее | 30 |
| Объектив, не менее | Съёмный, вариофокальный, моторизированный, 11-50 мм, F1,4 |
| Возможно использование моторизированных объективов | Наличие |
| Возможность смены объектива | Наличие |
| Материал корпуса видеокамеры | Комбинированный (алюминий/ABS) |
| Интерфейсы связи | Ethernet 10/100/1000, GPS/ГЛОНАСС |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 13140 |
| Средний срок службы изделия, лет | 5 |
| Время непрерывной работы в сутки, ч | 24 |
| Количество определяемых пар марка/модель ТС, не менее, шт. | 2000 |
| Количество контролируемых полос движения, шт., не менее | 4 |
| Определение координат места расположения комплекса | Наличие |
| Интеллектуальная обработка видеопотока с помощью подключения аналитических алгоритмов распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ) и транспортных средств на основе нейронных сетей | Наличие |
| Сохранение метаданных результатов распознавания в базе данных для дальнейших запросов по REST API и для просмотра результатов работы аналитик в режиме просмотра архива | Наличие |
| Распознавание всех типов однострочных государственных регистрационных знаков (ГРЗ) транспортных средств, соответствующих ГОСТ Р 50577 | Наличие |
| Распознавание транспортного средства по марке, модели и типу при отсутствии ГРЗ на транспортном средстве | Наличие |
| Распознавание типа транспортного средства (грузовой; легкий коммерческий; пассажирский; легковой; мотоциклы) с помощью аналитических алгоритмов в режиме офлайн без запроса к базам данных ГРЗ и транспортных средств | Наличие |
| Одновременное распознавание всех транспортных средств в одном видеокадре | Наличие |
| Фиксация полосы движения ТС и направления движения | Наличие |
| Распознавание цвета ТС | Наличие |
| Определение следующих параметров транспортного потока: - средней интенсивности транспортного потока (общая, по полосам); - средней плотности транспортного потока (общая, по полосам); - средней скорости ТС (по полосам); - среднего времени между прохождением ТС друг за другом; - среднего расстояния между автомобилями. | Наличие |
| Комплект поставки | Видеокамера в термокожухе, шкаф управления, инфракрасный прожектор |

- Адресный план размещения ОБОрудования

| № п/п | Количество |  | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ШДК | ПАК |  |
| Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения Самарской области |  |  |  |
|  |  | 6 | г. Самара, ул. Шоссейная - ул. Казачья |
|  |  | 2 | г. Самара, Кряжское шоссе, ООТ «Казачий переезд» |
|  |  | 2 | г. Самара, Кряжское шоссе, ООТ «4-я Кряжская улица» |
|  |  | 2 | г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, ООТ «Ильинская церковь» |
|  |  | 2 | г. Самара, Новокуйбышевское шоссе ООТ «Улица Войкова» |
|  |  | 3 | г. Самара, Пугачевский тракт - Саратовский пер. |
|  |  | 4 | г. Самара, Пугачевский тракт - Долотный переулок |
|  |  | 5 | г. Самара, Пугачевский тракт - ул. Бакинская |
|  |  | 2 | г. Самара, Пугачевский тракт, ООТ «Нефтяников» |
|  |  | 2 | г. Самара, Пугачевский тракт, д.14 |
|  |  | 5 | г. Самара, Пугачевский тракт - ул. Калининградская |
|  |  | 2 | г. Самара, Стромиловское шоссе - Грозненская |
|  |  | 2 | г. Самара, Стромиловское шоссе, ООТ «Расширение» |
|  |  | 6 | г. Самара пр. Карла Маркса - Ракитовское шоссе |
|  |  | 2 | г. Самара, пр. Карла Маркса - 12-я улица |
|  |  | 2 | г. Самара пр. Карла Маркса - 13-я улица |
|  |  | 3 | Автомагистраль «Центральная» - «Самара-Бугуруслан» - Петра-Дубрава |
|  |  | 1 | г. Самара, ул. Ново-Садовая - ул. Николая Панова |
| Автомобильные дороги местного значения г.о. Самары |  |  |  |
|  | 1 | 4 | г. Самара, ул. Льва Толстого - ул. Фрунзе |
|  | 1 | 3 | г. Самара, Ракитовское шоссе - ул. Олимпийская |
|  | 1 | 3 | г. Самара, Зубчаниновское шоссе – ул. Товарная |
|  | 1 | 3 | г. Самара, ул. Земеца - Заводское шоссе |
|  | 1 | 4 | г. Самара, ул. Авроры - ул. Дыбенко |
|  | 1 | 4 | г. Самара, ул. Фрунзе - ул. Некрасовская |
|  | 1 | 4 | г. Самара, ул. Фрунзе - ул. Венцека |
|  | 1 | 3 | г. Самара, ул. Чернореченская - ул. Владимирская |
|  | 1 | 2 | г. Самара, ул. Главная (д.11) – ул. Тракторная |
|  | 1 | 2 | г. Самара, Южное шоссе, ООТ «Сельхозярмарка» |
|  | 1 | 3 | г. Самара, Ракитовское шоссе, 2с5 |
|  | 1 | 3 | г. Самара, Заводское шоссе - ул. Ближняя |
|  | 1 | 3 | г. Самара, Заводское шоссе - пр. Мальцева |
|  | 1 | 3 | г. Самара ул. Мичурина - ул. Чкалова |
|  | 1 | 3 | г. Самара, пр. Кирова - пр. Карла Маркса |
|  | 1 | 2 | г. Самара, ул. Осипенко д. 38 |
|  | 1 | 2 | г. Самара, ул. Лесная ООТ «Улица Осипенко» |
|  | 1 | 2 | г. Самара, Волжский проспект ООТ «Гостиница Волга» |
|  | 1 | 1 | г. Самара, ул. Агибалова - ул. Рабочая |
|  | 1 | 3 | г. Самара ул. Чапаевская - ул. Шостаковича |
|  | 1 | 4 | г. Самара, ул. Советской Армии - ул. Дыбенко |
|  | 1 | 1 | г. Самара, ул. Льва Толстого, ООТ «Железнодорожный вокзал» |
| Автомобильные дороги местного значения г.о. Тольятти |  |  |  |
|  | 1 | 3 | г. Тольятти, бул. 50 лет Октября – ул. Победы |
|  | 1 | 4 | г. Тольятти, ул. Автостроителей – ул. Дзержинского |
|  | 1 | 3 | г. Тольятти, ул. Борковская - Борковский проезд (Южное шоссе, 36/39) |
|  | 1 | 4 | г. Тольятти, ул. Борковская – ул. Вокзальная (ООТ «Спецстрой») |
|  | 1 | 4 | г. Тольятти, ул. Борковская – ул. Северная |
|  | 1 | 5 | г. Тольятти, Ленинский пр. – ул. Маршала Жукова - ул. Ворошилова – ул. 40 лет Победы |
|  | 1 | 4 | г. Тольятти, ул. Мира - ул. Голосова |
|  | 1 | 6 | г. Тольятти, Московский пр. – ул. Дзержинского – ул. Заставная |
|  | 1 | 4 | г. Тольятти, ул. Новозаводская – ул. Комсомольская |
|  | 1 | 3 | г. Тольятти, ул. Новозаводская – ул. Горького |
|  | 1 | 3 | г. Тольятти, ул. Новозаводская - ул. Голосова – ул. Новопромышленная. |
|  | 1 | 4 | г. Тольятти, пр. Степана Разина - ул. Дзержинского – ул. Ботаническая |
|  | 1 | 4 | г. Тольятти, ул. Юбилейная - ул. Дзержинского – ул. Борковская |
|  | 1 | 3 | г. Тольятти, ул. Лесная - ул. Карла Маркса |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

- ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах) | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, оборудования | Ед. изм. | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Подсистема мониторинга параметров транспортного потока |  |  |
| 1 | ЛС02-02-04, поз.1-17 | Монтаж программно-аппаратного комплекса автоматического сбора статистических данных и ситуационной аналитики «THOR-X3» и сетевого оборудования | шт. | 169 |
| 2 | ЛС02-02-04, поз.18-19 | Монтаж консоли 0,7м | шт. | 30 |
| 3 | ЛС02-02-04, поз.20-23 | Монтаж щита учетно-распределительного | шт | 53 |
| 4 | ЛС02-02-04, поз.24-28 | Подвес провода СИП-4 2х16 по опорам | м | 8465,9 |
| 5 | ЛС02-02-04, поз.31-32 | Прокладка кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 в трубе гофрированной | м | 31,8 |
| 6 | ЛС02-02-04, поз.33-34 | Прокладка кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 в щите учетно-распределительном, в шкафу дорожного контроллера | м | 63,6 |
| 7 | ЛС02-02-04, поз.35-36 | Прокладка кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 в трубе гофрированной | м | 439 |
| 8 | ЛС02-02-04, поз.37-38 | Прокладка кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5 в шкафу | м | 44,4 |
| 9 | ЛС02-02-04, поз.39-40 | Прокладка кабеля парной скрутки ParLan F/UTP Cat5e PVC 4х2х0,52 в шкафу | м | 50,7 |
| 10 | ЛС02-02-04, поз.41-43 | Прокладка оптического кабеля INSTALL-FTTx 4 волокна | м | 11408 |
| 11 | ЛС02-02-04, поз.29-30 | Монтаж трубы гофрированной по опоре | м | 521,5 |
| 12 | ЛС02-02-04, поз.44-45 | Измерение на кабельной площадке затухания волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 4. Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в двух направлениях на двух длинах волн с числом волокон: 4 | участок | 169 |
| 13 | ЛС02-02-04, поз.46-51 | Монтаж заземления | шт. | 169 |
| 14 | ЛС02-02-04, поз.52-53 | Прокладка провода ПуГВ 1х10-450 в трубе гофрированной | м | 50,7 |
| 15 | ЛС02-02-04, поз.54-55 | Прокладка провода ПуГВ 1х10-450 в шкафу | м | 33,8 |
| 16 | ЛС02-02-04, поз.56-57 | Строительные работы. Контур заземления в грунте | шт. | 101 |
| 17 | ЛС02-02-04, поз.58-66 | Строительные работы. Контур заземления в тротуаре (асфальтобетоннное покрытие) | шт. | 34 |
| 18 | ЛС02-02-04, поз.67-74 | Строительные работы. Контур заземления в плиточном покрытии | шт. | 34 |
| Подсистема мониторинга параметров транспортного потока. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС |  |  |  |  |
| 19 | ЛС02-04-01 доп., поз.1 | NETVISION FINDER. Лицензии на обработку данных с источника (камеры/направления) | лиц | 169 |
| Пусконаладочные работы. Подсистема мониторинга параметров транспортного потока |  |  |  |  |
| 27 | ЛС09-02-04, поз.1 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств системы электропитания | шт | 169 |
| 28 | ЛС09-02-04, поз.2 | Испытание щита учетно-распределительного повышенным напряжением | шт | 53 |
| 29 | ЛС09-02-04, поз.3-4 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | шт | 275 |
| 30 | ЛС09-02-04, поз.5-6 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами. Измерение сопротивления заземлителя | шт | 169 |
| Пусконаладочные работы. Подсистема мониторинга параметров транспортного потока. Подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС |  |  |  |  |
| 31 | ЛС09-04-01 доп, поз.1 | Функциональная настройка специального программного обеспечения агрегации данных | функция | 169 |
| Пусконаладочные работы. Подсистема директивного управления транспортными потоками. Программное обеспечение |  |  |  |  |
| 32 | 09-07-04 доп., поз.1 | Подсистема директивного управления транспортными потоками. Программное обеспечение. Пуско-наладочные работы | шт | 759 |