ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг (выполнение работ) по содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Самарской области.

Цель оказания услуг, выполнения работ: повышение безопасности дорожного движения, создание комфортных условий для участников дорожного движения путем оптимального регулирования режима очередности пропуска транспортных средств и пешеходов, мониторинг работы, поддержание в исправном, работоспособном состоянии светофорных объектов, и своевременное устранение дефектов.

Место выполнения работ: места размещения светофорных объектов указаны в приложении № 8 к Техническому заданию.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ.

  - 1.1. Исполнитель обязан:

- обеспечить наличие, надлежащее техническое и эксплуатационное состояние объектов, требуемых для нужд содержания объектов на автомобильной дороге.

- организовать предоставление представителям Заказчика информации о состоянии объектов по запросу;

- осуществлять контроль состояния светофорных объектов в целях профилактики работы оборудования, а также оперативного устранения выявленных недостатков.

  - Исполнитель должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами  специализированной техникой и аварийным запасом материалов и оборудования.

  - До начала оказания услуг по содержанию светофорного объекта, выполнения аварийно-восстановительных работ, Исполнитель обязан представить Заказчику утвержденные и согласованные с Управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области схемы организации дорожного движения и ограждения мест выполнения работ. При оказании услуг, выполнении работ, утвержденная и согласованная схема организации движения и ограждения мест производства работ должна находиться непосредственно на объекте.

  - Исполнитель при оказании услуг (выполнении работ) должен иметь полный комплект дорожных знаков и технических средств регулирования движения и обеспечивать их установку и переустановку в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства работ. Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32945-2014.

  - Исполнителем ведется вся первичная исполнительная документация при выполнении работ в соответствии с требованиями нормативных документов. Все факты оказания услуг и выполнения аварийно-восстановительных работ по техническому обслуживанию каждого объекта должны фиксироваться в общем журнале производства работ, который ведется в электронном виде. Выявленные представителями Исполнителя и Заказчика в период действия договора дефекты светофорных объектов, а также сроки и методы их устранения должны быть указаны в журнале регистрации дефектов по форме, указанной в приложении №6 к Техническому заданию, который ведется в бумажном и электронном виде с возможностью удаленного редактирования. Доступ к электронной версии журнала регистрации дефектов в том числе предоставляется Заказчику. Исполнитель предоставляет исполнительную документацию ежемесячно одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг/выполненных Работ.

  - Оказанные услуги (выполненные работы) должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Указанные в настоящем разделе требования являются существенными и в целях исполнения Договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ).

  - Настоящее техническое задание устанавливает совокупность организационных и технических требований, обеспечивающих долговечность и постоянную работу светофорных объектов и иного оборудования в исправном состоянии в течение расчетного срока службы.

  - Услуги должны быть оказаны, работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением правил техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

  - В соответствии с настоящим техническим заданием Исполнитель должен оказывать услуги, выполнять работы, указанные в приложении № 1 к техническому заданию, с использованием при необходимости материалов и оборудования, указанные в приложении № 2 к техническому заданию.

  - Услуги по техническому обслуживанию оборудования, входящего в состав светофорных объектов, выполняются не менее 1 раза в месяц, так и на основе заявок, поступающих от Заказчика, которые оформляются посредством общепринятых средств коммуникации и прикладываются к ежемесячному отчету выполненных работ, и включает в себя:

    - Техническое обслуживание светофора, знака переменной информации 5.15.2, знака светодиодного 5.19.1/2, информационной световой секции, пешеходного вызывного устройства, устройства звукового сопровождения пешеходов:

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора, в том числе креплений. Мойка в летний период;

- осмотр кабельных линий;

- очистка от загрязнений клеммных коробок, проверка герметичности вводов, замена сальников при необходимости;

- проверка плотности соединений кабельных линий, распайка и зачистка контактов кабеля, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

- протяжка и переопрессовка кабелей штыревыми наконечниками при необходимости;

- устранение провисов кабелей над проезжей частью ниже 5 метров, в том числе с заменой крепежных элементов при необходимости;

- протяжка крепежных элементов, в том числе консоли. Восстановление положения оборудования и консолей при необходимости;

- демонтаж и нанесение маски на светоблок (при необходимости);

- проверка герметичности вводов, уплотнителей. Обработка силиконовой смазкой и замена уплотнителей при необходимости;

- проверка плотности соединения кабельных линий в разъемах, механической целостности корпусов оборудования, зачистка контактов, обработка разъемов аэрозольным очистителем контактов;

- зачехление и расчехление оборудования (по заданию Заказчика);

- устранение мелких неисправностей при необходимости.

    - Техническое обслуживание светофорной опоры, опоры рамной металлической 
П-образной:

- осмотр, очистка от загрязнений, надписей, рекламы, снега, мусора. Мойка в летний период, обработка опор антикоррозийными составами при обнаружении коррозии;

- выравнивание опоры (восстановление вертикального положения) без необходимости замены, корректировка положения информационной таблички;

- восстановление утраченных конструктивных элементов светофорной опоры, креплений информационной таблички в процессе эксплуатации.

  - При оказании услуг, выполнении работ Исполнитель должен обеспечивать объекты материалами, изделиями, и оборудованием по мере необходимости. Все передаваемые Исполнителем изделия, материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Гарантии качества распространяются на все Исполнителем аварийно-восстановительные работы, связанные с заменой оборудования, элементов и деталей, а также на используемые при этом материалы. Гарантийный срок на выполненные работы и примененные при этом оборудование, изделия и материалы составляет 2 года с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

  - Если в период эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, препятствующие их эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в сроки, предусмотренные нормативными документами, либо установленные Заказчиком.

  - Контроль качества содержания светофорных объектов осуществляется работниками из числа инженерно-технического персонала Исполнителя, а также путем регулярных проверок (не реже 1 раза в месяц), проводимых специалистами Заказчика, с учетом требований, указанных в приложении № 3 к Техническому заданию. Контроль качества используемых материалов осуществляется Исполнителем. Заказчику предоставляются акты испытаний материалов и сертификаты качества (при необходимости экологической сертификации).

  - Все используемые материалы и применяемое оборудование должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», ГОСТ и другой действующей нормативной документации.

  - Содержание светофорных объектов должно гарантировать их непрерывное функционирование в полностью работоспособном состоянии, которое включает в себя, в том числе:

- техническую работоспособность оборудования;

- наличие его постоянного электропитания от источников электроэнергии. Граница зоны ответственности Исполнителя по электропитанию определяется от нижних контактов  автоматического выключателя, установленного в трансформаторной подстанции, распределительного шкафа или иной точке подключения, до оборудования светофорного объекта;

- целостность и нормативное расположение кабельного хозяйства и линий электроснабжения;

- взаимодействие компонентов оборудования всех уровней между собой с максимальным использованием стандартизованных процедур в границах зоны ответственности Исполнителя.

  - Безопасность выполнения работ в электроустановках должна оказываться в строгом соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

  - Ответственность за безопасность при оказании услуг (выполнении работ) по содержанию светофорных объектов несет Исполнитель.

  - Содержание должно обеспечивать непрерывное функционирование светофорных объектов. В процессе эксплуатации техническое состояние светофоров и оборудования должно отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017, ГОСТ Р 59105-2020.

  - Услуги по содержанию, аварийно-восстановительные работы не должны приводить к ухудшению взаимодействия оборудования между собой с максимальным использованием стандартизованных процедур и протоколов.

  - Услуги по содержанию, аварийно-восстановительные работы должны обеспечивать сохранение работоспособности оборудования и системы при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов светофорного объекта.

  - Работы по содержанию должны обеспечивать сохранение работоспособности оборудования и системы при отказе или выходе из строя по любым причинам одного из компонентов светофорного объекта.

  - Работы по устранению непредвиденных отказов оборудования выполняются по мере необходимости в сроки, указанные в Приложении №3 Техническому заданию.

  - В случае необходимости при ремонте выполнить замену отдельных элементов необходимо использовать материалы и оборудование, аналогичные ранее установленному или с лучшими техническими характеристиками, позволяющее обеспечить установленный режим работы объекта.

  - Исполнитель проводит также текущий ремонт кабельного хозяйства и линий электроснабжения объектов, устранение провисов на линиях.

  - При получении от уполномоченного представителя Заказчика вызова для устранения неисправностей на объекте представитель Исполнителя прибывает на объект в кратчайший срок.

  - Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполняемых работ соисполнителем по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

  - Расчеты за выполненные работы могут быть скорректированы с учетом Понижающего коэффициента на основании достигнутого уровня содержания (Приложение № 4 к Техническому заданию), в соответствии с Приложением № 3 к Техническому заданию. Оценка уровня содержания за отчетный период указывается в акте, по форме Приложения №5 к Техническому заданию. В отношении работ по ремонту оборудования понижающий коэффициент не применяется.

  - Отчетный период по договору принимается равным 1 календарному месяцу.

  - Оплата за техническое обслуживание (содержание) 1 единицы оборудования производится однократно за отчетный период вне зависимости от фактического числа выполненных работ по техническому обслуживанию.

  - Заказчик вправе в случае выявления дефектов, нарушения сроков устранения дефектов, не соответствия применяемой техники и материально - технических ресурсов требованиям настоящего Договора, ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», отраслевому дорожному методическому документу «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» вносить в Журнал производства работ, направлять в письменной форме, а также посредством специализированного чат-бота предписания, обязательные для исполнения Исполнителем.

  - Исполнитель обязан выполнять работы по ремонту оборудования в рамках выполнения технических требований предъявляемых к установленному оборудованию в рамках выполнения работ в сроки, установленные требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и Приложения № 3 к Техническому заданию.

  - Светофорные объекты, в отношении которых оказывает услуги/выполняет работы Исполнитель, подключены к Интеллектуальной транспортной системе Самарской области, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации (далее – ИТС). Применяемое при оказании услуг/выполнении работ оборудование, должно быть совместимо с ИТС и должно поддерживать интеграцию с программным обеспечением Интеллектуальной транспортной системы Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Приложение №7 к Техническому заданию) без необходимости доработок.

  - Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает пополняемый (при его снижении более 50 % от установленного настоящим пунктом размера) подменный фонд оборудования и материалов в размере 2% (двух процентов) от общего количества обслуживаемого оборудования в целях соблюдения сроков выполнения работ, установленных в Приложении №3 к настоящему Техническому заданию.

  - В случае, если срок аварийно-восстановительных работ превышает срок, установленный в Приложении №3 к Техническому заданию, Исполнитель не позднее последнего дня срока устранения неисправностей (Приложение №3 к Техническому заданию, допустимый уровень) устанавливает оборудование и материалы из подменного фонда на период ремонта (замены) соответствующего оборудования. Исполнитель осуществляет отправку оборудования в ремонт за свой счет. Срок предоставления оборудования и материалов продолжается до момента получения Исполнителем заменённого (отремонтированного) оборудования. Все расходы по доставке и замене оборудования на оборудование из подменного фонда и все расходы по возвращению оборудования в подменный фонд, несет Исполнитель.

  - При выполнении работ по заявке Заказчика, технические решения по прокладке новых линий электроснабжения светофорных объектов Исполнитель должен согласовать с Заказчиком. Исполнитель должен получить согласования технических решений на размещение конструкций на отдельных элементах зданий (сооружений), прокладку кабельных трас, подключение к сетям электропитания от собственников помещений (зданий). Исполнитель за счет собственных средств должен получить согласования технических решений на подключение к электропитанию светофорных объектов у электросетевых организаций. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить оформление технологического присоединения к сети материалами, необходимыми для создания выполнения действий в соответствии с требованиями Технического задания.

  - Действия Исполнителя при оформлении технологического присоединения к электрической сети:

- Выполнить обследование адреса размещения и электроснабжения оборудования. При наличии внешних источников подключения выполнить следующие действия:

- По адресу размещения оборудования определить потенциального собственника сети (предпочтение - официальные Сетевые компании);

- Подготовить и передать заявку в сетевую компанию на технологическое присоединение (стандартный бланк на сайте сетевой компании);

- Получить в сетевой компании Договор на технологическое присоединение, технические условия и счет за технологическое присоединение. Оплата счета за технологическое присоединение осуществляется Исполнителем;

- По полученным ТУ выполнить технологическое присоединение к электрическим сетям;

- Произвести замер сопротивления изоляции.

- Общий срок выполнения работ/оказания услуг по п.2.30-2.31 не должен превышать 14 (четырнадцать) календарных дней.

- Указанные в п. 2.30-2.31 настоящего Технического задания требования являются существенными и в целях исполнения Договора.

  - В рамках реализации настоящего технического задания в целях мониторинга работоспособности и устранения сбоев в работе оборудования Исполнитель обязан организовать удаленный доступ в соответствии с техническими условиями, предоставляемыми Заказчиком. Затраты на организацию удаленного доступа, в том числе приобретение программного обеспечения, оборудования и организация канала связи, возлагаются на Исполнителя и не возмещаются Заказчиком. Обеспечение информационной безопасности и ответственность за ее нарушение возлагается на Исполнителя в соответствии с действующим законодательством.

- Нормативные требования

  - При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

ГОСТ 12.4.281-2014. «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования»;

ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)»;

ГОСТ Р 59105-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания»;

ГОСТ Р 59103-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Светофорные объекты. Технические правила содержания;

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

Приказ №903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

Приложение №1 к Техническому заданию

Виды оказываемых услуг (выполняемых работ)

| № п/п | № п/п по гос. контракту | Наименование | ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Виды услуг (работ) по содержанию светофорных объектов |  |  |  |
| 1 | 2 | Техническое обслуживание светофора | ед. |
| 2 | 3 | Техническое обслуживание светофорной опоры | ед. |
| 3 | 4 | Техническое обслуживание опоры рамной металлической П-образной | ед. |
| 4 | 5 | Техническое обслуживание информационной световой секции | ед. |
| 5 | 6 | Техническое обслуживание пешеходного вызывного устройства | ед. |
| 6 | 8 | Техническое обслуживание знака переменной информации 5.15.2 | ед. |
| 7 | 9 | Техническое обслуживание знака светодиодного 5.19.1/5.19.2 | ед. |
| 8 | 10 | Техническое обслуживание устройства звукового сопровождения пешеходов | ед. |
| II. Виды ремонтных и иных работ |  |  |  |
| 1 | 13 | Демонтаж кабеля | ед. |
| 2 | 14 | Демонтаж опоры | ед. |
| 3 | 15 | Демонтаж выносной консоли | ед. |
| 4 | 16 | Демонтаж светофора | ед. |
| 5 | 17 | Демонтаж светоблока светодиодного | ед. |
| 6 | 18 | Демонтаж дополнительной секции светофора | ед. |
| 7 | 19 | Демонтаж табло обратного отсчета времени | ед. |
| 8 | 20 | Демонтаж пешеходного вызывного устройства | ед. |
| 9 | 21 | Демонтаж экрана светофора | ед. |
| 10 | 22 | Демонтаж знака переменной информации 5.15.2 | ед. |
| 11 | 24 | Демонтаж знака светодиодного 5.19.1/5.19.2 | ед. |
| 12 | 25 | Демонтаж знака светодиодного | ед. |
| 13 | 26 | Демонтаж коробки клеммной | ед. |
| 14 | 30 | Демонтаж информационных световых секций | ед. |
| 15 | 31 | Демонтаж коммутатора | ед. |
| 16 | 32 | Демонтаж SFP-модуля | ед. |
| 17 | 33 | Демонтаж блока питания медиаконвертера | ед. |
| 18 | 34 | Демонтаж медиаконвертера | ед. |
| 19 | 35 | Демонтаж повторителя сигнала светофора | ед. |
| 20 | 36 | Прокладка и подключение кабеля по конструкции в трубе гофрированной ПНД 25 мм | м |
| 21 | 37 | Прокладка и подключение кабеля в теле опоры | м |
| 22 | 38 | Монтаж и подключение кабеля методом подвеса на тросу | м |
| 23 | 39 | Монтаж и подключение провода методом подвеса | м |
| 24 | 41 | Прокладка и подключение оптического кабеля по конструкции в трубе гофрированной ПНД 25 мм | м |
| 25 | 42 | Прокладка и подключение оптического кабеля в теле опоры | м |
| 26 | 43 | Монтаж и подключение оптического кабеля методом подвеса на тросу | м |
| 27 | 44 | Монтаж и подключение оптического провода методом подвеса | м |
| 28 | 46 | Монтаж опоры | ед. |
| 29 | 47 | Установка закладной детали: 1. Разработка грунта; 2. Устройство щебеночной подушки h=200 мм, щебень фракции 20-40 мм, марки М600; 3. Монтаж закладной; 4. Бетонирование закладной, бетон тяжелый класса не менее В20 F200 W6. | ед. |
| 30 | 48 | Монтаж выносной консоли | ед. |
| 31 | 50 | Монтаж и подключение светофора | ед. |
| 32 | 51 | Монтаж и подключение знака переменной информации | ед. |
| 33 | 52 | Монтаж и подключение знака светодиодного | ед. |
| 34 | 53 | Монтаж и подключение повторителя сигнала светофора | ед. |
| 35 | 54 | Монтаж и подключение информационной световой секции | ед. |
| 36 | 55 | Монтаж дополнительной секции светофора | ед. |
| 37 | 56 | Монтаж и подключение светоблока светодиодного | ед. |
| 38 | 57 | Монтаж и подключение пешеходного вызывного устройства | ед. |
| 39 | 66 | Монтаж и подключение коммутатора | ед. |
| 40 | 67 | Монтаж и подключение SFP-модуля | ед. |
| 41 | 68 | Монтаж и подключение блока питания медиаконвертера | ед. |
| 42 | 69 | Монтаж и подключение медиаконвертера | ед. |
| 43 | 75 | Монтаж коробки клеммной | ед. |
| 44 | 76 | Монтаж коробки оптической | ед. |
| 45 | 77 | Монтаж экрана светофора | ед. |

Приложение №2 к Техническому заданию

Виды применяемых материалов

| № п/п | № п/п по гос. контракту | Наименование | ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| III. Материалы и оборудование |  |  |  |
| 1 | 1 | Кабель КВВГнг 4х1,5 | м |
| 2 | 2 | Кабель КВВГнг 5х1,5 | м |
| 3 | 3 | Кабель КВВГнг 7х1,5 | м |
| 4 | 4 | Кабель КВВГнг 10х1,5 | м |
| 5 | 5 | Кабель КВВГнг 14х1,5 | м |
| 6 | 6 | Кабель КВВГнг 19х1,5 | м |
| 7 | 7 | Кабель КВВГнг 27х1,5 | м |
| 8 | 8 | Трос стальной | м |
| 9 | 9 | Труба гофрированная ПНД 25 мм | м |
| 10 | 10 | Провод СИП-4 2х16 | м |
| 11 | 11 | Кабель КСВППэN-5е 4х2х0,52 | м |
| 12 | 12 | Кабель оптический 4 волокна | м |
| 13 | 13 | Опора оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 6 м | ед. |
| 14 | 14 | Опора оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 6 м | ед. |
| 15 | 15 | Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 219 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 3,5 м | ед. |
| 16 | 16 | Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 219 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 4,5 м | ед. |
| 17 | 17 | Опора оцинкованная Г-образная граненная диаметром 250 мм, толщина стенки не менее 3 мм, длиной не менее 6 м, длина консоли 6 м | ед. |
| 18 | 18 | Закладная деталь оцинкованная диаметром 159 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 1,5 м | ед. |
| 19 | 19 | Закладная деталь оцинкованная диаметром 133 мм, толщина стенки не менее 3,5мм, длиной не менее 1,5 м | ед. |
| 20 | 20 | Закладная деталь оцинкованная диаметром 219 мм, толщина стенки 6 мм, длиной не менее 2 м | ед. |
| 21 | 21 | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 2 м | ед. |
| 22 | 22 | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 3 м | ед. |
| 23 | 23 | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 4 м | ед. |
| 24 | 24 | Выносная консоль стальная оцинкованная с толщиной стенки не менее 3,5 мм, длина 5 м | ед. |
| 25 | 26 | Светофор Т.1 | ед. |
| 26 | 27 | Светофор Т.1.лк | ед. |
| 27 | 28 | Светофор Т.1.пк | ед. |
| 28 | 29 | Светофор Т.1.плк | ед. |
| 29 | 30 | Светофор Т.2 | ед. |
| 30 | 31 | Светофор Т.3 | ед. |
| 31 | 32 | Светофор Т.4 | ед. |
| 32 | 33 | Светофор Т.4.ж | ед. |
| 33 | 34 | Светофор Т.5 | ед. |
| 34 | 35 | Светофор П.1 | ед. |
| 35 | 36 | Знак переменной информации 5.15.2 | ед. |
| 36 | 37 | Знак светодиодный 5.19.1 | ед. |
| 37 | 38 | Знак светодиодный 5.19.2 | ед. |
| 38 | 39 | Повторитель сигнала светофора, длина 1 метр | ед. |
| 39 | 40 | Информационная световая секция ИСС.п | ед. |
| 40 | 41 | Информационная световая секция ИСС.л | ед. |
| 41 | 42 | Дополнительная секция светофора л.к (Dаперт.= 300 мм) | ед. |
| 42 | 43 | Дополнительная секция светофора п.к (Dаперт.= 300 мм) | ед. |
| 43 | 44 | Светоблок светодиодный (Dаперт.=300 мм) | ед. |
| 44 | 45 | Механическое пешеходное вызывное устройство | ед. |
| 45 | 46 | Сенсорное пешеходное вызывное устройство | ед. |
| 46 | 57 | Коммутатор | ед. |
| 47 | 58 | SFP-модуль | ед. |
| 48 | 59 | Блок питания медиаконвертера | ед. |
| 49 | 60 | Медиаконвертер | ед. |
| 50 | 88 | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 10 зажимов | ед. |
| 51 | 89 | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 20 зажимов | ед. |
| 52 | 90 | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 30 зажимов | ед. |
| 53 | 91 | Коробка клеммная степень защиты не менее IP54, 40 зажимов | ед. |
| 54 | 92 | Экран светофора | ед. |
| 55 | 93 | Коробка оптическая | ед. |

| Приложение №3 к Техническому заданию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования заказчика для оценки качества работ по содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Самарской области |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование дефекта | Уровень содержания в зависимости от сроков устранения |  |  |
|  |  | Высокий | Допустимый | Недопустимый |
|  | Неисправность (повреждение) кабельных линий, провисание кабеля над покрытием проезжей части ниже 5 м | 1 сут. | - | свыше 1 сут. |
|  | Неработающий сигнал (сигналы) светофора, информационной секции, знака переменной информации, светодиодного знака. Утрата светофоров, информационных секций, знака переменной информации, маски светофора. Наличие внешних загрязнений лицевой поверхности светофора, информационной секции, знака переменной информации, светодиодного знака | 1 сут. | - | свыше 1 сут. |
|  | Отказ в работе пешеходного вызывного устройства | 1 сут. | 2-3 сут. | свыше 3 сут. |
|  | Повреждение информационной секций, экрана светофора, знака переменной информации, светодиодного дорожного знака | 1 сут. | 2-10 сут. | свыше 10 сут. |
|  | Изменение положения светофоров, информационных секций, знака переменной информации, светодиодного знака | 2 сут. | 3-5 сут. | свыше 5 сут. |
|  | Наличие внешних загрязнений корпусов (не лицевой поверхности) светофора, информационной секции, знака переменной информации | 4 сут. | 5-7 сут. | свыше 7 сут. |

Приложение № 4 к Техническому заданию

| Понижающие коэффициенты по оценке качества содержания светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень содержания | Коэффициент снижения стоимости работ по качеству |
| 1 | Высокий | 1,00 |
| 2 | Допустимый | 0,50 |
| 3 | Недопустимый | 0,00 |

Приложение № 5 к Техническому заданию

АКТ

проверки уровня содержания

«____» _________20___г.

Комиссия в составе

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

осуществила проверку уровня содержанию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Самарской области

за отчетный  период с «_____» ___________20___г. по «____» _____________20___г.

и установила следующее:

| № п/п | Объект | Уровень содержания |
| --- | --- | --- |

2. Нарушения, выявленные при приемке работ:_______________________________________________________________________________________________________________________________

Члены комиссии:  ___________________________

Приложение № 6 к Техническому заданию

Журнал регистрации дефектов

Журнал регистрации дефектов № _____

| по |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фамилия, имя, отчество застройщика, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В настоящем журнале _____________ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью. В журнале содержится учет выявленных дефектов в период с ______________ по _____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Информация о возникновении неисправности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Элемент | Описание неисправности | Результат диагностики |

| Информация об устранении неисправности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Время | Способ устранения неисправности | Описание нового элемента (в случае замены) | Срок устранения |

Приложение № 7 к Техническому заданию

- Программное обеспечение Интеллектуальной транспортной системы Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области включает в себя:

| - № п/п | - Наименование Программного обеспечения | - Номер реестровой записи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль AdaptiveCoordination | Запись в реестре №11010 от 09.07.2021 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.07.2021 №680 |
| 2 | Модуль TrafficAnalizer | Запись в реестре №11157 от 21.07.2021 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21.07.2021 №750 |
| 3 | Модуль SmartArea | Запись в реестре №8459 от 30.12.2020 произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.12.2020 №799 |
| 4 | Модуль DigitalRoadNetwork | Запись в реестре №13277 от 11.04.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11.04.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 04.04.2022 №410пр |
| 5 | NETVISION TRAFFIC | Запись в реестре №6749 от 09.06.2020 Произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 09.06.2020 №272 |
| 6 | NETVISION FINDER | Запись в реестре №6721 от 09.06.2020 Произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 09.06.2020 №272 |

Приложение №8 к Техническому заданию

| № п/п | Местоположение светофорных объектов |  |
| --- | --- | --- |
| Реверсивные светофорные объекты |  |  |
| Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал") |  |  |
|  |  | Московское шоссе / ул. Мичурина |
|  |  | Московское шоссе / ул. Коммунистическая (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Коммунистическая (в центр) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Киевская (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Киевская (в центр) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Луначарского |
|  |  | Московское шоссе / пр. Масленникова |
|  |  | Московское шоссе / ул. Революционная (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Революционная (в центр) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Врубеля (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Врубеля (в центр) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Авроры (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Авроры (в центр) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Потапова (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Потапова (в центр) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Советской Армии (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Советской Армии (в центр) |
|  |  | Московское шоссе / ул.22-го Партсъезда (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул.22-го Партсъезда (в центр) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Жигулевская (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Жигулевская (в центр) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Ново-Вокзальная (из центра) |
|  |  | Московское шоссе / ул. Ново-Вокзальная (в центр) |
|  |  | Московское шоссе ООТ "7-й микрорайон" |
| Транспортно-пешеходные светофорные объекты |  |  |
| Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал") |  |  |
|  |  | Московское шоссе / ул. Мичурина |
|  |  | Московское шоссе / ул. Коммунистическая |
|  |  | Московское шоссе / ул. Луначарского |
|  |  | Московское шоссе / пр. Масленникова |
|  |  | Московское шоссе / ул. Революционная |
|  |  | Московское шоссе / ул. Врубеля |
|  |  | Московское шоссе / ул. Авроры |
|  |  | Московское шоссе / ООТ "Центральный автовокзал" |
|  |  | Московское шоссе / ул. Потапова |
|  |  | Московское шоссе / ул. Советской Армии |
|  |  | Московское шоссе / ул.22-го Партсъезда |
|  |  | Московское шоссе / ул. Жигулевская |
|  |  | Московское шоссе / ул. Ново-Вокзальная |
|  |  | Московское шоссе / пр. Кирова |
|  |  | Московское шоссе / ул. Георгия Димитрова |
|  |  | Московское шоссе / ул. Зои Космодемьянской |
|  |  | Московское шоссе / ул. Ташкентская |
|  |  | Московское шоссе / ул. Дальняя |
|  |  | Московское шоссе / ул. Алма-Атинская |
|  |  | Московское шоссе / Ракитовское шоссе |
|  |  | Московское шоссе / ТЦ «Letout» |
|  |  | Московское шоссе / ТЦ «Metro» |
|  |  | Московское шоссе / Северный переулок |
|  |  | Московское шоссе / ул. Совхозная |
|  |  | Московское шоссе / ул. Банная |
|  |  | Московское шоссе / ООТ «4-й квартал» |
|  |  | Московское шоссе / ООТ «1-й квартал» |
|  |  | Московское шоссе / ул. Николая Баженова |
| Мостовой переход "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал"городского округа Самара. I этап (очередь): от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки |  |  |
|  |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Молодогвардейская |
|  |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Чапаевская |
|  |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Фрунзе |
|  |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Комсомольская / ул. Куйбышева |
|  |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Крупской / ул. Куйбышева |
|  |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Крупской / ул. Чапаевская |
|  |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Шоссейная / ул. Народная |
|  |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Шоссейная / ООТ «Улица Дарвина» |
|  |  | мостовой переход "Фрунзенский", ул. Шоссейная / ООТ «Ростовский переулок» |
| Волжский - аэропорт "Курумоч" |  |  |
|  |  | Волжский - аэропорт "Курумоч", п. Береза, Аэропортовское шоссе / 4-й квартал |
|  |  | Волжский - аэропорт "Курумоч", п. Волжский, ООТ «Жилгородок» |
|  |  | Волжский - аэропорт "Курумоч", п. Волжский, мкр. Жилгородок, 3Г |
| ул. Ново-Садовая (от ул. Полевой до пр. Кирова) |  |  |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Полевая |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Осипенко |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Челюскинцев |
|  |  | ул. Ново-Садовая/Северо-Восточная Магистраль/ул. Соколова/пр. Ленина |
|  |  | ул. Ново-Садовая/пр. Масленникова |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Николая Панова |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Шмидта |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Новомайская |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Университет. Глазная больница» (в город) |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Университет. Глазная больница» (из города) |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Центральный парк культуры и отдыха» (в город) |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Центральный парк культуры и отдыха» (из города) |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Гастелло» (в город) |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Гастелло» (из города) |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Комплекс профилакториев» |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Улица Советской Армии / ДК Современник» |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «ТЦ Апельсин» |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Ново-Садовая улица» (ул. 22-го Партсъезда) |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Завод им. Тарасова» |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Завод им. Тарасова» (дублер ул. Ново-Садовая) |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Шверника |
|  |  | ул. Ново-Садовая/РЖД-Медицина |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Ново-Вокзальная |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ул. Аминева/ул. Губанова |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Сквер Солнечная Поляна» |
|  |  | ул. Ново-Садовая/ООТ «Барбошина поляна» |
|  |  | ул. Ново-Садовая/Пр. Кирова |
| ул. Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой) |  |  |
|  |  | ул. Демократическая/ул. Георгия Димитрова |
|  |  | ул. Демократическая/ООТ «Демократическая улица» (ул. Ташкентская) |
|  |  | ул. Демократическая/ООТ «Турбаза Дубки» |
|  |  | ул. Демократическая/ООТ «Пионерлагерь им. Гагарина» |
|  |  | ул. Демократическая/ул. Арена 2018 |
|  |  | ул. Демократическая/ООТ «Кладбище Сорокины Хутора» |
|  |  | ул. Демократическая/ООТ «Сорокины Хутора» |
| Волжское шоссе |  |  |
|  |  | Волжское шоссе/ул. Сергея Лазо |
|  |  | Волжское шоссе/ООТ «Сорокины Хутора» |
|  |  | Волжское шоссе/ООТ «Посёлок» |
|  |  | Волжское шоссе/ул. 2-я Стадионная |
|  |  | Волжское шоссе/ул. Арена 2018 |
|  |  | Волжское шоссе/10-й проезд |
|  |  | Волжское шоссе/ООТ «18-й километр» |
| Красноглинское шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе) |  |  |
|  |  | Красноглинское шоссе/ул. Зеленодольская |
|  |  | Красноглинское шоссе/ул. Управленческая |
|  |  | Красноглинское шоссе/ул. Ногина |
|  |  | Красноглинское шоссе/ул. Симферопольская |
|  |  | Красноглинское шоссе/ул. Зеленая |
|  |  | Красноглинское шоссе/ООТ «Дома ЭМО» |
|  |  | Красноглинское шоссе/ООТ «Развилка» |
|  |  | Красноглинское шоссе/2-й Южный проезд |
|  |  | Красноглинское шоссе/ООТ «Полтавская улица» |
|  |  | Красноглинское шоссе/ООТ «Завод Электрощит» |
|  |  | Красноглинское шоссе/улица Жигули, 1Б |
|  |  | Красноглинское шоссе/ООТ «41-й километр» |
|  |  | Красноглинское шоссе/ООТ «Холодильник № 2» |
|  |  | Красноглинское шоссе/ООТ «Река Сок» |
| Волжский - Курумоч - "Урал" |  |  |
|  |  | Волжский - Курумоч - "Урал", п. Волжский, ул. Максима Горького/ ул. Степана Разина |
|  |  | Волжский - Курумоч - "Урал", п. Волжский, ул. Максима Горького/ ул. Школьная |
|  |  | Волжский - Курумоч - "Урал", п. Волжский, ул. Максима Горького/ ул. Северная |
|  |  | Волжский - Курумоч - "Урал", п. Волжский, ООТ «Переезд» |
|  |  | Волжский - Курумоч - "Урал", с. Курумоч, ООТ «Курумоч – 1» |
|  |  | Волжский - Курумоч - "Урал", с. Курумоч, ул. Максима Горького, 40 |
|  |  | Волжский - Курумоч - "Урал", с. Курумоч, ООТ «Курумоч – 2» |
| Обход г. Самары |  |  |
|  |  | Обход г. Самары, п. Придорожный, ООТ "Яицкое" |
| Тольятти - Ягодное |  |  |
|  |  | Тольятти - Ягодное, с. Ягодное, ООТ "Ладья Благополучия" |
| Самара - Бугуруслан |  |  |
|  |  | Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ул. Железнодорожная/ул. Буровиков |
|  |  | Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ООТ СУ-2 "Востокмонтажгаз" |
|  |  | Самара - Бугуруслан, г. Отрадный, ул. Железнодорожная/ул. Сабирзянова |
| Мостовой переход "Фрунзенский" через реку Самара с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал" городского округа Самара. II этап (очередь): от ул. Шоссейная до границы городского округа Самара |  |  |
|  |  | ул. Шоссейная/ул. Казачья |
|  |  | Новокуйбышевское шоссе ООТ "Казачий переезд" |
|  |  | Новокуйбышевское шоссе ООТ "4-я Кряжская" |
|  |  | Новокуйбышевское шоссе/Кряжское шоссе |
|  |  | Пугачевский тракт ООТ "Ильинская церковь" |
|  |  | Пугачевский тракт ООТ "Войкова" |
|  |  | Пугачевский тракт/Саратовский пер. |
|  |  | Пугачевский тракт/Долотный пер. |
|  |  | Пугачевский тракт ООТ "Бакинская" |
|  |  | Пугачевский тракт ООТ "Нефтянников" |
|  |  | Пугачевский тракт в районе д. 14 |
|  |  | Пугачевский тракт/ул. Калининградская |
|  |  | Стромиловское шоссе/ул. Грозненская |
|  |  | Стромиловское шоссе в районе ООТ "Расширение" |
| Проспект Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара |  |  |
|  |  | пр. Карла Маркса/Ракитовское шоссе |
|  |  | пр. Карла Маркса / 12-ая улица |
|  |  | пр. Карла Маркса / 13-ая улица |
| Автомагистраль «Центральная» |  |  |
|  |  | Автомагистраль «Центральная»/ «Самара-Бугуруслан» - Петра-Дубрава |